Темы для конкурса StudentDigitalFest

- Разработать автономный калькулятор MAASP (максимально допустимое устьевое давление в межколонном пространстве) на основе руководств ISO / TS 16530-2 и API 90-2

Калькулятор MAASP будет использоваться для упрощения ручного вычисления, сделанного сегодня, и должен включать следующие входные переменные:

1) Размер, класс и вес трубы

2) Износ труб на основе, либо:

а. По результатам штангенциркуля

б. Нормальная переоценка с понижением показателей на основе API-90-2

3) Размер, класс и вес обсадной трубы

4) Расчет износа обсадной трубы на основе:

а. По результатам штангенциркуля

б. Нормальная переоценка с понижением показателей на основе API-90-2

5) Плотность жидкости в разных межтрубных пространствах

6) Кровля цементного моста за пределами разных обсадных труб

7) Упрощенный вывод MAASP из различных условий нагрузки

а. Степень потери устойчивости оборудования для скважины/заканчивания скважины

б. Расчет разрыва скважинного оборудования

Цель (для чего?)

Стандартизация расчета MAASP, чтобы выявить повторяемость и обеспечить качество вычислений, а также определить рабочие параметры скважин при эксплуатации

Предоставляемая информация (какие документы/сведения компаний?)

Стандарт ISO/Система Управления Эксплуатационной Надежностью Скважин компаний (WIMS). Таблицы определения прочности материала API

Вывод (что ожидается?)

Распространенным способом является облегченный и простой в использовании калькулятор со стандартизированными входными переменными и понятный вывод, который будет использоваться для определения рабочих параметров.

A. Точки для вычисления межтрубного пространства

B. Точки для вычисления межтрубного пространствa

C. Точки для вычисления межтрубного пространства

- Цифровые решения в улучшении контроля доступа для транспортных средств на газоопасные участки месторождения

Запретить въезд транспортным средствам, которые не задействованы в производственных нуждах компаний, тем самым, предотвращая несанкционированный доступ на газоопасные участки

Предоставляемая информация (какие документы/сведения компаний)

Вопросы обеспечения сохранности и охраны

Вывод (что ожидается?)

Отдельная система от существующей EACS – система электронного контроля доступа, без задержек во время проверок транспортных средств. Камера видеонаблюдения должна распознать регистрационный номер транспортного средства, наряду с этим, работник охраны будет проверять пропуск на водителя и пассажиров. Данное является менее сложным решением без уровней доступа и других технических аспектов, связанных с EACS.

Схема для сведения

- Возможности внедрения цифровизации в интегрированную электронную систему регистрации потенциальных поставщиков в базе данных компаний

Цель (для чего?)

- Повысить эффективность и устранить нецелесообразный бумажный документооборот

- Быстро найти потенциальных поставщиков

- Улучшить маркетинговые возможности, позволяя участникам зарегистрироваться, когда и где им удобнее, с любого компьютера, подключенного к Интернету.

- Сэкономить время на управлении документооборотом (анкеты и т. д.) там, где это наиболее удобно, без необходимости распечатывать, заполнять вручную и отправлять бумажные формы через систему.

Предоставляемая информация (какие документы/сведения компаний)

Будет уточнено

Вывод (что ожидается?)

- Онлайн режим для получения всей необходимой информации о поставщиках

- Поставщики будут нести ответственность за достоверность информации и права (собственности)

- Сократить время и кадровые ресурсы при регистрации и обновлении данных поставщиков в действующей системе компаний.