| Приложение № 1 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от ________ №________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Буровая бригада» (Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Авария при бурении скважин – внезапное общее или частичное повреждение оборудования, скважины (горной выработки), сооружений, различных устройств, сопровождающееся нарушением производственного процесса. Основными видами аварий при сооружении нефтяных и газовых скважин являются прихваты, поломки в скважине долот и турбобуров, поломка и отвинчивание бурильных труб и падение бурильного инструмента и других предметов в скважину. Аварийные выбросы нефти, газа и минерализованных вод – вынос на земную поверхность из нефтяных и газовых скважин значительных масс подземных флюидов (пластовых вод, нефти, газа, конденсата), находящихся под высоким давлением. Аварийные выбросы могут носить катастрофический характер и сопровождаться человеческими жертвами. При аварийных выбросах пластовые флюиды проникают во все проницаемые горизонты в скважине, происходит их смешивание с водами зоны свободного водообмена, в том числе питьевыми водами. Аварийные работы при бурении – работы, связанные с устранением последствий аварии: поломки бурильных труб, прихвата бурового инструмента, оставлением в скважине металлических предметов – долот, труб, геофизических приборов и т.п. Аварии с бурильной колонной – оставление в скважине элементов бурильной колонны или ее частей (ведущих, бурильных и утяжеленных труб, переводников, муфт, замков, центраторов, амортизаторов, калибраторов) в результате поломок по телу на гладком участке, в зоне замковой резьбы или по сварному шву, вследствие срыва по резьбовому соединению и из-за падения в скважину названных элементов. Аварии с обсадными колоннами – аварии со спускаемыми, спущенными или зацементированными обсадными колоннами либо с их частями, вызванные разъединением по резьбовым соединениям, обрывом по сварному шву и телу трубы, смятием или разрывом по телу трубы, прихватом, падением колонны или ее части, повреждением труб при разбуривании цементного стакана, стоп-кольца обратного клапана, направляющей пробки или неисправностью элементов оснастки низа обсадных колонн. Аварии вследствие неудачного цементирования – прихват затвердевшим цементным раствором колонны бурильных труб, на которой спускалась секция обсадных труб или хвостовик; отказ в работе и повреждение узлов подвески секции обсадной колонны, нарушающие процесс крепления и дальнейшую проводку скважины; оголение башмака, недоподъем в затрубном пространстве или оставление в колонне цементного раствора, если требуются дополнительные работы по устранению нарушения. Аварии с долотами – оставление в скважине долота, бурильной головки или его элементов и частей. Аварии с забойными двигателями – оставление в скважине турбобуров или электробуров, винтовых двигателей или их узлов в результате развинчивания по резьбе или поломок. Аварии в результате падения в скважину посторонних предметов – падение в скважину вкладышей ротора, роторных клиньев, ключей, кувалд, узлов пневматических клиньев, пневматических буровых ключей и других ручных инструментов, приспособлений или их частей, с помощью которых велись работы на устье скважины или над ним. Бурение – процесс сооружения горной выработки в недрах земли, диаметр которой значительно меньше ее длины, без доступа человека к забою. Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Бурильная колонна – определенное количество труб соединенные между собой, предназначены для подвода энергии (механической, гидравлической, электрической) к долоту, обеспечения подачи бурового раствора к забою, создания осевой нагрузки на долото, восприятия реактивного момента долота забойного двигателя, подачи промывочной жидкости для очистки забоя и выносе шлаков. Бурильные трубы – основная составная часть бурильной колонны, предназначенная для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, транспортирования промывочной жидкости к забою скважины. Бурильный замок (замок для бурильных труб) – соединительный элемент бурильных труб для свинчивания их в колонну. Бурильный замок состоит из двух деталей: замкового ниппеля с наружной резьбой и замковой муфты с внутренней резьбой. С помощью такой резьбы указанные детали соединяются между собой для соединения с бурильными трубами на замковых деталях нарезается мелкая трубная резьба. Буримость – сопротивляемость горных пород разрушению в процессе бурения. Оценивается скоростью бурения (прохождение в единицу времени). Буримость ухудшается с увеличением плотности, прочности, вязкости, твердости, абразивности горных пород, зависит также от минерального состава, строения пород и термодинамических условий, в которых они находятся. Для различных видов породоразрушающего инструмента, методов бурения разработаны шкалы буримости. Буровая установка – полный комплект оборудования для бурения скважин. Буровой раствор – промывочный агент, состоящий из дисперсной среды и дисперсной фазы различных химических соединений, обладающий определенными функциями. Функция раствора – охлаждение и смазка бурового долота и инструмента, удаление выбуренной породы и вынос породы на поверхность, обеспечение стабильности стенки скважины, обеспечение необходимого давления на забое скважины во избежание выброса углеводородов. Буровое долото – инструмент, используемый в бурении скважин для механического разрушения породы и постепенного проникновения в подземные слои, образуя горную выработку круглого сечения. Буровая вышка – металлическая конструкция, устанавливаемая над стволом скважины и предназначенная для подъема и опускания в скважину труб и инструментов. Горная порода – природная совокупность минералов, имеющая постоянный минералогический состав, образующая самостоятельное тело в земной коре. Безопасность труда – состояние условий труда на объектах нефтегазового производства, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. Безопасность труда обеспечивается в целях охраны труда выполнением комплекса мероприятий по предотвращению травматизма, заболеваний и аварий. Мероприятия по созданию безопасных условий работ проводятся в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда (правилами техники безопасности и пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами) и инструкциями к ним, а также с отдельными инструкциями и указаниями. Выброс – кратковременное интенсивное и периодическое вытеснение бурового раствора из скважины, обусловленное энергией расширяющего газа, который поступает из пласта в скважину при понижении гидрастатического давления раствора на забой ниже пластового. Забой скважины – поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена. Забуривание скважины – начало бурения скважины с небольшого углубления буровым долотом большого диаметра. Заканчивание скважины – совокупность операций (установка эксплуатационной колонны, оборудование устья скважины), необходимых для введения добывающей скважины в эксплуатацию. Зарезка нового ствола скважины – восстановительная процедура создания нового ствола скважины с целью обойти аварийный ствол скважины. Затрубное давление – давление в пространстве буровой скважины, которое может быть вызвано наличием неперекрытых цементом напорных горизонтов, прорывом воды, нефти или газа из перекрытой цементным кольцом части скважины. Замер затрубного давления производится обычно у устья скважины специальным манометром. Затрубное пространство – кольцевое пространство между стенками скважины обсадной и бурильной колонной. В эксплуатации затрубное пространство называют также пространство между наружной поверхностью насосно-компрессорных труб и обсадной колонной. Манифольд – элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление, и соединённых по определённой схеме, и снабжённых необходимой запорной, иной арматурой, буровыми рукавами и компенсаторами. Обсадная колонна – система стальных труб, используемых для укрепления поверхности ствола скважины. Закрепляется цементированием кольцевого пространства между обсадной колонной и стенкой ствола скважины. При установке каждой очередной секции обсадной колонны диаметр скважины уменьшается. Обсадные трубы – элементы секции, которые имеют длину от 9 до 12 метров и свинчиваются резьбовыми соединениями. Прихваты бурильной колонны – потеря подвижности колонны вследствие прилипания их к стенке скважины, заклинивания в желобах в местах сужений или посторонними предметами, а также в результате обвалов и сальникообразований. Противовыбросовое оборудование – устройства, предназначенные для герметизации устья скважины. Входят в состав бурового оборудования. Используются для предотвращения выбросов и открытых фонтанов нефти и газа, возникающих при бурении, испытании, опробовании и освоении скважин. В противовыбросовое оборудование входят: превенторы, герметизирующие устье скважины; манифольдные линии, предназначенные для обвязки устья скважины с блоками дросселирования и глушения с целью воздействия на скважину; системы дистанционного управления превенторами. Состав, основные параметры и типовые схемы монтажа противовыбросового оборудования регламентируются ГОСТом. Противовыбросовое оборудование – система безопасности, которая позволяет быстро перекрывать устья скважины в ходе бурения во избежание открытых фонтанов. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Строительство скважины – полный цикл работ, включающий в себя всю совокупность мероприятий от проектирования скважины в соответствии с геологическими условиями района и проведения подготовительных работ до процесса испытания на приток нефти и освоения скважины. Система очистки бурового раствора – механическое оборудование для контроля содержания твердой фазы, такое как вибросита, гидроциклоны и центрифуги. Талевая система буровой – набор функциональных элементов, предназначенных для проведения операций по спуску и подъему бурового инструмента, доставки к забою породоразрушающего инструмента, спуска в скважину обсадных труб, а также реализации мер по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с проведением ловильных операций. Цементирование – процесс закачивания цементного раствора в кольцевое пространство между обсадной колонной и стенкой скважины для крепления обсадной колонны, укрепления стенок скважины и изоляции пластов. Шурф – неглубокая скважина, сооружаемая рядом со скважиной и предназначенная для спуска ведущей трубы при наращивании бурильных труб. Элеватор – инструмент, посредством которого производят захват и удержание на весу труб (бурильных, обсадных, насосно-компрессорных) при проведении спускоподъемных операций. Электробур – забойная буровая машина с погружным электродвигателем, предназначенная для бурения глубоких скважин, преимущественно на нефть и газ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Буровая бригада (Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа). |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности. 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа. 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | В данном ПС приведены описания профессиональной группы «Буровая бригада», а также характеристика работ и трудовые функции производственного коллектива, выполняющего работы по строительству скважин. Буровая бригада – это первичный производственный коллектив, объединяющий разнородных по квалификации, профессии и функциям сотрудников и рабочих для выполнения определенного круга работ по строительству скважины. Номенклатура выполняемых работ и организация труда зависят от целей буровых работ, глубины и конструкции скважины. На организацию труда буровой бригады и ее состав существенно влияют продолжительность и структура цикла строительства скважины. Буровая бригада перед началом строительства скважины получает три основных документа: геолого-технический наряд, наряд на производство буровых работ и инструктивно-технологическую карту. В глубоком бурении организуется непрерывная работа буровой в три смены, каждая продолжительностью 8 часов. Буровая бригада включает четыре смены, или вахты, которые обеспечивают непрерывную работу в течение суток. Состав вахты может изменяться в зависимости от типа буровой установки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Карточки професcий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Полевой инженер по бурению |  |  |  | уровень 5.2 ОРК. |  |  |  |
|  | Механик буровой установки |  |  |  | уровень 5.2 ОРК. |  |  |  |
|  | Мастер буровой |  |  |  | уровень 5.2 ОРК. |  |  |  |
|  | Начальник буровой |  |  |  | уровень 5.1 ОРК. |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПОЛЕВОЙ ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 2147-1-001 |  |  |  |  |  |  |
| Код группы: |  | 2147-1 |  |  |  |  |  |  |
| Профессия: |  | Полевой инженер по бурению |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Инженер по бурению (буровым работам) |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Инженерное сопровождение операций по бурению и строительству скважин. |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Организация работ по подготовке бурового оборудования к бурению скважины. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль за безаварийной, технически правильной и надежной работой буровой установки. |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - Организация и контроль работ бригады подрядной организации во время монтажа компоновки в соответствии с планом работ. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация работ по подготовке бурового оборудования к бурению |  | Задача 1: Подготовка бурового оборудования к бурению и строительству скважин |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Оснастка талевой системы. - Подвеска ключей, регулирование индикатора веса. - Установка и проверка работы объектов малой механизации. - Бурение и крепление шурфа. - Установка механизмов для спускоподъемных операций. - Размещение инструмента и средств, обеспечивающих безопасность труда. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Виды, технические характеристики и правила эксплуатации оборудования, приборов и инструмента, применяемых при сооружении скважин. - Требования промышленной безопасности к эксплуатации и обслуживанию применяемого оборудования. - Горно-геологические условия бурения скважин. - Правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспортировки бурового оборудования. - Виды и способы бурения скважин, их назначение и конструкции. - Производственные процессы и технология бурения скважин и сопутствующих ему работ. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Технико -технологическое обеспечение буровых работ |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Разработка технической документации (геолого-технические наряды, режимно-технологические карты и т. п.) на сооружение скважин и контроль ее исполнения. - Разработка мероприятий по рациональному использованию рабочего времени буровых бригад. - Разработка мероприятий по предупреждению аварий и осложнений в процессе бурения. - Разработка мероприятий по совершенствованию организации проведения и повышению эффективности буровых работ. - Разработка схемы монтажно-демонтажных работ. - Составление графиков сооружения скважин. - Разработка конструкций и технологических параметров бурения скважин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Экологический кодекс РК, Кодекс РК «О недрах и недропользовании», Закон РК «О гражданской защите». - Требования и порядок разработки проектно-производственной документации на бурение скважин. - Нормы и расценки на буровые работы, порядок их пересмотра. - Порядок планирования, проектирования и финансирования буровых работ. - Порядок и правила ведения производственной и отчетной документации. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Контроль технически правильной и безаварийной работы буровой установки |  | Задача 1: Контроль производственной и технологической дисциплины |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль рациональности использования материально-технических ресурсов. - Контроль соблюдения буровыми бригадами производственной и технологической дисциплины. - Контроль правил эксплуатации оборудования. - Контроль требований, предъявляемых к качеству работ. - Контроль соблюдения правил промышленной техники безопасности, охраны труда, противопожарной защиты. - Контроль мер по охране недр и окружающей среды. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Экологический кодекс РК, Кодекс РК «О недрах и недропользовании», Закон РК «О гражданской защите». - Правила технической эксплуатации и обслуживания бурового оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента. - Организация и правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспортировки бурового оборудования. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда. - Действующие положения по оплате труда. - Назначение и конструкции скважин. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Детальный анализ времени и оценка эффективности выполненной работы |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Анализ данных о работе буровых и вышкомонтажных бригад. - Анализ использования бурового оборудования и бурового инструмента. - Анализ причин простоев, аварий и брака при сооружении скважин. - Анализ передового опыта на буровых работах. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Основы геологии, палеонтологии, структурной геологии и геокартирования, геотектоники, минералогии, кристаллографии, петрографии, литологии, геохимии нефти и газа, региональной геологии. - Горно-геологические условия бурения скважин. - Направленность, специализация и перспективы развития буровых работ в организации. - Технология методов буровых работ. - Геолого-технические требования, предъявляемые к качеству бурения и опробования скважин. - Правила учета и хранения геологического материала (керна, проб и т.п.). - Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при бурении, способы их предупреждения и ликвидации. - Опыт в области техники и технологии бурения скважин. - Назначение и конструкции скважин. |  |  |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | Организация и контроль работ бригады подрядной организации во время монтажа компоновки в соответствии с планом работ |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Составление графиков сооружения скважин. - Контроль требований, предъявляемых к качеству работ. - Контроль соблюдения правил промышленной и техники безопасности, охраны труда, противопожарной защиты. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Организация и правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспортировки бурового оборудования. - Порядок и правила ведения производственной и отчетной документации. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда. - Нормы и расценки на буровые работы, порядок их пересмотра. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Самостоятельное решение профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний. |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5.1 |  | Начальник буровой. |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 |  | Мастер буровой. |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 |  | Начальник отдела бурения. |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.2 Должности специалистов (Инженер). |  |  |  |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: |  |  |  | Квалификация: |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности). |  |  |  | Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МЕХАНИК БУРОВОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 3118-1-002 |  |  |  |  |  |  |
| Код группы: |  | 3118-1 |  |  |  |  |  |  |
| Профессия: |  | Механик буровой установки |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Механик бурильной установки |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение безаварийной работы и обслуживание механизмов и агрегатов буровой установки. |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Осуществление безопасной, бесперебойной и безаварийной работы бурового оборудования на буровых установках. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Организация работ по ремонту буровой установки. |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - Участие в расследовании аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Осуществление безопасной, бесперебойной и безаварийной работы бурового оборудования на буровых установках |  | Задача 1: Обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации работы оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Обеспечение технической готовности к работе бурового оборудования и других технических средств, используемых на буровых работах. - Своевременное и качественное проведение технических осмотров за состоянием и ремонтом бурильной установки и бурового оборудования. - Контроль соблюдения правил технической эксплуатации в соответствии с требованиями правил безопасности бурильной установки и оборудования для бурения скважин. - Организация безопасной эксплуатации бурильной установки и оборудования для бурения скважин. - Контроль работы по монтажу и демонтажу буровой установки и оборудования для бурения. - Выполнение требований нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдение норм, методов и приемов безопасного выполнения работ. - Контроль комплектности новой бурильной установки, наличие технической документации на установку. - Контроль соблюдения норм расхода топлива и смазочных материалов. - Контроль проведения технических осмотров и ревизий грузоподъемных механизмов, грузозахватных и чалочных устройств, аппаратов и сосудов, работающих под давлением, электрогазосварочной аппаратуры, ацетиленовых, кислородных и компрессорных установок. - Проведение освидетельствования объектов совместно с обслуживающей организацией. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Система рациональной эксплуатации технологического оборудования. - Организация и технология ремонтных работ бурового оборудования. - Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режим работы бурового оборудования. - Правила технической эксплуатации бурового оборудования. - Основы технологии бурения нефтяных и газовых скважин. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Участие в экспериментальных, наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Испытания оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования, реконструируемых зданий и сооружений. - Внедрение средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. - Подготовка предложений по реконструкции оборудования, техническому перевооружению ремонтной базы предприятия. - Подготовка предложений по модернизации оборудования, реконструкции, техническому перевооружению предприятия. - Подготовка предложений по внедрению средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, охраны окружающей среды предприятия. - Разработка планов повышения эффективности производства. - Разработка и внедрение мероприятия по замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным, по сокращению внеплановых ремонтов и простоев оборудования. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания предприятия. - Требования организации труда при эксплуатации и ремонта бурового оборудования. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда - Производственная санитария и пожарная безопасность. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Организация работ по ремонту буровой установки |  | Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного ремонта буровой установки |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Изучение условий работ оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их предыдущего износа. - Организация разработки планов планово-предупредительных ремонтов бурового оборудования. - Выявление неиспользуемых оборудований, принятие мер по улучшению эксплуатации действующего оборудования. - Составление заявки на запасные части, материалы для ремонта и контроль их выполнения. - Контроль выполнения планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов бурового оборудования. - Разработка и осуществление разного рода мероприятия по предупреждению внеплановых остановок оборудования, продления сроков службы деталей и узлов, межремонтных периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его в эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Постановления, распоряжения, приказы, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту бурильных установок и бурового оборудования. - Методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию ремонтных работ. - Правила составления технической документации по ремонту. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Контроль качества ремонтных работ |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Руководство рабочими, осуществляющими ремонт оборудования бурильных установок. - Контроль выполнения ремонтных работ - Руководство работами по испытанию новых видов бурильных установок и бурового оборудования. - Контроль проведения дефектоскопии оборудования, инструмента и приспособлений. - Ведение учета работ оборудования, расхода запасных частей и материалов. - Организация учета работ, выполненных в процессе ремонта оборудования. - Обеспечение составления отчетов о техническом состоянии оборудования. - Ведение установленной документации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Основы экономики, организации производства и труда. - Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования. - Порядок составления паспортов на буровое оборудование, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической и отчетной документации, связанной с эксплуатацией и ремонтом оборудования. - Организационно-распорядительные документации и методические материалы, касательно эксплуатации, технического обслуживания и ремонта бурового оборудования. |  |  |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | Участие в расследовании аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Проведение освидетельствования объектов совместно с обслуживающей организацией. - Изучение условий работ оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их предыдущего износа. - Ведение установленной документации. - Разработка и внедрение мероприятий по ликвидации и предупреждению аварий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Правила технической эксплуатации бурового оборудования. - Основы технологии бурения нефтяных и газовых скважин. - Правила составления технической документации по расследованию аварий. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Самостоятельное решение профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний. |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5.2 | Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Дизелист |  |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.2 Должности специалистов (Механик). |  |  |  |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: |  |  |  | Квалификация: |
|  |  | Техническое и профессиональное образование (5 уровень МСКО). |  | Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов; Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности (по видам), (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности). |  |  |  | Техник-механик. Механик. |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности). |  |  |  | Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР БУРОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 1322-0-020 |  |  |  |  |  |  |
| Код группы: |  | 1322-0 |  |  |  |  |  |  |
| Профессия: |  | Мастер буровой |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Мастер буровой скважины |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Управление операциями по бурению и строительству скважин в соответствии с технологическими нормативами и требованиями промышленной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Организация работ буровой бригады. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Обеспечение выполнения технологического процесса бурения скважин на месторождениях в соответствии с техническим проектом. |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - Учет выполненных работ рабочей бригады. - Привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение производственной и трудовой дисциплины. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация работ буровой бригады |  | Задача 1: Руководство производственной деятельностью буровой бригады |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль соблюдения бригадой требований проекта на строительство скважин. - Своевременная подготовка производства, обеспечение расстановки рабочих. - Контроль своевременного выполнения производственных заданий рабочей бригадой в соответствии с утвержденными графиками производства. - Обеспечение соблюдения бригадой требований геолого-технического наряда, режимно-технологической карты и графика буровых работ. - Осуществление производственного инструктажа рабочих. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Постановления, распоряжения, приказы, нормативные правовые акты, методические и нормативные документы контролирующих органов, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности буровой бригады. - Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 Контроль соблюдения рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Проведения мероприятия по выполнению правил охраны труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль за их соблюдением. - Внесение предложений о присвоении (изменении) рабочим разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником или профессиональным стандартом. - Содействие в развитии совмещения профессий, расширению зон обслуживания и применению других прогрессивных форм организации труда. - Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Правила оформления документации. - План действий персонала бурового и сервисных подрядчиков при пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях. - Действующие положения об оплате труда и формы материального стимулирования. - Экономика, организация производства и управления. - Экологический кодекс РК, Кодекс РК «О недрах и недропользовании», Закон РК «О гражданской защите». |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение выполнения технологического процесса бурения скважин на месторождениях в соответствии с техническим проектом |  | Задача 1: Руководство работами по проводке скважин |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Анализ результатов производственной деятельности. - Контроль соблюдения технологических процессов бурения. - Обеспечение безаварийной эксплуатации средств измерений. - Контроль правильной эксплуатации бурового инструмента. - Контроль проведения или самостоятельное проведение инструктажей (периодических и внеочередных) по промышленной безопасности с персоналом подрядчиков. - Проверка готовности бурового оборудования к передаче вышкомонтажной бригаде и прием оборудования после вышкомонтажных работ, контроль подготовки площадки после завершения буровых работ. - Внедрение передовых технологий направленные на улучшение проводки скважин и оптимизацию режимов бурения, механизации и автоматизации трудоемких процессов. - Содействие при распространении и применении новых научно-технических знаний и передового опыта. - Организация работ по внедрению новых технологий при проводке скважин и оптимальных режимов бурения, механизации и автоматизации трудоемких процессов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Технология методов буровых работ. - Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования. - Техническая характеристика бурового оборудования и инструмента. - Правила эксплуатации и ремонта бурового оборудования. - Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. - Требования к эксплуатации и обслуживанию бурового оборудования. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Контроль безопасности ведения буровых работ в соответствии с правилами безопасности |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Оперативное выявление и устранение причин нарушения технологических процессов при проведении буровых работ. - Осуществление мероприятий по предупреждению геологических и технических осложнений и повышению качества работ при строительстве скважин. - Анализ эффективного использования оборудования, экономное (эффективное) или оптимальное расходование материалов, снижение себестоимости бурения. - Ведение установленной документации о работе оборудования и бурового инструмента. - Составление заявки на материалы, инструменты и оборудование для бригады. - Осуществление работ по выявлению резервов производства, в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий труда, повышению культуры производства, рациональному использованию рабочего времени. - Ведение учета сохранности материальных ценностей, своевременное и правильное списание, принятие мер по обеспечению буровой бригады материалами, инструментами и оборудованием. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Методы технического нормирования, применяемые при бурении. - Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования. - Правила хранения и применения материалов, применяемые при бурении. - Причины возникновения геологических и технических осложнений, способы их предупреждения и ликвидации. - Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режим работы бурового оборудования, правила его технической эксплуатации. |  |  |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | Учет выполненных работ рабочей бригады |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ведение документации по учету выполненных работ. - Составление отчетов выполненных работ рабочей бригады. - Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Правила оформления документации по учету выполненных работ. - Экономика, организация производства и управления. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Самостоятельное решение профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний. |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 3.1 |  | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения. |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 |  | Полевой инженер по бурению. |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 |  | Начальник буровой. |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 |  | Инженер по технике безопасности. |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 |  | Начальник отдела бурения. |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.1 Должности руководителей (Мастер участка). |  |  |  |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |  |  |
|  |  | Техническое и профессиональное образование (5 уровень МСКО). |  | Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю). |  | Мастер буровой скважины |  |  |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности). |  | Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК БУРОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 1322-0-041 |  |  |  |  |  |  |
| Код группы: |  | 1322-0 |  |  |  |  |  |  |
| Профессия: |  | Начальник буровой |  |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение безаварийных и бесперебойных буровых работ. Контроль соблюдения разработанных планов при проведении сложных и опасных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Организация и управление буровых работ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Промысловый контроль и регулирование работ на буровой установке. |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - Анализ и ликвидация аварий при геологических осложнениях. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и управление буровых работ |  | Задача 1: Обеспечение непрерывной работы буровой установки |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Поддержание бурового оборудования в технически исправном состоянии. - Принятие мер по предупреждению осложнений и отклонений траектории скважины от проектного профиля. - Принятие мер по соблюдению технологии бурения скважины в строгом соответствии с планом проведения отдельных операций. - Контроль качества промывочной жидкости. - Внедрение мероприятий, направленных на снижение стоимости и повышение качества работ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих органов, касающихся организации производства буровых работ. - Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации. - Буровое оборудование, инструмент и правила их технической эксплуатации. - Основы геологии и геологическое строение разбуриваемых площадей, технические правила строительства скважин. - Передовой опыт в области техники и технологии строительства скважин. - Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при бурении, способы их предупреждения и ликвидации. - Техника и технология бурения скважин. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Надзор за работой буровой бригады и всех подразделений, участвующих в строительстве скважины |  | Умение: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Планирование работ буровой бригады. - Контроль своевременности обеспечения буровой бригады техническими средствами и материалами. - Подготовка в установленном порядке необходимых документов для оплаты работ, ресурсов и услуг по проекту. - Контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности при проведении работ. - Действующие положения об оплате труда и формы материального стимулирования. - Причины возникновения технических неполадок, аварий, осложнений, брака при выполнении работ по строительству скважин, способы их предупреждения и ликвидации. |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Промысловый контроль и регулирование работ на буровой установке |  | Задача 1: Решение технических задач |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Контроль строгого соблюдения заранее разработанных планов при проведении сложных и опасных работ. - Обеспечение выполнения разработанных мероприятий по повышению качества и соблюдению сроков выполнения работ, обеспечению их соответствия требованиям заключенных договоров. - Обеспечение строгого соблюдения требований проекта на строительство скважин, договора с заказчиком, геолого-технического наряда, регламентов, плана-графика буровых работ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Проектирование и планирование буровых работ. - Технология вышкостроения, бурения и опробования скважин. - Методы технического нормирования, применяемые при бурении материалы и правила их хранения. - Техническая характеристика бурового оборудования и инструмента, правила их эксплуатации и ремонта. |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2: Контроль качества буровых работ |  | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Подготовка первичных документов для оформления претензий к исполнителям работ по проекту при нарушении ими договорных обязательств. - Заключение договоров, принятие в подотчет, обеспечение их сохранности, учет движения, правильное и своевременное использование и списание материальных ценностей. - По завершении скважины подготовка отчета о выполненных работах, израсходованных ресурсах с приложением аналитической справки о причинах отклонений. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Договорные обязательства подрядчиков. - Порядок оформления технической документации. - Виды, технические характеристики и правила эксплуатации оборудования, приборов и инструментов, применяемых при сооружении скважин. - Правила технической эксплуатации и обслуживания бурового оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента. - Организация и правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспортировки бурового оборудования. - Трудовое законодательство и порядок тарификации работ и рабочих, нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда. - Действующие положения по оплате труда. - Экологический кодекс РК, Кодекс РК «О недрах и недропользовании», Закон РК «О гражданской защите». |  |  |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | Анализ и ликвидация аварий при геологических осложнениях |  | Умение: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Анализ возникновения аварии при геологических осложнениях. - Выявление причин возникновения аварий и осложнений. - Оперативное принятие мер по ликвидации - Выбор способа ликвидации аварий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при бурении, способы их предупреждения и ликвидации. - Основы геологии и геологическое строение разбуриваемых площадей, технические правила строительства скважин. - Правила и нормы техники производственной, пожарной безопасности и охраны труда. - Порядок оформления технической документации. - Правила проведения ликвидаций аварий. |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Самостоятельное решение профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний. |  |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | Мастер буровой – 5.2 уровень ОРК. Начальник отдела бурения – 6.1 уровень ОРК. |  |  |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.1 Должности руководителей (Начальник цеха (участка)). |  |  |  |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: |  |  | Квалификация: |  |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  |  | Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |  |
|  |  | Послевузовское образование (7 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  |  | Магистр нефтегазового дела. |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработано: | ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Исполнитель/руководитель проекта: Контактные данные исполнителя: |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |