| Приложение № 2 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от ________ №________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Вышкомонтажные работы» (Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа) |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Вышкомонтажные работы – это комплекс работ по сборке и установке наземного бурового оборудования, первый этап строительства нефтяных, газовых и других скважин. В зависимости от проектных глубин скважин, типа буровых установок, вида привода (дизельный, электрический), обустройства нефтяных площадей, а также с учётом ограничений, налагаемых охраной земельных угодий, вышкомонтажные работы занимают от 2-3 до 90 дней (в отдельных случаях более). Включают подготовку буровой площадки, подъездных путей, прокладку трубопроводов, строительство бетонных фундаментов (для глубокого бурения), установку оснований (под вышку, силовой привод, насосы, циркуляционную систему и ёмкости), а также монтаж вышек и бурового оборудования. В зависимости от конструкции буровой установки, рельефа местности, устойчивости грунта, заселённости района и удалённости сборочной площадки применяют следующие способы монтажа: агрегатный, мелкоблочный и крупноблочный. Агрегатный монтаж – оборудование, вышка (в разобранном виде) и ёмкости доставляются на сборочную площадку универсальным транспортом и затем монтируются в соответствии с кинематической схемой буровой установки. Мелкоблочный монтаж – оборудование предварительно устанавливают на металлические блоки (12-15) и перевозят на сборочную площадку, где отдельные блоки собираются по кинематической схеме. Крупноблочный монтаж – оборудование и вышка устанавливаются на 3-4 металлических блока (основания) и доставляются к сборочной площадке (или с одной буровой площадки на другую) на специальных тяжеловозах. Этот способ наиболее эффективен, однако в целях охраны земельных угодий применение его резко ограничивается. Бурильная колонна – определенное количество труб, соединенных между собой, предназначены для подвода энергии (механической, гидравлической, электрической) к долоту, обеспечения подачи бурового раствора к забою, создания осевой нагрузки на долото, восприятия реактивного момента долота забойного двигателя, подачи промывочной жидкости для очистки забоя и выносе шлаков. Бурильная свеча – часть бурильной колонны, неразъемная во время спуско-подъемных операций. Состоит из двух, трех или четырех бурильных труб, свинченных между собой. Использование бурильных свеч сокращает время на спускоподъемные операции и уменьшает износ механизмов и инструмента, предназначенного для свинчивания и развинчивания бурильных свечей. Длина бурильной свечи определяется высотой вышки буровой установки. Буровая установка – полный комплект оборудования для бурения скважин. Буровое долото – инструмент, используемый в бурении скважин для механического разрушения породы и постепенного проникновения в подземные слои, образуя горную выработку круглого сечения. Буровая вышка – металлическая конструкция, устанавливаемая над стволом скважины и предназначенная для подъема и опускания в скважину труб и инструментов. Манифольд – элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление, соединённых по определённой схеме, и снабжённых необходимой запорной, иной арматурой, буровыми рукавами и компенсаторами. Противовыбросовое оборудование – устройства, предназначенные для герметизации устья скважины. Входят в состав бурового оборудования. Используются для предотвращения выбросов и открытых фонтанов нефти и газа, возникающих при бурении, испытании, опробовании и освоении скважин. В противовыбросовое оборудование входит: превенторы, герметизирующие устье скважины; манифольдные линии, предназначенные для обвязки устья скважины с блоками дросселирования и глушения с целью воздействия на скважину; системы дистанционного управления превенторами. Состав, основные параметры и типовые схемы монтажа противовыбросового оборудования регламентируются ГОСТом. Противовыбросовое оборудование – система безопасности, которая позволяет быстро перекрывать устья скважины в ходе бурения во избежание открытых фонтанов. |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Вышкомонтажные работы (Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа). |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности. 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа. 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа. 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа. |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Вышкомонтажные работы относятся к основным производственным процессам в цикле строительства скважин и включают: - расчистку площадки для строительства буровой вышки и привышечных сооружений; - монтаж и демонтаж бурового и энергетического оборудования; - сборку, разборку, перетаскивание вышки и оборудования. Конечный продукт вышкомонтажных работ – это сооруженная буровая, готовая к началу другого основного производственного процесса цикла – бурения ствола скважины. Вышкомонтажные работы выполняются вышкомонтажной бригадой. При одновременном сооружении двух или более буровых установок одной вышкомонтажной бригадой численность ее увеличивают на шесть вышкомонтажников. В состав вышкомонтажных бригад входят в зависимости от типа сооружаемой буровой установки, вышкомонтажник (бригадир) 5 или 6 разряда, вышкомонтажники разных разрядов (5-го, ,4-го, 3-го и 2-го разряда), вышкомонтажники – сварщики и вышкомонтажники-электромонтеры. Для сооружения буровых установок с электроприводом по одному вышкомонтажнику 4-го и 3-го разряда заменяют вышкомонтажниками -электромонтерами того же разряда. |  |  |  |  |
| 2. Карточки професcий |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Дизелист |  |  | уровень 3.2 ОРК. |  |
|  | Вышкомонтажник-сварщик |  |  | 4-ый уровень ОРК. |  |
|  | Вышкомонтажник-электромонтер |  |  | 4-ый уровень ОРК. |  |
|  | Инженер по вышкостроению |  |  | уровень 5.1 ОРК. |  |
|  | Инженер-механик |  |  | уровень 5.1 ОРК. |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ДИЗЕЛИСТ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-006 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Дизелист |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Дизелист плавучего бурильного агрегата в море |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3.2 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение бесперебойной работы дизельной установки |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Проведение технического осмотра установки. |  |
|  |  |  |  | - Ведение работы дизельной установки. |  |
|  |  |  |  | - Контроль работы дизельной установки. |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - Выполнение работы по приемке и сдаче смены. |  |
| Трудовая функция 1: Проведение технического осмотра установки |  | Задача 1: Обслуживание дизельной установки |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Заправка, замена масла, фильтров установки. - Проверка правильности режима работы, нагрева дизельной установки, а также исправности средств тушения пожара. - Контроль показаний приборов дизельной установки каждые 2 часа. - Использование динамометрических инструментов. - Выполнение мелкого ремонта по затяжке креплений, замена уплотнительных элементов. - Содержание инструментов и приспособлений в надлежащем состоянии. - Использование средств индивидуальной защиты. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Устройство, принцип работы, технические характеристики электростанции. - Причины возникновения, способы проявления и устранение неисправностей. - Режимы смазки дизельной установки. - Нормы расхода топлива и смазочных материалов и способы их экономии. - Технические характеристики, назначение и режимы работы дизельной установки. |  |
| Трудовая функция 2: Ведение работы дизельной установки |  | Задача 1: Эксплуатация дизельной установки в соответствии с инструкцией |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Соблюдение заданного режима работы установки. - Соблюдение технологии ведения выполняемых работ. - Принятие мер по устранению обнаруженных неисправностей установки по указанию руководителя. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Распорядительные, нормативные документы, касающиеся эксплуатации дизельной установки. - Основы трудового законодательства. - Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. |  |
| Трудовая функция 3: Контроль работы дизельной установки |  | Задача 1: Поддержание исправного состояния, безаварийной и надежной работы дизельной установки |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Проведение мелкого ремонта установки. - Монтаж оборудования и пуско-наладочных работах. - Круглосуточное обеспечение энергоснабжением объектов станции. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Технология ремонта оборудования. - Основы организации электроснабжения. |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | Выполнение работы по приемке и сдаче смены |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Ведение документации по приемке и сдаче смены. - Составление документации по окончании смены. - Обеспечение правильности и своевременности оформления документов по учету выполненных работ за смену. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Правила оформления документации по учету выполненных работ. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Внимательность, ответственность, самостоятельность, умение работать в команде, решение типовых практических задач. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 3.3 | Моторист цементопескосмесительного агрегата |  |  |
|  |  | 3.3 | Моторист цементировочного агрегата |  |  |
|  |  | 3.3 | Оператор-моторист станции контроля цементажа |  |  |
|  |  | 3.3 | Оператор по цементажу скважин |  |  |
|  |  | 5.2 | Механик буровой установки |  |  |
|  |  | 5.2 | Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | ЕТКС, Выпуск 6 |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  |  | Техническое и профессиональное образование (5 уровень МСКО), среднеспециальное, среднее техническое образование. |  | Эксплуатация машин и оборудования промышленности. Электрооборудование электростанций, подстанций и сетей. Слесарное дело. | Слесарь. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЫШКОМОНТАЖНИК - СВАРЩИК |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-004 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Вышкомонтажник - сварщик |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Сварщик |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже и демонтаже бурового оборудования. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Выполнение монтажных работ при сооружении буровой установки. |  |
|  |  |  |  | - Выполнение работы, соответствующие по сложности их исполнения в зависимости от квалификации. |  |
|  |  |  |  | - Проведение демонтажных работ буровой установки. |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение монтажных работ при сооружении буровой установки |  | Задача 1: Проверка исправности приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты (общая для всех разрядов) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Использование средств индивидуальной защиты. - Проверка исправности инструментов и приспособлений. - Выполнение монтажных и демонтажных работ при сооружении буровой установки, монтаже механизмов по подъему и опусканию вышки. - Выполнение указаний безопасными приемами и методами производства. - Испытание сварных швов и определение дефектов в сварных швах. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Правила пользования средствами индивидуальной защиты. - Приспособления и материалы, применяемые для сварочных работ. - Технология монтажа буровой установки. - Схемы расположения и обвязки буровой установки. - Схемы расположения бурового и силового оборудования. - Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы. - Назначение и технические характеристики применяемых буровых установок и оборудования. |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение работы, соответствующие по сложности их исполнения в зависимости от квалификации |  | Задача 1: Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже и демонтаже сооружении буровой установки (3 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже, демонтаже: бурового и силового оборудования; переходных площадок; металлических настилов на буровой установке; желобных систем; обшивки-кронштейнов для прокладки воздухопроводов; маслопроводов и трубопроводов. - Осуществление газовой резки профильного и сортового металла крышек, емкостей, рам, боковин крышек и т.д. - Приварка каркасов пультов управления и кожухов вращающихся частей. - Прокладка безнапорных трубопроводов для воды, реагентов сыпучих материалов. - Обслуживание электрогазосварочной аппаратуры. - Монтаж, транспортировка и демонтаж буровых установок. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Основные свойства металлов. - Правила ведения электро- и газосварочных работ. - Типы и устройства применяемых электро- и газосварочных аппаратов, принцип их работы и правила эксплуатации. - Приспособления и материалы, применяемые для сварочных работ. - Основы электротехники. - Методы монтажа, демонтажа буровых установок, правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов. - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. - Виды брака и способы его предупреждения и устранения. |  |
|  |  | Задача 2: Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже и демонтаже сооружении буровой установки (4 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Выполнение электро- и газосварочных работ во всех пространственных положениях сварного шва при монтаже и демонтаже буровых установок, емкостей и трубопроводов из разных марок стали. - Сварка газовыхлопных коллекторов для дизелей, креплений и опор для трубопроводов, транспортных тележек, трубопроводов наружных и внутренних сетей газоснабжения и теплофикации. - Газорезка чугунных рам и изделий. - Сварка буровых вышек из профильного проката. - Заварка раковин и трещин в чугунных рамах и плитах. - Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций при первичном монтаже буровой установки. - Выполнение работы по распоряжению непосредственного руководителя, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Схемы коммуникаций пароводоснабжения. - Виды дефектов в сварных швах и методы их устранения. - Устройства электро- и газосварочной аппаратуры. - Способы испытания сварных швов. - Режим сварки. - Порядок и правила монтажа и демонтажа буровой установки. - Порядок чтения чертежей сложных конструкций. - Схемы расположения применяемого оборудования и коммуникаций. |  |
|  |  | Задача 3: Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже и демонтаже сооружении буровой установки (5 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Выполнение электро- и газосварочных работ во всех пространственных положениях сварного шва при монтаже и демонтаже: буровых установок и котельных; грузонесущих узлов буровой вышки и оснований; трубопроводов и манифольдов давлением до 15 МПа (150 кгс/кв. см), выполненных из разных марок стали, работающих при больших динамических и вибрационных нагрузках; оснований под емкости; глиномешалок; циркуляционных систем; блоков приготовления растворов. - Заварка трещин в гидравлической части буровых насосов и корпусов, выполненных из чугуна. - Сварочные работы при прокладке опор линий электропередач. - Прокладка и обвязка манифольдов. - Стыковка блоков с применением подъемно-транспортных средств и выполнение других аналогичных работ. - По распоряжению непосредственного руководителя выполнение работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочей квалификации. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Способы и приемы выполнения работ. - Схемы коммуникаций пароводоснабжения. - Виды дефектов в сварных швах и методы их устранения. - Устройства электро- и газосварочной аппаратуры. |  |
|  |  | Задача 4: Выполнение электро- и газосварочных работ при монтаже и демонтаже сооружении буровой установки (6 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Руководство работой вышкомонтажниками-сварщиками разрядом ниже. |  |
|  |  |  |  | - Выполнение электро- и газосварочных работ во всех пространственных положениях сварного шва при монтаже и демонтаже: технологических линий буровой установки, работающих под большим давлением и сильными вибрациями (манифольды, стояки); узлов вышки, работающих при больших динамических нагрузках; газомагистральных трубопроводов для силовых приводов буровых установок; трубопроводов и манифольдов давлением свыше 15 МПа (150 кгс/кв. см); корпусов тяжелых дизельных двигателей, воздухосборников. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Технология электро- и газосварочных работ, виды термической обработки сварных соединений. - Основные сведения по металлографии сварных швов. - Виды разделок под сварку и влияние погодных условий на качество сварных швов. - Виды коррозии, вызывающие факторы, и методы защиты. |  |
| Трудовая функция 3: Проведение демонтажных работ буровой установки |  | Задача 1: Выполнение демонтажных работ (общая для всех разрядов) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Соблюдение технологий демонтажных работ буровых установок. - Безопасное выполнение демонтажных работ. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Схемы расположения и обвязки бурового и силового оборудования. - Методы испытаний грузонесущих конструкций в условиях буровой вышки. - Технология монтажных и демонтажных работ при сооружении буровых установок. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Внимательность, ответственность, самостоятельность, умение работать в команде, решение типовых практических задач. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5.1 |  | Инженер по вышкостроению |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | ЕТКС, Выпуск 6 |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  |  | Техническое и профессиональное образование (5 уровень МСКО), среднее специальное, среднее профессиональное образование. |  | Вышкомонтажник-сварщик. Сварочное дело (по профилю). | Сварщик |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЫШКОМОНТАЖНИК - ЭЛЕКТРОМОНТЕР |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-005 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Вышкомонтажник-электромонтер |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Электромонтер |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Монтаж и подготовка электрооборудования к работе при сооружении буровой установки. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Подготовка к работе электрооборудования. |  |
|  |  |  |  | - Выполнение работы по монтажу электрооборудования. |  |
|  |  |  |  | - Выполнение монтажных и демонтажных работ при сооружении буровой установки. |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Подготовка к работе электрооборудования |  | Задача 1: Проверка исправности приспособлений, инструментов, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты (общая для всех разрядов) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Использование средств индивидуальной защиты. - Проверка исправности инструментов и приспособлений. - Выполнение монтажных и демонтажных работ при сооружении буровой установки, монтаже механизмов по подъему и опусканию вышки. - Выполнение указаний безопасными приемами и методами производства. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Технология монтажа буровой установки. - Схемы расположения и обвязки буровой установки. - Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы. - Назначение и технические характеристики применяемых буровых установок и оборудования. - Схемы расположения бурового и силового оборудования. |  |
| Трудовая функция 2: Осуществление работы по монтажу электрооборудования |  | Задача 1: Выполнение монтажа, сборки и регулировки электрооборудования (3 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Монтаж, сборка, регулировка и сдача электрооборудования постоянного и переменного тока мощностью до 100 кВт. - Сборка и разборка групповых выключателей для блоков приготовления и очистки раствора, гидроциклонной установки, систем долива скважины в процессе бурения. - Прокладывание труб и коробов под линии электроснабжения буровой установки. - Монтаж и демонтаж: - распределительных щитов и электрических шкафов; - шинных сборок; - реостатов; - сетей заземления; - пусковых контроллеров. - Зарядка и установка светильников для освещения буровой установки по утвержденной схеме. - Монтаж, сборка, регулировка и сдача электрооборудования мощностью свыше 100 кВт под руководством вышкомонтажника-электромонтера более высокой квалификации. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Основы электротехники в объеме выполняемой работы. - Назначение и технические характеристики основных видов электрооборудования буровых установок мощностью до 100 кВт, применяемой контрольно-измерительной аппаратуры. - Схема расположения электроприборов и электрооборудования на буровой установке. - Свойства материалов, применяемых при монтаже электрооборудования. - Правила монтажа и демонтажа линий электропередач и электрического освещения. - Методы монтажа, демонтажа и транспортировки буровых установок. - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. - Виды брака и способы его предупреждения и устранения. |  |
|  |  | Задача 2: Монтаж, сборка и регулировка электрооборудования (4 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Монтаж, сборка, регулировка и сдача электрооборудования постоянного и переменного тока мощностью свыше 100 кВт. - Устанавливание комплектов высоковольтных распределительных устройств на буровой установке. - Монтаж, демонтаж и регулировка асинхронных двигателей привода лебедки и синхронных двигателей привода насосов. - Установка и регулировка трехполосных автоматов переменного тока на распределительном щите дизель-электрических агрегатов, кулачковых контролеров для управления электродвигателем вспомогательной лебедки, блока управления для коммутации тока в электрических цепях. - Маркировка жил и прокладка контрольных кабелей. - Установка наборных клемм для подключения жил контрольных кабелей. - Прокладка кабеля по желобам и блокам с разделкой, сращиванием и монтажом линейных концевых муфт и клеммных коробок. - Монтаж электрооборудования поворотных кранов, схем вторичной коммутации с релейно-контакторным управлением. - Регулировка реле тока, времени и температуры. - Монтаж, демонтаж и транспортировка буровых вышек, привышечных сооружений, механизмов по подъему и опусканию вышек. - Выполнение работы по распоряжению непосредственного руководителя, соответствующие по сложности их исполнения рабочей квалификации. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Способы и приемы выполнения работ. - Устройство, назначение и технические характеристики монтируемого электрооборудования мощностью свыше 100 кВт. - Схемы подключения электрооборудования, электрические схемы энергообеспечения буровой установки. - Последовательность монтажа электрооборудования, контрольно-измерительной и пускорегулирующей аппаратуры. - Коммутации электрооборудования. - Методы проверки правильности включения электрических схем. - Методы и правила монтажа, демонтажа и транспортировки буровой установки. |  |
|  |  | Задача 3: Монтаж, сборка и регулировка электрооборудования (5 разряд) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Монтаж, демонтаж, испытание и сборка высоковольтного оборудования. - Разборка и сборка электрических цепей вторичной коммутации и релейной защиты на станциях по контролю процесса бурения, регуляторов подачи долота, автоматов спускоподъемных операций и т.д. - Установка пускорегулирующей аппаратуры в цепях тормозной системы главного привода лебедки, концевых выключателей и магнитных пускателей. - Подключение по схеме асинхронных и синхронных электродвигателей, силовых и контрольных кабелей и монтаж схем вторичной коммутации с релейно-контакторным и тиристорным управлением. - Монтаж и опробование схем дистанционного управления. - Монтаж силовых трансформаторов, автоматов спускоподъемных операций, асинхронных и синхронных двигателей. - Выявление дефектов и повреждений в электрических схемах электрооборудования в процессе монтажных работ. - Обкатка электрооборудования и сдача его в эксплуатацию. - Монтаж и демонтаж пультов управления процессом бурения, расконсервация и проведение испытание электрооборудования. - Выполнение работы по распоряжению непосредственного руководителя, соответствующие по сложности их исполнения рабочей квалификации. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Способы и приемы выполнения работ. - Чтение электрических схем и чертежей при размещении оборудования. - Расчеты контуров заземления для оборудования, смонтированного на буровой, и для отдельного оборудования, смонтированного вне буровой. - Схемы подключения высоковольтного электрооборудования, аппаратуры и приборов постоянного и переменного тока со сложными схемами включения. - Техническая характеристика электрооборудования буровых установок. - Способы измерения величин сопротивления и изоляции. - Методы сращивания кабелей и заделки муфт высокого напряжения. - Конструкция буровых установок, бурового оборудования. |  |
| Трудовая функция 3: Выполнение монтажных, демонтажных работ при сооружении буровой установки |  | Задача 1: Безопасное выполнение монтажных и демонтажных работ (общая для всех разрядов) |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Соблюдение технологии монтажных работ сооружений буровых установок. - Соблюдение правил техники безопасности при проведении демонтажных работ. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Схемы расположения и обвязки бурового и силового оборудования. - Методы испытаний грузонесущих конструкций в условиях буровой вышки. - Технология монтажных и демонтажных работ при сооружении буровых установок. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Внимательность, ответственность, самостоятельность, умения работать в команде, решение типовых практических задач. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5.1 |  | Инженер по вышкостроению. |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | ЕТКС, Выпуск 6 |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  |  | Техническое и профессиональное образование (5 уровень МСКО), среднее специальное, среднее профессиональное образование. |  | Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (по профилю). | Вышкомонтажник |
|  |  |  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | Электромонтер. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ВЫШКОСТРОЕНИЮ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 2142-9-002 |  |  |  |
| Код группы: |  | 2142-9 |  |  |  |
| Профессия: |  | Инженер по вышкостроению |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.1 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Организация монтажа и демонтажа буровых установок и обустройство буровых площадок в соответствии с техническим проектом. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Руководство проведения монтажных работ. |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Руководство проведения монтажных работ |  | Задача 1: Организация монтажа буровых установок и обустройство кустов скважин в соответствии с техническим проектом, нормами, инструкциями на производство работ |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Ведение накопительной ведомости объемов работ на каждый объект по всем подрядным организациям. - Подготовка и выдача технической документации на производство строительно-монтажных работ подрядным организациям. - Организация работы субподрядчиков на объекте и контроль монтажа стальных конструкций и возведения буровых установок. - Контроль полноты сборки и последовательности работ при монтаже, наладке, испытании и хранении бурового оборудования. - Формирование графиков проведения цикла вышкомонтажных работ. - Разработка оперативного плана по монтажу буровых установок. - Технический надзор за соблюдением проектов и технических условий монтажа бурового оборудования. - Разработка годовых, квартальных и месячных графиков строительно-монтажных работ, контроль выполнения графика работ силами подрядных организаций. - Принятие мер по предупреждению и устранению причин, вызывающих срывы сроков и ухудшение качества монтажных работ. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Технология и условия выполнения вышкомонтажных, монтажных и наладочных работ. - Принцип работы, технические характеристики, конструктивных особенностей буровых установок, организационно-распорядительных и нормативных документов. - Технические характеристики и конструктивные особенности приборов, устройств измерения и контроля, применяемых при проверке наладки и испытаний. - Организация монтажа буровых установок и обустройство кустов скважин в соответствии с техническим проектом, нормами, инструкциями на производство работ. - Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. - Методические материалы, требования и стандарты на проведение вышкомонтажных и наладочных работ, правила технической эксплуатации. - Схемы расположения и обвязки бурового и силового оборудования. - Методы испытаний грузонесущих конструкций в условиях буровой вышки. - Технология монтажных и демонтажных работ при сооружении буровых установок. - Знания в области техники безопасности при ведении сварочных и огневых работ на опасных производственных объектах. - Конструкция буровых установок, бурового оборудования. |  |
|  |  | Задача 2: Проведение мониторинга состояния буровых установок и комплектующего их оборудования при выполнении монтажно-демонтажных работ |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Мониторинг и оценка действий персонала при монтаже и демонтаже бурового оборудования. - Мониторинг состояния и работоспособности систем управления и систем безопасности оборудования установки. - Мониторинг технической документации на оборудование: паспортизации, проведении регламентных работ перед монтажом оборудования. - Внедрение мероприятий по улучшению вышкомонтажных работ. - Оформление технической документации по приемке законченных монтажных работ и участие в комиссии по приемке объектов. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Нормативы технического освидетельствования грузоподъемных механизмов. - Методические и нормативные документы по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования. - Особенности бурового оборудования и спецтехники, используемых при производстве работ. - Технические характеристики бурового оборудования. - Технические требования к сооружаемым буровым. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Ответственность, аналитическое мышление, внимательность, профессиональный подход к решению проблем, организаторская способность, умение работать самостоятельно. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 4 |  | Вышкомонтажник - электромонтер |  |
|  |  | 4 |  | Вышкомонтажник- сварщик |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.2 Должности специалистов (Инженер по комплектации оборудования). |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Строительство. | Инженер по вышкостроению. Инженер по эксплуатации производственных объектов. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 2144-1-004 |  |  |  |
| Код группы: |  | 2144-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Инженер – механик (общий профиль) |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | 2144-2-009 Инженер-механик по оборудованию |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5.1 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Организация и обеспечение выполнения монтажных работ. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Организация работ по безопасному ведению монтажных работ. |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Организация работ по безопасному ведению монтажных работ |  | Задача 1: Контроль качества монтажных работ |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Нормирование и контроль расхода материалов, учет материальных ценностей. - Обеспечение правильного складирования деталей, запасных частей и инструментов на рабочем месте. - Обеспечение рационального размещения материалов, запасных частей, деталей, инструментов, приспособлений на рабочих местах, их хранение. - Принятие мер по обеспечению материальных ценностей в сохранности и своевременному списанию. - Формирование заявок на материалы, технические ресурсы, основные средства, необходимые для качественного выполнения строительно- монтажных работ. - Предоставление отчетности о проделанной работе. |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Порядок составления ведомостей дефектов, смет на проведение ремонта, заявок на оборудование, материалы, запасные части, инструменты. - Основы экономики, организации производства, труда и управления. - Основы трудового законодательства РК. - Ведение установленной производственной и отчетной документации. - Методические и нормативные документы по вопросам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования. - Методические материалы, требования и стандарты на проведение вышкомонтажных и наладочных работ. - Нормы и правила техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Ответственность, аналитическое мышление, внимательность, профессиональный подход к решению проблем, организаторская способность, умение работать самостоятельно. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5.1 | Вышкомонтажник- электромонтер. |  |  |
|  |  | 4 | Вышкомонтажник- сварщик. |  |  |
|  |  | 4 | Инженер по вышкостроению. |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС |  | КС – Раздел 1.2 Должности специалистов (Инженер по комплектации оборудования) |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  |  | Высшее образование (6 уровень МСКО) |  | Машиностроение | Инженер-механик (общий профиль). |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: | ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Исполнитель/руководитель проекта: Контактные данные исполнителя: |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2018 год |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 2021 год |  |  |  |  |