| Приложение № 17 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Защита от коррозии» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Коррозия металлов (коррозия) - разрушение металлов и сплавов вследствие химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой, при котором металлы окисляются или теряют присущие им свойства. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Техническое обслуживание - комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название профессионального стандарта: | Защита от коррозии |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | Н- Транспорт и складирование 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | В данном профессиональном стандарте приведены характеристики работ и трудовые функции професcий (специалистов и рабочих) по защите от коррозии поверхностей оборудования нефтегазового комплекса. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. Вместе с тем, рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его разделах «умения» и «знания», должен уметь выполнять работы, предусмотренные для рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в карточках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по борьбе с коррозией | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер по электрохимической защите | 6-й уровень ОРК |
|  | Мастер по электрохимической защите | 5-й уровень ОРК |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов | 3-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2149-9-008 |  |  |
| Код группы: | 2149-9 |  |  |
| Профессия: | Инженер по борьбе с коррозией |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по защите от коррозии Инженер-диагност Инженер-коррозионист |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Организация работ по пассивной защите от коррозии поверхностей оборудования нефтегазового комплекса |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Разработка стратегий и процедур по защите от коррозии |  |
|  |  | - Приемка и контроль работы систем противокоррозии |  |
|  |  | - Ведение и актуализация технической и технологической документации по защите от коррозий |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - Обеспечение технической целостности оборудования и трубопроводов |  |
| Трудовая функция 1: Разработка стратегий и процедур по защите от коррозии | Задача 1: Проведение работы по внедрению и эксплуатации средств защиты от коррозии | Умения: |  |
|  |  | - Использовать информацию о передовых достижениях науки и техники по защите оборудования от коррозии и контролю коррозии - Предоставлять консультации по вопросам защиты от коррозии для специалистов по эксплуатации, техническому обслуживанию и инженерно-техническому обеспечению - Готовить программы по техническому обслуживанию, включая кампании временного прекращения эксплуатации для систем по защите от коррозий - Проводить оценку и анализ параметров эффективности защиты от коррозии на основе данных системы мониторинга. - Cоставлять объёмы работ и процедуры проверки/технического обслуживания оборудования и трубопроводов - Проводить оценку критериев необходимости применения различных методов защиты от коррозии |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности - Данные об используемых материалах, их свойствах, неразрушающем контроле, проектных нормативах и процессах производства - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Условия и режим работы основного технологического оборудования - Методы проведения коррозионных испытаний |  |
|  | Задача 2: Разработка стратегии по защите от коррозий | Умения: |  |
|  |  | 1. Разрабатывать оптимальные условия эксплуатации действующего и вновь вводимого оборудования 2. Проводить анализ опасных состояний технологических процессов и количественный анализ риска аварий по причине коррозии 3. Анализировать данные о работе системы защиты от коррозии, полученные из различных источников 4. Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений по защите от коррозии 5. Составлять перспективные комплексные программы использования средств и систем защиты от коррозии 6. Проводить поверхностные технические расчеты для определения параметров системы защиты от коррозии |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Методы и технологии, применяемые для защиты от коррозии и контроля скорости коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса 2. Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым объектам, порядок их сертификации 3. Свойства и характеристики оборудования и материалов, применяемых для защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса |  |
| Трудовая функция 2: Приемка и контроль работы систем противокоррозии | Задача 1: Приемка и контроль работы введения ингибиторов коррозии (ИК) | Умения: |  |
|  |  | - Вводить в эксплуатацию системы ИК - Анализировать причины технологических нарушений эксплуатации оборудования системы ИК - Оценивать работоспособность оборудования системы ИК - Оценивать функциональность и эффективность работы оборудования системы ИК - Планировать работу, распределять задачи между работниками |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования системы ИК - Порядок технического осмотра, ремонта и испытаний оборудования системы ИК - Методы и технологии защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования с применением ИК - Виды и физико-химические характеристики применяемых ИК - Технологии ремонта оборудования и трубопроводов - Методы диагностического контроля состояния трубопроводов и возможностей различных технологий и их применения при проверке трубопроводов - Техническое устройство системы защиты от коррозии внутренних поверхностей - Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |  |
|  | Задача 2: Приемка и контроль работы систем защитных покрытий (СЗП) | Умения: |  |
|  |  | - Оперативно выявлять и устранять причины изменения показателей качества выполняемых работ по подготовке поверхности и нанесению СЗП - Анализировать причины снижения показателей качества СЗП в процессе эксплуатации - Принимать в эксплуатацию СЗП - Комплексно оценивать функциональность и эффективность СЗП в процессе эксплуатации |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технология производства работ, технические характеристики и требования, предъявляемые к подготовке поверхности и нанесению СЗП - Виды дефектов СЗП, способы их выявления и устранения - Методы и технологии ремонта СЗП - Технические устройства системы защиты от коррозии поверхностей - Механизмы появления коррозии, меры и методы по её снижению, свойства материалов, ремонта защитного покрытия и красочного слоя, механизма образования трещин |  |
| Трудовая функция 3: Ведение и актуализация технической и технологической документации по защите от коррозий | Задача 1: Ведение документации по защите от коррозий | Умения: |  |
|  |  | - Оформлять заключения о возможности эксплуатации систем ИК и СЗП по результатам проведения испытаний и измерений - Подготавливать проекты по повышению надежности для объектов, рекомендации по модернизации конструкции для повышения технической целостности объекта при необходимости - Выполнять работу в соответствии с положениями системы управления качеством - Актуализировать базы нормативно-технической документации, используемой в работе - Обеспечивать учет и своевременную отчетность по выполненной работе |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Порядок технического осмотра, ремонта и испытаний оборудования - Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования и трубопроводов - Положения системы управления качеством - Порядок использования и источники актуализации нормативно-технических документов |  |
|  | Задача 2: Разработка документации по защите от коррозий | Умения: |  |
|  |  | - Разрабатывать документацию по измерениям и испытаниям систем ИК и СЗП - Разрабатывать документацию по плановому техническому обслуживанию и ремонту систем ИК и СЗП - Разрабатывать на основе государственных и отраслевых стандартов нормативно-техническую и методическую документацию по защите от коррозии - Оценивать функциональность и эффективность работы оборудования систем ИК и СЗП - Читать проектную, конструкторскую и техническую документацию |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Порядок технического осмотра, обслуживания, ремонта и испытаний оборудования ИК и СЗП 2. Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования ИК и СЗП 3. Требования к разработке нормативно-технической документации. |  |
| Дополнительные трудовые функции: Обеспечение технической целостности оборудования и трубопроводов | Задача 1: Ведение мониторинга и организация мероприятий по обеспечению целостности оборудования и трубопроводов | Умения: |  |
|  |  | - Вести графики, учетные записи, данных и информации о мониторинге коррозии и состоянии оборудования - Проводить консультации по вопросам поддержания целостности наземных и морских трубопроводов, хранение данных о проверках и предоставлять доступ к этим данным всем заинтересованным сотрудникам - Работать со специализированными программными продуктами - Разрабатывать мероприятия по повышению эффективности систем технической целостности оборудования и трубопроводов и руководство их реализацией |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Методы диагностического контроля состояния оборудования и трубопроводов, и возможностей различных технологий и их применение при проверке - Технические характеристики систем проверки целостности оборудования и трубопроводов - Методы анализа технического уровня техники и технологии |  |
|  | Задача 2: Внедрение систем технической целостности оборудования и трубопроводов | Умения: |  |
|  |  | 1. Определять системы и методы защиты от коррозий, внедрение которых сможет постепенно (и, по мере возможности, поэтапно) повысить техническую целостность оборудования и трубопроводов 2. Анализировать результаты диагностического контроля состояния оборудования и трубопроводов 3. Оценивать эффективность работы систем мониторинга целостности оборудования и трубопроводов |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Современные методы определения целостности оборудования и трубопроводов 2. Отечественный и зарубежный опыт коррозионных исследований и защиты, целостности оборудования и трубопроводов |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление, компьютерная грамотность, точность в выполнении задач, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 | Главный технолог |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не представлен | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). | Материаловедение и технология новых материалов, Физико-химия процессов и материалов, (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) | Бакалавр Инженер Технолог |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ |  |
| --- | --- |
| Код: | 2151-9-014 |
| Код группы: | 2151-9 |
| Профессия: | Инженер по электрохимической защите |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по электрохимической защите и воздушных линий |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по электрохимической защите» находится в профессиональном стандарте в отраслевой рамке квалификаций «Энергетика» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ |  |
| --- | --- |
| Код: | 3118-4-007 |
| Код группы: | 3118-4 |
| Профессия: | Мастер по электрохимической защите |
| Другие возможные наименования профессии: | Мастер по электрохимической защите и воздушных линий |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |
| Описание профессиональной карточки «Мастер по электрохимической защите» находится в профессиональном стандарте в отраслевой рамке квалификаций «Энергетика» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ |  |
| --- | --- |
| Код: | 7412-1-004 |
| Код группы: | 7412-1 |
| Профессия: | Электромонтер по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты |
| Другие возможные наименования профессии: | Электромонтер по ремонту и обслуживанию средств электрохимической защиты и воздушных линий |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |
| Описание профессиональной карточки «Электромонтер по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты» находится в профессиональном стандарте в отраслевой рамке квалификаций «Энергетика» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ МАШИНЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8112-9-002 |  |  |  |
| Код группы: | 8112-9 |  |  |  |
| Профессия: | Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 4-го разряда (в стационарных условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 5-го разряда (с диаметром до 800 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 6-го разряда (с диаметром свыше 800 до 1000 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 7-го разряда (с диаметром свыше 1000 до 1200 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 8-го разряда (с диаметром свыше 1200 мм в трассовых условиях). |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ на трубопроводах нефтегазовой отрасли |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Управление изоляционной машиной для изоляции труб газонефтепродуктопроводов в стационарных и трассовых условиях при прокладке газонефтепродуктопроводов |  |
|  |  |  | - Выполнение ежесменного технического обслуживания машины |  |
|  |  |  | - Проведение механизированных работ по изоляции труб |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Управление изоляционной машиной для изоляции труб газонефтепродуктопроводов в стационарных и трассовых условиях при прокладке газонефтепродуктопроводов | Задача 1: Выполнение работ по перемещению машины |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: 1. Готовить, закреплять машину, проводить погрузочно-разгрузочные работы машины, при перемещении к месту проведения работ 2. Управлять (водить) машиной по автомобильным дорогам 3. Контролировать движение машины при возникновении нештатных ситуаций |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту - Правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу - Правила государственной регистрации машины для изоляции труб газонефтепродуктопроводов на автоходу 4. Правила погрузки и перевозки машины на платформах, трейлерах |  |
|  | Задача 2: Выполнение работ по технологической настройке систем и рабочего оборудования машины |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Регулировать системы и рабочее оборудование машины - Выполнять пробный запуск машины - Выявлять причины нарушений в работе машины - Устранять нарушения в работе машины - Предотвращать нарушения в работе машины |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Технические параметры машины - Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины - Способы производства работ при помощи соответствующих машин - Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений - Нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии - Порядок складирования грузов в зоне работы машины - Способы аварийного прекращения работы машины |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение ежесменного технического обслуживания машины | Задача 1: Приемка машины |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Осуществлять визуальный осмотр общего технического состояния машины - Выполнять моечно-уборочные работы машины - Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов машины - Осуществлять проверку состояния ходовой части, крепления узлов и механизмов машины - Применять в работе инструменты, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления - Проверять исправность сигнализации и блокировок машины |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Правила приема и сдачи смены - Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей - Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов - План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях - Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |  |
|  | Задача 2: Выполнение технического обслуживания машины |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Выполнять ежесменное техническое обслуживание стационарной машины - Осуществлять плановый предохранительный ремонт - Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании Разряд 5-8 - Проводить проверку технического состояния механических узлов машин в трассовых условиях - Соблюдать режимы смазки оборудования - Проводить заправку и дозаправку машин на ходу топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями - Соблюдать правила технической эксплуатации - Читать проектную документацию |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Устройство, принцип работы, технические характеристики стационарных машин - Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания - Правила технической эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента - Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при обслуживании машины, способы их предупреждения и ликвидации - Основы слесарного дела по ремонту строительных машин - Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании машин - Правила перемещения и складирования грузов Разряд 5-8 1. Устройство, принцип работы, технические характеристики машин используемых в трассовых условиях - Операции и технология работ при различных видах технического обслуживания машин |  |
|  | Задача 3: Монтаж/демонтаж сменного навесного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 1. Проводить технологические операции с навесным оборудованием 2. Соблюдать очередность монтажных/демонтажных работ 3. Проверять правильность выполнения монтажных/ демонтажных работ при привлечении помощников 4. Отдавать правильные команды помощникам |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 - Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки сменного навесного оборудования машин для изоляции труб газонефтепродуктопроводов - Основы механики - Перечень и правила использования инструментов, материалов и технических деталей, необходимых для монтажных работ машин - Нормативы и требования, необходимые для монтажных/демонтажных работ машин |  |
| Трудовая функция 3: Проведение механизированных работ по изоляции труб | Задача 1: Выполнение изоляции труб |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Управлять машиной в процессе изоляции труб газонефтепродуктопроводов 2. Управлять отдельными узлами машины для изоляции труб газонефтепродуктопроводов 3. Останавливать рабочий процесс при возникновении нештатных ситуаций при выполнении механизированных работ с применением машин 4. Соблюдать температурные режимы процесса изоляции труб |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Методы безопасного ведения работ - Сорта и свойства изоляционных материалов, их технологические характеристики, правила безопасного хранения - Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины - Виды брака изоляционных материалов и способы его предупреждения и устранения - Правила оказания первой помощи пострадавшим - Правила пользования средствами индивидуальной защиты. - Правила перемещения и складирования грузов |  |
|  | Задача 2: Взаимодействие с изолировщиками при выполнении изоляционных работ |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: 1. Выполнять изоляционные работы согласно командам изолирощиков 2. Следить одновременно за процессом изоляции и управлением машины 3. Читать проектную документацию по изоляционным работам |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: 1. Порядок взаимодействия со специалистами по профилю работ 2. Внутренние положения организации 3. Свойства используемых материалов и комплектующих |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Разряды 4- 6 Внимательность, точность в выполнении задач, ответственность за свою работу, способность эффективно выполнять профессиональные обязанности, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения Разряды 7-8 Внимательность, точность в выполнении задач, ответственность за свою работу и за работу команды, способность эффективно выполнять профессиональные обязанности, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения, умение решать проблемы (типичные проблемы) |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | - |  | - |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Не представлен |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |

| 3. Технические характеристики ПС |  |
| --- | --- |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |
| Экспертиза предоставлена: | Организация (при наличии): АО «КазТрансОйл», Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 года |