| Приложение № 20 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Путевой подогрев нефти» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Перекачка нефти – процесс перемещения нефти по нефтепроводу с помощью насосных установок. Печь подогрева нефти – устройство, предназначенное для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке и транспортировке. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного, или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Техническое обслуживание - контроль за техническим состоянием, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности объектов магистрального нефтепровода. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Путевой подогрев нефти |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | Н- Транспорт и складирование 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Организация и проведение процессов подогрева нефти для транспортировки трубопроводным транспортом. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер-технолог печей подогрева нефти | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа | 6-й уровень ОРК |
|  | Мастер газового хозяйства, печей подогрева и котельных | 5-й уровень ОРК |
|  | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (5-6 разряда) | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (2-4 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Оператор печей подогрева нефти | 3-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА НЕФТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-4-015 |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |
| Профессия: | Инженер-технолог печей подогрева нефти |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Технологическое сопровождение процесса подогрева нефти при транспортировке нефти |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Технологическое сопровождение процесса подогрева нефти |  |
|  |  | - Контроль эксплуатации технологических печей подогрева нефти |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - Внедрение рационализаторских предложений по совершенствованию технологии производства и предоставление заключений о целесообразности их использования |  |
| Трудовая функция 1: Технологическое сопровождение процесса подогрева нефти | Задача 1: Обеспечение соблюдения технологии подогрева нефти | Умения: |  |
|  |  | 1. Осуществлять входной и выходной контроль нефти в процессе подогрева - Проводить расчеты о балансе нефти - Разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению потерь нефти |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Нормативно-технические, методические и организационно-распорядительные документы организации в области профессиональной деятельности - Организация, процесс и особенности технологии подогрева нефти - Технические требования, предъявляемые к готовой продукции, физико-химические свойства нефти и газа - Перспективы технического развития предприятия - Нормативы расхода топлива, энергии - Опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий в области прогрессивной технологии производства |  |
|  | Задача 2: Определение пути повышения эффективности работы объектов подогрева нефти | Умения: |  |
|  |  | - Анализировать и совершенствовать текущие процессы подогрева нефти - Разрабатывать и внедрять планы по повышению эффективности работы технологического оборудования объектов подогрева нефти - Обучать работников безопасным методам и приемам работы - Разрабатывать и внедрять передовой опыт по совершенствованию технологии подогрева нефти - Организовывать внедрение передового опыта по совершенствованию технологии подогрева нефти |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Законодательные и нормативные правовые акты Республики Казахстан по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту объектов нефтегазового комплекса - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Передовой опыт организации по совершенствованию технологии подогрева нефти - Перспективы развития организации, основные требования организации труда при проектировании технологических процессов |  |
| Трудовая функция 2: Контроль эксплуатации технологических печей подогрева нефти | Задача 1: Обеспечение безопасной эксплуатации технологических печей | Умения: |  |
|  |  | - Оценивать параметры технологического оборудования - Проводить профилактические работы по технологическим печам - Расследовать причины аварий и выхода из строя оборудования - Анализировать причины сбоя оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технологические режимы и правила технической эксплуатации печей подогрева нефти, инструкция по эксплуатации печей подогрева - Действующие стандарты, технические условия, технологические карты и технологический регламент процесса подогрева нефти - План ликвидации (локализации) аварий |  |
| Дополнительная функция: Рассмотрение рационализаторских предложений по совершенствованию технологии производства и предоставление заключений о целесообразности их использования | Задача 1: Проведение мероприятий по совершенствованию технологии производства | Умения: |  |
|  |  | - Анализировать поступающие рационализаторские предложения по совершенствованию технологии производства подготовки и подогрева нефти - Разрабатывать и внедрять план мероприятий по повышению эффективности производства, направленный на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Методы проведения определения экономической эффективности исследований и разработок 2. Основы экономики 3. Технологические процессы подогрева нефти 4. Методы и инструменты повышения эффективности производства 5. Порядок и методы проведения патентных исследований; основы изобретательства |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление, компьютерная грамотность, точность в выполнении задач, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 | Главный технолог |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не предусмотрен |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) | Бакалавр нефтегазового дела Инженер Технолог |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И ГАЗА |  |
| --- | --- |
| Код: | 2147-4-005 |
| Код группы: | 2147-4 |
| Профессия: | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа I категории Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа II категории |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа» находится в профессиональном стандарте «Подготовка и перекачка нефти» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА И КОТЕЛЬНЫХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3118-4-003 |  |  |
| Код группы: | 3118-4 |  |  |
| Профессия: | Мастер газового хозяйства, печей подогрева и котельных |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Механик установки, цеха 3118-4-009 Механик котельных и печей подогрева нефти |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание котельных и печей подогрева нефти |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение планово-предупредительного ремонта оборудования, технологическое освидетельствование аппаратов, подъемных механизмов и трубопроводов, ревизия предохранительных устройств и приспособлений |  |
|  |  | - Обеспечение соблюдения правил, инструкций и технологических условий при эксплуатации, ревизии и ремонте газового оборудования печей подогрева и котельных, арматуры трубопроводов |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение планово-предупредительного ремонта оборудования печей подогрева и котельных, технологическое освидетельствование аппаратов, подъемных механизмов и трубопроводов, ревизия предохранительных устройств и приспособлений | Задача 1: Техническое обслуживание газового оборудования, печей подогрева и котельных | Умения: |  |
|  |  | - Разбираться в нормативно-технической документации, читать чертежи, схемы - Проверять состояние оборудования и соблюдение правил эксплуатации оборудования, арматуры, трубопроводов, предохранительных устройств, ограждений, заземлений - Оценивать состояние арматуры на линиях подачи топлива и нефти, змеевиков, трубных решеток, подвесок и опор, строительных конструкции, фундаментов и др. 4. Организовывать работу по подготовке подведомственного оборудования к освидетельствованию 5. Проводить планово-предупредительные осмотры оборудования 6. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования 7. Своевременно устанавливать причины неисправностей и принимать меры к их устранению |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Устройство и принцип работы печей подогрева нефти - Эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов - Требования охраны труда при проведении работ - Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов - Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, используемых для проведения работ - Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ - Виды неисправностей при эксплуатации оборудования, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения - Методы организации и технология приведения осмотра оборудования |  |
|  | Задача 2: Расчет потребности материалов и запасных деталей для проведения ремонта газового оборудования, печей подогрева и котельных | Умения: |  |
|  |  | - Рассчитывать потребность материалов и запасных деталей для проведения плановых ремонтов оборудования, зданий и сооружений - Вести учет запасных частей и материалов печей подогрева нефти и котельных - Заполнять паспорта оборудования и ответственных трубопроводов печей подогрева нефти и котельных - Устанавливать причины быстрого износа деталей оборудования, разработка и осуществление мероприятий, повышающих срок службы оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, ведомостей дефектов и спецификаций - Технические характеристики и предъявляемые требования к технологии производства - Нормы расхода материально-технических ресурсов - Организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности объекта |  |
|  | Задача 3: Ремонт технологического газового оборудования, печей подогрева и котельных | Умения: |  |
|  |  | 1. Определять качество проведенных монтажных и ремонтных работ 2. Вести записи о проведенных ремонтах, освидетельствованиях и испытаниях 3. Выявлять и устранять дефекты, износ, технические неисправности деталей, узлов механизмов и корпусов технологического оборудования 4. Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки технического состояния технологического оборудования. 5. Составлять графики ремонта технологического оборудования установок 6. Предоставлять информацию для составления актов рекламаций на оборудование |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Система планово-предупредительного ремонта оборудования - Оборудование объекта и правила его технической эксплуатации; заданная работоспособность основного технологического и вспомогательного оборудования - Виды, назначение, устройство и правила применения инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения работ - Нормативно-техническая документация, нормы промышленной безопасности и охраны окружающей среды - Организация современных систем обслуживания |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение соблюдения правил, инструкций и технологических условий при эксплуатации, ревизии и ремонте газового, оборудования печей подогрева и котельных, арматуры трубопроводов | Задача 1: Разработка документации эксплуатации и ремонту газового оборудования печей подогрева и котельных, арматуры трубопроводов | Умения: |  |
|  |  | - Разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию - Разрабатывать проекты технических условий, стандартов и технических описаний |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технические характеристики, конструктивные особенности, типичные дефекты и неисправности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации технических устройств - Организация и технология ремонтных работ, правила сдачи оборудования в ремонт и прием после ремонта, методы монтажа, регулировки и наладки оборудования |  |
|  | Задача 2: Контроль правильности эксплуатации газового оборудования, печей подогрева и котельных | Умения: |  |
|  |  | 1. Учитывать и анализировать допущенные нарушения правил технологической эксплуатации оборудования, арматуры, трубопроводов 3. Идентифицировать опасности и оценивать риски на рабочих местах 4. Обладать навыками пуска оборудования и вывода оборудования из эксплуатации |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технические требования, предъявляемые к оборудованию - Технологический регламент установок, планы локализации аварийных ситуаций, требования производственных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию технологического оборудования на установке |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая грамотность, аккуратность, исполнительность, эффективно работать в качестве члена команды, исполнительность, точность в выполнении задач, самостоятельность в решении типичных ежедневных задач, умение видеть и оценить ситуацию и конструктивно ее разрешить, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер-технолог печей подогрева нефти |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не представлен |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО), практический опыт | Техническое обслуживание и ремонт оборудование предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). | Техник-механик |
|  | Послесреднее образование (прикладной бакалавриат, 5 уровень МСКО), практический опыт |  | Прикладной бакалавр |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И ГАЗА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3118-4-011 |  |  |  |
| Код группы: | 3118-4 |  |  |  |
| Профессия: | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа I категорий Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа II категорий |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение отбора анализа нефти в процессе подготовки к транспортировке |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Обеспечение отбора проб нефти из резервуарных парков для проведения химического анализа |  |
|  |  |  | 2. Подготовка сводной оперативной отчетности о работе товарных и технологических резервуарных парков |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение отбора проб нефти из резервуарных парков для проведения химического анализа | Задача 1: Проверка документации на операции по перекачке, приему и сдаче готовой продукции |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Вести сопроводительные документы по приему и сдаче продукции 2. Работать с эксплуатационной документацией 3. Использовать в работе справочную и специальную литературу 4. Пользоваться нормативно-технической документацией |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Методы учета углеводородов - Организация и технология подготовки и транспортировки нефти и газа - Технологические режимы и правила технической эксплуатации установок по подготовке нефти и газа - Технические требования, предъявляемые к готовой продукции - Правила эксплуатации технологического оборудования - Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе, рабочих программах и инструкциях - Технология отбора проб нефти 8. Основы делопроизводства 9. Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя, используемое программное обеспечение |  |
|  | Задача 2: Проверка своевременности замера раздела фаз нефти и воды, отбора проб с товарных технологических резервуаров, привозных автоцистерн с учетом технических требований и условий |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Применять средства замера, отбора проб - Работать со специализированным программным обеспечением - Работать с контрольно-измерительными приборами |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Способы сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа - Физико-химические свойства нефти и газа - Свойства и поведение жидкостей и газа в коллекторе и технологических установках, а также свойства основных компонентов нефти и газа - Контрольно-измерительные приборы, принципы работы автоматики и систем защиты оборудования |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка сводной оперативной отчетности о работе товарных и технологических резервуарных парков | Задача 1: Сбор информации по технической эксплуатации оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Определять нарушения технологии подготовки и транспортировки нефти и газа - Расследовать причины аварий и выхода из строя оборудования - Осуществлять сбор, обработку и накопление необходимых материалов, данных статистической отчетности - Собирать необходимые материалы и паспорта оборудования для передачи на капитальный ремонт оборудования |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Правила технической эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента - Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при транспортировке продукции, способы их предупреждения и ликвидации |  |
|  | Задача 2: Ведение отчетности на объектах транспортировки нефти |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Готовить материалы и выполнять вспомогательные расчеты по сокращению потерь и повышению качества сдаваемой нефти - Вести отчетность расхода химических реагентов, материалов, топлива, электроэнергии на подготовку и перекачку нефти и газа |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Нормативные и методические материалы, относящиеся к реализации экономичных режимов энергопотребления - Нормативные и методические материалы, относящиеся к ведению учета и отчетности на объектах транспортировки нефти |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая грамотность, аккуратность, исполнительность, эффективно работать в качестве члена команды, исполнительность и точность в выполнении задач, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли: п. 173 |  | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Техник-механик |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | 8187-1-011 |
| Код группы: | 8187-1 |
| Профессия: | Оператор технологических установок |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор технологических установок 2-6 разряда |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3-4 |
| Описание профессиональной карточки «Оператор технологических установок» находится в профессиональном стандарте «Переработка нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА НЕФТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: |  | 8112-2-004 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-2 |  |  |  |
| Профессия: |  | Оператор печей подогрева нефти |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Оператор установки, цеха 8187-1-011 Оператор технологических установок |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Поддержание технологического процесса печей подогрева нефти |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Обеспечение работы печей подогрева нефти |  |
|  |  |  |  | - Управление работой печей подогревателей |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение работы печей подогрева нефти |  | Задача 1: Осмотр печей подогрева нефти |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Проводить обследование технического состояния печей подогрева нефти - Определять дальнейшие действия по результатам осмотра - Определять дефекты насосных и компрессорных агрегатов, печей-подогревателей, теплообменников, защитного заземления металлоконструкций, установок предварительного сброса воды и средств автоматики при внешнем осмотре - Оценивать техническое состояние арматуры на линиях подачи топлива и нефти, змеевиков, трубных решеток, подвесок и опор, строительных конструкции, фундаментов и др. - Осуществлять работы на высотных сооружениях - Владеть навыками эксплуатации системы пожаротушения - Составлять акты осмотров |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Технические характеристики печи - Технологические режимы подогрева нефти - Порядок осуществления визуального контроля за состоянием печи - Инструкции по эксплуатации насосных и компрессорных агрегатов - Предельно допустимые концентрации вредных веществ, предельно допустимые концентрации взрывоопасных веществ и характер их воздействия на человека - Дефекты печей подогрева - Правила ликвидации возможных аварий на печах подогревателей нефти - Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением - Правила обслуживания оборудования пеногенераторной станции, пожарной водонасосной станции, системы противопожарного водоснабжения - Инструкция по безопасному ведению огневых и газоопасных работ - Инструкция по безопасному ведению работ на высоте |  |
|  |  | Задача 2: Контроль обеспечения безопасной работы печей подогрева нефти |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | 1. Определять работоспособность насосных и компрессорных агрегатов, печей-подогревателей, теплообменников, контрольно-измерительных приборов, установок предварительного сброса воды визуально и на слух 2. Проводить испытание трубопроводов под давлением |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Назначение, классификация, устройство, принципы работы насосных и компрессорных агрегатов, печей-подогревателей, теплообменников, средств автоматики, заземления металлоконструкций, установок предварительного сброса воды - Нормативно-технологические параметры, карты установок технологических защит, блокировок и сигнализации, карты технологических режимов работы технологического оборудования |  |
| Трудовая функция 2: Управление работой печей подогревателей |  | Задача 1: Регулировка параметров технологического процесса |  | Умения: |  |
|  |  |  |  | - Владеть приемами запуска в работу печей-подогревателей - Владеть приемами вывода на технологический режим работы печей-подогревателей - Управлять процессом остановки работы печей-подогревателей - Принимать технологическое оборудование из ремонта - Владеть навыками проведения испытаний технологического оборудования |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  |  | - Инструкция по эксплуатации печей - Технологические карты и технологический регламент процесса подогрева нефти - Перечень и объемы типовых ремонтных работ |  |
| Дополнительные трудовые функции: |  | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | Хорошее слуховое восприятие, зрительная память, умение концентрироваться на поставленной задаче, стрессоустойчивость, ответственность, исполнительность, умение решать проблемы (типичные проблемы) |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 4 |  | Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |
|  |  | 5 |  | Мастер газового хозяйства, печей подогрева и котельных |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  |  | Не представлен |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  |  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |
|  |  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Технология переработки нефти и газа (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Оператор технологических установок |
| 3. Технические характеристики ПС |  |  |  |  |  |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | Организация (при наличии): АО «КазТрансОйл», Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |