| Приложение № 24 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Эксплуатация и ремонт компрессорной станции» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Газоперекачивающий агрегат (ГПА) - предназначен для компримирования природного газа на компрессорных станциях газопроводов и подземных хранилищ газа Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного, или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Техническое обслуживание - комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Эксплуатация и ремонт компрессорной станции |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | Н- Транспорт и складирование 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Обеспечение работоспособности компрессорной станции путём проведения технического обслуживания и ремонта оборудования газокомпрессорной станции. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. Вместе с тем, рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его разделах «умения» и «знания», должен уметь выполнять работы, предусмотренные для рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в карточках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по газоперекачивающим агрегатам | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | 6-й уровень ОРК |
|  | Машинист технологических компрессоров | 3-й уровень ОРК |
|  | Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | 3-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ АГРЕГАТАМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-4-004 |  |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |  |
| Профессия: | Инженер по газоперекачивающим агрегатам |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер газокопрессорной службы |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение бесперебойной эксплуатации газоперекачивающих агрегатов |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) ГПА |  |
|  |  |  | - Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО ГПА |  |
|  |  |  | - Подготовка предложений по повышению эффективности работы ГПА |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) газоперекачивающих агрегатов | Задача 1: Подготовка газоперекачивающих агрегатов к ремонту и диагностическому обследованию |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Разрабатывать графики выполнения работ по ТОиР и ДО - Осуществлять оценку рисков при выполнении работ на ГПА - Анализировать технические параметры ГПА - Формировать потребности в запасных частях, материалах и инструментах - Применять средства индивидуальной и коллективной защиты - Пользоваться специализированными программными продуктами |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Основы технической диагностики - Основы теоретической механики - Основы термодинамики - Основы электротехники - Основы материаловедения - Основы сварочного производства - Назначение, устройство и принцип действия ГПА - Структура, взаимодействие средств автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), телемеханики, систем автоматического управления ГПА и управление ими - Номенклатура, требования к хранению материалов и запасных частей - Нормы расхода инструмента, материалов и запасных частей |  |
|  | Задача 2: Сопровождение работ по ТОиР и ДО |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Проводить испытания после ремонта и диагностики ГПА - Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами - Читать чертежи и спецификации. - Анализировать технические параметры ГПА - Формировать потребности в запасных частях, материалах и инструментах - Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Виды, методы и технологии выполнения технического обслуживания и ремонтов ГПА - Виды дефектов ГПА и способы их устранения - Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации ГПА - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности - Нормы расхода инструмента, материалов и запасных частей |  |
| Трудовая функция 2: Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО газоперекачивающих агрегатов | Задача 1: Организация документационного сопровождения ТОиР, ДО газоперекачивающих агрегатов |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Разрабатывать и анализировать документацию по эксплуатации ГПА и безопасному выполнению работ - Классифицировать дефекты и неисправности ГПА при проведении его ремонта - Составлять технические задания на проведение диагностического обследования агрегатов - Вести документацию по передаче и приемке ГПА при проведении его ремонта - Формировать отчет по результатам ТОиР, ДО ГПА - Заполнять наряд-допуски и специальные разрешения на проведение работ повышенной опасности на компрессорной станции |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия - Назначение, устройство и принцип действия ГПА - Техническая документация по эксплуатации и ремонту ГПА и требования к ее оформлению - Технологический регламент установки, требования производственных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования - Порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, ведомостей дефектов и спецификаций |  |
| Трудовая функция 3: Подготовка предложений по повышению эффективности работы газоперекачивающих агрегатов | Задача 1: Анализ возможности повышения эффективности работы газоперекачивающих агрегатов |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Применять результаты диагностирования оборудования и экспертизы промышленной безопасности - Оценивать эффективность от внедрения новаций - Оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений, изменений организационно-технических условий рабочего места - Читать и понимать эксплуатационную документацию |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) - Назначение, устройство и принцип действия ГПА - Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда |  |
|  | Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы газоперекачивающих агрегатов |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Формировать предложения по повышению эффективности работы оборудования - Применять передовой опыт по энергосбережению, по технологиям ремонта, методам и приемам труда - Рассчитывать эффективность предлагаемых решений |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Передовые энергосберегающие технологии при эксплуатации оборудования - Основы изобретательской и рационализаторской деятельности |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление, компьютерная грамотность, самостоятельность; умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Не предусмотрен |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО) | Технологические машины и оборудование (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Бакалавр. Инженер. |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Код: | 2141-9-003 |
| Код группы: | 2141-9 |
| Профессия: | Инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по ремонту |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования» (Транспортировка и хранение нефти и газа) |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8185-2-006 |  |  |
| Код группы: | 8185-2 |  |  |
| Профессия: | Машинист технологических компрессоров |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист технологических компрессоров 4-го разряда, обслуживание компрессоров общей мощностью до 75 000 м3/ч. Машинист технологических компрессоров 5-го разряда, обслуживание компрессоров общей мощностью свыше 75 000 м3/ч или турбокомпрессоров общей производительностью до 750 000 м3/ч. Машинист технологических компрессоров 6-го разряда, обслуживание турбокомпрессоров общей производительностью свыше 750 000 м3/ч. |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание компрессорных установок (технологических компрессоров), их приводов, газоперекачивающих агрегатов (ГПА), аппаратов, узлов газовых коммуникаций |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение работ по обеспечению заданного режима компрессорных установок |  |
|  |  | - Выполнение вспомогательных работ при ТОиР отдельных видов компрессорных установок |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ по обеспечению заданного режима компрессорных установок | Задача 1: Проверка технического состояния компрессорных установок и вспомогательных систем | Умения: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Определять исправность (работоспособность) системы пожаротушения - Анализировать работу системы топливного, пускового и импульсного газа (регуляторы давления газа, блок очистки, блок осушки, подогреватели газа, трубопроводы с трубопроводной и предохранительной арматурой, ресиверы) - Осуществлять прием-сдачи смены с ознакомлением с текущим состоянием (резерв, ремонт, реконструкция, испытание), режимами работы основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха, суточными ведомостями работы ГПА, наличием нарядов-допусков на проведение ремонтных работ, записями в оперативном журнале, журнале распоряжений |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Основы термодинамики - Основы механики - Основы гидравлики и газовой динамики - Состав и физико-химические свойства природного газа - Маршруты обходов оборудования - Устройство, назначение и принцип работы газотранспортного оборудования КС - Правила эксплуатации и технические характеристики приборов, предназначенных для определения концентрации метана и тяжелых углеводородов - Назначение, порядок оформления оперативной документации и назначение, порядок применения технической документации |  |
|  | Задача 2: Проверка режима работы компрессорных установок | Умения: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Оценивать работоспособность обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений, визуально, на слух - Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования - Обнаруживать утечки газа по внешним признакам и с использованием приборов - Регистрировать показания приборов - Пользоваться электрооборудованием - Отбор проб масла на химический анализ - Принимать меры к устранению отклонений от нормального режима работы оборудования - Осуществлять прием-сдачу смены - Заполнять эксплуатационный журнал - Вести оперативные переговоры с вышестоящим дежурным персоналом |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Технологические схемы ГПА и общецеховых систем - Правила эксплуатации магистральных газопроводов - Признаки негерметичности трубопроводов и трубопроводной арматуры - Способы обнаружения и устранения утечек газа - Основные правила технической эксплуатации и ухода за газотранспортным оборудованием, инструментом, приборами, средствами пожаротушения - Правила и способы отбора проб масла для химического анализа - Нормальные параметры и допустимые отклонения в работе оборудования |  |
|  | Задача 3: Поддержание заданного режима компрессорных установок | Умения: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Выполнять технологические операции по пуску и останову компрессорных установок - Оценивать показания приборов на соответствие нормативным параметрам технологического процесса - Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании в связи с пуском и остановом компрессорных установок - Выполнять регулировочные работы на вспомогательном оборудовании - Заполнять оперативные журналы - Выполнять технологические операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Основы электромеханики - Термины, определения, обозначения технических параметров работы газотранспортного оборудования - Режимы работы газотранспортного оборудования - Устройство, правила эксплуатации и назначение систем компрессорных установок - Алгоритмы пуска и останова компрессорных установок - Допустимые параметры работы, защиты и сигнализации - План ликвидации аварий - Основные средства и приемы предупреждения аварийных ситуаций, способы тушения пожаров - Оперативная документация по режиму работы компрессорных установок |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение работ при ТОиР отдельных видов компрессорных установок | Задача 1: Выполнение вспомогательных работ | Умения: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Читать рабочие и сборочные чертежи - Выполнять эскизы несложных деталей, технологических схем и аппаратов - Подготавливать временные рабочие места и оборудования для проведения ремонта - Поддерживать в исправном состоянии маркировку оборудования - Проверять наличие заземления, зануления - Определять свойства материалов, применяемых в процессе работы, и классифицировать их по составу, назначению и способу приготовления |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Основы механики - Основы черчения - Основные приемы слесарных работ - Требования к организации временного рабочего места для проведения ремонта - Схемы расположения трубопроводов компрессорной станции и технологических коммуникаций - Причины возникновения и способы устранения отказов в работе оборудования |  |
|  | Задача 2: Выполнение ремонтных работ | Умения: |  |
|  |  | Для всех разрядов: 1. Осуществлять наладку, текущий и средний ремонт компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов, газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов 2. Осуществлять испытания оборудования после ремонта 3. Выявлять неисправности в работе оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Для всех разрядов: - Виды ремонтов и последовательность работ по выводу основного и вспомогательного оборудования в ремонт и приему его из ремонта - Правила подготовки к ремонту оборудования, установок - Технические условия и технология проведения всех видов ТОиР компрессоров, их приводов, трубопроводной арматуры и аппаратуры - Причины возникновения и способы устранения гидратообразования - Правила производства огневых и газоопасных работ |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, внимательность, чувство ответственности за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по газоперекачивающим агрегатам |  |
|  | 6 | Инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 34 | Машинист технологических компрессоров |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код: | 7126-9-018 |  |
| Код группы: | 7126-9 |  |
| Профессия: | Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 7239-2-057 Слесарь по ремонту технологических установок |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |
| Описание профессиональной карточки «Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования» находится в профессиональном стандарте «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования» (Переработка и реализация нефти и газа) |  |  |
| 3. Технические данные ПС |  |  |
| Разработано: |  | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |
| Экспертиза предоставлена: |  | Организация (при наличии): АО «КазТрансОйл», Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: |  | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: |  | 31.12.2022 год |