| Приложение № 25 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Эксплуатация и ремонт линейной части магистрального газопровода» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Линейная часть магистрального газопровода (ЛЧМГ) - подземные, подводные, наземные, надземные трубопроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка газа. Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров оборудования и сооружений требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени (виды технического состояния: исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное). Магистральный газопровод (МГ)- инженерное сооружение, состоящее из одного или нескольких газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, обеспечивающих повышение и понижение давления транспортируемого газа, средств телеуправления, связи и иных коммуникаций, предназначенное для транспортировки товарного газа. Состав объектов магистрального газопровода определяется проектной документацией и требованиями технических регламентов. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Эксплуатация магистрального трубопровода - деятельность, необходимая для непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального трубопровода, включающая в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Эксплуатация и ремонт линейной части магистрального газопровода |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | Н- Транспорт и складирование 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Обеспечение работоспособности объектов (эксплуатация и ремонт) линейной части магистрального газопровода. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер по технической диагностике | 6-й уровень ОРК |
|  | Мастер службы | 5-й уровень ОРК |
|  | Техник по эксплуатации нефтегазопроводов | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор магистральных газопроводов | 3-й уровень ОРК |
|  | Трубопроводчик линейный | 3-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ |  |
| --- | --- |
| Код: | 2147-4-009 |
| Код группы: | 2147-4 |
| Профессия: | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по эксплуатации трубопроводов I категории Инженер по эксплуатации трубопроводов II категории |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация магистральных трубопроводов» (Транспортировка нефти) |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | 2141-9-004 |
| Код группы: | 2141-9 |
| Профессия: | Инженер по технической диагностике |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по диагностике Специалист по обследованию магистральных трубопроводов |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по технической диагностике» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация магистральных трубопроводов» (Транспортировка нефти) |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР СЛУЖБЫ (В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, ПОДАЧИ ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 1329-3-012 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1329-3 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер службы (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования) |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8100-0-056 Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение безопасной организации ведения работ и эксплуатации магистральных газопроводов и сооружений, находящихся на них |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Организационно-техническое сопровождение работ по восстановлению работоспособности ЛЧМГ |  |  |
|  |  |  | - Повышение эффективности и надежности функционирования ЛЧМГ |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организационно-техническое сопровождение работ по восстановлению работоспособности ЛЧМГ | Задача 1: Контроль технического состояния ЛЧМГ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Анализировать техническое состояние ЛЧМГ на основе показателей работы оборудования, проведенных диагностических обследований - Ранжировать дефекты по степени опасности и критичности - Подготавливать дефектные ведомости на ремонт - Составлять заявки на комплектование материально-технических средств для ремонта - Осуществлять визуальный осмотр в рамках входного контроля материально-технических средств - Производить огневые, газоопасные работы и работы повышенной опасности на подконтрольных объектах - Производить отключения и переключения трубопроводной арматуры, перепуск газа между отдельными газопроводами - Определять состав подготовительных работ для проведения технической диагностики |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Технологическое оборудование ЛЧМГ, принцип его работы, условия эксплуатации - Технологическая схема участка газопровода, на котором планируется проведение работ - Правила эксплуатации приборов, трассоискателей - Порядок получения разрешений на производство работ на объектах ЛЧМГ - Правила оформления дефектных ведомостей, организация заявочной кампании, порядок обоснования потребности и составления заявок - Нормативно-технические документы по диагностике - Способы подготовки участков для проведения диагностики |  |  |
|  | Задача 2: Организация и сопровождение планово-предупредительных, аварийно-восстановительных работ, работ по локализации и ликвидации аварий на ЛЧМГ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Формировать специальные разрешения на производство работ - Определять места расстановки постов - Работать с трубопроводной арматурой - Осуществлять устройства временных подъездных дорог, технологических проездов, оборудование переездов автотранспортной техники через действующие газопроводы - Определять необходимость шурфования, фактического местоположения газопровода, подземных коммуникаций - Осуществлять вскрытие ремонтируемого участка газопровода, разработка траншеи - Производить очистку и испытания газопроводов - Организовывать проведения работ по технической рекультивации земель, связанной с восстановлением грунта |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Порядок получения специальных разрешений на работы - Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов - Порядок отключения участков газопроводов для проведения работ - Технологическая схема участка газопровода, отключаемого для проведения работ - Требования безопасности при стравливании газа - Порядок действий при авариях и инцидентах - План мероприятий по локализации аварий - Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ - Методы и средства контроля прохождения очистного устройства |  |  |
|  | Задача 3: Контроль ведения технологических работ на ЛЧМГ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Оформлять допуск работников для работы на объектах ЛЧМГ - Определять порядок проведения работ в соответствии с планами на их проведение - Определять объемы фактически выполненных работ, проверять их соответствия - Оценивать качество инженерной подготовки трассы газопровода, профиль траншеи, качество постели под трубопроводом - Оценивать качество проведения сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных и балластировочных работ - Обеспечивать безопасность работ с одорантом |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Нормативные документы по организации допуска работников подрядных организаций для работы на объектах ЛЧМГ - Нормативно-технические документы, необходимые для проведения работ - Порядок приемки в эксплуатацию объектов |  |  |
| Трудовая функция 2: Повышение эффективности и надежности функционирования ЛЧМГ | Задача 1: Анализ эффективности работы ЛЧМГ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Оценивать результаты диагностических обследований, мониторингов, технических данных, показателей эксплуатации объектов ЛЧМГ - Осуществлять мониторинг технического состояния газопроводов, проложенных на геологических сложных территориях - Ранжировать дефекты, выявленные на объектах ЛЧМГ, по степени опасности и критичности - Выявлять причины наличия участков, эксплуатируемых с пониженным рабочим давлением |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Конструкция и принцип действия трубопроводной арматуры, камер пуска и приема внутритрубных устройств, другого оборудования, установленного на линейной части ЛЧМГ - Особенности эксплуатации газопроводов, проложенных на геологических сложных территориях - Режим работ на обслуживаемых участках ЛЧМГ |  |  |
|  | Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и безопасности работы объектов ЛЧМГ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Анализировать и оценивать текущее состояние объектов ЛЧМГ - Разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на повышение надежности, эффективности и безопасности работы объектов ЛЧМГ - Обобщать передовой опыт в области транспорта газа с целью возможности применения на объектах ЛЧМГ, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Методы повышения надежности, эффективности и безопасности работы объектов ЛЧМГ - Порядок оформления и хранения документации, подтверждающей безопасность величины максимально-разрешенного давления при эксплуатации объекта магистрального трубопровода - Организационные и инженерно-технические мероприятия по продлению срока службы газопровода - Нормативные документы по энергосбережению - Передовой опыт в области транспорта газа |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая грамотность, аккуратность, эффективно работать в качестве члена команды, самостоятельность, стрессоустойчивость, умение быстро принимать решение; ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов |  |  |
|  | 6 |  | Инженер по технической диагностике |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |  |
|  | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих: п. 39 |  | Мастер контрольный (участка, цеха) |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО), практический опыт | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |  |  | Техник-механик |
|  | Послесреднее образование (прикладной бакалавриат, 5 уровень МСКО), практический опыт |  |  |  | Прикладной бакалавр |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3118-4-012 |  |  |
| Код группы: | 3118-4 |  |  |
| Профессия: | Техник по эксплуатации нефтегазопроводов |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник по эксплуатации газопроводов |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Документационное обеспечение эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и сооружений на них |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Ведение и актуализация технической и технологической документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |
|  |  | - Формирование отчетной документации по эксплуатации ЛЧМГ |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Ведение и актуализация технической и технологической документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов | Задача 1: Управление внутренней технической и технологической нормативной документацией магистральных газопроводов | Умения: |  |
|  |  | - Оформлять учетную документацию по магистральным газопроводам - Пользоваться нормативно-технической документацией - Проводить учет оборудования магистрального газопровода, неисправностей в его работе, аварий и инцидентов - Владеть навыками работы на персональном компьютере |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Обозначение объектов ЛЧМГ, связи и электрохимической защиты (ЭХЗ) на технологических схемах, картах - Правила ведения учетной документации - Правила эксплуатации магистральных газопроводов - Нормативные документы, регламентирующие вопросы защиты информации и соблюдения коммерческой тайны - Правила работы на персональном компьютере - Основы делопроизводства |  |
|  | Задача 2: Разработка инструкций по эксплуатации ЛЧМГ и безопасному выполнению работ | Умения: |  |
|  |  | - Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения - Работать с эксплуатационной документацией - Определять потребность в материально-технических ресурсах, средствах индивидуальной и коллективной защиты на основе имеющихся нормативов - Оформлять технологические схемы, чертежи, паспорта оборудования - Оформлять организационно-распорядительные документы |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Основы черчения и составления схем - Стандарты, технические условия, руководящие документы по разработке и оформлению технической документации - Правила оформления инструкций по эксплуатации ЛЧМГ и безопасному выполнению работ |  |
| Трудовая функция 2: Формирование отчетной документации по эксплуатации ЛЧМГ | Задача 1: Введение реестра документации по эксплуатации ЛЧМГ | Умения: |  |
|  |  | - Формировать заявки и учет расхода материально-технических ресурсов средств индивидуальной защиты (СИЗ) - Анализировать предоставляемую информацию в рамках установленной отчетности - Заполнять электронную базу данных - Пользоваться нормативно-технической документацией - Оформлять акты на списание ресурсов материально-технических и индивидуальной защиты |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Правила ведения отчетной документации, составления установленной отчетности - Нормы расхода материально-технических ресурсов, средств индивидуальной защиты |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая и компьютерная грамотность, аккуратность, эффективно работать в качестве члена команды, точность в выполнении задач, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не предусмотрен | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленностей (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) | Техник-механик |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-166 |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |
| Профессия: | Оператор магистральных газопроводов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования магистрального газопровода на территории станции |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Обслуживание магистральных газонефтепродуктопроводов к потребителям и газовых коллекторов на территории станции |  |
|  |  |  | - Выполнение технологического процесса перекачки газа |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание магистральных газонефтепродуктопроводов к потребителям и газовых коллекторов на территории станции | Задача 1: Проверка технического состояния оборудования и сооружений МГ |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Пользоваться со средствами измерения в газопроводе - Осуществлять проверки магистральных трубопроводов на герметичность - Выполнять регулирования запорных приспособлений - Устранять неисправности в работе газопроводов и коллекторов - Выполнять текущий ремонт обслуживаемого оборудования |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Технологическая схема расположения газопровода и коллекторов и правила их эксплуатации - Свойства газов - Способы определения и устранения неисправностей в работе газопроводов и коллекторов - Устройство насосов, конденсационных сооружений и контрольно-измерительных приборов - Слесарное дело - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ - Правила пользования средствами индивидуальной защиты - Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы 9. Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение технологического процесса перекачки газа | Задача 1: Обеспечение заданного режима работы МГ на участке |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Соблюдать заданный режим перекачки газа - Обеспечивать остановку насосов при возникновении аварий, отказов и инцидентов, прекращать проводимые работы на МГ - Оценивать параметры работы оборудования, приборов и систем газокомпрессорной станции (ГКС) с использованием микропроцессорной системы автоматики, системы диспетчерского контроля и управления |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Технологический процесс перекачки, основы метрологии, основы гидравлики, технологические карты оборудования и сооружений ГКС - Порядок управления технологическим участком магистрального трубопровода - Порядок действия при отклонении фактических значений параметров работы оборудования от нормативных - Утвержденные нормативно-технологические параметры, карты установок технологических защит, блокировок и сигнализации, карты технологических режимов работы магистрального трубопровода - Схемы организации основной и аварийной связи с управляющим диспетчером |  |
|  | Задача 2: Регулирование заданного режима перекачки газа |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Управлять работой насосов по перекачке конденсата из отстойников и обеспечение перевозки его автоцистернами на промплощадку - Определять соответствия фактических значений технологического оборудования по перекачке газа средствами системы автоматизации утвержденным нормативно-технологическим параметрам - Вести наблюдение за нагрузкой электродвигателей, рабочим давлением на насосах и в трубопроводе, вибрацией насосных агрегатов, температурой подшипников насосов и электродвигателей по контрольно-измерительным приборам |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Нормативно-технологические параметры, карты установок технологических защит, блокировок и сигнализации, карты технологических режимов работы магистрального газопровода - Правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования магистрального газопровода - Порядок регистрации показаний приборов - Технологический регламент по эксплуатации оборудования ГКС |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, внимательность, чувство ответственности за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник по эксплуатации нефтегазопроводов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 34 |  | Оператор магистральных газопроводов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Технология переработки нефти и газа (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Оператор технологических установок |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ |  |
| --- | --- |
| Код: | 7126-2-002 |
| Код группы: | 7126-2 |
| Профессия: | Трубопроводчик линейный |
| Другие возможные наименования профессии: | Трубопроводчик линейный 2-5 разряд Трубопроводчик линейный газопровода |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |
| Описание профессиональной карточки «Трубопроводчик линейный» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация магистральных трубопроводов» |  |

| 3. Технические характеристки ПС |  |
| --- | --- |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |
| Экспертиза предоставлена: | Организация (при наличии): АО «ҚазТрансГаз Аймақ», Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 года |