| Приложение № 26 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Эксплуатация и ремонт распределительного газопровода» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Газопровод - сооружение, состоящее из соединенных между собой труб с запорной арматурой и предназначенное для транспортировки газа в газообразном или двухфазном состоянии. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного, или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Техническое обслуживание - комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Эксплуатация и ремонт распределительного газопровода |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | D - Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 35.2 Производство и распределение газообразного топлива по трубопроводам 35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам 35.22.0 Распределение газообразного топлива по трубопроводам |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Обеспечение работоспособности распределительного газопровода. В данном профессиональном стандарте приведены характеристики работ и трудовые функции основных профессий по эксплуатации и ремонту оборудования газового хозяйства. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. Вместе с тем, рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его разделах «умения» и «знания», должен уметь выполнять работы, предусмотренные для рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в карточках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов | 6-й уровень ОРК |
|  | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов | 4-й уровень ОРК |
|  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3-й уровень ОРК |
|  | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 3-й уровень ОРК |
|  | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3-й уровень ОРК |
|  | Обходчик линейный | 2-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-3-003 |  |  |  |
| Код группы: | 2147-3 |  |  |  |
| Профессия: | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выполнение работ по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) газотранспортного оборудования |  |
|  |  |  | - Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО газотранспортного оборудования |  |
|  |  |  | - Выполнение мероприятий по повышению долговечности и надежности работы газотранспортного оборудования |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) газотранспортного оборудования | Задача 1: Проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР), графиков технического обслуживания (ТО) и диагностического обследования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Разрабатывать сетевые графики выполнения работ - Планировать проведение огневых и газоопасных работ и контролировать их выполнение - Разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий по организации и безопасному проведению ТОиР, ДО - Планировать работу эксплуатационного персонала - Оценивать риски при выполнении работ на оборудовании газовых объектов - Пользоваться специализированными программными продуктами по направлению деятельности |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Основы технической диагностики - Основы теоретической механики - Основы термодинамики - Основы электротехники - Основы материаловедения - Основы сварочного производства - Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ - Назначение, устройство и принцип действия оборудования газовых объектов - Виды дефектов газотранспортного оборудования и способы их устранения |  |
|  | Задача 2: Контроль соблюдения технологических регламентов при ТОиР, ДО газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами - Читать чертежи и спецификацию. - Анализировать технические параметры газотранспортного оборудования - Формировать потребности в запасных частях, материалах и инструментах - Выявлять и устранять утечки газа - Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Технологические регламенты предприятия - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности - Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания и ремонтов газового оборудования - Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ - Номенклатура, требования к хранению материалов и запасных частей - Нормы расхода инструмента, материалов и запасных частей |  |
|  | Задача 3: Контроль технического состояния газотранспортного оборудования при проведении испытаний и после выполнения ремонтных работ |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Определять неисправности в работе оборудования, в том числе при проведении испытаний и после выполнения ремонтных работ - Применять результаты диагностирования оборудования и экспертизы промышленной безопасности - Применять передовой опыт по энергосбережению, по технологиям ремонта, методам и приемам труда - Проводить мероприятия по подготовке оборудования к весеннему паводку и эксплуатации в осенне-зимний период - Применять средства индивидуальной и коллективной защиты - Принимать решения в режиме ограниченного времени |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Структура, взаимодействие средств автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), телемеханики, систем автоматического управления газотранспортного оборудования и управление ими - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации газотранспортного оборудования - Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда |  |
| Трудовая функция 2: Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО газового оборудования | Задача 1: Оформление технической документации по ТОиР, ДО газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Классифицировать дефекты и неисправности газотранспортного оборудования при проведении его ремонта - Вести документацию по передаче и приемке газотранспортного оборудования при проведении его ремонта - Заполнять исполнительную документацию на ТОиР, ДО оборудования - Оформлять акты на списание непригодных для дальнейшей эксплуатации материально-технических ресурсов - Проводить паспортизацию оборудования - Определять потребность в технической документации - Формировать отчетность в области ТОиР, ДО оборудования |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия - Техническая документация по эксплуатации и ремонту газотранспортного оборудования и требования к ее оформлению - Порядок паспортизации оборудования - Порядок списания материально-технических ресурсов |  |
|  | Задача 2: Оформление нарядов-допусков и других специальных разрешений на проведение работ |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Анализировать документацию по эксплуатации газового оборудования и безопасному выполнению работ - Проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к ТОиР газотранспортного оборудования - Порядок оформления нарядов-допусков на проведение работ - Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ - Квалификационные характеристики подчиненного персонала |  |
| Трудовая функция 3: Выполнение мероприятий по повышению долговечности и надежности работы газотранспортного оборудования | Задача 1: Подготовка предложений по повышению эффективности работы газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Анализировать возможности повышения эффективности работы газотранспортного оборудования - Рассчитывать эффективность предлагаемых решений - Формировать предложения по повышению эффективности работы оборудования - Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда - Передовые энергосберегающие технологии при эксплуатации оборудования - Основы изобретательской и рационализаторской деятельности |  |
|  | Задача 2: Подготовка предложений в программу мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Выявлять факторы, влияющие на работу оборудования - Разрабатывать меры по предупреждению и устранению аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Технологические процессы транспортировки газа - Стандарты безопасности труда, требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах - Физико-химические свойства природного газа, нестабильных жидких углеводородов, газовых и жидких сред, химических реагентов, порядок и правила их утилизации - План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов |  |
|  | Задача 3: Внедрение передовых технологий ТОиР, ДО, прогрессивных методов и приемов труда в работе персонала |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений, изменений организационно-технических условий рабочего места - Оценивать эффективность от внедрения новаций - Применять передовой опыт по энергосбережению, по технологиям ремонта, методам и приемам труда - Определять причины изменения и отклонения от нормативных (допустимых) величин эксплуатационных параметров оборудования - Принимать решения по корректировке технологических параметров оборудования газовых объектов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок - Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли: п. 113 |  | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). | Нефтегазовое дело Технологические машины и оборудование (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3118-3-003 |  |  |  |
| Код группы: | 3118-3 |  |  |  |
| Профессия: | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Документационное обеспечение эксплуатации газотранспортного оборудования |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Ведение документации по эксплуатации газотранспортного оборудования |  |
|  |  |  | - Формирование отчетности по направлению деятельности газотранспортного оборудования |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Ведение документации по эксплуатации газотранспортного оборудования | Задача 1: Оформление инструкций по эксплуатации газотранспортного оборудования и безопасному выполнению работ |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения - Работать с эксплуатационной документацией - Определять потребность в материально-технических ресурсах, средствах индивидуальной и коллективной защиты на основе имеющихся нормативов - Оформлять технологические схемы, чертежи, паспорта оборудования - Оформлять организационно-распорядительные документы - Работать с персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Основы черчения и составления схем - Стандарты, технические условия, руководящие документы по разработке и оформлению технической документации - Правила оформления инструкций по эксплуатации газотранспортного оборудования и безопасному выполнению работ - Назначение, устройство и принцип работы газотранспортного оборудования |  |
|  | Задача 2: Ведение и актуализация данных о работе оборудования газовых объектов, в том числе в информационных системах |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Поддерживать в актуальном состоянии технологические схемы расположения оборудования и газопроводов, чертежи - Вести учет оборудования, неисправностей в его работе по подразделению - Пользоваться специализированным программным обеспечением |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Порядок хранения исполнительной, проектной документации - Требования нормативных актов и распорядительных документов по делопроизводству - Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности - Информационные системы, связанные с работой газового оборудования по направлению деятельности |  |
| Трудовая функция 2: Формирование отчетности по направлению деятельности | Задача 1: Составление отчетов по использованию материально-технических ресурсов |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Определять потребность в материально-технических и топливно-энергетических ресурсах - Анализировать информацию, предоставляемую в рамках установленной отчетности - Формировать отчеты по использованию материально-технических и топливно-энергетических ресурсов - Оформлять акты на списание изношенного инструмента и оснастки - Формировать отчетность в области эксплуатации газовых объектов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Порядок составления отчетности - Нормативные материалы по расходу сырья, материалов, СИЗ, топлива и энергии - Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение - Стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к формированию отчетности в области эксплуатации оборудования газовых объектов - Порядок списания изношенного инструмента и оснастки |  |
|  | Задача 2: Ведение табеля учета использования рабочего времени |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Оформлять табель учета использования рабочего времени - Рассчитывать баланс рабочего времени - Составлять графики для сменных рабочих |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Нормативно-технические, методические и организационно-распорядительные документы организации в области профессиональной деятельности - Основы экономической деятельности, организации труда, производства и управления в организации - Режимы труда и отдыха - Графики сменности - Правила внутреннего трудового распорядка - Производственные санитарные правила |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая грамотность, аккуратность, эффективная работа в качестве члена команды, аналитическое мышление, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли: п. 119 |  | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленностей (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Техник-механик |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7126-9-020 |  |  |  |
| Код группы: | 7126-9 |  |  |  |
| Профессия: | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-5-го разряда Слесарь по ремонту Слесарь-ремонтник Слесарь по ремонту технологического оборудования |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования газотранспортного оборудования |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) простых и средней сложности элементов газотранспортного оборудования |  |
|  |  |  | - ТОиР сложного газотранспортного оборудования |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) простых и средней сложности элементов газотранспортного оборудования | Задача 1: Поддержание газотранспортного оборудования в работоспособном состоянии |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Читать техническую документацию общего и специализированного назначения - Работать ручным слесарным инструментом - Выявлять и устранять мелкие неполадки на простых и средней сложности узлах и механизмах машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Работать с изоляционными материалами - Производить настройку редукционных клапанов на поршневых, винтовых, шестеренчатых насосах - Отбирать пробу масла на химический анализ - Производить замену элементов масляных и воздушных фильтров ГПА, ТХА - Пользоваться парогенераторными установками и компрессорами для очистки оборудования - Выполнять разметочные работы и работы по резке металла |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Основы материаловедения - Устройство, назначение и принцип действия простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Основные приемы слесарных работ - Характерные неисправности простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы - Последовательность и содержание операций при выполнении технического обслуживания простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Признаки, характеризующие состояние обслуживаемого оборудования (горячий резерв, резерв, техническое обслуживание, ремонт, консервация) - Правила и способы отбора проб масла для химического анализа - Правила, инструкции по эксплуатации оборудования, используемых инструментов и приспособлений |  |
|  | Задача 2: Подготовка к ремонту узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Использовать простые приспособления для разборки, сборки узлов и механизмов - Изготавливать уплотнительные прокладки несложной конфигурации - Осуществлять шурфовку трубопроводов и оборудования, расположенного под землей - Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Устройство отдельных аппаратов, узлов и арматуры - Принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций обслуживаемого оборудования - Порядок выполнения земляных работ при шурфовке трубопроводов и оборудования, расположенного под землей - Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ - Правила, инструкции по эксплуатации газотранспортного оборудования, используемых инструментов и приспособлений |  |
|  | Задача 3: Ремонт простых и средней сложности элементов газотранспортного оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Производить разборку и сборку простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Выполнять подготовку простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры к сборке - Использовать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Производить измерения при помощи измерительных приборов и инструментов - Работать на сверлильных, наждачных станках - Работать ручным инструментом - Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление простых деталей |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 2-3 - Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и чистоты обработки деталей - Способы технических измерений - Характерные неисправности простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и трубопроводной арматуры - Правила применения смазок, масел, моющих составов |  |
| Трудовая функция 2: ТОиР сложного газотранспортного оборудования | Задача 1: Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Читать техническую документацию общего и специализированного назначения - Использовать инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов - Работать ручным слесарным и механизированным инструментом - Выставлять необходимый угол атаки лопастей аппарата воздушного охлаждения газа - Пользоваться приспособлениями для настройки отдельных элементов системы регулирования газоперекачивающих агрегатов - Пользоваться устройствами для набивки уплотнительных материалов в шаровые краны - Использовать поверхностно-активные вещества для определения утечек газа - Пользоваться переносным газоанализатором - Пользоваться приспособлением для промывки газовоздушного тракта газотурбинных двигателей - Использовать очищающие вещества |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Материаловедение - Основы газовой динамики - Физико-химические свойства газового конденсата, порядок и правила его утилизации - Виды, типы и характеристики устройств для набивки шаровых кранов - Возможные дефекты резиновых уплотнений и мембран - Инструкции по эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, турбохолодильных агрегатов и газотурбинных двигателей - Порядок регулировки упоров шаровых кранов - Проектное положение технологического оборудования - Требования к техническому освидетельствованию оборудования, подконтрольного надзорным органам Республики Казахстан |  |
|  | Задача 2: Демонтаж, монтаж сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами - Выполнять подготовку сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов к монтажу, демонтажу - Использовать слесарный, механизированный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ - Изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ - Выполнять установку сложного оборудования и машин на различной высоте - Проверять исправность грузозахватных приспособлений перед использованием |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Приемы слесарных работ - Правила чтения чертежей деталей - Правила и последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ - Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов - Требования по эксплуатации грузозахватных приспособлений и грузоподъемных механизмов - Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |  |
|  | Задача 3: Разборка, сборка сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 1. Производить разборку и сборку сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов 2. Выполнять подгонку сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов - Использовать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов - Производить измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Методы и способы контроля качества при выполнении разборки, сборки сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  |
|  | Задача 4: Ремонт сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Визуально оценивать изношенность узлов и механизмов - Подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки - Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование - Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, сложных деталей - Выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы - Выполнять работы на обдирочном, настольно-сверлильном, заточном станке и шлифовальной машинке - Выполнять подгонку сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Основы сварочного дела - Требования к пружинным механизмам - Устройство, назначение и принцип действия сложных узлов, механизмов, машин, агрегатов, аппаратов, технологических трубопроводов - Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам - Принципы действия слесарных электро- и пневмоинструментов - Причины возникновения и способы устранения дефектов оборудования - Технологические операции ремонта сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов - Способы регулировки сложных узлов и механизмов |  |
|  | Задача 5: Испытание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Оценивать правильность работы обслуживаемого оборудования при проведении испытания - Проводить испытание оборудования во время ремонта |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-5 - Характерные признаки дефектов элементов трубопроводов при проведении гидроиспытаний - Порядок проведения испытаний сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов - Порядок выполнения центровки насосов, вентиляторов с приводными двигателями - Требования нормативно-технической документации по проведению гидропневмоиспытаний |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Разряд 2-3 Ответственность, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. Разряд 4-5 Ответственность, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения, умение решать проблемы |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 63 |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (2-5 р) |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7126-9-015 |  |  |  |
| Код группы: | 7126-9 |  |  |  |
| Профессия: | Слесарь аварийно-восстановительных работ |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4-6 разряд |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение ремонтно (аварийно) -восстановительных работ в газовой отрасли |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Выполнение подготовительных работ при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |  |
|  |  |  | - Выполнение аварийно-восстановительных работ в газовой отрасли |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли | Задача 1: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Выполнять погрузочно-разгрузочные работы - Устанавливать защитные и оградительные устройства на местах проведения погрузочно-разгрузочных работ - Визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов - Выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных - Выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных - Выполнять сборку оборудования подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники - Проверять исправность стропов и грузозахватных приспособлений перед использованием - Работать ручным слесарным инструментом |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ - Устройство и способы применения подъемно-такелажных приспособлений - Правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов - Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов - Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов - Правила и способы сращивания и связывания стропов - Сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность - Устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники - Правила, инструкции по эксплуатации оборудования, используемых инструментов и приспособлений |  |
|  | Задача 2: Выполнение вспомогательных работ при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения - Определять фактическое местоположение трубопровода, подземных коммуникаций - Выполнять плотницкие работы - Крепить стенки траншей и котлованов - Определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с помощью газоанализаторов - Обеспечивать страховку работающих в колодцах, котлованах - Считывать показания приборов, установленных на трубопроводах - Выполнять дренажные работы - Изготавливать приспособления для ремонта и монтажа оборудования, агрегатов и машин, трубопроводов - Выполнять простые кузнечные работы - Сортировать трубы, фасонные части и средства крепления - Использовать простые приспособления для разборки, сборки узлов и механизмов - Содержать оборудование, инструменты, приспособления в надлежащем состоянии |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Правила чтения схем, карт и чертежей - Виды и назначение оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ - Правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ - Правила крепления и перекрепления траншей и котлованов - Виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей трубопроводов и арматуры - Порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием механизмов - Правила эксплуатации приборов (трассоискателей) - Типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики грунта) - Способы и средства страховки работающих в колодцах, котлованах - Порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по отключению участков трубопроводов для проведения работ и ввода трубопровода в эксплуатации - Правила выполнения простых кузнечных работ |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение аварийно-восстановительных работ в газовой отрасли | Задача 1: Выполнение ремонтных работ |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 Выполняет аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром до 500 мм включительно - Удалять газоконденсат из конденсатосборников - Смазывать краны, проводить испытание газопроводов на герметичность, продувать и пропаривать их - Осуществлять рытье шурфов по трассе подземных газопроводов для устранения аварии - Выполнять ремонтные работ по восстановлению бытовой газовой аппаратуры, пищеварочных котлов, групповых баллонных установок сжиженного газа, а также газового оборудования, установленного на газопотребляющих печах и других агрегатах промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий и учреждений - Запускать газ в сеть и подключать к сети газового оборудования Разряд 5 Выполняет аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром свыше 500 м и высокого давления диаметром до 500 мм включительно - Локализовать участки утечки газа - Устанавливать уплотнительные, усилительные, накладные муфты и бандажей на газопроводах - Изготавливать и проводить монтаж фасонных частей и отдельных деталей непосредственно на трассе действующего газопровода - Изготавливать эскизы узлов газопровода и его пересечений - Определять местоположения подземных газопроводов, проверять состояние газопровода и его изоляции электронными приборами - Выполнять слесарные работы по врезке и демонтажу действующих газопроводов - Выполнять работы по устранению аварии на газонаполнительных станциях (пунктах) и восстанавливать пневмомеханическую и электрическую автоматику газового оборудования Разряд 5 Выполняет аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах высокого давления диаметром свыше 500 мм и на неметаллических газопроводах - Изготавливать и проводить монтаж особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей газопровода непосредственно на трассе - Отключать, наладить и включать катодные, протекторные и дренажные электрозащитные установки, автоматики и телемеханических устройств на действующих газопроводах и газопотребляющем оборудовании - Производить работы по электрозащите газового оборудования - Производить аварийно-восстановительные работы на газгольдерных станциях - Определять состояние газопровода и его изоляции диагностическими приборами - Руководить работой персонала низкой квалификации по ликвидации аварии, наладке и пуску оборудования автоматики и телемеханики |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта бытовой газовой аппаратуры, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и групповых баллонных установок сжиженного газа - Правила пуска газа в сеть, монтажа и подключения к сети газового оборудования - Схемы расположения газопроводов и коммуникаций - Правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации резервуаров и других сосудов, работающих под давлением - Правила ведения аварийно-ремонтных работ на трассах действующих газопроводов низкого и среднего давлений диаметром до 500 мм включительно - Правила продувки, пропарки и испытания газопроводов на герметичность - Устройство временных байпасов на аварийных газопроводах; производство ремонтных работ на раструбных соединениях чугунных газопроводов и способы установки муфт на газопроводах - Технические условия монтажа и эксплуатации подземных газопроводов Разряд 5 1. Устройство, правила технической эксплуатации и ремонта газовых ресторанных плит с автоматикой, газифицированных отопительных и промышленных котельных агрегатов, оборудования дворовых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей и теплообменников, газгольдерных устройств и автоматики на котлах, печах и другом газовом оборудовании 2. Правила ведения аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром свыше 500 мм и высокого давления диаметром до 500 мм включительно 3. Способы и правила врезок и переключений на действующих газопроводах; устройство приспособлений для врезок в действующие газопроводы без снижения давления 4. Технические условия, правила испытания на герметичность и сдачи в эксплуатацию после аварии газопроводов и сооружений на нем 5. Устройство электронных приборов, технику составления эскизов узлов и пересечений газопровода - Основы технологии металлов и электротехники - Технические схемы газопроводов, газораздаточных и газонаполнительных станций (пунктов) - Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого газового оборудования - Правила ведения аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах высокого давления диаметром свыше 500 мм - Схемы расположения газопроводов и установок электрической защиты - Способы и правила врезок и переключений на действующих газопроводах - Конструктивные особенности сложного оборудования на подземных газопроводах и правила его ремонта - Чертежи газопроводов (план, профиль, сварочная схема) и правила составления эскизов сложных узлов и пересечений газопроводов - Наладку газового оборудования и автоматики на газорегуляторных станциях (пунктах) и в котельных, оборудованных системами телемеханики и автоматики - Правила производства работ на электроустановках, наладку оборудования и аппаратуры систем телемеханики и автоматики - Наладку и регулировку сложных контрольно-измерительных и диагностических приборов - Принципиальные схемы и особенности работы установок катодной, электродренажной защиты |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Разряд 2-3 Ответственность, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. Разряд 4-5 Ответственность, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения, умение решать проблемы |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 63 |  | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (4-6 р) |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7126-9-021 |  |  |  |
| Код группы: | 7126-9 |  |  |  |
| Профессия: | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-5 разряда |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и эксплуатация подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Проверка состояния подземных газопроводов и сооружений на них |  |
|  |  |  | - Техническое обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Проверка состояния подземных газопроводов и сооружений на них | Задача 1: Осмотр подземных газопроводов и сооружений на них |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Выявлять несоответствия в оформлении и содержании обслуживаемого участка подземных газопроводов нормативным требованиям - Оценивать состояние земляного покрова в местах возможного выхода трубопровода на поверхность - Определять техническое состояние трубопроводной и предохранительной арматуры высокого давления, клапанов командных приборов систем управления кранами - Оценивать состояние колодцев, крановых и факельных площадок, площадок аварийного запаса - Применять средства индивидуальной защиты |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Требования нормативных правовых актов, технической документации и распорядительных документов к оформлению и содержанию подземных газопроводов - Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров - Физические и химические свойства транспортируемого продукта - Порядок действий в случае обнаружения утечек, неисправностей, нарушений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний, размывов, повреждений на трассе трубопроводов |  |
|  | Задача 2: Контроль состояния подземных газопроводов и сооружений на них |  | Умения: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Проверять утечку газа на газопроводах. - Снимать показания приборов, установленных на трубопроводах и трубопроводной арматуре - Пользоваться газоанализаторами - Пользоваться средствами связи и сигнализации |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Нормативная глубина залегания трубопровода - Разрешенное рабочее давление в трубопроводе - Назначение и характеристики контрольно-измерительных приборов, установленных на трубопроводах и трубопроводной арматуре - Порядок пользования средствами связи и сигнализации |  |
| Трудовая функция 2: Техническое обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | Задача 1: Выполнение вспомогательных и слесарных работ при производстве ремонта, восстановлении поврежденных мест изоляции, врезок и переключение действующих газопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 2 - Обслуживать подземные газопроводы и сооружения на них: коверы, колодцы, конденсатосборники, гидрозатворы - Определять наличия газа в колодцах, подвалах и контрольных трубках газоанализаторами - Проветривать колодцы - Устанавливать предупредительные знаки и настенные указатели |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 2 - Коммуникации газопроводов и других подземных сооружений на обслуживаемых участках трасс - Правила определения утечек газа на газопроводах - Технические требования на установку коверов - Способы проветривания загазованных колодцев - Устройство и правила пользования газоанализаторами |  |
|  | Задача 2: Выполнение слесарных работ при ремонте действующих газопроводов низкого давления до 200 мм |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Обслуживать распределительные газопроводы и сооружения на них - Удалять конденсат из конденсатосборников низкого давления - Проверять исправность газовых колодцев, конденсатосборников и арматуры - Вести запись результатов обхода трасс - Проводить монтаж и демонтаж под давлением линзовых компенсаторов и задвижек на газопроводах низкого давления - Устранять небольшие утечки в арматуре на газопроводах низкого давления - Удалять газовоздушную смесь из газопроводов, шурфовка и прочистка газопроводов - Восстанавливать изоляцию на подземных газопроводах - Отбирать пробы газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки - Проверять правильность показаний манометров на расходно-редукционных головках емкостей - Ремонтировать газовые колодцы - Проводить профилактический и текущий ремонт газопроводов и сооружений на них - Бурить скважины на глубину заложения газопровода - Оценивать состояния изоляции и газопровода - Замерять давление газа на газопроводах |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Правила ведения работ на газопроводах и сооружениях - Назначение и устройство арматуры подземных газопроводов - Способы выявления и устранения неисправностей сооружений на газопроводах - Устройство регуляторов давления, манометров, предохранительных клапанов и запорной арматуры - Способы и правила удаления конденсата из конденсатосборников - Способы отбора проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки - Типы врезок и переключений на действующих газопроводах низкого давления и способы проверки плотности узлов газопроводов - Типы противокоррозионной изоляции, порядок нанесения ее на газопроводы и правила приема в эксплуатацию - Правила шурфовых работ - Способы выявления и устранения закупорок на газопроводах - Свойства растворителей для ликвидации закупорок, порядок их применения, хранения |  |
|  | Задача 3: Выполнение слесарных работ при производстве врезок, переключений и ремонтных работ на действующих газопроводах среднего и высокого давлений диаметром до 500 мм |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Осматривать, проверять и устанавливать конденсатосборники на трассах газопроводов высокого и среднего давления, удалять из них конденсат - Устранять выявленные неисправности на стояках конденсатосборников - Составлять график и маршрутные карты обхода газопроводов - Испытывать на плотность, продувка и пропаривание газопроводов - Выполнять сложные слесарные работы при ремонте подземных газопроводов, устранение утечек газа и закупорок - Осуществлять монтаж и демонтаж линзовых компенсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов и задвижек под средним и высоким давлением газа - Определять местоположения подземных газопроводов, проверка состояния изоляции их электронными приборами - Шурфовать по трассе газопровода с изолировкой вскрытого участка - Подготавливать и центровать трубы под сварку - Смазывать краны на газопроводе высокого давления - Принимать меры по обеспечению сохранности газопровода при производстве работ посторонними организациями близ трасс газопроводов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Правила ведения работ на трассах газопроводов - Правила и способы удаления конденсата из коденсатосборников среднего и высокого давления - Устройство и проверка работы газоанализаторов всех систем, применяемых при производстве работ на подземных газопроводах - Способы правила производства продувки, испытания и пропаривания газопроводов - Технические условия на монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию подземного газопровода - Правила и способы устройства временных байпасов на капитально-ремонтируемых газопроводах - Виды ремонтов чугунных газопроводов - Правила производства врезок и переключений на газопроводах среднего и высокого давления диаметром до 500 мм - Устройство и работу электронных приборов состояния изоляции газопроводов - Виды ремонтов на действующих газопроводах среднего и высокого давления до 500 мм - Способы установки уплотнительных муфт на газопроводах всех диаметров среднего и высокого давления - Устройство и правила монтажа и демонтажа линзовых компенсаторов и запорной арматуры на газопроводах среднего и высокого давления диаметром до 500 мм |  |
|  | Задача 4: Выполнение слесарных работ при производстве врезок и переключений действующих газопроводов среднего и высокого давлений диаметром свыше 500 мм |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5 - Устанавливать уплотнительные, усилительные, накладные муфты и бандажи на газопроводах - Изолировать подземные газопроводы - Делать разметку, изготавливать и монтировать крупные фасонные части и детали газопроводов непосредственно на трассах - Составлять эскизы отдельных сложных узлов газопроводов и пересечений - Определять состояние изоляции и проверять герметичность подземных газопроводов электронными приборами - Локализовать места утечек газа. - Испытывать на плотность, продувать и пропаривать газопроводы - Выполнять особо сложные слесарные работы при наращивании водоотводящей трубки конденсатосборников низкого давления, контрольных трубок и проводников - Демонтировать, заменять и монтировать конденсатосборники среднего и высокого давлений - Руководить работой слесарей более низкой квалификации |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 5 - Способы и правила врезок, изоляция и переключений на газопроводах среднего и высокого давления диаметром свыше 500 мм - Правила и способы производства продувки, испытание и пропаривание газопроводов, устройство и работу электронных приборов контроля состояния герметичности газопроводов, порядок монтажа и демонтажа конденсатосборников, задвижек, самосмазывающихся кранов, компенсаторов диаметров свыше 500 мм, устройство приспособлений для врезок в газопроводы без снижения давления и правила ремонта таких газопроводов - Технические условия на разметку, обработку и сборку сложных и крупных фасонных частей и деталей под сварку - Технические условия на монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию газопроводов и сооружений на них - Конструктивные особенности особо сложного оборудования, устанавливаемого на подземных газопроводах и правила его ремонта - Правила составления эскизов сложных узлов и пересечений газопроводов |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - |  | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Разряд 2-3 Внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. Разряд 4-5 Внимательность, самостоятельность, чувство ответственности за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения, умение решать проблемы, способность выбирать лучшие методы из существующих наборов вариантов. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  | Мастер по ремонту и обслуживанию газового оборудования |  |
|  | 4 |  | Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 63 |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОБХОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ |  |
| --- | --- |
| Код: | 8131-9-163 |
| Код группы: | 8131-9 |
| Профессия: | Обходчик линейный |
| Другие возможные наименования профессии: | Обходчик линейный 3-4 разряд Обходчик линейный газопровода |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2 |
| Описание профессиональной карточки «Обходчик линейный» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация магистральных трубопроводов» |  |
| 3. Технические характеристки ПС |  |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |
| Экспертиза предоставлена: | Организация (при наличии): АО «ҚазТрансГаз Аймақ», Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |