| Приложение № 28 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Эксплуатация магистральных трубопроводов» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Линейная часть магистрального трубопровода (ЛЧМТ) - подземные, подводные, наземные, надземные трубопроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка продукции. Магистральный трубопровод - единый производственно-технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов Нефтеперекачивающая станция (НПС) - комплекс сооружений, а также оборудования для обеспечения приема, накопления, а также перекачки нефти по магистральному нефтепроводу. Основными элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы подводящих и распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства приема и пуска очистных устройств и поточных средств диагностики, а также системы смазки, вентиляции, отопления, энергоснабжения, водоснабжения, автоматики, телемеханики и т.п. Подразделение – нефтепроводное управление; база производственного обслуживания; головная нефтеперекачивающая станция; нефтеперекачивающая станция; опорный аварийно-восстановительный пункт; аварийно-восстановительный пункт; лаборатория производственно-структурного подразделения и другие службы, образованные в составе производственного подразделения, необходимые для обеспечения транспортировки нефти и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода. Продукция - нефть, включая стабильный (нестабильный) газовый конденсат, природный газ, попутный газ, другие жидкие и газообразные углеводороды, нефтепродукты, подготовленные к транспортировке и соответствующие техническим регламентам по соответствующему виду продукции. Перекачка нефти – процесс перемещения нефти по нефтепроводу с помощью насосных установок. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного, или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Техническое диагностирование - комплекс работ и организационно-технических мероприятий для определения технического состояния магистрального трубопровода. Техническое обслуживание - комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период. Транспортировка продукции - процесс приема, сдачи, перекачки продукции по магистральному трубопроводу от пункта ее приема от отправителя до пункта сдачи получателю, слива, налива, передачи продукции в другие магистральные трубопроводы, перевалки на другой вид транспорта, хранения, смешения. Эксплуатация магистрального трубопровода - деятельность, необходимая для непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального трубопровода, включающая в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление. |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Эксплуатация магистральных трубопроводов |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | Н- Транспорт и складирование 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Обеспечение работоспособности объектов магистральных трубопроводов, а также нефтеперекачивающей станции. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», специалисты и рабочие должны знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. Вместе с тем, рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его разделах «умения» и «знания», должен уметь выполнять работы, предусмотренные для рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в карточках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер нефте(газо)перекачивающей станции | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер по технической диагностике | 6-й уровень ОРК |
|  | Техник по эксплуатации нефтепроводов | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (5-6 разряда) | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (2-4 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Трубопроводчик линейный | 3-й уровень ОРК |
|  | Обходчик линейный | 2-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-4-009 |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |
| Профессия: | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по эксплуатации трубопроводов I категории Инженер по эксплуатации трубопроводов II категории Инженер по эксплуатации линейной части |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Организационно-техническое сопровождение эксплуатации магистрального трубопровода |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Контроль выполнения производственных показателей подразделениями по эксплуатации магистрального трубопровода |  |
|  |  | - Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования магистрального трубопровода |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Контроль выполнения производственных показателей по эксплуатации магистрального трубопровода | Задача 1: Проверка соблюдения регламентов эксплуатации оборудования объектов магистрального трубопровода | Умения: |  |
|  |  | - Организация и обеспечение выполнения производственных задач - Работать со служебной документацией - Собирать, систематизировать и анализировать информацию по профилю деятельности |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технические особенности ремонта и эксплуатации оборудования резервуаров, внутристанционных технологических трубопроводов - Инженерно-техническое обеспечение и техническое обслуживание технологических трубопроводов, резервуарного парка, а также методы устранения типичных видов неполадок и неисправностей - Регламенты и инструкции по эксплуатации оборудования - Нормативные и предельные параметры работы оборудования - Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе по направлению деятельности |  |
|  | Задача 2: Ведение учета закрепленного оборудования, установок и систем объектов магистрального трубопровода | Умения: |  |
|  |  | - Пользоваться специализированными программными продуктами по направлению деятельности - Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Программное обеспечение, необходимое для выполнения профессиональных задач - Технические данные оборудования магистрального трубопровода, технологических трубопроводов, резервуарного парка - Отраслевые стандарты, технические регламенты, нормативные правовые акты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования объектов магистрального трубопровода |  |
|  | Задача 3: Анализ причин отказа оборудования магистрального трубопровода и нарушений технологического процесса | Умения: |  |
|  |  | - Читать чертежи и схемы - Проводить оценку риска при выполнении работ на оборудовании магистрального трубопровода - Проводить оценку качества выполненных персоналом работ |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Физико-химические свойства нефти и газа, нефтегазовых смесей - Технологический регламент эксплуатации магистральных трубопроводов - Приемы и методы оценки рисков |  |
| Трудовая функция 2: Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования магистрального трубопровода | Задача 1: Формирование организационно-распорядительных документов по обеспечению процесса эксплуатации объектов магистрального трубопровода | Умения: |  |
|  |  | - Разрабатывать планы работ, графики, программы, дефектные ведомости, установленную документацию по техническому обслуживанию, ремонту, диагностическому обследованию оборудования, установок и систем объектов магистрального трубопровода |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технологическая схема НПС и линейной части магистрального трубопровода - Структура и методы формирования отчетности |  |
|  | Задача 2: Контроль проведения технического обслуживания, освидетельствования, диагностического обследования, наладки и ремонт оборудования, установок и систем магистрального трубопровода | Умения: |  |
|  |  | - Формировать документацию для сдачи (приема) оборудования в ремонт (из ремонта), на диагностическое обследование, испытания - Составлять техническое задание на освидетельствование и на диагностическое обследование оборудования и установок |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания, ремонта оборудования, установок и систем - Карты установки защит и блокировок оборудования и сооружений магистрального трубопровода - Правила проведения освидетельствования и диагностического обследования оборудования и установок |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективная работа в качестве члена команды, аналитическое мышление, компьютерная грамотность, точность в выполнении задач, самостоятельность, умение быстро принимать решения, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или с другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли: пп. 170 | Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). | Технологические машины и оборудование Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) | Бакалавр технологических машин и оборудования (по отраслям) Бакалавр нефтегазвого дела Инженер |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР НЕФТЕ(ГАЗО)ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-4-002 |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |
| Профессия: | Инженер нефте(газо)перекачивающей станции |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования Инженер нефтеперекачивающей (компрессорной) станции |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Организационно-техническое сопровождение эксплуатации нефтеперекачивающих станций магистрального трубопровода |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Контроль выполнения производственных показателей подразделениями по эксплуатации нефтеперекачивающих станций |  |
|  |  | - Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования нефтеперекачивающих станций |  |
|  |  | - Разработка предложений по повышению потерь и повышению качества сдаваемой нефти |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Контроль выполнения производственных показателей по эксплуатации НПС | Задача 1: Проверка соблюдения регламентов эксплуатации оборудования НПС | Умения: |  |
|  |  | - Оценивать техническое состояние эксплуатируемого оборудования НПС - Оценивать качество выполненных персоналом работ |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Организация и технология подготовки и транспортировки нефти - Регламенты и инструкции по эксплуатации оборудования НПС - Правила эксплуатации магистральных трубопроводов. - Нормативные правовые акты и справочные материалы по НПС - Порядок организации работ и допуска персонала к выполнению ремонтных работ на опасных производственных объектах - Технические требования, предъявляемые к готовой продукции, физико-химические свойства нефти и газа |  |
|  | Задача 2: Ведение учета закрепленного оборудования, установок и систем НПС | Умения: |  |
|  |  | - Составлять паспорта на оборудования (или формуляры) по заводским данным - Составлять акты, дефектные ведомости и заключения по оборудованию - Работать со специализированными программными продуктами |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технические особенности эксплуатируемого оборудования - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности, входящих в зону ответственности |  |
|  | Задача 3: Выполнение работ по обеспечению оптимального режима работы оборудования, установок и систем НПС | Умения: |  |
|  |  | 1. Производить проверки оборудования НПС 2. Формировать предложения по оптимизации режима работы оборудования 3. Анализировать режимы работ оборудования 4. Анализировать причины отказов оборудования НПС и нарушений технологического процесса |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Нормативные и предельные параметры работы оборудования НПС |  |
| Трудовая функция 2: Организационно-техническое обеспечение технического обслуживания, ремонта, диагностического обследования оборудования НПС | Задача 1: Формирование организационно-распорядительных документов по обеспечению процесса эксплуатации объектов НПС | Умения: |  |
|  |  | - Подавать заявку на разработку и актуализации локальных нормативно-технических документации по эксплуатации объектов НПС - Разрабатывать планы работ, графики, программы, дефектные ведомости, ремонта, диагностического обследования оборудования, установок и систем НПС |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технологическая схема НПС - Структура и методы формирования отчетности - Делопроизводство и документирование процессов |  |
|  | Задача 2: Контроль проведения технического обслуживания, освидетельствования, диагностического обследования, наладка и ремонт оборудования, установок и систем НПС | Умения: |  |
|  |  | - Формировать документацию для сдачи (приема) оборудования в ремонт (из ремонта), на диагностическое обследование, испытания - Составлять техническое задание на освидетельствование и на диагностическое обследование оборудования и установок |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания, ремонта оборудования, установок и систем - Карты установки защит и блокировок оборудования и сооружений НПС, входящих в зону ответственности, карты установки защит и блокировок оборудования и сооружений магистрального трубопровода 3. Правила проведения освидетельствования и диагностического обследования оборудования и установок |  |
|  | Задача 3: Контролирование проведения подготовки объектов НПС, входящих в зону ответственности, к периоду весеннего паводка, весенне-летнему пожароопасному, грозовому и осенне-зимнему периодам | Умения: |  |
|  |  | 1. Разработка плана мероприятий по проведению подготовки объектов НПС к периоду весеннего паводка, весенне-летнему пожароопасному, грозовому и осенне-зимнему периодам 2. Определять приоритеты работ для вспомогательных служб НПС при подготовке объектов |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Порядок подготовки объектов НПС, входящих в зону ответственности, к периоду весеннего паводка, весенне-летнему пожароопасному, грозовому и осенне-зимнему периодам 2. Природные и технологические опасности, возникающие на производстве НПС в течении года |  |
| Трудовая функция 3: Разработка предложений по повышению потерь и повышению качества сдаваемой нефти | Задача 1: Разработка плана мероприятий по продлению срока службы оборудования НПС и оптимизации технологических процессов | Умения: |  |
|  |  | - Применять передовой опыт в области эксплуатации оборудования НПС - Применять современные энергосберегающие технологии в рамках своих компетенций - Рассчитывать календарные графики загрузки оборудования с учетом более эффективного использования производственных мощностей - Выявлять производственные резервы и разрабатывать предложения по их использованию - Формировать предложения по повышению надежности эксплуатируемого оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования НПС - Энергосберегающие технологии в работе оборудования НПС - Методы проведения технических расчетов и определения эффективности эксплуатации оборудования НПС - Управление проектами - Инженерные процессы на НПС |  |
|  | Задача 2: Проведение организационно-технических работ по предупреждению причин повышенного износа, отказов оборудования | Умения: |  |
|  |  | 1. Анализировать и оценивать эффективность работы оборудования НПС на основе данных о причинах повышенного износа, отказов оборудования 2. Определять мероприятия, направленные на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования НПС 3. Разрабатывать месячные производственные программы и сменно-суточные задания по НПС 4. Оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 1. Методы проведения технических расчетов и определения эффективности эксплуатации оборудования НПС 2. Руководящие документы по разработке и оформлению технической документации |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление, компьютерная грамотность, точность в выполнении задач, самостоятельность, умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 | Главный инженер |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |
| Связь с ЕТКС или КС или с другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не предусмотрен | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). | Технологические машины и оборудование Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) | Бакалавр технологических машин и оборудования (по отраслям) Бакалавр нефтегазвого дела Инженер |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2141-9-004 |  |  |
| Код группы: | 2141-9 |  |  |
| Профессия: | Инженер по технической диагностике |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер-дефектоскопист Специалист службы диагностики Инженер по диагностике оборудования |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Проведение внутритрубной диагностики трубопроводов нефтегазовой отрасли |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Подготовка к проведению внутритрубной дефектоскопии |  |
|  |  | - Проведение внутритрубной дефектоскопии |  |
|  |  | - Формирование отчетной документации по результатам внутритрубной дефектоскопии |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Подготовка к проведению внутритрубной дефектоскопии | Задача 1: Анализ проектной, исполнительной, эксплуатационной документации диагностируемого участка трубопроводов газовой отрасли | Умения: |  |
|  |  | - Читать рабочие чертежи и технологические инструкции (технологические карты) - Анализировать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию трубопроводов газовой отрасли - Разрабатывать схемы установки маркерных устройств - Составлять технологические карты контроля для проведения внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Технологические схемы трубопроводов нефтегазового объекта - Проектная, исполнительная, эксплуатационная документация диагностируемого участка трубопроводов - Требования нормативно-технической документации к технологическим картам контроля по внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности |  |
|  | Задача 2: Определение работоспособности приборов и оборудования дефектоскопии трубопроводов | Умения: |  |
|  |  | - Настраивать внутритрубный инспекционный прибор - Проводить техническое обслуживание приборов и оборудования |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации внутритрубных инспекционных приборов - Виды внутритрубных инспекционных приборов |  |
|  | Задача 3: Организация работ по проведению технической диагностики | Умения: |  |
|  |  | - Распределять производственные задачи среди подчиненного персонала - Организовать процедуры аттестации специалистов неразрушающего контроля и сварочного производства подчиненного персонала - Разрабатывать сетевые графики выполнения диагностических работ на участках - Формировать потребности в запасных частях, материалах и инструментах - Применять средства индивидуальной и коллективной защиты - Проводить инструктаж по охране труда и техники безопасности |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» - Порядок паспортизации оборудования - Порядок списания материально-технических ресурсов - Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда - Порядок организации работ и допуска персонала к выполнению ремонтных работ на опасных производственных объектах - Требования нормативно-технической документации в области проведения внутритрубной дефектоскопии трубопроводов |  |
| Трудовая функция 2: Проведение внутритрубной дефектоскопии трубопровода | Задача 1: Техническая поддержка внутритрубной дефектоскопии | Умения: |  |
|  |  | - Применять приборы, предназначенные для контроля перемещения диагностического оборудования в полости трубопровода - Применять внутритрубные инспекционные приборы для внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Определять работоспособность диагностического оборудования после проведения внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Извлекать данные с приборов после проведения внутритрубной дефектоскопии трубопроводов и определять их объем и качество |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Расположение объектов контроля - Физические основы методов диагностирования, применяемые в внутритрубных инспекционных снарядах, и область их применения - Состав и назначение оборудования для проведения внутритрубной дефектоскопии - Состав, назначение и порядок работы средств контроля прохождения внутритрубных инспекционных снарядов в полости трубопровода - Конструкционные особенности трубопроводов |  |
| Трудовая функция 3: Формирование отчетной документации по результатам внутритрубной дефектоскопии | Задача 1: Анализ данных внутритрубной дефектоскопии | Умения: |  |
|  |  | - Идентифицировать и классифицировать дефекты, обнаруженных при проведении внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Ранжировать дефекты по степени опасности - Формировать рекомендации по результатам внутритрубной дефектоскопии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации - Проводить анализ паспортных данных и данных предыдущего технического диагностирования трубопроводов нефтегазовой отрасли |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Физические основы методов неразрущающего контроля, применяемых при проведении внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Виды дефектов трубопроводов нефтегазовой отрасли - Принцип работы программного обеспечения по интерпретации характера и размеров дефектов |  |
|  | Задача 2: Оформление документации по результатам внутритрубной дефектоскопии | Умения: |  |
|  |  | - Оформлять отчетную документацию по результатам внутритрубной дефектоскопии в соответствии с требованиями, действующими в организации - Вести делопроизводство |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | - Виды, назначение, порядок ведения документации по результатам внутритрубной дефектоскопии трубопроводов - Основы делопроизводства - Нормативные документы по стандартизации и сертификации |  |
| Дополнительные трудовые функции: | - | - |  |
| Требования к личностным компетенциям | Лидерские качества, эффективная работа в качестве члена команды, аналитическое мышление, самостоятельность; умение быстро принимать решение, ответственность за свою работу и за работу команды, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Номер выпуска | Название профессии |  |
|  | Не предусмотрен | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО), аттестация на соответствующий метод неразрушающего контроля в соответствии с правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля | Технологические машины и оборудование. Энергетическое машиностроение. Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр Инженер. |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3118-3-002 |  |  |  |
| Код группы: | 3118-3 |  |  |  |
| Профессия: | Техник по эксплуатации нефтепроводов |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник по эксплуатации нефтепроводов I категории Техник по эксплуатации нефтепроводов II категории |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Осуществление надежного и эффективного функционирования магистрального трубопровода нефти |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Документационное обеспечение эксплуатации магистральных нефтепроводов |  |
|  |  |  | - Обеспечение работ по эксплуатации магистральных нефтепроводов |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Документационное обеспечение эксплуатации магистральных нефтепроводов | Задача 1: Ведение документации по эксплуатации |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Вести актуализацию данных о работе оборудования - Обеспечивать учет, оформление и хранение результатов обследований технического состояния нефтепроводов и технологического оборудования нефтепроводов и сопутствующей им документации - Составлять заявку на материально-технические ресурсы, средства индивидуальной и коллективной защиты - Рассчитывать потребность в материально-технических ресурсах - Обеспечивать персонал участка нормативно-технической документацией (НТД), директивными материалами, приказами и распоряжениями по направлению деятельности - Использовать в работе справочную и специальную литературу - Рассчитывать баланс рабочего времени - Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой - Пользоваться специализированными программными продуктами по направлению деятельности |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Правила ведения эксплуатационной документации - Правила ведения учетной документации - Основы делопроизводства - Нормативные правовые акты и справочные материалы по профессиональной деятельности - Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе - Основы экономики, организацию труда и управления - Отраслевые действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее составления и правила оформления |  |
|  | Задача 2: Формирование отчетности по эксплуатации |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Составлять отчеты по использованию материально-технических ресурсов - Анализировать отчетность в области эксплуатации оборудования НПС, закрепленного за участком |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности в области эксплуатации - Нормы расхода материально-технических ресурсов, средств индивидуальной и коллективной защиты - Структура и методы формирования отчетности |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение работ по эксплуатации магистральных нефтепроводов | Задача 1: Обеспечение заданного режима работы оборудования |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Проверять состояние эксплуатируемого оборудования, закрепленного за участком - Вести учет наработки и отказов оборудования объектов магистрального нефтепровода, закрепленного за участком - Анализировать причины отказов в работе оборудования, закрепленного за участком, принятие мер по их устранению и предупреждению - Читать технологические чертежи и схемы - Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами по направлению деятельности |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Регламенты и инструкции по эксплуатации оборудования, закрепленного за участком - Назначение, устройство и принцип работы оборудования, закрепленного за участком - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности, входящих в зону ответственности - Виды дефектов оборудования и трубопроводов, закрепленных за участком, и способы их устранения - Нормативно-технические документацию (НТД) по проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности |  |
|  | Задача 2: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностическому обследованию оборудования, установок и систем магистрального нефтепровода |  | Умения: |  |
|  |  |  | - Составлять планы работ, графики, программы, ведомости дефектов и объемов по техническому обслуживанию, ремонту, диагностическому обследованию объектов магистрального нефтепровода - Оценивать выполнение регламентных производственно-технологических работ на объектах магистрального нефтепровода - Разрабатывать инструкции по эксплуатации (на основе заводских) оборудования магистрального нефтепровода - Составлять заявки потребности химических реагентов для антикоррозионной защиты нефтепроводов - Составлять отчеты по расходу химических реагентов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | - Карты установки защит и блокировок оборудования и сооружений магистрального нефтепровода - Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания, ремонта оборудования магистрального нефтепровода - Технологическая схема магистрального нефтепровода - Способы коррекции технологических и тестовых программ по направлению деятельности - Основы телемеханики |  |
| Требования к личностным компетенциям | Техническая грамотность, аккуратность, исполнительность, эффективно работать в качестве члена команды, точность в выполнении задач, ответственность, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  | Инженер по эксплуатации магистральных трубопроводов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли: пп. 176 |  | Техник по эксплуатации нефтепроводов |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленностей (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Техник-механик |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | 8187-1-011 |
| Код группы: | 8187-1 |
| Профессия: | Оператор технологических установок |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор технологических установок 2-6 разряда |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3-4 |
| Описание профессиональной карточки «Оператор технологических установок» находится в профессиональном стандарте «Переработка нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7126-2-002 |  |  |  |
| Код группы: | 7126-2 |  |  |  |
| Профессия: | Трубопроводчик линейный |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Трубопроводчик линейный 2-5 разряд |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сооружений трубопроводов |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Выполнение вспомогательных работ на трубопроводе |  |
|  |  |  | - Выполнение слесарных работ для трубопровода |  |
|  |  |  | - Выполнение ремонтных работ на трубопроводе |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных работ на трубопроводе | Задача 1: Подготовка к ремонту трубопровода |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 2 - Выполнять работы при вскрытии траншей трубопроводов, сварке, продувке и испытании, при ремонте запорной арматуры, водосборников и других устройств и сооружений на трубопроводе - «Страховать» работающих в загазованных колодцах и котлованах - Удалять старую изоляцию с зачисткой труб от ржавчины и дефектных покрытий - Проводить дренирование воды - Засыпать траншеи и приямки - Очищать и приводить в порядок территории и помещения - Ограждать места аварий, восстановительных работ Разряд 3 - Зачищать кромки труб и отработка после газовой резки и сварки - Устанавливать подъемно-такелажные приспособления для перемещения труб, звеньев, узлов и оборудования - Планировать траншеи для укладки трубопровода - Выполнять плотницкие работы при креплении стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков, досок; простых малярных работ вручную при ремонте сооружений магистральных трубопроводов с приготовлением грунтовочных и окрасочных составов; несложных штукатурных работ на сооруженных магистральных трубопроводах, а также торкретирование и гидроизоляция колодцев - Открывать и закрывать краны и задвижки - Стравливать газ через свечи - Устанавливать резиновые шары и глиняные пробки в трубопроводе - Участвовать в работе по установке и замене запорной арматуры - Подготавливать поверхности труб для нанесения антикоррозийной изоляции - Приготавливать грунтовки и битумную мастику Разряд 4 - Проводить монтаж/демонтаж узлов на трубопроводе - Размещать и устанавливать арматуры и фасонные части по эскизам - Опрессовывать запорную арматуру, узлы и отдельные участки трубопроводов Разряд 5 - Продувать и опрессовать участки трубопровода и монтажных узлов - Делать разметки для различного рода врезок, отводов и арматуры - Проверять наличие конденсата в пониженных местах трубопровода |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 2 - Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов и его сооружений - Порядок пользования средствами связи и сигнализации - Правила наблюдения за полосой отвода и охранной зоной - Порядок выполнения земляных работ - Устройство подъемно-такелажных приспособлений - Технологическая схема закрепленного участка - Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов - Требования нормативно-технической документации к охранным зонам Разряд 3 - Правила подготовки торцов труб под сварку - Схема расположения запорных устройств - Требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной арматуры - Методы работы с пневматическим инструментом - Назначение, свойства и правила нанесения антикоррозийной изоляции на трубопровод Разряд 4 - Правила монтажа на трубопроводе - Технические условия на разметку арматуры и фасонных частей - Устройство гидропрессов Разряд 5 - Правила продувки и опрессовки трубопроводов - Нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения |  |
|  | Задача 2: Участие в восстановительных работах на трубопроводе |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 1. Выполнять центровки труб 2. Гнуть трубы диаметром менее 200 мм 3. Выполнять правки концов труб 4. Разрабатывать грунт 5. Наносить на трубы изоляцию Разряд 4 - Гнуть трубы диаметром свыше 200 мм - Устранять утечки газа, нефти и нефтепродуктов на трубопроводе и арматуре - Набивать и подтягивать сальники у задвижек - Проводить ревизию конденсатосборников - Выполнять восстановительные работы на сетях водо- и паропроводов Разряд 5 - Выполнять восстановительные работы на трубопроводах с производством сварки |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 1. Правила подготовки торцов труб под сварку 2. Назначение, свойства и правила нанесения антикоррозийной изоляции на трубопровод Разряд 4 - Схема расположения и устройство конденсатосборников - Инструкция и правила обнаружения и устранения утечек газа и нефти Разряд 5 - Основы сварочного дела |  |
| Трудовая функция 2: Выполнение слесарных работ для трубопроводов | Задача 1: Слесарная обработка изделий |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Проводить слесарную обработку деталей, труб - Осуществлять нарезку резьбы - Сверлить отверстия |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Правила и способы слесарной обработки деталей |  |
| Трудовая функция 3: Выполнение ремонтных работ на трубопроводах | Задача 1: Ремонт изделий и оборудования трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Ремонтировать простые кузнечные, строительные инструменты и изготавливать крепежные детали и несложные изделия Разряд 4 - Осуществлять ревизию и ремонт запорной и предохранительной арматуры высокого давления - Ремонтировать установленной на сетях водо- и паропроводов арматуры Разряд 5 - Осуществлять ревизию и ремонт задвижек и кранов - Осуществлять ревизию и ремонт оборудования нефтепродуктоперекачивающих, газораспределительных станций (пунктов) и аварийно-ремонтных пунктов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Правила выполнения кузнечных, плотницких, штукатурных и малярных работ Разряд 4 1. Назначение и устройство запорной арматуры трубопровода, водо- и паропроводов Разряд 5 - Схема и устройство всех сооружений трубопроводов - Схема расположения трубопроводов и устройство оборудования, нефтепродуктоперекачивающих, газораспределительных станций (пунктов) и аварийно-ремонтных пунктов |  |
|  | Задача 2: Монтажные и демонтажные работы на трубопроводе |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Осуществлять монтаж и демонтаж установленной на сетях водо- и паропроводов арматуры Разряд 5 - Выполнять монтажные работы на трубопроводах с производством сварки, демонтаж и установка контрольно-измерительных приборов, монтаж переходов, захлестов и катушек |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 1. Назначение и устройство арматуры трубопровода Разряд 5 1. Требования, предъявляемые к монтажу переходов, захлестов и катушек |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, внимательность, исполнительность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник по эксплуатации нефтепроводов |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий. Выпуск 34 |  | Трубопроводчик линейный (2-5) разряд |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - |  | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОБХОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-163 |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |
| Профессия: | Обходчик линейный |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Обходчик линейный 3-4 разряд |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Проверка технического состояния линейной части магистральных трубопроводов |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Содержание трассы трубопроводов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
|  |  |  | - Содержание объектов трубопроводов |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |
| Трудовая функция 1: Содержание трассы трубопроводов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Задача 1: Осмотр трассы трубопровода |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Выполнять визуальный осмотр однониточного участка трассы трубопровода Разряд 4 - Выполнять осмотр и оценку состояния береговых укреплений, ограждений, оснований фундаментов участков многониточного трубопровода на наличие деформаций, перемещений, провисаний, оголений участков |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов - Правила наблюдения за полосой отвода и охранной зоной - Технологическая схема закрепленного участка магистрального трубопровода Разряд 4 - Закрепленный участок трассы однониточного или многониточного трубопровода и расположение сооружений на нем - Устройство контрольных пунктов телемеханики и объектов электрохимзащиты - Структура и состав почв и грунтов, способы защиты грунта от размывов, закрепления подвижного грунта, предотвращения стока вод вдоль трассы, роста оврагов и промоин в охранной зоне трубопровода - Требования к санитарному содержанию территорий |  |
|  | Задача 2: Очистка участка трассы трубопровода |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Выявлять участки линейной запорной арматуры для расчистки от древесно-кустарниковой растительности, посторонних предметов, выполнять покос травы - Наводить порядок территории и помещения после выполнения работ |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 1. Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров объектов магистрального трубопровода |  |
|  | Задача 3: Вспомогательные работы на трассе трубопровода |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 1. Устанавливать знаки, надписи, плакаты, таблички, блокировочные и сигнализирующие устройства 2. Выполнять лакокрасочные работы конструктивных элементов на линейной части трубопроводов Разряд 4 1. Выполнять работы по укреплению оврагов, берегов с созданием плетневых клеток, каменной наброски, одерновки и т.д. 2. Выполнять работы по удалению посторонних предметов, вырубке поросли, кустарников и деревьев в охранной зоне трубопровода |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 1. Требования нормативно-технической документации к охранным зонам 2. Порядок пользования средствами связи и сигнализации 3. Требования к форме шрифтов и цветовому разрешению знаков обозначения трассы трубопроводов, пересечений с коммуникациями сторонних организаций, естественных и искусственных препятствий, реперных знаков, предупредительных надписей, плакатов, табличек, блокировочных и сигнализирующих устройств 4. Места установки знаков обозначений трассы трубопроводов, пересечений с коммуникациями сторонних организаций, естественных и искусственных препятствий, ограждений, предупредительных знаков, плакатов, надписей 5. Правила покраски и нанесения надписей, в том числе с использованием трафаретов 6. Составы растворов для очистки и способы промывки и очистки применяемых при покраске инструментов, кистей 7. Основы слесарного дела Разряд 4 1. Способы создания береговых укреплений, плетневых клеток, каменной наброски, одерновки и т.д. 2. Порядок выполнения земляных работ 3. Способы расчистки трассы трубопровода от древесно-кустарниковой растительности 4. Способы устройства временных сооружений, стеллажей |  |
|  | Задача 4: Ремонт объектов трубопроводов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 1. Выполнять ремонт ограждений крановых площадок, площадок запуска и приема внутритрубных устройств, опорных тумб продувочных и вытяжных свечей, колодцев, отмостков вокруг километровых столбиков, фундаментов, опор креплений 2. Выполнять ремонт водопропускных сооружений 3. Выполнять работы по восстановлению стеллажей аварийного запаса труб |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 1. Схема переключения на многониточных переходах рек и колодцев 2. Слесарное дело |  |
| Трудовая функция 2: Содержание объектов трубопроводов | Задача 1: Проведение осмотра, контроля и поддержание технического состояния объектов трубопроводов нефти и нефтепродуктов в технически исправном состоянии |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Производить осмотр колодцев - Осматривать воздушные переходы магистральной части трубопроводов - Производить осмотр трубопроводной и предохранительной арматуры Разряд 4 - Выявлять отклонения от норм и правил состояния трубопровода и трассы, работы оборудования - Оценивать состояние аварийного запаса труб, материалов и инструментов - Оценивать производство работ в охранной зоне многониточного участка трубопровода сторонними организациями - Определять места утечки нефти и нефтепродуктов по внешним признакам |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 - Устройство и назначение контрольно-измерительных приборов - Конструкция и обслуживание кранов и задвижек на своем участке - Назначение магистральных трубопроводов и его сооружений - Физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и газа - Последовательность операций при открытии и закрытии запорной арматуры и проверке ее на герметичность - Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры - Конструктивные и технологические характеристики участков трубопроводов - Состав, порядок и периодичность выполнения плановых осмотров объектов магистрального трубопровода Разряд 4 - Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, технические, конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры, оборудования линейной части трубопровода - Требования нормативно-технической документации к охранным зонам - Признаки негерметичности трубопроводной арматуры - Порядок действий в случае обнаружения утечек, неисправностей, нарушений в охранной зоне, размывов, повреждений - Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
|  | Задача 2: Учет показаний приборов |  | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Снимать показания приборов - Выполнять работы по ведению записей в соответствующих журналах, передаче данных, прием-сдача смены - Использовать приборы учета в пределах своей компетенции - Использовать средства связи и сигнализации |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4 - Характеристики приборов, установленных на магистральном нефтепроводе - Порядок оформления документации, приема-сдачи смены - Правила пользования средствами связи - Принцип работы производственной сигнализации |  |
| Требования к личностным компетенциям | Ответственность, внимательность, исполнительность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 3 |  | Трубопроводчик линейный |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Номер выпуска |  | Название профессии |  |
|  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 34 |  | Обходчик линейный (3-4 р) |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) (2 уровень МСКО) |  | - | - |
| 3. Технические характеристики ПС |  |  |  |  |
| Разработано: |  | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проектов: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Матаев Ж.Ш. Контактные данные: almaty.info@king.kz, тел. 8 7172 550 998 |  |  |
| Экспертиза предоставлена: |  | Организация (при наличии): АО «КазТрансОйл», Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |
| Номер версии и год выпуска: |  | Версия 1, 2019 год |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: |  | 31.12.2022 год |  |  |