| Приложение № 30 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт «Переработка нефти и газа» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Авария - разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Гидрокрекинг - крекирование и гидрирование сырья в условиях температуры около 400 °С и давления водорода до 20 МПа. При этом используются специальные молибденовые катализаторы. Данный процесс также способен повысить выход светлых нефтепродуктов, таких как реактивное и дизельное топливо, бензин. Задвижка - запорное устройство, в котором проходное сечение перекрывается поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном направлению движения нефти или нефтепродукта. Каталитический крекинг - термокаталитическая переработка утяжеленных нефтяных фракций в присутствии катализатора с целью получения дополнительного выхода светлых нефтепродуктов: фракции бензина, легкого газойля и непредельных газов. Сырьем для каталитического крекинга служат атмосферный и легкий вакуумный газойль. В процессе крекинга выделяется большое количество жирных газов (пропан-пропиленовая фракция, бутан-бутиленовая фракция), которые разделяются на отдельные фракции и по большей части используются в НПЗ. Остаток крекинга может вовлекаться для приготовления котельного топлива. Каталитический риформинг - процесс переработки бензиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов. Процесс ведётся в присутствии алюмо-платино-рениевого катализатора. Риформингу подвергаются бензиновые фракции с пределами выкипания 85-180 °С. В результате риформинга бензиновая фракция обогащается ароматическими соединениями, и октановое число бензина повышается примерно до 85. Полученный продукт (риформат) используется как компонент для производства автобензинов и как сырье для извлечения индивидуальных ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол и ксилолы. Коксование - разновидность глубокого термического крекинга, предусматривающая разложение при высокой температуре без доступа воздуха твердых и жидких горючих ископаемых с образованием летучих веществ, и твердого остатка - кокса. Компрессоры - оборудование для сжатия и перемещения газов в процессе нефтепереработки. По принципу действия компрессоры разделяются на поршневые, центробежные и винтовые. По назначению делятся на общепромышленные воздушные и специальные газовые, а по конструктивным особенностям разделяются на бессмазочные и со смазкой маслом. Компрессоры разделяются также на нагнетательные, сжимающие газы от атмосферного давления до необходимого давления нагнетания и дожимающие. Крекинг (крекирование) – процесс расщепления длинных молекул углеводородов на более короткие легкие молекулы. Насосы - гидравлические машины, которые служат для перекачки жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Нефтепродукты - смеси углеводородов и некоторых их производных, а также индивидуальные химические соединения, получаемые при переработке нефти и используемые в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимического сырья и для других целей. Переработка нефти (нефтепереработка) - процесс производства нефтепродуктов, прежде всего различных видов топлива (автомобильного, авиационного, дизельного, котельного и т. д.) и сырья для последующей химической переработки. Пиролиз - это термическое разложение углеводородов нефти в специальных аппаратах или газогенераторах при температуре 650 °С. Применяется для получения ароматических углеводородов и газа. В качестве сырья применяются тяжелые нефтепродукты: нефть, мазут. Резервуары - емкостное оборудование, предназначенное для хранения нефти и нефтепродуктов. Ректификация - это способ разделения компонентов смеси, осуществляемый путем многократного противоточного контактирования газо-жидкостных потоков за счет различных компонентов данной смеси выкипать при различных температурах. Технологический процесс (ТП) - это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата. Технологический регламент - это нормативный документ, в котором прописаны все технологические схемы и процессы производства продукции, соответствующие установленным документам. Это технический акт, который содержит все характеристики касательно разработки и производства конкретного товара или группы типичных изделий. Технологическая схема - это графический технологический документ, который отдельно или совместно с другими технологическими документами описывает технологический процесс или составную часть процесса. Технологическая схема производства отображает взаимосвязь между отдельными операциями технологического процесса, оборудованием и прочими устройствами, участвующими в производственных процессах. Технологические трубопроводы - трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования. Технологическая установка -основная техническая единица НПЗ, комплекс оборудования которой позволяет произвести продукцию, соответствующую нормам, определяемым технологическим регламентом, путем выполнения соответствующих технологических операций, а также контролем и регулированием управляемых параметров (давление, температура, расход, уровень и др.). Трубопроводная арматура - предназначена для управления потоками, транспортируемыми по трубопроводам. По принципу действия арматура делится на три класса: запорная, регулирующая и предохранительная. Трубчатые печи - технологические печи в которых технологическая среда (сырье) проходит по трубам НПЗ – нефтеперерабатывающий завод ГПА – газоперекачивающий агрегат КИПиА – контрольно-измерительный прибор и автоматика НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Переработка нефти и газа |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | С. Обрабатывающая промышленность. 19. Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 19.2. Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля. 19.20. Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля. 19.20.1. Производство продуктов нефтепереработки. |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Промышленные процессы переработки нефти включают: - подготовку нефти - обессоливание, дегазация и обезвоживание; - первичную переработку - прямая (атмосферная) перегонка; - вторичную переработку - термические процессы (термический крекинг, коксование, пиролиз) и каталитические процессы (каталитический крекинг, риформинг, в том числе платформинг, гидрокрекинг). Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Начальник установки (буровой, газодобывающей, кислородной, обогатительной, регенерационной, углекислотной и др.)* | 7-й уровень ОРК |
|  | Инженер-технолог | 6-й уровень ОРК |
|  | Инженер нефтехимик | 6-й уровень ОРК |
|  | Мастер по переработке нефти и газа | 5-й уровень ОРК |
|  | Техник-технолог* | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа | 3-й уровень ОРК |
|  | Оператор по сбору и очистке конденсата | 3-й уровень ОРК |
|  | Оператор пульта управления технологических установок | 3-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (5-6 разряда) | 4-й уровень ОРК |
|  | Оператор технологических установок (2-4 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист компрессорных установок (4-6 р.) | 4-й уровень ОРК |
|  | Машинист технологических насосов (3-6 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист технологических насосов (2 разряда) | 2-й уровень ОРК |
|  | Техник по очистке нефти | 4-й уровень ОРК |
|  | Техник по технологии производства | 4-й уровень ОРК |
|  | Аппаратчик полимеризации (5-6 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Аппаратчик полимеризации (3-4 разряда) | 2-й уровень ОРК |
|  | Аппаратчик очистки газа (5-6 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Аппаратчик очистки газа (2-4 разряда) | 2-й уровень ОРК |
|  | Аппаратчик по регенерации серы | 2-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Начальник установки (буровой, газодобывающей, кислородной, обогатительной, регенерационной, углекислотной и др.) |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | - 1322-0-069 |
| Код группы: | 1322-0 |
| Профессия: | Начальник установки (буровой, газодобывающей, кислородной, обогатительной, регенерационной, углекислотной и др.) |
| Другие возможные наименования профессии: | 1321-0-045 Начальник участка (обрабатывающая промышленность) Начальник |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 7 |
| Описание профессиональной карточки «Начальник установки (технологической, буровой, газодобывающей, кислородной, обогатительной, регенерационной, углекислотной и др.)» находится в профессиональном стандарте «Управление производством переработки и реализации нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер-технолог |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | - 2141-1-005 |
| Код группы: | 2141-1 |
| Профессия: | Инженер-технолог |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер по технологии добычи нефти и газа; Инженер по прогнозированию технологических показателей скважин; Инженер по обеспечению целостности скважин. |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |
| Описание профессиональной карточки «Инженер-технолог» находится в профессиональном стандарте «Технология добычи нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Техник-технолог |  |
| --- | --- |
| Код профессии: | - 3112-1-005 |
| Код группы: | 3112-1 |
| Профессия: | Техник-технолог |
| Другие возможные наименования профессии: | Технолог |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |
| Описание профессиональной карточки «Техник-технолог» находится в профессиональном стандарте «Технология добычи нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР-НЕФТЕХИМИК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2145-2-004 |  |  |  |  |
| Код группы: | 2145-2 |  |  |  |  |
| Профессия: | Инженер-нефтехимик |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 3116-2-001 Техник-химик (нефть и газ) Химик-технолог 2145-2-006 Инженер-химик-технолог |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Контроль процесса производства топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение сопровождения технологического процесса и контроль работы технологических объектов и структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства) |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - Определение тематики и инициирование работ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение сопровождения технологического процесса и контроль работы технологических объектов и структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства) | Задача 1: Обеспечение выработки компонентов и приготовление товарной продукции | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Осуществление контроля соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом - Устранение причин, вызывающих отклонение от норм технологического регламента - Разработка мероприятий по совершенствованию технологических процессов, повышающих качество товарной продукции - Проведение оценки качества выпускаемых компонентов и товарной продукции объектов переработки нефти - Выявление причин брака и выпуска некондиционной продукции, их анализ - Проведение контроля исполнения технологических регламентов проведения испытаний нефти и нефтепродуктов - Проведение мониторинга качества выпускаемой продукции - Осуществление подготовки предложений по разработке мероприятий по совершенствованию технологических процессов, повышающих качество товарной продукции - Умение предупреждать и устранять нарушения хода производственного процесса - Проведение анализа и систематизация научно-технической информации - Разработка и внесение предложений в планы внедрения новой техники и технологии - Проведение паспортизации товарной продукции - Проведение испытаний продукции и согласование технической документации на продукцию и компоненты - Осуществление контроля соблюдения технологии приготовления товарной продукции - Осуществление контроля качества выпускаемой продукции - Осуществление контроля наличия и состояния технологической документации на рабочих местах в технологических подразделениях - Разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение нарушений технологического режима нефтепереработки, перерасхода реагентов - Проведение анализа результатов производственной деятельности технологических объектов |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технология производства товарной продукции - Основное оборудование процесса, принципы его работы и правила технической эксплуатации - Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой товарной продукции - Методы измерений расхода сырья, материалов, топлива, реагентов - Методы измерений, контроля качества товарной продукции и компонентов |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение регламентных режимов работы технологических объектов | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Организация работ по остановке технологического оборудования объекта на проведение ремонтных работ согласно утвержденным планам - Ведение оперативной документации о выполнении производственной программы - Разработка технической документации по контролю над технологическим режимом структурного подразделения - Координирование и контроль работы технологического объекта согласно требованиям технологического регламента - Устранение нарушения хода производственного процесса |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основные технологические процессы и режимы производства - Виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации - Порядок организации оперативного учета хода технологического производства |  |  |  |
|  |  | - Передовой отечественный и зарубежный опыт в области аналогичного технологического производства |  |  |  |
|  | Задача 3: Контроль эксплуатации технологических объектов | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Разработка планов проведения всех видов ремонта технологического оборудования - Планирование мероприятий по повышению эффективности работы технологического объекта - Обеспечение подготовки технологического оборудования к проверке и ремонту - Осуществление контроля эксплуатации технологического оборудования согласно требованиям норм технологического режима |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Профиль, специализация и особенности структуры технологического объекта - Технологическая схема и нормы технологического режима технологических и производственных подразделений - Правила безопасной эксплуатации оборудования технологических и производственных подразделений - Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по эксплуатации технологического объекта |  |  |  |
|  | Задача 4: Планирование производственно-технологических работ | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение выполнения производственных заданий по номенклатуре и в соответствии с нормативно-технической документацией организации - Разработка совместно с руководством производства текущих и перспективных производственных заданий для установок и своевременное доведение их до подчиненного технологического персонала - Осуществление контроля текущего производственного планирования, учета, составления и своевременного представления отчетности о производственной деятельности установок - Планирование мероприятий по совершенствованию технологических процессов, повышению качества выпускаемой продукции, анализ результатов производственной деятельности установок |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технология переработки нефти, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов - Технологические схемы - Основное оборудование процессов, принципы его работы и правила технической эксплуатации - Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции производства |  |  |  |
| Дополнительные трудовые функции: | Определение тематики и инициирование по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение внедрения прогрессивных экономически обоснованных ресурсо-, энергосберегающих технологических процессов и режимов производства выпускаемой организацией продукции, обеспечивающих повышение уровня технологической подготовки и технического перевооружения производства - Обеспечение объектов проектной и другой нормативной документацией - Анализ и систематизация научно-технической информации - Умение работать на современном технологическом и лабораторном оборудовании - Составление отчетов по внедрению НИОКР и новых технологических решений |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии нефти - Методы аналитического контроля процессов нефтепереработки, передовой и зарубежный опыт в этой области - Методические материалы, относящиеся к научно-технической деятельности - Основы технологии производства продукции организации - Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению научно-технической документации - Перспективы технического развития организации |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  |  | Инженер по подготовке производства |  |
|  | 6 |  |  | Инженер технолог |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – 115. |  |  | Инженер |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Бакалавр нефтегазового дела Инженер Инженер-химик |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 1322-0-031 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1322-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по переработке нефти и газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Мастер |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Осуществление процесса переработки нефти и газа по производству топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение ведения технологических процессов переработки нефти и газа |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение ведения технологических процессов переработки нефти и газа | Задача 1: Подготовка нефтегазоперерабатывающего производства | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Хранение и обновление технической документации управления производством нефтегазопереработки - Внесение изменений в технологические схемы установок и межцеховых коммуникаций - Планирование и контроль исполнения мероприятий, направленных на устранение нарушений технологического режима нефтегазопереработки, перерасхода реагентов, энергоресурсов, на улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение потерь, снижение операционных затрат на технологических объектах производства - Составление планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, расчёт производственной мощности и загрузки оборудования технологической установки |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технология нефтегазопереработки, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов - Технологические схемы переработки нефти и газа - Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции - Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии - Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции |  |  |  |
|  | Задача 2: Контроль и координация работы технологических объектов | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Организация работ по остановке технологического оборудования объекта на проведение ремонтных работ согласно утвержденным планам - Ведение оперативной документации о выполнении производственной программы - Осуществление координации и контроля работ технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основные технологические процессы и режимы производства - Виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации - Организация оперативного учета работы технологического объекта |  |  |  |
|  | Задача 3: Оценка качества выпускаемой продукции переработки нефти и газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Определение показателей качества выпускаемой продукции - Ведение контроля периодичности и правильности отбора проб - Организация проведения лабораторных анализов - Обслуживание и ремонт лабораторного оборудования - Проведение анализа причин брака и выпуска некондиционной продукции - Осуществление контроля исполнения технологических регламентов проведения испытаний нефти и нефтепродуктов - Проведение мониторинга качества выпускаемой продукции |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Методические материалы лаборатории - Оборудование лаборатории, принципы его работы и правила эксплуатации - Методы измерений, контроля качества нефти и нефтепродуктов - Порядок определения качества нефти и нефтепродуктов |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  |  | Инженер технолог |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по подготовке производства |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) – 40. |  |  | Мастер участка |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Послесреднее образование (прикладной бакалавриат), практический опыт (5 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). Химическая технология органических веществ Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов Химическая технология топлива и углеродных материалов |  | Инженер. Бакалавр нефтегазового дела. Бакалавр техники и технологий Инженер-химик технолог |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ОЧИСТКЕ НЕФТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3116-2-002 |  |  |  |  |
| Код группы: | 3116-2 |  |  |  |  |
| Профессия: | Техник по очистке нефти |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Проверка состояния и техническое сопровождение технологических процессов по очистке нефти |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация проведения работ по очистке нефти |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и проведение работ по очистке нефти | Задача 1: Выполнение процесса очистки нефти | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Соблюдение технологического процесса очистки нефти - Подключение приборов, регистрация необходимых характеристик и параметров, обработка полученных результатов - Осуществление наладки, настройки, регулировки технологического оборудования - Проведение отбора проб на испытание |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технологическая схема производства - Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования - Свойства нефти - Правила пользования измерительными приборами и инструментами |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по переработке нефти и газа |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – 174. |  |  | Техник |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование - техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) |  | Технология переработки нефти и газа |  | Техник-технолог |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНИК ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 3112-9-003 |  |  |  |  |
| Код группы: | 3112-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Техник по технологии производства |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Техник Технолог Химик |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Техническое сопровождение технологических процессов переработки нефти и газа и производства топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение исправной работы технологического оборудования производства продукции |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение исправной работы технологического оборудования производства продукции | Задача 1: Контроль бесперебойной работы технологического оборудования по производству продукции | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Разработка прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства продукции - Осуществление контроля по всем операциям технологического процесса - Составление карт технологического процесса - Оформление изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов - Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины в производственных подразделениях организации и правил эксплуатации оборудования |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технология нефтегазопереработки, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов - Технологические схемы переработки нефти и газа - Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции - Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии - Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по переработке нефти и газа |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – 174. |  |  | Техник |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование - |  | Технология переработки нефти и |  | Техник-технолог |
|  | техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) |  | газа |  |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8185-2-005 |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 8185-2 |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Машинист компрессорных установок |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист технологических компрессоров 4-го разряда, обслуживание компрессоров общей мощностью до 75 000 м3/ч. Машинист технологических компрессоров 5-го разряда, обслуживание компрессоров общей мощностью свыше 75 000 м3/ч или турбокомпрессоров общей производительностью до 750 000 м3/ч. Машинист технологических компрессоров 6-го разряда, обслуживание турбокомпрессоров общей производительностью свыше 750 000 м3/ч. |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание компрессорных установок (технологических компрессоров), их приводов, газоперекачивающих агрегатов (ГПА), аппаратов, узлов газовых коммуникаций |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение комплекса работ, направленного на поддержание компрессорного оборудования в технически исправном состоянии - Обеспечение заданного режима работы компрессорных установок (технологических компрессоров) |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение комплекса работ, направленного на поддержание компрессорного оборудования в технически исправном состоянии | Задача 1: Поддержание в рабочем состоянии компрессорных установок | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда: - Обслуживание компрессоров с различными приводами компримирующих инертные, природные нефтяные и искусственные газы на компрессорных станциях нефтегазодобывающих промыслов, магистральных газонефтепродуктопроводов - Выявление отклонений от нормального режима работы оборудования и принятие мер к их устранению - Осуществление пуска, остановки и регулирование режима работы компрессоров в соответствии с технологической картой по показаниям контрольно-измерительных приборов и после ремонта - Регистрирование показания приборов - Обслуживание аппаратов и газовых коммуникаций - Осуществление наладки, текущего и среднего ремонта компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов - Ведение учета расхода горюче-смазочных материалов и записи в производственных журналах - Проведение проверки уровня масла в маслоблоках, его температуры и давления, контроль за непрерывностью подачи масла в системы смазки и уплотнений компрессоров, за подачей охлаждающей воды, температурой движущихся частей машин - Выполнение профилактических работ на компрессорном оборудовании согласно графику профилактических мероприятий - Поддержание работоспособности отопительных систем для создания положительных температур в зоне расположения компрессорного оборудования, принятие мер против размораживания оборудования, трубопроводов и арматуры - Регистрация показаний приборов, отказов, неисправностей, случаев неплановых отключений компрессорного оборудования в оперативном журнале и в журнале дефектов и неполадок, ведение технического учета и отчетности о работе установок и сосудов, работающих под давлением - Заполнение эксплуатационных журналов |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда: - Основы термодинамики - Основы механики - Основы гидравлики и газовой динамики - Принцип действия и устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания. Технические характеристики и правила обслуживания - Состав и физико-химические свойства природного газа - Маршруты обходов оборудования - Схемы трубопроводов - Устройство, назначение и принцип работы газотранспортного оборудования компрессорных установок - Технологические схемы компрессоров и ГПА и общецеховых систем - Правила эксплуатации магистральных газопроводов - Способы обнаружения и устранения утечек газа - Правила эксплуатации и технические характеристики приборов, предназначенных для определения концентрации метана и тяжелых углеводородов - Устройство контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры - Основные правила технической эксплуатации и ухода за газотранспортным оборудованием, инструментом, приборами, средствами пожаротушения - Правила и способы отбора проб масла для химического анализа - Нормальные параметры и допустимые отклонения в работе оборудования - Назначение, порядок оформления оперативной документации и назначение, порядок применения технической документации |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение заданного режима работы компрессорных установок (технологических компрессоров) | Задача 1: Обеспечение бесперебойной работы компрессорных установок | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда: - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 500 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый - Выполнение технологических операции по пуску и останову компрессоров и ГПА - Оценка показаний приборов на соответствие нормативным параметрам технологического процесса - Выполнение переключений на обслуживаемом оборудовании в связи с пуском и остановом компрессоров и ГПА - Выполнение регулировочных работ на вспомогательном оборудовании - Заполнение оперативных журналов - Выполнение технологических операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования для 5-го разряда: в дополнении к умениям разряда 4: - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 500 до 1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 до 250 куб. м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 5 до 100 куб. м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 куб. м/мин - Выполнение технологических операции по пуску и останову компрессоров и ГПА - Оценка показаний приборов на соответствие нормативным параметрам технологического процесса - Выполнение переключений на обслуживаемом оборудовании в связи с пуском и остановом компрессоров и ГПА - Выполнение регулировочных работ на вспомогательном оборудовании - Заполнение оперативных журналов - Выполнение технологических операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования для 6-го разряда: в дополнении к умениям разряда 5: - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 1000 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 250 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей - Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 250 куб. м/мин. или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 куб. м/мин. каждый. Обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 куб. м/мин - Выполнение технологических операции по пуску и останову компрессоров и ГПА - Оценка показаний приборов на соответствие нормативным параметрам технологического процесса - Выполнение переключений на обслуживаемом оборудовании в связи с пуском и остановом компрессоров и ГПА - Выполнение регулировочных работ на вспомогательном оборудовании - Заполнение оперативных журналов - Выполнение технологических операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для всех разрядов: - Основы электромеханики - Термины, определения, обозначения технических параметров работы газотранспортного оборудования - Режимы работы газотранспортного оборудования - Устройство, правила эксплуатации и назначение систем ГПА - Алгоритмы пуска и останова ГПА - Допустимые параметры работы ГПА, защиты и сигнализации - План ликвидации аварий - Основные средства и приемы предупреждения аварийных ситуаций, способы тушения пожаров - Оперативная документация по режиму работы ГПА |  |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Выполнение вспомогательных работ при ТОиР отдельных видов компрессорных установок | Задача 1: Применение вспомогательного оборудования при работе на компрессорных установках | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 5, 6-го разрядов: в дополнении к умениям разряда 4: - Чтение рабочих и сборочных чертежей - Выполнение эскизов несложных деталей, технологических схем и аппаратов - Подготовка временных рабочих мест и оборудования для проведения ремонта - Поддерживание в исправном состоянии маркировку оборудования - Проверка наличие заземления, зануления - Определение свойств материалов, применяемых в процессе работы, и классифицировать их по составу, назначению и способу приготовления - Осуществление испытания оборудования после ремонта - Выявление неисправности в работе оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 5, 6-го разрядов: в дополнении к умениям разряда 4: - Основы механики - Основы черчения - Основные приемы слесарных работ - Требования к организации временного рабочего места для проведения ремонта - Схемы расположения трубопроводов компрессорных установок и технологических коммуникаций - Причины возникновения и способы устранения отказов в работе оборудования - Виды ремонтов и последовательность работ по выводу основного и вспомогательного оборудования в ремонт и приему его из ремонта - Правила подготовки к ремонту оборудования, установок - Технические условия и технология проведения всех видов ТОиР компрессоров, их приводов, ТПА и аппаратуры - Причины возникновения и способы устранения гидратообразования - Правила производства огневых и газоопасных работ |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  | Мастер по переработке нефти и газа |  |  |  |
|  | 4 |  | Машинист компрессорных установок 6-го разряда |  |  |  |
|  | 4 |  | Машинист компрессорных установок 5-го разряда |  |  |  |
|  | 4 |  | Машинист компрессорных установок 4-го разряда |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 34) – 7. |  |  |  | Машинист технологических компрессоров |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование - техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) |  |  | Сооружения и эксплуатация газонефтянных и заправочных станций |  | Насосных станций насосов Насосных станций компрессоров |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8185-3-006 |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 8185-3 |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Машинист технологических насосов |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист технологических насосов 2 разряда Машинист технологических насосов 3 разряда Машинист технологических насосов 4 разряда Машинист технологических насосов 5 разряда Машинист технологических насосов 6 разряда |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти - Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | Задача 1: Обеспечение качественной бесперебойной работы технологических насосов на станциях по переработке нефти, нефтепродуктов | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Осуществление обслуживания насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на нефтеперерабатывающих предприятиях - Осуществление набивки сальников и смены прокладок - Проведение пуска, остановки и обтирания насосов - Осуществление открытия и закрытия задвижек - Проведение отбора проб для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 2: - Осуществление обслуживания насосных станций по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов до 500 м3/ч - Осуществление обслуживания насосных технологических установок нефте- и газоперерабатывающих предприятий с суммарной производительностью до 1000 м3/ч - Осуществление обслуживания насосов совместно с электродвигателями общей мощностью до 500 киловатт (далее – кВт) на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях - Осуществление наблюдения по контрольно-измерительным приборам за нагрузкой электродвигателей, за рабочим давлением на насосах и трубопроводах, за работой приборов автоматики, системами смазки, охлаждения и вентиляции, распределительных устройств, запорной арматуры - Проведение пуска и остановки электродвигателей - Проверка наличия смазки в подшипниках - Разборка, промывка, протирка подшипников - Замена предохранителей, устранение утечек перекачиваемых продуктов, выполнение слесарных работ по ремонту электрооборудования - Надзор за режимом работы оборудования для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 3: - Осуществление обслуживания насосных станций по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах общей производительностью насосов от 500 до 1000 м³/ч - Осуществление обслуживания насосных технологических установок на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях суммарной производительностью насосов свыше 1000 до 3000 м³/ч - Осуществление обслуживания насосов совместно с электродвигателями общей мощностью от 500 до 3000 кВт на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях - Осуществление обслуживания приводов контакторов установок алкилирования, аппаратов воздушного охлаждения - Проведение контроля за заданным давлением на выходе насосов - Осуществление обслуживания трансформаторных подстанций под руководством машиниста более высокой квалификации - Ведение записей в журнале |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Схемы обслуживаемой насосной станции - Принцип работы насосов - Характеристику насосов и проводов к ним - Правила технической эксплуатации - Правила смазки механизмов - Свойства перекачиваемых жидкостей, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 2: - Технологический процесс и схему обслуживаемой насосной станции, технологической установки, товарного парка, ловушечного хозяйства - Назначение и применение контрольно-измерительных приборов, регуляторов и средств механизации - Основы электротехники, элементарные сведения по гидравлике и механике - Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий - Систему условной сигнализации, правила технической эксплуатации электрооборудования и правила безопасности при обслуживании токоприемников и сетей - Виды электроматериалов, их свойства и применение, систему заземления электроустановок, схему электроснабжения - Пусковые устройства и распределительные щиты - Назначение и свойства трансформаторных масел - Допустимую температуру нагрева и нагрузку электродвигателей и электроприборов, слесарное дело для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 3: - Устройство и правила эксплуатации центробежных, поршневых насосов и турбонасосов различных систем и давления - Устройство и расположение трубопроводов с запорной арматурой, колодцев и контрольно-измерительных приборов - Правила пуска и остановки всего оборудования насосной станции - Порядок и правила ликвидации аварии, ведение учета работы насосной станции - Слесарное дело |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | Задача 1: Поддержание в рабочем состоянии технологических насосов на станциях по переработке нефти, нефтепродуктов | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 5-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 4: - Осуществление обслуживания насосных станций по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах и перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов от 1000 до 3000 м³/ч - Осуществление обслуживания насосных технологических установок на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях с суммарной производительностью насосов свыше 3000 м³/ч - Осуществление обслуживания насосов совместно с электродвигателями общей мощностью свыше 3000 кВт на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях, обслуживание щита управления - Осуществление обслуживания трансформаторных подстанций распределительных устройств |  |  |  |  |
|  |  | для 6-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 5: - Осуществление обслуживания насосных станций по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах и перевалочных нефтебазах с общей производительностью более 3000 м³/ч - Проведение пуска, регулирование режима работы и остановка всего оборудования насосной станции - Умение выявлять, предупреждать и устранять неполадки в работе оборудовании насосных станций - Руководство работой машинистов более низкой квалификации |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 5-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 4: - Устройство и правила эксплуатации оборудования насосных станций и технологических установок большой мощности, оснащенных двигателями и насосами различных систем - Основы гидравлики, механики, автоматики, телемеханики - Методы и способы определения и устранения неисправностей в работе насосных станций - Правила и формы ведения учета работы насосных станций - Слесарное дело для 6-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 5: - Конструктивные схемы - Правила эксплуатации насосов и электродвигателей большой мощности и вспомогательного оборудования станции - Сроки и порядок планово-предупредительного ремонта, составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования - Ревизию насосов, двигателей, контрольно-измерительных приборов и других механизмов обслуживаемой насосной станции |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник-технолог |  |  |  |
|  | 4 |  | Техник по очистке нефти |  |  |  |
|  | 4 |  | Техник по технологии производства |  |  |  |
|  | 3 |  | Машинист технологических насосов 6 разряда |  |  |  |
|  | 3 |  | Машинист технологических насосов 5 разряда |  |  |  |
|  | 3 |  | Машинист технологических насосов 4 разряда |  |  |  |
|  | 3 |  | Машинист технологических насосов 3 разряда |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 34) - 8 |  |  | Машинист технологических насосов |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 3-6 разрядов | Уровень образования: |  |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  |  |  | - | Машинист |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-го разряда | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО) |  |  |  | - | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8187-1-009 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8187-1 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования по очистке и переработке природного газа |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание и ремонт оборудования по очистке и переработке природного газа |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание и ремонт оборудования по очистке и переработке природного газа | Задача 1: Контроль технического состояния и эксплуатация оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Приведение в действие электронной или компьютерной панели управления в центре управления для контроля и оптимизации физических и химических процессов, протекающих в нескольких процессорах - Регулировка аппаратуры, клапанов, насосов, регуляторов и прочего технологического оборудования - Осуществление контроля процессов пуска и остановки оборудования, поиска неисправностей и мониторинг работы оборудования за пределами технологического процесса - Проведение работ по обслуживанию оборудования по показаниям средств измерений, визуально, на слух - Умение выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основы термодинамики - Основы механики - Основы гидравлики и газовой динамики - Физико-химические и биологические свойства газа, газового конденсата, химических реагентов, порядок и правила их утилизации - Устройство, назначение и принцип работы оборудования - Правила эксплуатации и технические характеристики приборов, предназначенных для определения концентрации метана и тяжелых углеводородов - Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании |  |  |  |
|  | Задача 2: Эксплуатация и ремонт оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Проведение проверки оборудования с целью выявления неисправностей, труб на предмет обнаружения утечек и переломов, организация технического обслуживания - Проведение осмотра всех узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов оборудования по очистке и переработке газа на отсутствие дефектов и неисправностей - Умение определять причины неисправностей в работе оборудования - Устранение мелких неисправностей в работе оборудования в рабочем порядке - Формирование в установленном порядке заявок на устранение крупных неисправностей в работе оборудования |  |  |  |
|  |  | - Поддержание технического состояния закрепленных производственных объектов и территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) - Проведение контроля работы КИПиА и средств сигнализации, блокировок, исправности обслуживаемого оборудования - Осуществление оценки потребности в запасных частях, инструментах и приспособлениях |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Устройство, назначение и принцип действия узлов, механизмов машин, агрегатов, аппаратов, технологических трубопроводов оборудования по добыче углеводородного сырья - Правила, инструкции по эксплуатации оборудования, используемых инструментов и приспособлений - Порядок устранения неисправностей в работе оборудования - Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по переработке нефти и газа |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Отсутствует в ЕТКС и КС |  |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело |  | Оператор |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО СБОРУ И ОЧИСТКЕ КОНДЕНСАТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8187-1-010 |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 8187-1 |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор по сбору и очистке конденсата |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор оборудования по сбору и очистке конденсата 3 разряда |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования по сбору и очистке конденсата |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация и проведение работ по сбору и очистке конденсата |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и проведение работ по сбору и очистке конденсата | Задача 1: Поддержание в рабочем состоянии оборудования по сбору и очистке конденсата | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | - Проведение обслуживания сборников конденсата, водоумягчительного оборудование и фильтров для очистки конденсата - Осуществление отбора проб конденсата - Проведение определения примесей нефтепродуктов - Проведение анализа конденсата на жесткость, щелочность, железо - Осуществление очистки конденсата от нефтепродуктов - Осуществление перекачки конденсата - Осуществление пуска, обслуживания и остановки насоса - Проведение учета количества конденсата - Осуществление взрыхления и регенерации фильтров |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | - Узлы управления и коммуникаций участка конденсата - Устройство насосов, фильтров и другого оборудования, и приборов - Методику и технику проведения анализов с обобщением результатов - Свойства кислот, щелочей и других реактивов, которые применяются - Стандарты на очищенный конденсат - Правила технической эксплуатации оборудования - Основы слесарного дела - Инструкцию по охране труда по профессии и видам работ - Свойства вредных, опасных и ядовитых веществ, которые применяются при выполнении работ, которые связаны с профессиональными обязанностями |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник-технолог |  |  |  |
|  | 4 |  | Техник-химик |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 34) - 14. |  |  | Оператор по сбору и очистке конденсата |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  |  |  | - | Оператор |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8187-3-011 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8187-3 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор пульта управления технологических установок |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Контроль и дистанционное управление технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация и проведение работ на технологическом оборудовании при помощи дистанционного управления |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация и проведение работ на технологическом оборудовании при помощи дистанционного управления | Задача 1: Регулировка работы оборудования технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Осуществление контроля работы оборудования и регулировка технологического режима по показаниям контрольно-измерительных приборов с пульта управления, выдача распоряжений исполнителям на рабочих местах - Ведение документации по изменению технологического режима, работы оборудования и проводимых работах на установке (участке) - Осуществление взаимодействия со смежными технологическими объектами и подключения (отключения, переключения) установки к внешним коммуникациям между технологическими объектами и производствами - Осуществление контроля расхода сырья, реагентов, электроэнергии и т.д., выхода готовой продукции по показаниям информационной системы |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технологического процесса, схемы и карты обслуживаемых технологических установок - Принципиальные схемы устройства пультов управления - Правила эксплуатации системы управления технологическим процессом - Конструктивных особенностей обслуживаемого с пульта управления оборудования и средств автоматики - Методы систематизации и обработки данных по допускаемым отклонениям технологического процесса и способы их устранения |  |  |  |
|  | Задача 2: Ведение технологического процесса в соответствии с технологическим регламентом, выявление и своевременное устранение отклонений от заданного режима | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Осуществление работ пульта управления по показаниям средств измерений - Обеспечение синхронности работы всех технологических блоков и отделений (установок), проверки информации приборов - Осуществление контроля соблюдения параметров технологического процесса, выявление, анализ допущенных отклонений от заданных режимов и руководство работой по их своевременной ликвидации - Проведение работ по выполнению сменного задания (ассортимент, качество, количество) и норм расхода сырья, реагентов - Обеспечение правильного и своевременного оформления первичной документации по ведению технологического процесса - Осуществление руководства за работой операторов более низкой квалификации - Ведение учета качественных и количественных параметров технологического процесса, загрузки технологического оборудования - Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технологический процесс, схемы и карты обслуживаемых технологических установок - Принципиальные схемы устройства пультов управления - Правила эксплуатации системы управления технологическим процессом - Методы систематизации и обработки данных по допускаемым отклонениям технологического процесса и способы их устранения - Расположение, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов, систем автоматики, применяемых на установке - Характеристики исходного сырья, материалов, выпускаемой продукции - Факторы, влияющие на технологический процесс и качество выпускаемой продукции. - Нормы расхода электроэнергии, реагентов, энергоресурсов и эксплуатационных материалов |  |  |  |
|  | Задача 3: Осуществление остановки оборудования в нормальном и аварийном режиме, проведение мелкого ремонта, пуск и вывод установки на нормальный технологический режим | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Умение обнаруживать и устранять неполадки в работе оборудования и нарушения технологии производства - Осуществление координации работ участков и обеспечение бесперебойной работы всех автоматических устройств пульта управления технологическим процессом - Проведение вывода технологического оборудования на рабочий режим с пульта управления - Осуществление организации оперативной и правильной работы по ликвидации аварийной ситуации согласно технологическим инструкциям - Умение пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Причин нарушения нормального течения технологического процесса и способов устранения выявленных отклонений - Схемы автоматизации производственного процесса - Основы электротехники, теплотехники, электроники - Конструктивные особенности обслуживаемого с пульта управления оборудования и средств автоматики |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник-технолог |  |  |
|  | 4 |  | Техник-химик |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Отсутствует в ЕТКС и КС |  | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  |  | - | Оператор |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8187-1-011 |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 8187-1 |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор технологических установок |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор технологических установок 2 разряда Оператор технологических установок 3 разряда Оператор технологических установок 4 разряда Оператор технологических установок 5 разряда Оператор технологических установок 6 разряда |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3-4 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Осуществление наблюдения за работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов - Контроль исправности и работоспособности технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов |  |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Контроль соблюдения работ технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | Задача 1: Регулировка работы оборудования технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 3): - Регулирование подачи сырья, реагентов, топлива, пара, воды, воздуха, электроэнергии на технологической установке под руководством оператора более высокой квалификации - Обслуживание аппаратов, насосов, систем вентиляции и отопления под руководством оператора более высокой квалификации (проверка исправности оборудования, осмотры, обслуживание) - Перекачивание, разлив и затаривание смазок, масел, парафина, битума и других аналогичных продуктов (осуществление перекачивания нефтепродуктов, затаривание, подготовка тары, упаковка в специализированную тару, обработка поверхностей тары) - Проведение замера мерников и отбор проб нефтепродуктов (отбор проб нефтепродуктов, проведение замеров и учет в мерниках, резервуарах, цистернах, проведение обработки результатов замеров) - Проведение загрузки и выгрузки катализаторов и адсорбентов (загрузка в реактор, выгрузка из реактора, проведение проверки исправности внутренних устройств в реакторе, адсорбере, конвекторе) - Проведение очистки технологических аппаратов и оборудования (остановка и отключение аппаратов и оборудования, очистка внутренних поверхностей, контроль содержания) - Пользование производственно-технологической и нормативной документацией - Чтение и контроль показаний контрольно-измерительных приборов для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 2: - Осуществление обслуживания аппаратов, вентиляторов, котлов-утилизаторов или пароперегревателей, колчеданных сепараторов, катерных, туннельных печей, газогенераторов и другого аналогичного оборудования на технологических установках (проверка исправности перед включением, осмотры на исправность, обслуживание, испытания под давлением, проведение пуска и остановка динамического оборудования) - Осуществление переключения с работающего оборудования на резервное (подготовка оборудования перед включением, осмотры на неисправность, подключение) - Проведение смены щелочи (проведение закачки жидких и сухих реагентов, проведение слива, замены реагента, предотвращение разлива реагентов) - Осуществление регулирования подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, регулировка подачи сырья на дробление и помол, степени помола (прием, подача, учет сырья, контроль показаний контрольно-измерительных приборов (КИП)) - Осуществление ведения процесса горения в топке сушильной печи или печи-мельницы (регулирование подачи топлива в печь, поддержание температуры горения, контроль показаний КИП) - Использование производственно-технологической и нормативной документацией - Чтение и контроль показаний контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 3): - Устройство обслуживаемого оборудования, арматуры и коммуникаций - Назначение контрольно-измерительных приборов - Физико-химические свойства сырья и вырабатываемых продуктов - Технологический регламент установки (участка) - Вредные и опасные факторы и способы защиты от них для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 2: - Технологические процессы, схемы и карта обслуживаемых установок - Правила регулирования технологического процесса - Устройство обслуживаемого оборудования - Назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов - Физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, применяемых материалов - Технологический регламент установки (участка) - Вредные и опасные факторы и способы защиты от них |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Подготовка оборудования и коммуникаций установки к ремонту, чистка технологических аппаратов и оборудования | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Осуществление остановки технологического оборудования, аппаратов и объекта в целом при работе в нормальном и аварийном режимах под руководством оператора более высокой квалификации - Проведение отключения от действующих коммуникаций и подготовки к ремонту, в том числе освобождение от продуктов - Проведение очистки внутренних поверхностей аппаратов, резервуаров, емкостей, газоходов технологических печей - Умение выявлять неисправности или отклонения от нормы в работе оборудования - Проведение мелких ремонтов оборудования - Осуществление установки/снятия заглушек на оборудовании и трубопроводах по указанию старшего по смене оператора, начальника установки - Осуществление дренирования воды с аппаратов - Умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты - Умение пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, применяемых материалов - Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики - Инструкции и правила по промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарной и газовой безопасности - Правила подготовки оборудования к ремонту - Основы слесарного дела |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Замена реагентов, катализаторов, адсорбентов | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Осуществление загрузки и выгрузки катализатора (сорбента) (загрузка в реактор, выгрузка из реактора, проведение проверки исправности внутренних устройств в реакторе, адсорбере, конвекторе) или контроль процесса загрузки/выгрузки катализатора, выполняемый сторонней организацией - Проведение замены щелочи (проведение закачки жидких и сухих реагентов, проведение слива, замены реагента, предотвращение разлива реагентов) - Использование технических средств для загрузки и выгрузки катализатора - Проведение операции по приему (замене) агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов - Использования средств индивидуальной и коллективной защиты - Использование производственно-технологической и нормативной документации |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Порядок проведения регенерация катализатора в реакторе - Свойства катализатора, кислот и щелочей, область их применения и правила безопасного обращения с ними - Современные и безопасные методы загрузки, выгрузки и обращения с катализаторами (сорбентами) - Физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, применяемых материалов |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Безопасная эксплуатация и обслуживание трубопроводов и технологического оборудования | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Проведение наружных и внутренних осмотров технологических аппаратов - Выявление неисправностей или отклонений от нормы в работе оборудования, причины этих неисправностей - Проведение подключения резервного оборудования в случае неисправности работающего - Проведение работ по пуску, остановке, регулировке работы оборудования и выводу его на оптимальный технологический режим - Осуществление контроля работоспособности оборудования, приборов, средств защиты, блокирующих и сигнализирующих устройств, средств пожаротушения, предохранительных приспособлений и устройств, состояние территории |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Технологическая схема обслуживаемой установки (участка), технологический регламент, правила регулирования технологического процесса. - Схемы водоснабжения, пароснабжения, электроснабжения и водоотведения на установке (участке). - Схемы межцеховых (межпроизводственных) коммуникаций. - Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики. - Физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, применяемых материалов. - Современные безопасные методы и приемы обслуживания и нормальной эксплуатации оборудования - Схему обогрева аппаратов и трубопроводов, контрольно-измерительных приборов. |
|  | Задача 5: Ведение технологического режима в соответствии с нормами технологического регламента, по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Осуществление контроля качества, учета расхода сырья, реагентов и количества вырабатываемой продукции (учет сырья, реагентов, ресурсов и вспомогательных материалов) - Осуществление контроля исправность приборов КИПиА и фиксировать показания - Осуществление приема-сдачи смены в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 2, 3 разрядов (ОРК 3): - Технологическая схема обслуживаемой установки (участка), технологический регламент - Правила регулирования подачи сырья и реагентов - Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики - Требования к качественным характеристикам сырья и реагентов - Современные безопасные методы и приемы обслуживания и нормальной эксплуатации оборудования |  |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Контроль исправности и работоспособности технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | Задача 1: Ведение технологического процесса, выявление и своевременное устранение отклонений | Умения: |  |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 3: - Ведение процесса и наблюдение за работой оборудования на установках III категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля - Ведение технологического процесса и наблюдение за работой отдельных блоков на установках І и II категории под руководством оператора более высокой квалификации - Осуществление предупреждения и устранения отклонений процесса от заданного режима - Осуществление контроля за выходом и качеством продукции, расходом реагентов, энергоресурсов - Обслуживание приборов контроля и автоматики, заготовка картограмм, смена их, заливка перьев чернилами, проверка приборов на «О» - Осуществление наблюдения за состоянием кладки отопительной системы - Проведение пуска, остановки установки (оборудования) и вывод ее на режим под руководством оператора более высокой квалификации - Проведение проверки состояния и исправности блокировок, сигнализации - Осуществление перехода (переключение регуляторов) с ручного на автоматический режим управления технологическим процессом и наоборот - Осуществление контроля показаний контрольно-измерительных приборов (КИП), исправности обслуживаемого оборудования - Содержание резервного оборудования в исправном состоянии и проверка его готовности - Выполнение мелкого ремонта оборудования или замена отдельных частей (сальниковых уплотнений, болтов, клапанов, манометров и т.д.) для 5-го разряда (ОРК 4): в дополнении к умениям разряда 4: - Ведение технологического процесса и наблюдение за работой оборудования на установках II категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями - Ведение технологического процесса на установках I категории под руководством оператора более высокой квалификации - Осуществление контроля за соблюдением технологического режима, качеством сырья и вырабатываемых продуктов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов - Осуществление контроля за учетом расхода сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов - Ведение журнала приема и сдачи дежурств - Осуществление пуска, остановки установки (оборудования) и вывода ее на режим под руководством оператора более высокой квалификации - Осуществление проверки состояния и исправности блокировок, сигнализации - Переключение регуляторов с ручного на автоматический режим управления технологическим процессом и наоборот - Осуществление контроля показания КИП, исправность обслуживаемого оборудования - Содержание резервного оборудования в исправном состоянии и проверка его готовности - Выполнение мелкого ремонта оборудования или замены отдельных частей (сальниковых уплотнений, болтов, клапанов, манометров и т.д.) для 6-го разряда (ОРК 4): в дополнении к умениям разряда 5: - Наблюдение за работой оборудования на установках I категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями - Ликвидация возникающих отклонений технологического процесса и аварий - Обеспечение безопасного выполнения технологических операций и эксплуатации оборудования персоналом установки - Осуществление руководства персоналом блока на смене в соответствии с требованиями технологических инструкций и расставление подчиненного персонала по рабочим местам - Проведение обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, эксплуатации оборудования и ведения технологического режима - Внесение по указанию начальника смены/установки изменения в работу оборудования при помощи запорно-регулирующей арматуры с целью устранения отклонений технологического процесса от заданного режима, нормализации работы оборудования, изменения производительности, оптимизации использования сырья, реагентов, энергоресурсов и т.п. - Обеспечение правильного и своевременного оформления первичной документации по ведению технологического процесса |  |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 3: - Технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок - Устройство технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, трубопроводов, арматуры, факторы, влияющие на ход процесса и качество продукции - Правила и особенности пуска (остановки) оборудования в соответствии с технологическими инструкциями и другими нормативными документами. - Правила и особенности эксплуатации, производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования (в т. ч. насосы, вентиляция, трубопроводы, сосуды, фильтры и т.д.) - Инструкции и правила по промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарной и газовой безопасности - Физико-химические свойства сырья, реагентов и вырабатываемой продукции, ГОСТы на сырье и продукты для 5-го разряда (ОРК 4): в дополнении к знаниям разряда 4: - Технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок - Устройство обслуживаемого оборудования - Физико-химические свойства сырья - Реагенты и вырабатываемую продукцию, ГОСТы на сырье и продукты для 6-го разряда (ОРК 4): в дополнении к знаниям разряда 5: - Технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых установок, кинематические и электрические схемы технологического оборудования - Принципиальные схемы основных установок завода и их взаимосвязь, технологию производства - Порядок подключения (отключения, переключения) установки к внешним коммуникациям и между технологическими объектами общезаводского хозяйств - Виды неисправностей технологического оборудования и причины их возникновения - Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической документации |  |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  | Мастер по переработке нефти и газа |  |  |  |
|  | 4 |  | Оператор технологических установок 6 разряда |  |  |  |
|  | 4 |  | Оператор технологических установок 5 разряда |  |  |  |
|  | 3 |  | Оператор технологических установок 4 разряда |  |  |  |
|  | 3 |  | Оператор технологических установок 3 разряда |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другие справочники профессий | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 34) – Раздел 15. |  |  |  | Оператор технологических установок |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-4 разрядов | Уровень образования: |  |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  |  | - |  | Оператор |
| Связь с системой образования и квалификации для 5-6 разрядов | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (специалист среднего звена) общее среднее образование и практический опыт (4 уровень МСКО) |  |  | Технология переработки нефти и газа |  | Оператор технологических установок |

Примерный перечень технологических установок и производств по категориям

Установки 1 категории, обслуживаемые операторами технологических установок 6-го разряда

А. Переработка нефти

1. Атмосферно-вакуумная (трубчатая) производительностью свыше 3200 т. в сутки.

2. Вакуумные (трубчатые).

3. Атмосферная трубчатая мощностью свыше 4500 т. в сутки.

4. Атмосферная трубчатая мощностью свыше 3200 т. в сутки с одновременным процессом выщелачивания дистиллятов.

5. Комбинированная установка типа ЛК-6У.

6. Термический крекинг.

7. Крекинг (комбинированная установка).

8. Каталитический крекинг с неподвижным катализатором.

9. Каталитический крекинг с подвижным катализатором.

10. Установка типа ГК-3

11. Каталитический риформинг.

12. Комбинированная установка каталитического риформирования гидроочистки дизельного топлива (ЖЕКС).

13. Установка пиролиза.

14. Установка по производству ксилолов (параксилола и ортоксилола) и продуктов на их основе.

15. Установка гидроочистки.

16. Карбамидная очистка светлых нефтепродуктов.

17. Комбинированная нетиповая установка (совмещенная ЭЛОУ с перегонкой нефти) производительностью более 1000 т. в сутки.

18. Гидрокрекинг.

19. Комбинированные установки комплексной подготовки нефти и газа.

20. Полунепрерывное термическое коксование «Майли».

Б. Переработка и очистка газа

21.Установки газофракционирующие, абсорбционно-газофракционирующие и маслоабсорбционные.

22. Установки по расщеплению и разделению газов.

23. Установки по очистке газа: мышьяково-содовым и медно-аммиачным раствором.

24. Конверсия газа.

25. Установка по отделению продуктов синтеза от остаточного газа.

26. Комбинированные установки по совместной переработке газа и конденсата.

27. Установки по выработке гелия.

28. Установки стабилизации газового конденсата и фракционирования нестабильного бензина.

29. Установка очистки и осушки газа от сернистых соединений.

30. Аммиачная, пропановая и этановая холодильные установки.

31. Установка очистки газов от меркаптанов на твердом адсорбенте.

32. Установка получения элементарной серы.

33. Установка переработки сероводорода, содержащего конденсат.

34. Установка получения широкой фракции легких углеводородов.

35. Азотно-кислородная установка.

36. Установка стабилизации сероводорода, содержащего конденсат, очистки пропанобутановой фракции от меркаптанов щелочью и получения пропанохладоагента.

37. Установка грануляции серы.

38. Установка дегазации, хранения и отгрузки серы.

39. Установка доочистки отходящих газов методом Клин-эйр.

40. Установка доочистки отходящих газов методом сульфрен.

41. Установка фильтрации и хранения амина.

42. Установка регенерации и хранения моноэтиленгликоля.

43. Установка сжигания серосодержащих жидких стоков и активированного угля.

44. Установка по закачке промышленных стоков в пласт.

45. Установка осушки и очистки газа суммарной мощностью свыше 10 млн.м3 в сутки диэтаноламином с применением искусственного холода.

В. Производство высокооктановых добавок и синтетических продуктов

46. Алкилирование серной кислотой, хлористым алюминием и ортофосфорной кислотой.

47. Производство октола.

48. Гидрирование и дегидрирование (ароматизация).

49. Парофазное гидрирование (не менее двух блоков).

50. Синтез и экстракция углеводородов.

51. Производство эталонного топлива, индивидуальных углеводородов и высших спиртов.

52. Производство формалина.

53. Установка изомеризации бензиновых фракций ЛИ-150.

Г. Производство масел, смазок и присадок к маслам

54. Деасфальтизация.

55. Селективная очистка фенолом и другими растворителями.

56. Депарафинизация масел.

57. Депарафинизация масел карбамидом.

58. Производство синтетических смол.

59. Производство синтетических жирных кислот.

60. Установка контактного фильтрования мощностью свыше 20 тыс.т. в месяц.

61. Производство смазок при обслуживании не менее 10 варочных аппаратов.

62. Нетиповая комбинированная установка по контактной очистке спецмасел производительностью менее 20 тыс.т. в месяц.

63. Производство спецмасел и ароматизированного масляного теплоносителя АМТ-300.

Д. Производство катализаторов

64. Производство всех катализаторов при работе без начальника смены.

65. Производство антистарителя резины.

Е. Производство газа, полукокса, переработка сланца, продуктов газификации и полукоксования

66. Газогенераторные станции и цехи.

67. Камерные печи.

68. Печи полукоксования угля.

69. Термическая переработка сланцевого бензина.

70. Ректификация фенолов и кислородных соединений.

Ж. Прочие производства

71. Полунепрерывное и контактное коксование.

72. Получение водорода конверсией углеводородов при наличии в составе установки отделения очистки газа.

73. Производство литейного крепителя из продуктов на установках производительностью 12000 т. в год и более.

74. Производство парафина.

75. Опытные и полупромышленные установки.

76. Производство моющих веществ.

77. Производство РАС (рафинированного алкиларилсульфоната).

78. Установка получения дитолилметана.

79. Производство элементарной серы.

80. Установка демеркаптанизации бензинов «Мерокс».

81. Производство синтетических жирных спиртов.

82. Установка по подготовке и классификации угля и полукокса.

83. Производство пластификаторов.

84. Производство жидкого гелия.

85. Производство газовых смесей.

Установки II категории, обслуживаемые операторами технологических установок 5-го разряда:

А. Переработка нефти

1. Электрообессоливающая и термообессоливающая установки.

2. Атмосферно-вакуумные (трубчатые) установки мощностью от 1000 т. до 3000 т. в сутки.

3. Комбинированная установка «Борман».

4. Ректификация и азеотропная перегонка.

5. Очистка и эащелачивание светлых нефтепродуктов.

6. Стабилизация нефти и дистиллятов мощностью свыше 1000 т. в сутки.

7. Атмосферные (трубчатые) установки мощностью менее 4500 т. в сутки.

8. Вторичная перегонка и четкая ректификация.

9. Атмосферные (трубчатые) установки производительностью менее 3200 т. в сутки с одновременным выщелачиванием дистилляторов.

10. Вакуумная перегонка системы «Баджер».

Б. Переработка и очистка газа

11. Доулавливание бензина и осушка газа.

12. Установка очистки газа: фенолятом натрия, моноэтаноламином.

13. Производство газового бензина.

14. Установка очистки от физических примесей и осушки газа производительностью свыше 10 млн.м3 в сутки на магистральных газопроводах.

15. Установки стабилизации газоконденсата и вторичной перегонки бензина типа 22/4.

16. Установки стабилизации нестабильного бензина и газового конденсата.

17. Маслоабсорбционные газоотбензинивающие установки.

18. Установки низкотемпературной конденсации (

далее - НТК).

19. Установки диэтанизации.

20. Установки хранения и транспортировки сжиженных газов.

В. Производство высокооктановых добавок и синтетических продуктов

21. Алкилирование при помощи фосфорнокислого катализатора.

22. Полимеризация.

23. Гидрирование изооктилена.

24. Гидрирование продуктов синтеза.

25. Окисление церезина.

Г. Производство масел, смазок и присадок к маслам

26. Кислотно-щелочная очистка.

27. Щелочная очистка при работе аппаратуры под давлением.

28. Производство смазок при обслуживании менее 10 сварочных аппаратов в окислительных установках.

29. Производство восковой продукции и церезина.

30. Установка контактного фильтрования мощностью менее 20 тыс.т. в месяц.

31. Окислительная установка заводов по выработке смазок.

Д. Производство катализаторов

32. Производство очистной массы для тонкой сероочистки.

33. Производство аэрогеля.

Е. Производство газа, полукокса, переработка сланца, продуктов газификации и полукоксования

34. Конденсация и улавливание смолы или продуктов синтеза.

35. Термообессоливание и перегонка смол.

36. Извлечение фенолов и кислородных соединений.

37. Производство смол, клея, дубителей и других продуктов из сланцевого сырья.

38. Туннельные печи и переработка мелкого сланца с твердым теплоносителем.

Ж. Прочие производства.

39. Установка инертного газа производительностью более 2000 м3/ч.

40. Производство кокса в кубах.

41. Производство контакта (белого, нейтрализованного черного и контакта Петрова).

42. Производство битума на установках мощностью более 100 тыс.т. в год.

43. Производство сланцебитума.

44. Производство азолята.

45. Установка литейного крепителя путем компаудирования любой производительности.

46. Производство рубракса.

47. Регенерация кислого гудрона, обесмасливание и раскисление щелочных отходов.

48. Регенерация отработанной глины.

49. Электроочистка трансформаторного масла в поле высокого напряжения.

50. Производство пенообразователя.

51. Сернокислотная очистка.

52. Установка сжигания химически загрязненных вод.

53. Установка подготовки сырья и отпуска продукции.

Установки III категории, обслуживаемые операторами технологических установок 3-4 разрядов:

А. Переработка нефти

1. Переработка нефти на установках до 1000 т. в сутки.

Б. Переработка и очистка газа

2. Установки очистки газа:

трикалийфосфатом.

отмывка водой или раствором щелочи,

болотной рудой,

тонкой сероочистки.

3. Установка очистки, осушки и одоризации газа.

4. Установки очистки газа от физических примесей и осушка его производительностью менее 10 млн.м3 в сутки.

5. Углеадсорбционные установки.

Г. Производство масел, смазок и присадок к маслам

6. Щелочная очистка масел при работе аппаратуры с нормальным давлением.

7. Вакуумная разгонка масел и гача.

Ж. Прочие производства

8. Производство мылонафта и асидолмылонафта.

9. Получение азота.

10. Установка получения инертного газа производительностью менее 2000 м3/ч.

11. Дробление и активация отбеливающих глин (при обслуживании всех отделений).

12. Установка по производству нефтяных ростовых веществ (далее - НРВ).

13. Производство битума на установках мощностью менее 100 тыс.т. в год.

14. Производство сульфофрезола.

15. Сульфирование петролатума и масел.

16. Сухое выщелачивание мазута.

17. Дистилляция нафтеновых кислот (выработка дистиллированного асидола).

18. Газораспределительные и газомерные пункты.

19. Холодильные установки компрессорного цеха.

20. Установка по производству катализатора КФК.

21. Установка отдува, защелачивания и водной отмывки масляного гидрогенизата от сероводорода, богатых газов от аммиака и сепарации гидрогенизата.

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: АППАРАТЧИК ПОЛИМЕРИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-051 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Аппаратчик полимеризации |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Аппаратчик полимеризации 3 разряда Аппаратчик полимеризации 4 разряда Аппаратчик полимеризации 5 разряда Аппаратчик полимеризации 6 разряда |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Ведение технологического процесса полимеризации и правила его регулирования |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции | Задача 1: Ведение работ полимеризации в соответствии с технологическим процессом | Умения: |  |  |  |
|  |  | для 3-го разряда (ОРК 2): - Ведение процесса полимеризации под руководством аппаратчика высшей квалификации - Подготовка сырья, растворов реагентов, загрузка сырья в аппараты - Обслуживание технологического оборудования и поддержание в рабочем состоянии - Проведение очистки аппаратуры от шлака, полимеров, осадков - Осуществление транспортировки и передача продуктов на следующие стадии производства - Проведение перезарядки фильтров, очистки дозаторов для 4-го разряда (ОРК 2): в дополнении к умениям разряда 3: - Ведение процесса полимеризации в растворе, массе, газовом или водной средах, блочной полимеризации в присутствии катализаторов, инициаторов, инициированием ультрафиолетовыми лучами и радиационными излучениями для получения высокомолекулярных соединений (полимеров) из мономеров - Проведение приема и подготовка сырья, подготовка химических растворов, катализаторов - Подготовка оборудования к работе - Проведение дозировки сырья в реакторы или другое оборудование с особо точным соблюдением соотношений компонентов, подогрева, перемешивания массы, выдерживание реакционной массы по заданной температурой, выгрузка продуктов, стабилизация полученного полимера, осуществление выгонки лишнего растворителя и передача его на следующие технологические стадии производства - Осуществление контроля и регулировки параметров технологического режима, которые предусмотрены регламентом, температуры, давления, вакуума, соотношение компонентов сырья, концентрации и вязкости полимера, интенсивности перемешивания - Осуществление расчета количества сырья и выхода продукта, удельного веса, концентрации и глубины полимеризации - Проведение отбора проб - Проведение анализа - Проведение продува и опрессовывания оборудования, подготовка оборудования к ремонту, принятие по ремонту - Обслуживание реакторов, полимеризации колонны, автоклавы, фильтры, прессы, теплообменники, электропечи, сушилки, мельницы, технологические коммуникации и другое оборудование, контрольно-измерительные приборы и арматуру - Ведение учета расхода сырья и полученного продукта для 5-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 4: - Ведение процесса полимеризации с одновременным руководством аппаратчиками низшей квалификации или ведение процесса полимеризации с центрального пульта управления - Осуществление контроля показания контрольно-измерительных приборов - Осуществление замера расхода сырья и выхода готового продукта, оценки их качества по результатам анализов - Осуществление контроля состояния оборудования - Проведение обслуживания технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации технологических процессов - Выполнение простого ремонта оборудования и коммуникаций для 6-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 5: - Ведение процесса полимеризации с центрального пульта управления с одновременным руководством аппаратчиками низшей квалификации - Осуществление управления процессом и регулирование его согласно рабочим инструкциям организации - Проведение корректировки процесса по результатам анализов и наблюдений, руководство регулирующими устройствами |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 3-го разряда (ОРК 2): - Основы технологического процесса производства продукта - Устройство, принцип работы вспомогательного оборудования для 4-го разряда (ОРК 2): в дополнении к умениям разряда 3: - Технологическую схему производства продукта - Процесс полимеризации и правила его регулирования - Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования - Методика расчетов - Правила отбора проб - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта для 5-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 4: - Процесс полимеризации и правила его регулирования - Рецептуру загрузок сырья - Технические требования к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции - Условия нормального ведения процесса, типичные нарушения режима, их причины и способы по их предупреждению и устранению - Строение основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования - Методика расчетов - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта для 6-го разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 5: - Технологический процесс полимеризации и правила регулирования его - Физико-химические свойства сырья - Условия нормального ведения процесса, типичные нарушения режима, их причины и способы по их предупреждению и устранению - Конструктивные особенности и правила обслуживания основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования - Методику расчетов - Государственные стандарты на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Техник по очистке нефти |  |  |
|  | 4 |  | Техник по технологии производства |  |  |
|  | 3 |  | Аппаратчик полимеризации 6 разряда |  |  |
|  | 3 |  | Аппаратчик полимеризации 5 разряда |  |  |
|  | 2 |  | Аппаратчик полимеризации 4 разряда |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Отсутствует в ЕТКС и КС |  | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 3-4 разрядов | Уровень образования: |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО) |  |  | - | - |
| Связь с системой образования и квалификации для 5-6 разрядов | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  |  | - | Аппаратчик (всех наименований) |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ ГАЗА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8187-2-002 |  |  |  |  |  |
| Код группы: | 8187-2 |  |  |  |  |  |
| Профессия: | Аппаратчик очистки газа |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Аппаратчик очистки газа 2 разряда Аппаратчик очистки газа 3 разряда Аппаратчик очистки газа 4 разряда Аппаратчик очистки газа 5 разряда Аппаратчик очистки газа 6 разряда |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Проведение работ по очистке газа |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Ведение технологических работ по очистке газа |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологических работ по очистке газа | Задача 1: Проведение процесса очистки газов от взвешенных частиц под действием силы тяжести, центробежной силы |  | Умения: |  |  |  |
|  |  |  | для 2 разряда (ОРК 2): - Осуществление подачи газа в аппараты - Проведение продува и осуществление механического встряхивания аппаратов - Осуществление выгрузки осадка - Обслуживание технологического оборудования - Проведение отбора проб - Проведение очистки аппарата для 3 разряда (ОРК 2): в дополнении к умениям разряда 2: - Ведение простого процесса очистки газов - очистка от взвешенных в них частиц под действием силы тяжести, центробежной силы - Обслуживание аппарата различной конструкции (отстойные камеры, отстойные газоходы, циклоны, рукавные фильтры, скрубберы и т.п.) для очистки газа или улавливания готового продукта - Осуществление непрерывной подачи газа в аппараты, осаживает взвешенные частицы, обеспечивает заданную скорость газового потока, скорость фильтрации, заданную степень очистки газа, давление, температурный режим и другие показатели ведения процесса - Осуществление улавливания пыли - Удаление газа - Обслуживание оборудования производственного участка - Устранение неисправности в работе оборудования - Выполнение анализов, предусмотренных инструкцией - Осуществление подготовки оборудования к ремонту для 4 разряда (ОРК 2): в дополнении к умениям разряда 3: - Ведение средней сложности процесса очистки газа - Осуществление приема газа, проведение предварительного охлаждения, подача и равномерное распределение полученной жидкости в аппаратах - Поддержание температуры газа и получение жидкостей, заданных уровней, давления, а также концентрации в каждом аппарате в пределах, установленных технологическим режимом, нагрузки на абсорбер и метанатор; улавливание пыли, поглощает туман и другие примеси - Осуществление осушки газа и передача осушенного газ в следующую аппаратуру - Улавливание брызг - Осуществление регенерации масел, растворов - Передача промывочных жидкостей в отстойники и холодильники для очистки от загрязнений и дальнейшее охлаждение - Регулирование температуры, концентрации, плотности орошения, заданного процента количества влаги в осушенном газе и другие показатели к процессу - Осуществление управления нагрузкой компрессора синтез-газа, насосов - Выполнение расчетных функций - Выявление и устранение неисправности в работе оборудования - осуществление контроля и регулировки процесса за показаниями контрольно-измерительных приборов и результатам анализов - Выявление и устранение причин отклонений от норм технологического режима - Проведение отбора проб - Осуществление промывочных, сушильных, увлажняющих башни, компрессоры, насосы, скрубберы, оросительные холодильники, отстойники, сборники, газовые, кислотные коммуникации и другое оборудование - Осуществление пуска и остановки оборудования, подготовка его к ремонту, приемка по ремонту - Выполнение простого ремонта оборудования для 5 разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 4: - Ведение сложного процесса очистки газа или руководство аппаратчиками низшей квалификации во время ведения процесса очистки газа средней сложности - Осуществление подачи воды в масляные и байпасные холодильники - Осуществление продувки влагоотделителей и линии высокого давления азотом перед подачей водорода - Осуществление контроля за работой и исправным состоянием оборудования - Выявление и устранение неисправности в работе оборудования - Осуществление контроля и регулирование плотности орошения в абсорберах, сопротивление в системе, температуры и концентрации газа, насыщенные и заново растворы, температуру и давление уровней, наличие водорода в углекислоте на установках дегазации растворов моноэтаноламина (наличие кислорода и водорода в двуокиси углерода, уровне конденсата в сборниках и влагоотделителей - Осуществление управления нагрузкой компрессора синтез-газа, насосов - Проведение регулировки процесса с дистанционного пульта управления за показаниями контрольно-измерительных приборов и на местах установки оборудования - Выявление и устранение причин отклонений от норм технологического режима - Проведение отбора проб и проведение контрольного анализа - Проведение расчета насыщения и регенерации растворов, количества необходимого в процессе абсорбции, теплоносителя регенерации, количества орошения - Обслуживание контактного аппарата, турбогазодувки, теплообменников, водокольцевых насосов, центробежных насосов, контейнеры с водородом, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций - Осуществление пуска и остановки оборудования, подготовка его к ремонту, принятие по ремонту - Выполнение простого ремонта оборудования для 6 разряда (ОРК 3): в дополнении к умениям разряда 5: - Ведение сложного процесса очистки газа, руководство аппаратчиками низшей квалификации и координация работы отделений - Осуществление управления технологическим процессом и регулирование его согласно рабочим инструкциям - Осуществление корректировки процесса по результатам анализов и наблюдений - Осуществление контроля работ систем автоматики - Выявление и устранение причин отклонений от норм технологического режима - Осуществление пуска и остановки оборудования, подготовка его к ремонту, принятие после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  |  | для 2 разряда (ОРК 2): - Технологическую схему производства - Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования - Свойства газа для 3 разряда (ОРК 2): в дополнении к знаниям разряда 2: - Технологическую схему производства - Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования - Схему арматуры и коммуникаций - Свойства газа - Физико-химические основы и сущность технологического процесса на участке - Технологический режим и правила регулирования процесса - Методику проведения анализов - Правила отбора проб для 4 разряда (ОРК 2): в дополнении к знаниям разряда 3: - Технологическую схему производства - Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов - Схему арматуры и коммуникаций на своем рабочем месте - Физико-химические свойства сырья и готовой продукции - Свойства катализаторов метанирования оксидов углерода - Физико-химические основы и сущность технологического процесса на участке - Нормы расходов сырья, материалов, электроэнергии - Правила отбора проб - Методику проведения анализов - Параметры технологического режима и правила регулирования процесса - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта для 5 разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 4: - Технологическую схему производства - Основы технологического режима очистки сырого аргона, криптона - Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов - Схему арматуры и коммуникаций - Параметры технологического режима и правила регулирования процесса - Свойства газов и промывочных жидкостей и требования к ним - Физико-химические свойства сырья и готовой продукции - Свойства катализаторов метанирования оксидов углерода - Требования к готовой продукции - Нормы расходов сырья, материалов, электроэнергии - Правила отбора проб - Методику проведения анализов - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта для 6 разряда (ОРК 3): в дополнении к знаниям разряда 5: - Технологическую схему производства - Устройство и правила обслуживания, принцип работы основного оборудования, контрольно-измерительных приборов - Схему арматуры и коммуникаций - Свойства газов и промывочных жидкостей и требования к ним - Свойства катализаторов метанирования оксидов углерода - Нормы расходов сырья, материалов, электроэнергии - Методику проведения анализов - Параметры технологического режима и правила регулирования процесса - Государственные стандарты на сырье и готовую продукцию - Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 | Техник по очистке нефти |  |  |  |  |
|  | 4 | Техник по технологии производства |  |  |  |  |
|  | 3 | Аппаратчик очистки газа 6 разряда |  |  |  |  |
|  | 3 | Аппаратчик очистки газа 5 разряда |  |  |  |  |
|  | 2 | Аппаратчик очистки газа 4 разряда |  |  |  |  |
|  | 2 | Аппаратчик очистки газа 3 разряда |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Отсутствует в ЕТКС и КС |  |  | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-4 разряда | Уровень образования: |  |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО) |  |  |  | - | - |
| Связь с системой образования и квалификации для 5-6 разрядов | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО). |  |  |  | - | Аппаратчик (всех наименований) |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: АППАРАТЧИК ПО РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: |  | 8131-4-011 |  |  |  |  |  |
| Код группы: |  | 8131-4 |  |  |  |  |  |
| Профессия: |  | Аппаратчик по регенерации серы |  |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Аппаратчик |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Очистка и регенерация серы |  |  |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: |  | - Ведение технологического процесса получения серы или сернистого газа |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса получения серы или сернистого газа |  | Задача 1: Осуществление технологического процесса регенерации серы, путем перегонки, промывки и сушки |  | Умения: |  |  |  |
|  |  |  |  | - Осуществление загрузки серы в перегонный аппарат - Проведение промывки и сушки чистой серы - Осуществление отделения первой фракции от второй - Осуществление очистки перегоночного аппарата и устранение незначительных неисправностей в нем |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  |  |  | - Устройство и принцип действия перегоночного аппарата для очистки и регенерации серы - Режимы перегонки и очистки серы - Способы регулирования теплового режима перегонки серы - Отличие первой фракции серы от второй; способы тушения серы при воспламенении - Способы определения качества серы |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 3 | Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Оператор по сбору и очистке конденсата |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Оператор пульта управления технологических установок |  |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другие справочники профессий |  | Отсутствует в ЕТКС и КС |  |  |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: |  |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  |  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО) |  |  | - |  | - |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Контактные данные исполнителя: Байгутденова Ж.Ж. тел. 8 7172 550 985, 8 702 8321432 e-mail: zh.baigutdenova@king.kz |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ТОО «ПетроКазахстан Оил Продактс» ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |  |  |