| Приложение № 36 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт «Товарное производство, хранение нефти, нефтепродуктов и газа» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Товарное производство - смешение компонентов с использованием различных присадок, с получением товарных нефтепродуктов с заданными показателями качества. Компаундирование топлива - это смешивание в необходимых пропорциях компонентов топлива и присадок с последующей гомогенизацией смеси для доведения топлива до состояния, удовлетворяющего стандарту. Компаундирование – это: - производство товарных продуктов из сырья методом вовлечения в его состав добавок и компонентов в заданных объемах согласно технологической рецептуры; - повышение октанового числа товарных продуктов методом вовлечения в состав товарных продуктов добавок и компонентов в заданных объемах согласно требованиям Товарно-сырьевые парки - это отдельные парки для приема и хранения сырой нефти и товарной продукции и насосные для перекачки нефти, компонентов и товарных продуктов. Реагентное хозяйство - подразделение, которое обеспечивает технологические установки завода реагентами и техническими маслами. В реагентном хозяйстве находятся на хранении концентрированные реагенты и здесь же ведется приготовление их растворов. Сливо-наливные эстакады - железнодорожная сливо-наливная эстакада используется для обеспечения выполнения операций по сливу и наливу нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, нефть, масло, также можно использовать как эстакаду слива мазута) в железнодорожные цистерны и облегчения доступа на цистерну. Нефтепродукты - смеси углеводородов и некоторых их производных, а также индивидуальные химические соединения, получаемые при переработке нефти и используемые в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимического сырья и для других целей. Технологические трубопроводы - трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования. Трубопроводная арматура - предназначена для управления потоками нефти, транспортируемыми по трубопроводам. По принципу действия арматура делится на три класса: запорная, регулирующая и предохранительная. Запорная арматура (задвижки) служит для полного перекрытия сечения трубопровода, регулирующая (регуляторы давления) - для изменения давления или расхода перекачиваемой жидкости, предохранительная (обратные и предохранительные клапаны) - для защиты трубопроводов и оборудования при превышении допустимого давления, а также предотвращения обратных токов жидкости. Задвижка - запорное устройство, в котором проходное сечение перекрывается поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном направлению движения нефти или нефтепродукта Емкостное оборудование - это различные емкости и резервуары, предназначающиеся для хранения газообразных и жидких веществ. Резервуары - емкостное оборудование, предназначенное для хранения нефти и нефтепродуктов. КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Товарное производство, хранение нефти, нефтепродуктов и газа |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | С. Обрабатывающая промышленность. 19. Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 19.2. Производство продуктов нефтепереработки. 19.20. Производство продуктов нефтепереработки. 19.20.1. Производство продуктов нефтепереработки. |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | В данном ПС приведены описания профессиональной группы «Товарное производство, хранение нефти, нефтепродуктов и газа», а также характеристика работ и трудовые функции производственного коллектива, выполняющего работы по товарному производству, хранению нефти, нефтепродуктов и газа. В ходе технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти вырабатываются только компоненты моторных, авиационных и котельных топлив с различными показателями качества. Для получения товарных н/продуктов организуется смешение полученных компонентов в соответствующих емкостях НПЗ в соотношениях, которые обеспечивают нормируемые показатели качества. Расчет рецептуры смешения (компаундирования) компонентов осуществляется при помощи модулей математических моделей, используемых для планирования производства по НПЗ в целом. Исходными данными для моделирования являются прогнозные остатки сырья, компонентов и товарной продукции, план реализации н/продуктов в разрезе ассортимента, плановый объем поставок нефти. Таким образом возможно рассчитать наиболее эффективные соотношения между компонентами при смешении. Зачастую на заводах используются устоявшиеся рецептуры смешения, которые корректируются при изменении технологической схемы. Компоненты н/продуктов в заданном соотношении закачиваются в емкость для смешения, куда также могут подаваться присадки. Полученные товарные н/продукты проходят контроль качества и откачиваются в резервуары товарно-сырьевой базы, откуда отгружаются потребителю. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Начальник парка (машинного, пантонного, резервуарного и др.) | 7-ой уровень ОРК |
|  | Начальник эстакады (наливной, реагентного хозяйства) | 7-ой уровень ОРК |
|  | Инженер по резервуарам | 6-ой уровень ОРК |
|  | Оператор товарный (2 разряда) | 2-ой уровень ОРК |
|  | Оператор товарный (3-6 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист компрессорных установок (4-6 разряда)* | 4-й уровень ОРК |
|  | Машинист технологических насосов (3-6 разряда)* | 2-3-й уровни ОРК |
|  | Осмотрщик нефтеналивных емкостей* | 2-ой уровень ОРК |
| Примечание: * смежные профессии, разрабатываются в рамках других отличных от ОРК в нефтегазовой отрасли |  |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК ПАРКА (МАШИННОГО, ПОНТОННОГО, РЕЗЕРВУАРНОГО И ДР.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 1325-2-023 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1325-2 |  |  |  |  |
| Профессия: | Начальник парка (машинного, понтонного, резервуарного и др.) |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Начальник резервуарного парка Директор (управляющий) нефтебазы |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 7 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Прием, размещение и хранение, нефти, компонентов нефтепродуктов, вырабатываемых на установках предприятия, приготовление и отгрузка готовой продукции |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение и контроль деятельности парка |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение и контроль деятельности резервуарного парка | Задача 1: Планирование деятельности парка | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение выполнения плановых заданий по приему, хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов, испытанию и приемке резервуаров в эксплуатацию, их техническому обслуживанию и ремонту - Обеспечение безопасного выполнения работ, соблюдение установленных норм ведения технологического процесса, правильной эксплуатации оборудования, арматуры, приборов, инструмента, коммуникаций, зданий, сооружений. - Обеспечение своевременного проведения технического освидетельствования и ревизии приборов, арматуры, предохранительных и противоаварийных устройств, систем сигнализации, пожаротушения и трубопроводов - Осуществление внедрения и освоения нового оборудования, осуществление автоматизации и телемеханизации резервуаров и резервуарных парков - Поддержание системы пожаротушения в работоспособном состоянии методом своевременного проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов - Умение разрабатывать мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ повышенной опасности, осуществление контроля за соблюдением мер безопасности при их проведении. - Координация обеспечения рабочих мест инструментами, технической документацией, плакатами и предупредительными надписями по безопасности и охране труда |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность парка - Специализация и особенности структуры парка - Информация о производственных мощностях и кадровых ресурсах парка - Современные финансово-экономические методы управления организацией |  |  |  |
|  | Задача 2: Контроль исполнения поставленных задач | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Осуществление контроля соблюдения мероприятий по подготовке и проведению газоопасных и огневых работ - Осуществление контроля проведение особо ответственных технологических операций - Осуществление контроля правильности приема-сдачи смен производственным персоналом - Осуществление контроля правильности применения работниками производства средств индивидуальной и коллективной защиты - Осуществление контроля обеспечения работников защитными средствами, защитными приспособлениями и средствами гигиены согласно установленным нормам |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность парка - Специализация и особенности структуры парка - Основы стратегического и оперативного планирования |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности 5. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  |  | Начальник эстакады (наливной, реагентного хозяйства) |  |
|  | 6 |  |  | Инженер по резервуарам |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) – 88. |  |  | Начальник хозяйственного отдела |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Бакалавр нефтегазового дела Инженер |
|  | Магистратура и/или практический опыт (7 уровень МСКО) |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности) |  | Магистр нефтегазового дела |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАЧАЛЬНИК ЭСТАКАДЫ (НАЛИВНОЙ, РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 1321-0-050 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1321-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Начальник эстакады (наливной, реагентного хозяйства) |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Начальник наливной эстакады нефтепродуктов и газа Начальник эстакады слива-налива Начальник реагентного хозяйства |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 7 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение ритмичной работы сливно-наливной эстакады, выполнение плановых заданий по отгрузке нефтепродуктов |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (сливно-наливной эстакады/реагентного хозяйства) |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (сливно-наливной эстакады/реагентного хозяйства) | Задача 1: Организация и контроль работы эстакады | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение выполнения плановых заданий по отгрузке нефтепродуктов - Обеспечение правильного и своевременного оформления документов по учету и движению нефтепродуктов и реагентов - Осуществление контроля работы персонала эстакады по правильному приему нефти и нефтепродуктов по количеству и качеству, полной загрузке и выгрузке вагоноцистерн в соответствии с договором с железной дорогой, а также с целью недопущения механических потерь нефтепродуктов - Осуществление контроля выполнения операций по обслуживанию и ремонту эстакад с наливными (сливными) устройствами, коллекторами, промежуточными резервуарами, узлами учета нефти и продуктов ее переработки, средствами подъема нагревательных приборов и перемещения цистерн вдоль фронтов - Определение объема ремонтных работ, составлении графиков и дефектных ведомостей на их выполнение - Осуществление контроля соблюдения установленного порядка подготовки и проведения огневых и газоопасных работ, своевременная чистка, ремонт, ввод в действие оборудования, аппаратуры, коммуникаций |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Контрольно-измерительные приборы, схемы снабжения водой, электроэнергией, сжатым воздухом - Оборудование эстакады и правила его технической эксплуатации - Физико-химические свойства нефти и продуктов ее переработки - Технологии заполнения и слива железнодорожных цистерн и автоцистерн - Технологии перекачки высоковязких продуктов по наливным коммуникациям - Технология разогрева застывших нефтепродуктов в железнодорожных цистернах и сливо-наливных устройствах - Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность хозяйства - Специализация и особенности структуры эстакады - Информацию о производственных мощностях и кадровых ресурсах эстакады |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности 5. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  |  | Начальник парка |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – 90. |  |  | Начальник цеха (участка) |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Бакалавр нефтегазового |
|  |  |  |  |  | дела. Инженер. |
|  | Магистратура и/или практический опыт (7 уровень МСКО). |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | Магистр нефтегазового дела. |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО РЕЗЕРВУАРАМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 2147-4-006 |  |  |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |  |  |
| Профессия: | Инженер по резервуарам |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Инженер 2147-4-014 Инженер резервуарного парка |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Руководство производственной деятельностью резервуаров |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение выполнения производственного задания по резервуарам - Разработка нормативно-технической документации по направлению деятельности - Осуществление контроля за техническим состоянием резервуаров, коммуникаций, производственных помещений |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выполнения производственного задания по резервуарам | Задача 1: Организация работы подчиненного персонала | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Руководство работой мастеров, бригад - Осуществление подбора и рациональной расстановки подчиненных работников - Разработка мероприятий по предупреждению аварий и производственного травматизма и организовывать их выполнения - Применение средств индивидуальной и коллективной защиты, первичных средств пожаротушения - Создание безопасных и здоровых условий труда - Составление плана по проведению инструктажей для персонала - Разработка программы аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Знание законодательства, в т.ч. Экологического кодекса РК, Кодекса РК «О недрах и недропользовании», Закона РК «О гражданской защите», Закона РК «О магистральном трубопроводе» - Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности организации - Нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся вопросов составления производственных заданий и оперативного управления производством - Правила аттестации рабочих мест по условиям труда - Основы экономики - Организацию производства, труда и управления |  |  |  |
|  | Задача 2: Осуществление контроля за правильным ведением технологического процесса | Умения: |  |  |  |
|  |  | 1. Проведение анализа на соответствие требованиям технической эксплуатации резервуаров, насосов, коммуникаций 2. Реализация мероприятий по снижению потерь нефти, экономному расходованию реагентов, электроэнергии, материалов 4. Разработка учетно-отчетной документации по приему и поставкам нефти 6. Оформление необходимой документации 7. Проведение анализа результатов производственной деятельности резервуаров/резервуарного парка 9. Разработка планов мероприятий на резервуарном парке |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | 1. Физико-химические свойства товарных продуктов и реагентов 2. Технологию подготовки и перекачки нефти 3. Технологическую схему трубопроводов 4. Оборудование резервуарного парка и правила его эксплуатации 5. Технологический режим работы резервуарного парка 6. Насосное оборудование 7. Стандарты и технические условия на сырую и готовую нефть 8. Учет и контроль по приему, хранению и поставке продукции 9. Требования к содержанию закрепленной территории промышленного объекта |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Разработка нормативно-технической документации по направлению деятельности | Задача 1: Разработка производственно-технологической документации | Умения: |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка и пересмотр инструкции по безопасному ведению работ 2. Оформление документации по обслуживанию применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования 3. Разработка, актуализация локальных нормативных актов 4. Разработка плана ликвидации аварий на объекте |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - НТД по проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности - Требования к разработке планов ликвидации аварий - Нормативные документы по стандартизации и сертификации - Инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации - Виды неисправностей применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования резервуарного парка |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Осуществление контроля за техническим состоянием резервуаров, коммуникаций, производственных помещений | Задача 1: Обеспечение выполнения графиков технического обслуживания | Умение: |  |  |  |
|  |  | 1. Составление графиков текущего и капитального ремонта резервуаров и контролировать их выполнение 2. Составление заявки, технических заданий на проведение испытания, диагностики, ремонт резервуаров, емкостей и цистерн 3. Анализ состояния оборудования, механизмов и условий труда на объектах 4. Выработка предложений и составление планов по внедрению новой техники и технологий автоматизации производственных процессов 5. Проведение работ со специализированными программными продуктами |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Знание инноваций и лучших практик в нефтяной промышленности - Требования к составлению графиков проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования резервуарного парка и контроль их выполнения - Схемы размещения, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Маршруты обхода, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Критерии оценки пригодности резервуаров, емкостей, цистерн для использования - Порядок очистки, пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Составы растворов и средств для очистки, пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Требования по подготовке к выводу из эксплуатации и вводу в эксплуатацию применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Регламент взаимодействия со сторонними организациями |  |  |  |
|  | Задача 2: Проведение работ по техническому обслуживанию резервуаров | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Визуально оценивать внешнее состояние резервуаров в целом - Составление протоколов измерений вместимости и градуировки резервуаров - Организация выполнения сложных и опасных работами - Организация проведения ремонтных работ - Определение механических повреждений технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн, применяемых для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта - Определение утечки товарных продуктов по внешним признакам - Оценка степени загрязнения наружной поверхности резервуаров, емкостей, цистерн, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Назначение, устройство, принципы действия и порядок эксплуатации применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн. - Устройство, принцип работы и правила эксплуатации нефтеловушек. - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения. - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте. - Требования к содержанию закрепленной территории промышленного объекта. - Технологические схемы трубопроводов, которые связывают резервуарный парк с технологическими установками, цехами производства, железнодорожной эстакадой и причалом. |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности 5. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  |  | Начальник парка (машинного, пантонного, резервуарного и др.) |  |
|  | 7 |  |  | Начальник эстакады (наливной, реагентного хозяйства) |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих - пп. 137 |  |  | Инженер по подготовке производства |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Высшее образование (6 уровень МСКО). |  | Технологические машины и оборудование (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности) |  | Бакалавр техники и технологий. Инженер |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-171 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор товарный |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор товарный 2-го разряда Оператор товарный 3-го разряда с годовым объемом реализации нефтепродуктов до 10 тыс.т. Оператор товарный 4-го разряда с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс.т. Оператор товарный 5-го разряда с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс.т. Оператор товарный 6-го разряда с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс.т. до 130 тыс.т. |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление процессами распределения, смешения компонентов с вовлечением, при необходимости, различных присадок, для получения товарных нефтепродуктов с заданными показателями качества и обеспечение приема, размещения, хранения, перекачки, отпуска нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки, реагентов и других продуктов (товарный продукт) на промышленных объектах, осуществляющих прием, размещение, хранение, перекачку и отпуск товарного продукта (промышленный объект) |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение вспомогательных и подготовительных работ при приеме, размещении, хранении, перекачке и отпуске товарных продуктов, операций по движению тарных товарных продуктов на промышленных объектах - Обеспечение приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарных продуктов на промышленных объектах. - Выполнение работ по подготовке товарного продукта путем компаундирования |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных и подготовительных работ при приеме, размещении, хранении, перекачке и отпуске товарных продуктов, операций по движению тарных товарных продуктов на промышленных объектах | Задача 1: Проверка технического состояния резервуаров, емкостей, цистерн | Умения: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Определение механических повреждений, запотевания, подтеков резервуаров, емкостей, цистерн - Проверка закупорки и герметичности резервуаров, емкостей, цистерн - Выявление наличия в резервуарах, емкостях, цистернах посторонних предметов, донных отложений, льда или воды - Подготовка пломбы - Осуществление пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн - Применение ручного, механизированного инструмента, устройства и средства для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн - Открытие, закрытие запорной и регулирующей арматур |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Назначение, устройство и порядок эксплуатации резервуаров, емкостей, цистерн, запорной и регулирующей арматуры - Критерии оценки пригодности резервуаров, емкостей, цистерн для использования - Способы пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн от остатков товарного продукта, механических примесей, воды и донных отложений - Составы растворов и средств для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн - Порядок откачивания, дренирования, спуска из резервуаров, емкостей, цистерн воды и донных отложений и порядок открытия, закрытия запорной и регулирующей арматуры - Способы пломбирования резервуаров, цистерн, емкостей, цистерн, автоцистерн, запорной и регулирующей арматуры - Порядок определения объема товарного продукта и расчета его массы и порядок работы с калибровочными/градуировочными таблицами - Правила применения и инструкции по эксплуатации ручного, механизированного инструмента, устройств и приспособлений для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн |  |  |  |
|  | Задача 2: Проверка параметров товарного продукта | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Применение приборов для замеров уровня, температуры, давления, объема товарного продукта в резервуарах, емкостях, цистернах - Визуальное определение наличия механических примесей и воды в товарных продуктах - Проведение удаления воды и грязи из резервуаров, емкостей, цистерн перед отбором проб - Отбор пробы товарного продукта для проведения химических анализов - Проведение упаковки, маркировки проб товарного продукта - Открытие и закрытие задвижки на резервуарах, емкостях, цистернах - Оформление документации по параметрам товарного продукта, отбору проб |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Физико-химические свойства товарных продуктов - Правила и порядок отбора проб товарного продукта - Назначение, порядок применения мерников, их полная емкость и цена деления шкалы - Устройство, характеристики и классификация, правила эксплуатации замерных, измерительных приборов и приспособлений - Порядок упаковки, маркировки и хранения проб товарного продукта - Виды, назначение, порядок оформления установленной документации по параметрам товарного продукта, отбору проб |  |  |  |
|  | Задача 3: Прием, размещение, хранение и отпуск тарных товарных продуктов и выполнение операций со свежими и отработанными маслами | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Определение целостности пломбировки емкости (тары) с товарным продуктом и определение целостности упаковки и тары, сроков годности тарного товарного продукта - Проведение герметичной закупорки емкости (тары) и взвешивание тарных товарных продуктов - Применение оборудования для взвешивания емкостей (тары), транспортных средств, оборудованных емкостями для перевозки тарного товарного продукта, баллонов с газом - Применение оборудования для подогрева тарных товарных продуктов - Применение оборудования для подогрева тарных товарных продуктов и определение параметров подогрева тарных товарных продуктов - Подготовка пломбы - Проведение приема отработанных масел - Выдача маслофильтров - Проведение прикрепления (подвешивания) паспорта качества к товарному продукту - Проведение разгрузки и погрузки тарных товарных продуктов - Определение исправности грузозахватных приспособлений перед их использованием - Оформление документации по приему, размещению, хранению и отпуску тарных товарных продуктов |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Физико-химические свойства масел и классификация товарных продуктов, относящихся к вредным веществам - Причины потерь и порчи товарных продуктов, методы их предотвращения - Нормы естественных потерь товарных продуктов - Способы пломбирования емкостей (тары) и правила подогрева товарных продуктов - Правила выполнения погрузо-разгрузочных работ, строповки, подъема, перемещения грузов - Порядок взвешивания тарных товарных продуктов - Устройство, характеристики и классификация, правила эксплуатации замерных, измерительных приборов и приспособлений и принципы работы, правила эксплуатации грузозахватных, грузоподъемных механизмов и приспособлений - Правила складирования тарных товарных продуктов - Правила, инструкции по эксплуатации инструментов, приспособлений - Порядок проведения инвентаризации тарных товарных продуктов - Требования к содержанию закрепленной территории промышленного объекта - Порядок приема отработанных масел - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте - Виды, назначение, порядок ведения установленной документации по работе с маслами |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарных продуктов на промышленных объектах | Задача 1: Проверка технического состояния резервуаров, емкостей, цистерн с малыми, средними и большими объемами поставки (реализации) товарного продукта | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 3-го, 4-го, 5-го, 6-го разрядов (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Определение механических повреждений применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Фиксация параметров состояния, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Оценка степени загрязнения наружной поверхности резервуаров, емкостей, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры - Оценка технического состояния защитных и вспомогательных устройств и их элементов - Определение утечки товарных продуктов по внешним признакам - Устранение мелких неисправностей запорной и регулирующей арматуры - Набивка сальниковых уплотнений, подтяжка резьбовых соединений - Применение ручного, механизированного слесарного инструмента, устройства и средства для пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Установка (снятие) заглушек на трубопроводах, резервуарах, емкостях, цистернах - Отключение/подключение применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования с помощью трубопроводной арматуры при выводе из эксплуатации и вводе в эксплуатацию - Проверка исправности дыхательной и предохранительной арматуры, уровнемеров, электро- и пароподогревателей в резервуарах, емкостях, цистернах - Определение крепления растяжки факельного ствола, подача газа в факельную систему - Умение работать с персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой - Оформление документации по обслуживанию применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Проверка состояния креплений, герметичности уплотнений и соединений применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Зажигание и гашение факела - Подача газа в факельную систему - Определение степени наполнения вспомогательных емкостей для своевременного их опорожнения - Применение средств контроля и автоматизации при управлении факельной системой - Проверка наличия ограждения территории вокруг факельного ствола и промышленного объекта |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 3-го, 4-го, 5-го разрядов (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Назначение, устройство, принципы действия и порядок эксплуатации применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Схемы размещения, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Маршруты обхода, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Виды неисправностей применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Критерии оценки пригодности резервуаров, емкостей, цистерн для использования - Порядок очистки, пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Составы растворов и средств для очистки, пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Правила применения и инструкции по эксплуатации ручного, механизированного инструмента, устройств и приспособлений для очистки, пропарки, продувки, промывки применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Схема, устройство и технологический регламент работы факельных систем - Правила эксплуатации факельных систем - Схема расположения и порядок применения оборудования, используемого при авариях, инцидентах и пожарах - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте - Требования к содержанию закрепленной территории промышленного объекта для 6-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 5: 1. Уставы и договоры с железной дорогой и пароходством на сроки и порядок слива-налива цистерн, полувагонов-бункеров и нефтесудов, погрузки-разгрузки вагонов и нефтесудов 2. Физико-химические свойства нефтепродуктов и области их применения, признаки старения масел 3. Способы их стабилизации и смешения, стандарты на качество принимаемых, отправляемых и отпускаемых нефтепродуктов 4. Устройство аппаратуры дистанционного управления и телемеханики, их наладку и регулировку 5. Устройство электронно-фактурных машин |  |  |  |
|  | Задача 2: Подготовка сооружений (стационарных резервуаров, емкостей, эстакад, стояков, причалов, наливных пунктов, магистральных нефтепродуктопроводов, перевалочных нефтебаз, трубопроводов) к приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарных продуктов на промышленных объектах | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 3-го и 4-го, 5-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Определение готовности сооружений к ведению приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарных продуктов - Осуществление сборки технологической схемы приема/отпуска, перекачки товарного продукта - Проведение работы по переключению резервуаров, емкостей, цистерн и технологических трубопроводов - Применение приборов для замеров уровня товарного продукта в резервуарах, емкостях, цистернах - Осуществление расчета массы (объема) товарных продуктов - Проверка готовности защитных и вспомогательных устройств и их элементов к приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарного продукта - Проведение осмотра резервуаров, емкостей, цистерн на наличие посторонних предметов, отложений, льда или воды - Проведение работы по освобождению резервуаров, емкостей, цистерн от остатка товарного продукта, дренированию, продувке - Определение целостности обвалований, наличие и исправности ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты - Оформление документации по подготовке сооружений к приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарных продуктов |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 3-го и 4-го, 5-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Схемы размещения, применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования, резервуаров, емкостей, цистерн - Технологические схемы приема/отпуска, перекачки товарного продукта - Порядок переключения резервуаров, емкостей, цистерн и технологических трубопроводов - Назначение, порядок применения мерников, их полная емкость и цена деления шкалы - Устройство, характеристики и классификация, правила эксплуатации замерных, измерительных приборов и приспособлений - Устройство газоуравнительной и газораспределительной систем - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте - Виды, назначение, порядок ведения установленной документации по подготовке сооружений к приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарных продуктов |  |  |  |
|  | Задача 3: Прием, размещение, хранение, перекачка и отпуск товарных продуктов на промышленных объектах с малыми (3-й разряд), средними (4-й разряд) и большими (5-й разряд) объемами поставки (реализации) товарного продукта | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 3-го и 4-го, 5-го разрядов (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Проведение расчета количества товарных продуктов для приема, размещения, хранения, перекачки, отпуска по калибровочным/градуировочным таблицам резервуаров, емкостей, цистерн - Применение приборов для замеров уровня товарного продукта в резервуарах, цистернах, емкостях - Определение параметров товарного продукта (плотность, температура, давление, масса, объем) - Определение удельного объема товарных продуктов в резервуарах, емкостях, цистернах - Определение наличия механических примесей и воды в товарных продуктах - Проведение отбора проб товарного продукта для проведения химических анализов - Расставление транспортных средств под сливоналивные устройства - Подключение и отключение применяемого при приеме/отпуске, перекачке товарного продукта технологического оборудования к резервуарам, емкостям, цистернам - Определение исправности технологического оборудования при приеме/отпуске, перекачке товарного продукта - Проведение пуска и остановки насосного оборудования - Определение исправности насосного оборудования и параметров подогрева товарных продуктов - Оценка степени наполнения резервуаров, емкостей, цистерн при приеме/отпуске, перекачке товарных продуктов - Зачистка (освобождение) резервуаров, емкостей, цистерн от остатка товарного продукта - Проведение работ герметичного закрытия резервуаров, емкостей, цистерн. - Проведение инвентаризации товарных продуктов - Применение оборудования для взвешивания транспортных средств, оборудованных емкостями для перевозки товарного продукта и переносных приборов для замера уровня загазованности рабочей зоны - Проведение учета количества товарного продукта при приеме, размещении, хранении, перекачке и отпуске - Принятие мер по сокращению потерь товарного продукта и реагентов - Применение переносных приборов для замера уровня загазованности рабочей зоны - Пользование средствами индивидуальной и коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения - Осуществление работ с персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой - Оформление документации по приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарных продуктов для 4-го и 5-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: - Определение объема перекачанного товарного продукта через узлы учета - Уменьшение простоя транспортных средств, оборудованных емкостями для перевозки товарного продукта, в наполненном состоянии, в том числе на железнодорожных путях и в портах |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 3-го и 4-го, 5-го разрядов (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Устройство, принцип работы, технические характеристики работы, порядок пуска и остановки насосного оборудования - Классификация товарных продуктов, относящихся к вредным веществам - Причины потерь и порчи товарных продуктов, методы их предотвращения - Нормы естественных потерь товарных продуктов - Виды неисправностей применяемого для приема, размещения, хранения, перекачки и отпуска товарного продукта технологического оборудования - Требования локальных нормативных актов и распорядительных документов по приему, размещению, хранению, перекачке и отпуску товарного продукта - Технологические процессы приема, размещения, хранения, перекачки, отпуска товарных продуктов - Правила и установленные сроки слива/налива железнодорожных цистерн, нефтеналивных судов по договорам с железной дорогой и пароходством - Правила перекачивания горячих, вязких и парафинистых товарных продуктов - Порядок расчета массы (объема) товарных продуктов - Порядок работы с калибровочными/ градуировочными таблицами - Правила и порядок отбора проб товарного продукта - Назначение, порядок применения мерников, их полная емкость и цена деления шкалы - Устройство, характеристики и классификация, правила эксплуатации замерных, измерительных приборов и приспособлений - Способы пломбирования резервуаров, емкостей, цистерн, автоцистерн, запорной и регулирующей арматуры - Способы и правила подогрева товарных продуктов - Порядок проведения инвентаризации товарных продуктов - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте |  |  |  |
|  | Задача 4: Обслуживание нефтеловушек | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Проверка технического состояния нефтеловушек - Применение приборов и средств для замера высоты слоя воды на водосливах - Сгонка нефти, продуктов ее переработки к нефтесборным устройствам - Сбор нефти, продуктов ее переработки в мерники - Применение ручного, механизированного инструмента, устройства и средства для очистки секций, трубопроводов нефтеловушек - Отбор пробы сточной воды, поступающей в нефтеловушки - Проверка эффективности работы нефтеловушек по результатам определения содержания нефти, продуктов ее переработки в пробах сточной воды, отобранных до и после нефтеловушки - Удаление подводных осадков в нефтеловушках - Применение в работе запорного и предохранительного оборудования - Осуществление смазки деталей оборудования нефтеловушек - Оформление документации по эксплуатации нефтеловушек - Обслуживание оборудования биологические и механические очистные сооружений - Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с технологическим регламентом - Предупреждение и устранение отклонений от заданного режима - Равномерное распределение воздуха по аэраторам аэратенков и сточные воды между сооружениями - Перекачивание в аварийные амбары с последующей их переработкой сточные воды при поступлении их сверхнормативного количества - Подготовка растворов суперфосфата и подача его в сточную воду в количествах и концентрациях согласно установленным нормам - Обеспечение содержания фосфора и кислорода биологических очистных в сооружениях в концентрациях, необходимых для жизнедеятельности активного ила - Своевременное удаление избыточного и отмершего активного ила из сооружений и сборка с поверхности флотаторов образовавшуюся пену - Обеспечение блока оборотного водоснабжения очищенной водой в количествах, необходимых для его нормальной работы - Обеспечение откачки грунтовых вод из дренажной системы - Регулировка подачи воздуха во флотаторы, добиваясь растворения максимального его объема, не допуская прохода во флотаторы нерастворенных объемов воздуха - Выявление источников сверхнормативного загрязнения сточной воды или сброса в сверхнормативных объемах - Обеспечение приготовления и дозировки реагентов и подача его в сточную воду согласно установленным нормам - Ведение записи в производственных журналах и своевременно заполнение режимных листов в течение смены - Очищение поверхности сооружений от травы, мусора, очистка перетеков воды |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Устройство, принцип работы и правила эксплуатации нефтеловушек - Технологии и периодичность обслуживания и ремонта оборудования нефтеловушек - Виды неисправностей оборудования нефтеловушек - Назначение, порядок применения мерников, их полная емкость и цена деления шкалы - Способы очистки секций, трубопроводов нефтеловушек - Правила, инструкции по эксплуатации инструментов, приспособлений - Порядок отбора проб сточной воды - Методы определения содержания нефти, продуктов ее переработки в пробах сточных вод - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте - Виды, назначение, порядок ведения установленной документации по эксплуатации нефтеловушек - Технологическая схема цеха и ведение технологического процесса механической, физико-химической и биологической очистки стоков - Устройство, принцип действия, правила эксплуатации оборудования и сооружений участка - Устройство технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, трубопроводов, арматуры - Факторы, влияющие на ход технологического процесса и качество продукции - Физико-химические свойства сырья, реагентов и вырабатываемой продукции - Опасность и вредность применяемых веществ и материалов - Методы очистки сточных вод, применяемые на нефтеперерабатывающих заводах |  |  |  |
|  | Задача 5: Ведение вспомогательных технологических процессов при приеме, размещении, хранении, перекачке и отпуске товарных продуктов на промышленных объектах с малыми (3-й разряд), средними (4-й разряд) и большими (5-й разряд) объемами поставки (реализации) товарного продукта | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 3-го и 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Проведение расчета необходимого количество компонентов для ведения защелачивания товарных продуктов - Слив щелочи, кислоты, реагентов из резервуаров, емкостей, цистерн - Дробление, сортировка и укупорка катализаторов - Подключение к сливо-наливному оборудованию трубопровод для отвода сбросных газов на установку рекуперации паров углеводородов - Фиксация параметров работы установки рекуперации паров углеводородов - Дробление, сортировку и укупорку катализаторов - Сборка технологических схем для ведения защелачивания товарного продукта и технологических схем для очистки газового конденсата для 4-го и 5-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: - Определение режима подачи компонентов (добавок) для смешивания продуктов - Сборка технологических схем для смешивания продуктов - Определение концентрации растворов щелочи и кислоты - Переключение потоков продуктов и компонентов - Проверка полноты смешивания компонентов (добавок) при компаундировании, одоризации, защелачивании, нейтрализации - Определение количество компонентов (добавок) для дополнительной подачи - Проведение отбора проб стоков для проведения химических анализов - Проведение очистки сточных вод - Определение содержание нефти, продуктов ее переработки в пробах сточной воды, отобранных до и после очистки - Оценка степени очистки сточных вод по сравнению с проектной величиной - Разделение уловленного нефтепродукта - Определение степени насыщения абсорбирующего (адсорбирующего) элемента парами продукта |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Технологическая схема защелачивания товарного продукта - Технологическая схема очистки газового конденсата - Предельные уровни насыщения абсорбирующего (адсорбирующего) элемента парами продукта - Виды и причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения - Планы предупреждения, локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий на промышленном объекте - Правила работы на персональном компьютере в объеме пользователя, используемое программное обеспечение по направлению деятельности - Виды, назначение, порядок ведения установленной документации по ведению вспомогательных работ при приеме, размещении, хранении, перекачке и отпуске товарных продуктов для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 3: - Порядок расчета количества (объема) компонентов (добавок) в соответствии с рецептурой для ведения смешивания продуктов и расчета режима подачи компонентов (добавок) для ведения смешивания продуктов - Процесс отведения сточных вод, порядок очистки сточных вод - Правила и порядок отбора проб стоков - Требования к качеству очистки сточных вод |  |  |  |
| Трудовая функция 3: Выполнение работ по подготовке товарного продукта путем компаундтрования | Задача 1: Осуществление процесса по подготовке товарного продукта путем компаундтрования | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 4-5 разрядов (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: - Сборка технологической схемы по приему компонентов бензина с технологических установок в резервуары парка - Сборка схемы перекачек бензина внутри станции смешения, схемы возврата из парка на технологические установки, схемы по приготовлению товарной продукции в товарно-сырьевых парках, схемы налива на эстакадах - Сборка схемы по приему изомеризата и сплиттера нафты в резервуары станции смешения бензинов - Осуществление наблюдения поступления бензина с технологических установок, взливы, температуру по приборам КИПиА - Проведение переключения хода бензинов согласно схеме - Соблюдение норм технологического режима по показаниям КИПиА и информационной системы обработки данных - Ведение подготовки заполненных резервуаров к паспортизации или отбору проб для анализа - Проведение дренирования от подтоварной воды, механических примесей в соответствии с регламентом - Проведение отбора проб в соответствии с графиком лабораторного контроля - Проверка качества сырья и товарной продукции по результатам анализов или по данным автоматической анализаторной - Осуществление контроля за давлением бензина в коллекторах, проведение сброса избыточного давления в резервуарные парки - Проведение замера уровня нефтепродуктов в резервуарах на рулетку - Применение схем автоматической станции смешения бензинов - При работе на автоматической станции смешения расчет массы смешиваемых компонентов товарных бензинов, исходя из свободных объемов парков и данных лабораторных анализов - Проведение прокачки коллекторов, линий при приготовлении высокооктановых бензинов - Прием октаноповышающей присадки - Прием-сдача смены в соответствии с производственной инструкцией - Осуществление обхода оборудования участка согласно установленному регламенту с целью выявления отклонений в состоянии технологического оборудования, трубопроводов - Осуществление контроля за исправностью предохранительных, блокирующих, сигнализирующих приборов, средств пожаротушения, электрических устройств и сетей, арматуры, коммуникаций и ограждений - Выполнение работ по подготовке оборудования к ремонту, обеспечивает полное освобождение выводимого в ремонт оборудования от нефтепродукта |  |  |  |
|  |  | Знание: |  |  |  |
|  |  | для 4-5 разрядов (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 3: - Физико-химические свойства нефтепродуктов - Технологические схемы, схемы водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения участка - План расположения оборудования участка - Устройства, назначения резервуаров - Устройства, принцип действия и правила эксплуатации оборудования, арматуры, коммуникаций участка - Назначение контрольно-измерительных приборов и автоматики - План ликвидации аварий (ПЛА) - Правила ведения технической документации и оперативного журнала |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  |  | Инженер по резервуарам |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 34) - пп. 16 |  |  | Оператор товарный |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-го разряда | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО). |  | - |  | - |
| Связь с системой образования и квалификации для 3-5 разрядов | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  | - |  | Оператор |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК |  |
| --- | --- |
| Код: | 8185-2-006 |
| Код группы: | 8185-2 |
| Профессия: | Машинист технологических компрессоров |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист технологических компрессоров 4-го разряда, Машинист технологических компрессоров 5-го разряда, Машинист технологических компрессоров 6-го разряда, |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |
| Описание профессиональной карточки «Машинист технологических компрессоров» находится в профессиональном стандарте «Переработка нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ |  |
| --- | --- |
| Код: | 8185-3-006 |
| Код группы: | 8185-3 |
| Профессия: | Машинист технологических насосов |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист технологических насосов 2 разряда Машинист технологических насосов 3 разряда Машинист технологических насосов 4 разряда Машинист технологических насосов 5 разряда Машинист технологических насосов 6 разряда |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |
| Описание профессиональной карточки «Машинист технологических насосов» находится в профессиональном стандарте «Переработка нефти и газа» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОСМОТРЩИК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ЕМКОСТЕЙ |  |
| --- | --- |
| Код: | 8131-9-173 |
| Код группы: | 8131-9 |
| Профессия: | Осмотрщик нефтеналивных емкостей |
| Другие возможные наименования профессии: | Осмотрщик нефтеналивных емкостей 3-4-го разряда |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2 |
| Описание профессиональной карточки «Осмотрщик нефтеналивных емкостей» находится в профессиональном стандарте «Прием, хранение и поставка нефти» |  |

| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Контактные данные исполнителя: Байгутденова Ж.Ж. тел. 8 7172 550 985, 8 702 8321432 e-mail: zh.baigutdenova@king.kz |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ТОО «ПетроКазахстан Оил Продактс» ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |