| Приложение № 39 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт «Прием и отпуск газа» |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Автогазозаправочная станция (АГЗС) – технологический комплекс, предназначенный для хранения и розничной реализации сжиженного нефтяного газа владельцам транспортных средств, использующим его в качестве топлива. Автогазонаполнительная компрессорная станция – технологический комплекс, предназначенный для компримирования, хранения и розничной реализации товарного газа владельцам транспортных средств, использующим его в качестве топлива. Хранилище товарного газа – комплекс технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, предназначенных для хранения товарного газа. Групповая резервуарная установка – инженерное сооружение, состоящее из группы емкостей, предохранительно-запорной и регулирующей арматуры, газопроводов и предназначенное для хранения и подачи сжиженного нефтяного газа в газопотребляющие системы. АГЗС – автогазозаправочная станция АГНКС – автогазонакопительная станция КриоАЗС – криоавтозаправочная станция ТОиР – техническому обслуживанию и ремонту ДО – диагностическому обследованию НТД – нормативно-техническая документация |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Прием и отпуск газа |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. 46 Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами. 46.7 Прочая специализированная оптовая торговля. 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 46.71.1 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. 46.71.2 Оптовая торговля природным (горючим) газом. 46.71.5 Оптовая торговля авиационным бензином и керосином. 46.71.6 Оптовая торговля автомобильным бензином. 46.71.7 Оптовая торговля дизельным топливом. 46.71.8 Оптовая торговля мазутом топочным. 46.71.9 Оптовая торговля прочим топливом. |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | В данном ПС приведены описания профессиональной группы «Прием, хранение и отпуск газа», а также характеристика работ и трудовые функции производственного коллектива, выполняющего работы по приему, хранению и отпуску. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Мастер по техническому обслуживанию станций | 5-ый уровень ОРК |
|  | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (2-5 разряда)* | 3-4-ый уровни ОРК |
|  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (2-5 разряда) | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист газораздаточной станции (4-5 разряда) | 3-й уровень ОРК |
| Примечание: * смежные профессии, разрабатываются в рамках других отличных от ОРК в нефтегазовой отрасли |  |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7100-0-010 |  |  |  |  |
| Код группы: | 7100-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по техническому обслуживанию станций |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Мастер станции АГЗС, АГНКС, КриоАЗС Техник |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Осуществление надежного и эффективного функционирования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение эксплуатации АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Организационно-техническое сопровождение эксплуатации АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение эксплуатации АГЗС, АГНКС, КриоАЗС | Задача 1: Координация работы АГЗС, АГНКС, КриоАЗС в заданном режиме | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Проведение анализа эксплуатационных параметров и нарушений работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Принятие мер по устранению дефектов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС, предупреждению аварий, разрушений - Принятие мер по устранению причин отклонений технологических параметров от заданных значений - Проведение оперативного контроля выполнения работ эксплуатационным персоналом АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Назначение, устройство и принципы работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Основные типы и технические характеристики оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Структура, взаимодействие автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), телемеханики, оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Принципы действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности - Виды дефектов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Требования НТД в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации и ремонту оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) оборудования ГНС | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Разработка графиков планово-предупредительных ремонтов и графиков технического обслуживания оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Подготовка проектов планов проведения ДО оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Умение вести контроль соблюдения технологических регламентов при ТОиР, ДО оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Осуществление контроля проведения работ в процессе монтажа оборудования и реконструкции АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Разработка планов проведения огневых и газоопасных работ и контроль их выполнения - Проведение работ повышенной опасности, в том числе по предупреждению или ликвидации аварий - Распределение задач между эксплуатационным персоналом при проведении ТОиР оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Определение потребности в материально-технических ресурсах (МТР) и инструментах - Обеспечение входного контроля комплектности оборудования, приборов - Проведение технических испытаний и осмотр оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС после ремонтов - Решение оперативных вопросов по ТОиР, ДО оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС с персоналом подрядных организаций - Умение разрабатывать мероприятия по подготовке оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС к весеннему паводку и эксплуатации в осенне-зимний период - Разработка и контроль выполнения мероприятий по организации и безопасному проведению ТОиР, ДО - Обеспечение очистки газопроводов АГЗС, АГНКС, КриоАЗС от гидратных образований - Организация и контроль устранения утечек газа - Выполнение предписаний органов контроля и надзора - Подготовка предложений по повышению эффективности эксплуатации АГЗС, АГНКС, КриоАЗС, созданию безопасных условий труда, охране окружающей среды |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основы технической диагностики - Основы теоретической механики - Основы термодинамики - Основы электротехники - Основы материаловедения - Основы сварочного производства - Назначение, устройство и принципы работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Виды, методы и технология выполнения ТОиР оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Виды дефектов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС и способы их устранения - Способы устранения утечек газа - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности - Нормы расхода МТР, инструмента - Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Организационно-техническое сопровождение эксплуатации ГНС | Задача 1: Контроль выполнения производственных показателей подразделениями по эксплуатации ГНС | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Проведение проверки соблюдения регламентов эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Ведение учета наличия и состояния оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС, в том числе в информационных системах - Проведение анализа измерений объемов газа, проходящего через АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Подготовка предложений по оптимизации режимов работы АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Расследование причин выхода из строя оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС, нарушений технологического процесса - Формирование организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Умение разрабатывать совместно с организациями-изготовителями оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС предложений и заключений по вопросам эксплуатации АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные и предельные параметры работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности - Требования НТД в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности - Назначение, устройство и принципы работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  | Задача 2: Организационно-техническое обеспечение ТОиР, ДО оборудования ГНС | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Формирование сводных планов работ, графиков и программ ТОиР, ДО оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Формирование годовой заявки на приобретение МТР для проведения комплексов планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Осуществление подготовки документации для размещения заказов на заводской ремонт отдельных узлов и изготовление запасных частей - Осуществление подготовки заключений по проектной документации - Осуществление организации и контроля подготовки ведомостей дефектов, технических заданий, технических условий, ведомостей объемов работ по ТОиР, ДО - Осуществление подготовки договоров на проведение работ по ДО, ремонтно-техническому обслуживанию, выполняемому сторонним подрядчиком - Осуществление организации разработки и контроля выполнения мероприятий по подготовке оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС к работе в период весеннего паводка и осенне-зимний период - Оформление разрешений на отключение и включение в работу оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС после проведения ремонтных работ - Оформление разрешений на производство огневых и газоопасных работ на оборудовании АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Умение формирования отчетных данных в области эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания и ремонтов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Порядок оформления исполнительной документации - Документы, регламентирующие договорную работу - Требования к составлению проектной документации - Типовая технологическая схема АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Правила эксплуатации магистральных газопроводов - Руководящие документы по разработке и оформлению технической документации - Требования НТД в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности - Основы нормирования МТР - Структура и методы формирования отчетности |  |  |  |
|  | Задача 3: Разработка и внедрение предложений по эффективному и перспективному развитию эксплуатации ГНС | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Осуществление разработки плана мероприятий, направленных на повышение эффективности работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Составление планов внедрения новой техники, передовых технологий, направленных на повышение надежности работы оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Формирование предложений по внедрению энергосберегающих технологий - Умение разработки проекта технических условий на строительство, реконструкцию, подключение к АГЗС, АГНКС, КриоАЗС сторонних организаций - Умение разработки мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий - Энергосберегающие технологии в работе оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Методы проведения технических расчетов и определения эффективности эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС - Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования АГЗС, АГНКС, КриоАЗС |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Лидерские (организаторские и управленческие) качества 2. Аналитическое и системное мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности 5. Ответственность за принимаемые решения |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  | Начальник нефтебазы |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другие справочники профессий | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) - 40. |  | Мастер участка |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Послесреднее образование (прикладной бакалавр), практический опыт (5 уровень МСКО) |  |  | Нефтегазовое дело (в т.ч. др. специальности приравненные к данной специальности) | Инженер |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |
| --- | --- |
| Код: | 7126-9-021 |
| Код группы: | 7126-9 |
| Профессия: | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
| Другие возможные наименования профессии: | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |
| Описание профессиональной карточки «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов» находится в профессиональном стандарте «Эксплуатация и ремонт распределительного газопровода» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 7126-9-020 |  |  |  |  |
| Код группы: | 7126-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Проведение комплекса работ по обеспечению работоспособности элементов домовых газовых сетей и оборудования |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства - Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства | Задача 1: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства | Умения: |  |  |  |
|  |  | для 2 разряда: - Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживание и текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой - Осуществление пропаривания внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом - Осуществление подготовки швов баллонов для подварки - Проведение очистки баллонов перед окраской, исправление и правка башмаков баллонов - Проведение устранения заусениц на уплотнительных муфтах - Осуществление заготовки присадочной проволоки для газовой сварки - Проведение установки вентилей на баллонах и взвешивание баллонов - Проведение смены баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами - Осуществление нанесения клейма для 3 разряда: в дополнение к умениям разряда 2: - Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок сниженного газа, газовых каминов, стиральных машин, холодильников и горелок инфракрасного излучения - Проведение смены редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры газгольдерных и газораздаточных станций - Проведение подготовки газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию - Проведение проверки работы оборудования газорегуляторных пунктов для 4 разряда: в дополнение к умениям разряда 3: - Выполнение слесарных работ по замене газовых быстродействующих и емкостных автоматических водонагревателей, обслуживание, регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит, групповых баллонных установок сжиженного газа, газооборудования и санитарно-технического оборудования газорегуляторных пунктов (регуляторов различных типов и запорно-предохранительной арматуры основных и импульсных газопроводов) - Выполнение простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов - Проведение ремонта всех видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов для сжиженного газа - Выполнение монтажных работ при реконструкции действующих в строительстве новых газорегуляторных пунктов и станций - Проведение монтажа групповых газобаллонных установок - Проведение пуска газа, обслуживания и ремонта всех видов газооборудования, установленного в учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики для 5 разряда: в дополнение к умениям разряда 4: - Выполнение слесарных работ по настройке и наладке оборудования и автоматики газорегуляторных пунктов и станций после их ремонта - Проведение обслуживания и текущего ремонта газовых пищеварочных котлов и ресторанных плит с автоматикой - Выполнение средней сложности и сложных слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов - Проведение подготовки и участия в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской проверке Госгортехнадзора на газгольдерных и газораздаточных станциях - Умение руководить бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта оборудования и подземных коммуникаций газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов) - Проведение пуска газа, обслуживания и ремонта газового оборудования, пневматической и электрической автоматики котельных жилых зданий, электростанций, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, испытание и наладка на заданный режим работы (при пуске и эксплуатации) автоматики котлов, газогорелочных устройств котельных, и регуляторных установок - Проведение наладки контрольно-измерительных приборов - Проведение первичного наполнения дворовых резервуарных установок сжиженным газом, удаления из них неиспаряющихся остатков, подготовка этих установок к периодическому освидетельствованию - Проведение пуска и регулировки испарительных установок - Составление дефектных ведомостей на ремонт газооборудования котельных, регуляторных и резервуарных установок |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 2 разряда: - Устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры - Типы и устройство баллонов и их вентилей - Назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов - Способы устранения заусениц на баллонах и муфтах - Назначение проволоки, применяемой для газовой сварки для 3 разряда: в дополнение к знаниям разряда 2: - Правила газоснабжения жилых домов - Правила эксплуатации внутридомового газового оборудования - Виды ремонта газовых приборов - Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных станций - Правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций сжиженного и сжатого газа - Правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования газгольдерных и газораздаточных станций - Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого оборудования на станциях - Устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов - Правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для 4 разряда: в дополнение к знаниям разряда 3: - Правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых предприятий и котельных - Устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов с автоматикой - Правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, коммунально-бытовых предприятиях и котельных - Виды и способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа - Монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта санитарно-технических устройств газорегуляторных пунктов - Устройство, монтаж и ремонт испарительных установок, компрессоров, центробежных и поршневых насосов на газораздаточных станциях сжиженного газа для 5 разряда: в дополнение к знаниям разряда 4: - Основы технологии металлов и электротехники - Способы и правила обнаружения и устранения неисправностей - Производство испытаний и наладки оборудования газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов) - Устройство, принцип действия - Правила монтажа, ремонта и сдачи государственной поверке контрольно-измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе - Устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных - Устройство и правила эксплуатации оборудования дворовых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей, теплообменников |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | Задача 1: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту внитридомового газового оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | для всех разрядов: - Получение наряда-заказа на производство работ по техническому обслуживанию домового газового оборудования - Проведение проверки исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты - Проведение отключения газоиспользующих приборов и оборудования от газовых сетей домохозяйства - Проведение осмотра домовых газоиспользующих приборов и оборудования и определение объемов работ по их техническому обслуживанию - Проведение демонтажа газоиспользующих приборов и оборудования для производства ремонтных работ - Выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов - Проведение мелкого ремонта узлов и элементов газоиспользующих приборов и оборудования - Проведение монтажа отремонтированных или вновь приобретенных собственниками газоиспользующих приборов и оборудования - Проведение подключения газоиспользующих приборов и оборудования к газовым сетям домохозяйства - Проведение уборки рабочего места - Умение оформлять отчетную документацию |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для всех разрядов: - Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Свойства газа с учетом его дератизации - Допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Требования охраны труда при производстве работ - Слесарное дело - Порядок действия в аварийных ситуациях - Нормы времени и расценки на производство работ по техническому обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и оборудования |  |  |  |
|  | Задача 2: Проверка работоспособности домового газового оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | для всех разрядов: - Проведение проверки исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты - Проведение подготовки составов для проверки герметичности резьбовых соединений - Проведение проверки герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования - Проведение проверки работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования под давлением |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для всех разрядов: - Требования к организации рабочего места при проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Технология производства работ по проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования - Методы контроля герметичности резьбовых соединений |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по техническому обслуживанию станций |  |
|  | 3 |  |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда |  |
|  | 3 |  |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда |  |
|  | 3 |  |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 63) – Раздел 7. |  |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  | - |  | Слесарь |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ГАЗОРАЗДАТОЧНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-153 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Машинист газораздаточной станции |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Машинист газораздаточной станции 4 разряда Машинист газораздаточной станции 5 разряда |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Работы по приему и отпуску газа на газораздаточной станции |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание компрессоров, насосов по перекачке сжиженного и сжатого газа на газораздаточной станции |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание компрессоров, насосов по перекачке сжиженного и сжатого газа на газораздаточной станции | Задача 1: Выполнение работ по обслуживанию газораздаточной станции | Умения: |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда: - Осуществление обслуживания компрессоров, насосов по перекачке сжиженного и сжатого газа, приточно-вытяжной вентиляции - Проведение пуска простановка обслуживаемого оборудования и наблюдение за его работой - Осуществление ведения учета работы агрегатов и расхода материалов - Проведение текущего ремонта агрегатов и коммуникаций насосно-компрессорного отделения для 5-го разряда: в дополнение к умениям разряда 4: - Ведение технологического процесса перекачки сжиженного газа - Проведение проверки контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств - Осуществление обслуживания и наладки оборудования газораздаточной станции (ГРС) - Умение определять и устранять неполадки в работе агрегатов и их узлов - Проведение капитального ремонта компрессоров, насосов, арматуры насосно-компрессорного отделения и другого оборудования - Проведение переключения и вывода в резерв или на ремонт оборудования газораздаточной станции |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 4-го разряда: - Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования - Технология транспортировки сжиженного и сжатого газа по газопроводам газораздаточной и газонаполнительной станций, коммуникации газопроводов - Контрольно-измерительные приборы, установленные на компрессорах и системе газопроводов - Виды ремонтов компрессоров, запорной арматуры и аппаратуры - Порядок пуска и выключения приточно-вытяжной вентиляции и нормы воздухообмена - Технические требования к пускателям, осветительной арматуре, электропроводке, отключающим устройствам и трубопроводам для 5-го разряда: в дополнение к знаниям разряда 4: - Конструктивные особенности и правила наладки обслуживаемого оборудования - Способы проверки и устранения всех неполадок в работе компрессоров, насосов, карусельных установок, приточно-вытяжных агрегатов и другого оборудования, установленных в компрессорно-насосном отделении - Порядок планово-предупредительного ремонта и ревизий обслуживаемого оборудования - Устройство контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность 6. Умение работать в команде |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по техническому обслуживанию станций |  |
|  | 3 |  |  | Машинист газораздаточной станции 5 разряда |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 63) – Раздел 3. |  |  | Машинист газораздаточной станции |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  | - |  | Машинист |

| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Контактные данные исполнителя: Байгутденова Ж.Ж. тел. 8 7172 550 985, 8 702 8321432 e-mail: zh.baigutdenova@king.kz |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ТОО «ПетроКазахстан Оил Продактс» ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |