| Приложение № 40 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Реализация газа» |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Газораспределительная станция (ГРС) - совокупность установок и технического оборудования, измерительных и вспомогательных систем распределения газа и регулирования его давления. Газораспределительные станции входят в газораспределительные системы. Газораспределительная система - комплекс технологически взаимосвязанных сооружений, состоящий из газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, предназначенный для транспортировки товарного газа от магистрального газопровода до газопотребляющих систем. Ремонт - комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов. Магистральный газопровод (МГ) - инженерное сооружение, состоящее из одного или нескольких газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, обеспечивающих повышение и понижение давления транспортируемого газа, средств телеуправления, связи и иных коммуникаций, предназначенное для транспортировки товарного газа. Состав объектов магистрального газопровода определяется проектной документацией и требованиями технических регламентов. Линейная часть магистрального газопровода (ЛЧМГ) - подземные, подводные, наземные, надземные трубопроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка газа. Товарный газ - многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии, являющаяся продуктом переработки сырого газа и отвечающая по качественному и количественному содержанию компонентов требованиям технических регламентов и национальных стандартов. Техническое диагностирование - комплекс работ и организационно-технических мероприятий для определения технического состояния магистрального трубопровода. Транспортировка - технологический процесс перекачки сырого или товарного газа по газопроводам. АГЗС – авто/газозаправочная станция АГНКС – авто/газонакопительная станция КриоАЗС – криоавтозаправочная станция |  |  |  |
| - Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: |  | Реализация газа |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: |  | G - Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 46 Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 46.7 Прочая специализированная оптовая торговля 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.71.1 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом 46.71.2 Оптовая торговля природным (горючим) газом 46.71.5 Оптовая торговля авиационным бензином и керосином 46.71.6 Оптовая торговля автомобильным бензином 46.71.7 Оптовая торговля дизельным топливом 46.71.8 Оптовая торговля мазутом топочным 46.71.9 Оптовая торговля прочим топливом 47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 47.3 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 47.30.1 Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, за исключением находящихся на придорожной полосе 47.30.2 Розничная торговля смазочными материалами в специализированных магазинах 47.30.3 Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: |  | В данном ПС приведены описания профессиональной группы «Реализация газа», а также характеристика работ и трудовые функции производственного коллектива, выполняющего работы по реализации газа. Производственные нефтегазодабывающие предприятия и предприятия по переработке нефтепродуктов реализуют товарную продукцию непосредственно потребителям (например, нефтеперерабатывающим заводам) или через систему транспортных и сбытовых организаций. |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Мастер по техническому обслуживанию станций* |  | 5-й уровень ОРК |
|  | Контролер по реализации и учету |  | 4-й уровень ОРК |
|  | Наполнитель баллонов (3-4 разряда) |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Наполнитель баллонов (2 разряда) |  | 2-й уровень ОРК |
|  | Оператор газгольдерной станции (2-4 разряда) |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Оператор заправочных станций* |  | 2-3-й уровни ОРК |
|  | Контролер печного хозяйства |  | 2-3-й уровни ОРК |
|  | Кассир на станции обслуживания* |  | 2-й уровень ОРК |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР АВТОЗАПРАВОЧНОЙ (АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ) СТАНЦИИ |  |
| --- | --- |
| Код: | 3118-4-002 |
| Код группы: | 3118-4 |
| Профессия: | Мастер автозаправочной (автогазозаправочной) станции |
| Другие возможные наименования профессии: | Мастер Мастер станции АГЗС, АГНКС, КриоАЗС Техник |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |
| Описание профессиональной карточки «Мастер по техническому обслуживанию станций» находится в профессиональном стандарте «Реализация нефти и нефтепродуктов» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: КОНТРОЛЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ И УЧЕТУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8100-0-033 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8100-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Контролер по реализации и учету |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Контролер по реализации и учету (сжиженного углеводородного газа АГЗС, сжатого природного газа АГНКС и сжиженного природного газа КриоАЗС станции) |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 4 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Реализация и учет сжиженного углеводородного газа, сжатого и сжиженного природного газа. |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение учета поставляемого сжиженного углеводородного газа, сжатого и сжиженного природного газа |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение учета поставляемого сжиженного углеводородного газа | Задача 1: Выполнение работ по учету реализуемого газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Проведение проверки работоспособности приборов учета газа - Проведение проверки по наличию и целостности пломб на приборе учета газа - Осуществление проверки несанкционированного подключения газоиспользующего оборудования к системе газоснабжения - Осуществление контроля и снятия показаний приборов учета газа - Проведение работ по первичной и повторной установке пломб на приборах учета газа - Умение визуально определять работоспособность приборов учета газа - Умение составлять акты о техническом состоянии приборов учета газа - Умение составлять акты с абонентами газового хозяйства о результатах проверки |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технологическая схема работы оборудования станции - Схема подземных газовых коммуникаций. - Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов - Виды и способы смазки и сооружений на них. - Устройство и расположение оборудования газгольдерной станции - Взаимодействия оборудования и приборов станции |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 |  |  | Мастер по техническому обслуживанию станций |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Отсутствует в ЕТКС и КС |  |  | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). |  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (в т.ч. др. специальности, приравненные к данной специальности). |  | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: НАПОЛНИТЕЛЬ БАЛЛОНОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-157 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Наполнитель баллонов |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Наполнитель баллонов 2 разряда Наполнитель баллонов 3 разряда Наполнитель баллонов 4 разряда |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Осуществление работ по наполнению баллонов под заданным давлением. |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Проведение работ по наполнению баллонов газами или химическими веществами и их регулировка |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение работ по наполнению баллонов газами или химическими веществами и их регулировка | Задача 1: Подготовка баллонов | Умения: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Выполнение работ по обслуживанию коммуникаций и арматуры рампы - Регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом - Проверка состояния самозакрывающихся клапанов - Выполнение работ по текущему ремонту оборудования трубопроводов, арматуры кислородных и наполнительных установок для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов на станциях и установках - Подача кислорода по трубопроводу - Текущий ремонт наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и баллонов для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: - Проверка исправности предохранительных клапанов газозаправочных колонок и автомобилей - Выполнение работ по текущему ремонту газозаправочных колонок - Проверять на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и предохранительной арматуры газозаправочной колонки |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Принцип работы наполнительной рампы - Схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств и трубопроводов для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Устройство наполнительной рампы, станций и установок для наполнения баллонов - Устройство контрольно-измерительных приборов для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 3: - Устройство газозаправочных колонок - Технология производства сжатого природного газа на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции - Правила безопасной эксплуатации обслуживаемого оборудования |  |  |  |
|  | Задача 2. Осуществление работ по наполнению баллонов | Умение: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Осуществление подачи и подключения к наполнительной рампе баллонов для наполнения. - Наполнение баллонов жидким хлором, фтористым водородом, фреоном - Осуществление работ по контролю степени наполнения, а также давления на рампе по приборам - Отключение и откатка наполненных баллонов от рампы, транспортировка и складирование их - Проведение работ по окраске и клеймение баллонов в зависимости от классификации газов и химических веществ. - Ведение документации по заполнению баллонов - Проверка и заполнение паспортов на баллон для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: 1. Наполнение баллонов кислородом или другим газом на станциях и специальных установках 2. Осуществление подачи на станцию баллонов и установка их для наполнения для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: 1. Наполнение баллонов автомобилей сжатым природным газом на газозаправочных колонках газонаполнительной компрессорной станции 2. Проведение осмотров и отбраковки газовых баллонов 3. Осуществление контроля степени наполнения автомобильных баллонов по давлению газа на газозаправочной колонке и в баллонах автомобилей 4. Проверка работы контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации при наполнении баллонов автомобилей сжатым газом 5. Осуществление передачи диспетчеру данных по давлению и температуре газа в баллонах автомобиля |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Основные сведения о технологическом процессе получения газов или химических веществ под давлением - Цвета окраски баллонов в зависимости от состава газа или химических веществ - Способы определения и устранения утечки газа и появления воды в трубопроводах - Правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, транспортировке и хранении; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: - Технологический процесс получения газов или химических веществ под давлением - Правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 3: - Физико-химические свойства природного газа - Устройство и характеристики автомобильных баллонов различных типов - Правила и нормы наполнения баллонов автомобилей сжатым природным газом - Порядок и форму учета отпущенного газа - Правила регистрации обслуженных автомобилей - Устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и автоматики. |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  |  | Контролер по реализации и учету |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. (Выпуск 1) - п. 269 |  |  | Наполнитель баллонов |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-го разряда | Уровень образования: |  | Специальность: |  | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО). |  | - |  | - |
| Связь с системой образования и квалификации для 3-го разряда | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО). |  | - |  | Слесарь |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ГАЗГОЛЬДЕРНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код: | 8131-9-164 |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |
| Профессия: | Оператор газгольдерной станции |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор газгольдерной станции 2 разряда Оператор газгольдерной станции 3 разряда Оператор газгольдерной станции 4 разряда |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Наполнение газгольдеров газом и обслуживание приборов регулирования, измерения и учета газа на газгольдерной станции |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание газгольдерной станции объемом до 250 тыс.м3 под руководством оператора более высокой квалификации - Обслуживание газгольдерной станции объемом до 250 тыс.м3 самостоятельно - Обслуживание газгольдерной станции объемом свыше 250 тыс.м3 самостоятельно |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание газгольдерной станции объемом до 250 тыс.м3 под руководством оператора более высокой квалификации. | Задача 1: Выполнение операций по обслуживанию газгольдерной станции до 250 тыс.м3 под руководством оператора | Умения: |  |  |
|  |  | для 2-го разряда: - Наполнение газгольдеров газом - Использование контрольно-измерительных приборов - Смазывание обслуживаемого оборудования - Измерение и учет газа на газгольдерной станции объемом до 250 тыс.м3 под руководством оператора более высокой квалификации |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | для 2-го разряда: - Технологическая схема работы оборудования станции - Схема подземных газовых коммуникаций - Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов. - Виды и способы смазки |  |  |
| Трудовая функция 2: Обслуживание газгольдерной станции объемом до 250 тыс.м3 самостоятельно | Задача 1: Наполнение газгольдеров газом и контроль за работой приборов регулирования и обработка показаний регистрирующих приборов | Умения: |  |  |
|  |  | для 3-го-разряда: в дополнение к умениям разряда 2: - Проведение осмотра газгольдеров, насосов, газовых коммуникаций, систем блокировки и сигнализации, подъемных механизмов, состоянием колодцев и факелов - Соблюдение режима подачи газа на газгольдерную станцию - Регулирование температуры, давления и объема газа в газгольдерах, уровень масла в маслозатворе, шайбы, уровень и температуры воды в затворах, резервуарах по показаниям контрольно-измерительных приборов - Проверка и устранение утечки газа - Ведение оперативного учета давления приема и расхода газа - Умение обрабатывать показания приборов с регистрацией в оперативном журнале и передавать сводки в центральную диспетчерскую |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | для 3-го-разряда: в дополнение к знаниям разряда 2: - Устройство и режим работы газгольдеров - Всевозможные варианты переключения работы оборудования станции - Режим подачи газа - Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов - Правила обработки диаграмм регистрирующих приборов - Порядок ведения оперативного учета работы станции - Допускаемые пределы наполнения и опорожнения газгольдеров 8. Свойства газов, хранимых в газгольдерах |  |  |
| Трудовая функция 3: Обслуживание газгольдерной станции объемом свыше 250 тыс.м3 самостоятельно | Задача 2: Наполнение газгольдеров газом и контроль за работой приборов регулирования и обработка показаний регистрирующих приборов | Умения: |  |  |
|  |  | для 4-го-разряда: в дополнение к умениям разряда 3: 1. Наполнение газгольдеров газом 2. Использование контрольно-измерительных приборов 3. Измерение и учет газа на газгольдерной станции объемом свыше 250 тыс.м3 под руководством оператора более высокой квалификации - Умение обрабатывать показания регистрирующих приборов с планиметрированием их и введением необходимых поправок - Определение фактического расхода газа и остаточного газа на газгольдерной станции - Проверка предохранительного устройства газгольдерной станции и проверка загазованности колодцев, производственных помещений и сооружений станции - Проведение внутреннего осмотра газгольдерной станции с периодическим освидетельствованием резервуаров - Составление отчетной документации и графиков работы станции - Проведение технического обслуживания газгольдеров в производстве разделения газов пиролиза |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |
|  |  | для 4-го-разряда: в дополнение к знаниям разряда 3: - Схемы подземных газовых коммуникаций и сооружений на них - Устройство и расположение оборудования газгольдерной станции - Взаимодействия оборудования и приборов станции - Причины, вызывающие нарушения заданного режима газоснабжения и заполнения газгольдерной станции газом - Устройство газоанализаторов различных типов - Правила проведения необходимых расчетов по результатам анализа |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 |  | Контролер по реализации и учету |  |
|  | 3 |  | Оператор газгольдерной станции 4 разряд |  |
|  | 3 |  | Оператор газгольдерной станции 3 разряд |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 63) |  | Оператор газгольдерной станции |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: |  | Специальность: | Квалификация: |
|  | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) |  | - | - |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: КАССИР НА СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Код: | 5220-9-003 |
| Код группы: | 5220-9 |
| Профессия: | Кассир на станции обслуживания |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор-кассир АГНКС, КриоАЗС Кассир на станции обслуживания (АЗС/АГНКС) |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2 |
| Описание профессиональной карточки «Кассир на станции обслуживания» находится в профессиональном стандарте «Реализация нефти и нефтепродуктов» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ |  |
| --- | --- |
| Код: | 8187-1-007 |
| Код группы: | 8187-1 |
| Профессия: | Оператор заправочной станции |
| Другие возможные наименования профессии: | Оператор заправочной станции АГНКС, КриоАЗС |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |
| Описание профессиональной карточки «Оператор заправочной станции» находится в профессиональном стандарте «Реализация нефти и нефтепродуктов» |  |

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: КОНТРОЛЕР ПЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код: | 9629-2-003 |  |  |
| Код группы: | 9629-2 |  |  |
| Профессия: | Контролер печного хозяйства |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | Контролер печного хозяйства (2-4 разряды) |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2-3 |  |  |
| Основная цель деятельности: | Контроль за техническим состоянием печного хозяйства |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Ведение работ по обслуживанию печей и дымоходов в печном хозяйстве |  |
| Трудовая функция 1: Ведение работ по обслуживанию печей и дымоходов в печном хозяйстве | Задача 1: Эксплуатация и поддержание в рабочем состояний печей и дымоходов. | Умения: |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): - Проведение работ по очистке дымоходов печей и плит, отапливаемых твердым, жидким и газообразным топливом - Проведение проверки подготовки печей для их перевода с твердого топлива на газообразное - Проведение проверки правильности расположения оголовков дымоходов относительно конька крыши и определение зоны ветрового подпора. - Умение определять пригодность дымоходов и оголовок к эксплуатации - Умение обнаруживать отклонения и неисправности и их устранение для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 2: - Осуществление контроля выкладки топливника печи огнеупорным кирпичом - Проведение выжигания сажи в дымоходах и специальных печах - Проведение огненной очистки производственной вентиляции - Проведение приемки топки для установки газовых горелок - Проведение проверки соответствия высоты оголовков, установки шибера с пробивкой отверстия - Умение составления акта о техническом состоянии дымоходов и печей для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к умениям разряда 3: - Умение чтения чертежей и технических условий печей всех систем, переоборудованных под газообразное топливо - Ведение работ по реконструкции печей и дымоходов - Умение определять места сложных завалов в дымоходах, вентиляционных каналах и их ликвидация - Умение определять обособленность и плотность дымоходов, идущих от печей, водонагревательных и хозяйственно-бытовых приборов, отапливаемых газом - Умение оформлять техническую документацию при переоборудовании и приеме в эксплуатацию печей на газообразном топливе |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | для 2-го разряда (ОРК 2): 1. Порядок проверки и очистки дымоходов и вентиляции 2. Устройство дымоходов для отвода продуктов сгорания от газовых приборов 3. Требования, предъявляемые к печам при переоборудовании под газообразное топливо для 3-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 2: 1. Виды печных работ и правила их ведения 2. Применяемые конструкции отопительных приборов и требования, предъявляемые к печам, дымоходам и вентиляционным каналам, переводимым с твердого топлива на газообразное 3. Порядок оформления акта на техническое состояние дымоходов и печей, переводимых с твердого топлива на газообразное для 4-го разряда (ОРК 3): в дополнение к знаниям разряда 3: 1. Устройство печей различных систем и «Указания по трубопечным работам», «Правила безопасности в газовом хозяйстве», противопожарные мероприятия при производстве печных работ 2. Порядок оформления и сдачи работ с оформлением необходимой технической документации |  |
| Требования к личностным компетенциям | 1. Исполнительность 2. Стрессоустойчивость 3. Самостоятельность 4. Внимательность 5. Ответственность |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 4 | Контролер по реализации и учету |  |
|  | 3 | Контролер печного хозяйства 4 разряда |  |
|  | 3 | Контролер печного хозяйства 3 разряда |  |
| Связь с ЕТКС или КС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 63) | Контролер печного хозяйства |  |
| Связь с системой образования и квалификации для 2-го разряда | Уровень образования: | Специальность: | Квалификация: |
|  | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень) (2 уровень МСКО) | - | - |
| Связь с системой образования и квалификации для 3-го разряда | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) (3 уровень МСКО) | - | Техник |

| 3 Технические данные Профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| Разработано: | Организация: АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Контактные данные исполнителя: Байгутденова Ж.Ж. тел. 8 7172 550 985, 8 702 8321432 e-mail: zh.baigutdenova@king.kz |
| Экспертиза предоставлена: | АО «КазТрансГаз-Аймак» ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ТОО «ПетроКазахстан Оил Продактс» ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Ассоциация «KAZENERGY» |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |