| Приложение № 43 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Исследование скважин» |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Горная порода – природная совокупность минералов, имеющая постоянный минералогический состав, образующая самостоятельное тело в земной коре. Геологическая информация – это сведения о вещественном составе, геологическом строении и истории, геологических, геохимических, геофизических, гидрогеологических, геоморфологических и тектонических особенностях недр и их участков, месторождений и проявлений полезных ископаемых, зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие идентифицировать такие сведения. Гидродинамические исследования скважин – это выполнение различных мероприятий по сбору данных (давление, температура, уровень жидкости, дебит и др.), отбору проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регистрации во времени. Основными задачами проведения ГДИС являются расширение знаний о коллекторе и получение информации о состоянии конкретной скважины, используемой для сбора данных. Дебит скважины – объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени (секунду, сутки, час и др.). Забой скважины– поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена. Залежь углеводородов – часть недр, содержащая изолированное природное скопление углеводородов в ловушке, образованной породой-коллектором и покрышкой из непроницаемых пород. Коэффициент продуктивности – это отношение дебита скважины к депрессии, характеризующий возможности скважины по добыче нефти. Месторождение– залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр. Нефть - сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков. Подсчет запасов полезных ископаемых – детальное изучение недр, объединяющее в себе все сведения, полученные в процессе поисков, оценки, пробной эксплуатации и промышленной разработки залежей углеводородов, по результатам которого подсчитывается количество и дается оценка качества запасов углеводородов. Промысловая геология – это отрасль геологии, занимающаяся детальным изучением месторождений и залежей нефти, газа и газоконденсата в начальном (естественном) состоянии и в процессе разработки для рационального использования недр. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Углеводородные полезные ископаемые (углеводороды, углеводородное сырье) – нефть, сырой газ и природный битум. |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Исследование скважин |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 06 Добыча сырой нефти и природного газа 06.1 Добыча сырой нефти 06.10 Добыча сырой нефти 06.10.0 Добыча сырой нефти и попутного газа |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Исследования скважин включает в себя изучение притока нефти для выяснения режима работы скважин и целесообразности оборудования и пуска в эксплуатацию простаивающих скважин. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |  |  |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Геолог по разработке нефтяных и газовых месторождений |  | 6-й уровень ОРК |  |  |
|  | Мастер по исследованию скважин |  | 5-й уровень ОРК |  |  |
|  | Оператор по исследованию скважин |  | 3-й уровень ОРК |  |  |
|  | Лаборант химического анализа |  | 3-й уровень ОРК |  |  |
|  | Замерщик дебитов скважин |  | 2-й уровень ОРК |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ГЕОЛОГ ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| Код: | 2114-1-004 |  |  |  |  |
| Код группы: | 2114-1 |  |  |  |  |
| Профессия: | Геолог по разработке нефтяных и газовых месторождений |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Геологическое сопровождение разработки нефтяных и газовых месторождений |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: |  | - Ведение и актуализация геолого-статистической документации - Организация геолого-промысловых работ |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение и актуализация геолого-статистической документации | Задача 1: Сбор и обработка данных по разработке нефтяных и газовых месторождений |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Проводить анализ геолого-промысловой информации в соответствии с программой работ организации на нефтегазовых месторождениях - Комплексировать данные геоинформационной системы, результаты бурения и испытания скважин при эксплуатации месторождения - Обрабатывать геолого-промысловую информацию, отбраковывать некачественные данные |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Нормативные правовые акты в области геологического (геофизического, гидрогеологического) изучения, использования и охраны недр и окружающей среды - Степень геологической (геофизической, гидрогеологической) изученности района работ, состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы геологического района |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение предоставления отчетности |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Систематизировать полученную и обработанную геологическую информацию - Подготовить техническую документацию эксплуатационной скважины - Подготовить информационные отчеты в области промысловой геологии для сводных отчетов организации - Подготавливать отчетную документацию по добыче углеводородов - Анализировать и систематизировать отчетную документацию о состоянии изысканий в области промысловой геологии - Формировать геологические отчеты в государственные надзорные органы - Составлять геологические отчеты по результатам комплексных проверок |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Порядок учета месторождений и подсчета запасов полезных ископаемых - Порядок представления и утверждения производственно-геологической (геофизической, гидрогеологической) документации и отчетов - Правила учета и хранения документации и геологических материалов |  |  |
| Трудовая функция 2: Организация геолого-промысловых работ | Задача 1: Разработка программ в области промысловой геологии |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Подготавливать материалы, используемые при разработке программ в области промысловой геологии - Составлять документацию для текущих и перспективных программ в области промысловой геологии - Анализировать качество разработанных текущих и перспективных программ в области промысловой геологии - Выбирать наиболее перспективные направления проведения изысканий в области промысловой геологии - Выбирать оптимальное решение для геолого-промысловых работ при наличии различных требований (стоимости, качества и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Перспективы развития горнодобывающей промышленности района - Основные требования, предъявляемые промышленностью к минеральному сырью - Технология геолого-разведочных (геофизических, гидрогеологических) работ и требования к качеству их проведения |  |  |
|  | Задача 2: Контроль и проверка выполняемых работ |  | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Реализовать текущие и перспективные программы в области промысловой геологии - Анализировать работу организации в области промысловой геологии - Анализировать геолого-промысловую информацию - Разрабатывать предложения, направленные на повышение качества исследований в области промысловой геологии - Применять достижения науки и техники в области промысловой геологии в производственный процесс - Анализировать работу геолого-промыслового отдела - Осуществлять контроль деятельности сервисных и подрядных организаций на территории организации - Производить проверку проектной документации на соответствие требованиям действующих норм и правил |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Порядок проектирования, планирования и финансирования геологоразведочных (геофизических, гидрогеологических) работ - Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ - Виды геологоразведочного оборудования и правила его технической эксплуатации; передовой отечественный и зарубежный опыт в области геологического (геофизического, гидрогеологического) изучения, использования и охраны недр и окружающей среды и проведения работ, исследований |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Лидерские качества - Системное и аналитическое мышление - Стрессоустойчивость, ответственность - Высокая трудоспособность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 7 |  | Главный технолог |  |  |
|  | 7 |  | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | отсутствует |  | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Высшее образование (6 уровень МСКО) |  | Специальность: Нефтегазовое дело (или другие специальности, приравненные к данной) | Квалификация: Бакалавр нефтегазового дела Инженер |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: | 1322-0-028 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1322-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по исследованию скважин |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение своевременного выполнения производственных задач по исследованию скважин |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы бригад по исследованию скважин |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы бригад по исследованию скважин | Задача 1: Подготовка скважин к исследованию и проведение исследований | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Проводить первичную обработку и анализ полученных данных - Проводить разработку оперативных заданий, производственных графиков и обеспечивать своевременное их выполнение - Выполнять сложные промысловые и гидродинамические исследования обязательного комплекса по исследованию скважин - Обеспечивать правильную эксплуатацию аппаратуры, приборов, оборудования, механизмов и проводить своевременное их списание - Производить своевременную подачу заявок на необходимую технику, инструмент, материалы - Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии - Принимать технологическое оборудование и инструменты, вышедшие из ремонта - Обеспечивать своевременное доведение производственных заданий рабочим, звеньям в соответствии с утвержденными планами и графиками производства - Анализировать результаты производственной деятельности |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, материалы и технологические инструкции по вопросам исследования скважин, добыче нефти и газа - Технология ведения и характеристику фонда скважин - Физико-химические свойства нефтяного пласта - Технические характеристики приборов, механизмов, оборудования и аппаратуры, правила их эксплуатации и ремонта - Современные методы исследования скважин и правила по эксплуатации скважин, наземного оборудования, сооружений и коммуникаций - Основы технологии бурения скважин на нефть и газ, капитального и подземного ремонта скважин - Основы промысловой геологии, геофизических исследований скважин |  |  |  |
|  | Задача 2: Руководство бригадами по исследованию скважин | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Содействовать совмещению профессий, расширению зон обслуживания и применения других прогрессивных форм организации труда - Вносить предложения о пересмотре нормативов численности и расценок, а также о присвоении рабочим квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих - Осуществлять работы по выявлению резервов производства, в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий труда, повышению культуры производства, рациональному использованию рабочего времени - Принимать меры по соблюдению рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - Представлять предложения о поощрении отличившихся рабочих бригады или привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение производственной и трудовой дисциплины |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основы экономики и организации труда, производства и управления - Основы трудового законодательства - Порядок и правила производственной и отчетной документации |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Организаторские способности - Системное и аналитическое мышление - Стрессоустойчивость, ответственность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер-технолог |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217 | Мастер по исследованию скважин |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат) (5 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  |  | Квалификация: Специалист среднего звена и прикладной бакалавр |
|  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  |  | Квалификация: Техник-технолог |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: | 8112-8-002 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8112-8 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор по исследованию скважин |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | # Обеспечение эффективной разработки месторождений нефти и газа и эксплуатации скважин. |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение проведения исследования скважин. |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение проведения исследования скважин | Задача 1: Выполнение отдельных работ при проведении замеров рабочих параметров скважины | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3: (ОРК 3) - Замерять при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня жидкости и водораздела, шаблонирование скважин с отбивкой забоя - Проводить подсчет глубины забоя, уровня жидкости, замера дебита скважин дебитомером - Проводить замеры дебита нефти и газа, динамометрирование скважины, исследование скважины глубинными приборами, профилактический осмотр исследовательских приборов и глубинных лебедок - Проводить подготовительно-заключительные операций Разряд 4 (ОРК 3): В дополнение к умениям разряда 3: - Шаблонировать скважины с отбивкой забоя, замерять забойное и пластовое давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах - Измерять уровни жидкости в скважине с помощью эхолота и волномера, прослеживать восстановление (падение) уровня жидкости - Замерять дебит нефти, газа и определение газового фактора - Проводить исследования дистанционными приборами (дебитомер, расходомер, термометр, влагомер, манометр, газоанализатор) - Определять результаты исследовательских работ - Управлять автомобилем или трактором - Производить текущий ремонт аппаратуры и оборудования |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3): - Характеристика разрабатываемого месторождения - Способы эксплуатации скважин и методы их исследования - Назначение, устройство и правила эксплуатации устьевого оборудования скважин, лебедок, динамографов, дистанционных регистрирующих приборов - Правила подключения измерительных приборов к силовой и осветительной сети Разряд 4 (ОРК 3): В дополнение к знаниям разряда 3: - Технологический процесс добычи нефти и газа - Методы исследования скважин - Техническая характеристика и назначение наземного оборудования скважин и применяемых контрольно-измерительных приборов - Правила эксплуатации глубинных приборов, приборов для замера дебита нефти, газа и определения газового фактора |  |  |  |
|  | Задача 2: Проведение исследования скважин и обработка его материалов | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 5 (ОРК 3): - Осуществлять различные виды исследований скважин глубинными, дистанционными и регистрирующими приборами - Снимать индикаторные кривые и кривые восстановления давления - Проводить шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивку забоя и уровня жидкости в скважинах, в том числе с искривленным стволом - Замерять газовый фактор, исследовать фонтанные и компрессорные скважины с высоким давлением через специальные лубрикаторы и трап-сепараторы с отбором проб жидкостей, газа и газоконденсатных смесей - Производить исследовательские работы по гидропрослушиванию пластов - Производить отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником - Подготовить предварительные заключения по материалам исследований - Производить расчеты по материалам исследований скважин - Составлять акты по итогам исследования скважин - Рассчитывать коэффициент продуктивности скважин - Оформлять документацию по обработанным материалам исследований скважин - Управлять автомобилем или трактором - Производить профилактический и текущий ремонты исследовательской аппаратуры, приборов и глубинной лебедки Разряд 6 (ОРК 3): В дополнение к умениям разряда 5: - Работать с сосудами, работающими под давлением - Принимать объекты из ремонта, участие в их наладке и пуске после ремонта - Проводить исследовательские работы на оборудовании, снабженном микропроцессорными блоками, и обработка результатов исследований с использованием персональных электронных вычислительных машин - Проводить специальные исследования на определение предельно допустимых депрессий на пласт - Выбирать оптимальный технологический режим работы скважин, работающих с различными осложнениями - Строить оперативные карты по контролю за разработкой нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 5 (ОРК 3): - Физико-химические свойства нефти, воды и газа - Методы поддержания пластового давления - Назначение и техническая характеристика наземного и подземного оборудования скважин и исследовательской аппаратуры - Методика обработки материалов исследований, технику построения кривых и графиков - Метод определения коэффициента продуктивности скважин Разряд 6 (ОРК 3): В дополнение к знаниям разряда 5: - Основные методы интенсификации призабойной зоны пласта - Основные положения проекта разработки месторождения - Назначение, устройство и правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением - Основы информатики и вычислительной техники |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде - Выносливость - Дисциплинированность - Коммуникабельность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 | Мастер по исследованию скважин |  |  |  |
|  | 5 | Мастер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Оператор по исследованию скважин. |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 3 и 4 | Уровень образования: Общее среднее образование (3 уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 5 и 6 | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА |  |  |  |  |  |
| Код: | 8131-9-149 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Лаборант химического анализа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Лаборант химического анализа» находится в профессиональном стандарте «Контроль качества нефти, нефтепродуктов» |  |  |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Замерщик дебитов скважин |  |  |  |  |  |
| Код: | 8111-1-007 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8111-1 |  |  |  |  |
| Профессия: | Замерщик дебитов скважин |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 2 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение понимания работоспособности скважины и ее эффективности для добычи продукта |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Проведение операции для учета нефти |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение операции для учета нефти | Задача 1: Определение объемов поступающих нефти, газа и воды | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 2): - Выполнять работы по замеру нефти и воды в мерниках, сепараторах, трапах - Отбирать пробы жидкостей из выкидных линий скважин и емкостей - Проводить откачку нефти из мерника (емкости) после замера дебита Разряд 3 (ОРК 2): В дополнение к умениям разряда 2: - Проводить замер добываемого газа, определять газового фактора - Осуществлять контрольный замер дебита скважин на автоматической групповой замерной установке - Наблюдать за работой групповых замерных установок во время производства замеров, их перевод с дистанционного управления на ручное - Переключать скважины на прием гребенки групповых установок - Отбирать пробы на групповых замерных установках - Вести журнал замеров |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 2): - Способы добычи нефти и эксплуатации нефтяных скважин - Схема внутрипромыслового сбора нефти и газа - Назначение, технические характеристики, устройство индивидуальных и групповых замерных установок, трапов, дебитомеров и контрольно-измерительных приборов, основные сведения о физических свойствах жидкостей Разряд 3 (ОРК 2): В дополнение к знаниям разряда 2: - Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин - Устройство и технические характеристики групповых замерных установок - Схема внутрипромыслового сбора нефти и газа - Способы определения содержания воды и нефти, удельного веса нефти, устройство и принцип работы дебитомеров, применяемых средств автоматики и контрольно-измерительных приборов |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Собранность - Усидчивость - Выносливость |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 3 | Оператор по исследованию скважин |  |  |  |
|  | 3 | Оператор по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 5 | Мастер по исследованию скважин |  |  |  |
|  | 5 | Мастер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Замерщик дебитов скважин |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Основное среднее образование (2-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |