| Приложение № 44 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Капитальный ремонт скважин» |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Буровая установка – полный комплект оборудования для бурения скважин. Буровой раствор – промывочный агент, состоящий из дисперсной среды и дисперсной фазы различных химических соединений, обладающий определенными функциями. Функция раствора – охлаждение и смазка бурового долота и инструмента, удаление выбуренной породы и вынос породы на поверхность, обеспечение стабильности стенки скважины, обеспечение необходимого давления на забое скважины во избежание выброса углеводородов. ГРП (гидравлический разрыв пласта, гидроразрыв) – один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании высоко проводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. Выброс – кратковременное интенсивное и периодическое вытеснение бурового раствора из скважины, обусловленное энергией расширяющего газа, который поступает из пласта в скважину при понижении гидростатического давления раствора на забой ниже пластового. Забой скважины– поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена. Месторождение– залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр. Нефть - сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков. Подсчет запасов углеводородов – детальное изучение недр, объединяющее в себе все сведения, полученные в процессе поисков, оценки, пробной эксплуатации и промышленной разработки залежей углеводородов, по результатам которого подсчитывается количество и дается оценка качества запасов углеводородов. Свабирование – процесс интервального понижении уровня жидкости в скважине с целью снижения гидростатического давления для вызова притока из пласта, применяется для вызова и интенсификации притока флюидов при освоении новых добывающих скважин и скважин, выводимых из консервации или ликвидации, а также при увеличении дебита существующих. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Строительство скважины – полный цикл работ, включающий в себя всю совокупность мероприятий от проектирования скважины в соответствии с геологическими условиями района и проведения подготовительных работ до процесса испытания на приток нефти и освоения скважины. Шурф – неглубокая скважина, сооружаемая рядом со скважиной и предназначенная для спуска ведущей трубы при наращивании бурильных труб. Углеводородные полезные ископаемые (углеводороды) – нефть, сырой газ и природный битум. |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Капитальный ремонт скважин. |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности. 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа. 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа. |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией сложных аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |  |  |  |
| 2. КАРТОЧКИ ПРОФЕССИЙ |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  | 6-й уровень ОРК |  |
|  | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  | 5-й уровень ОРК |  |
|  | Бурильщик КРС |  |  | 4-й уровень ОРК |  |
|  | Помощник бурильщика КРС |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Оператор по ГРП |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Оператор по химической обработке скважин |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО СЛОЖНЫМ РАБОТАМ В БУРЕНИИ (КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ) СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 2146-1-011 |  |  |  |
| Код группы: |  | 2146-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Инженер по сложным работам в бурении скважин |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 6 |  |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин» находится в профессиональном стандарте «Управление бурением». |  |  |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН (КАПИТАЛЬНОМУ, ПОДЗЕМНОМУ) |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8100-0-054 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8100-0 |  |  |  |
| Профессия: |  | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Мастер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Восстановление работоспособности скважин и ликвидация сложных аварий. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Организация работ по ремонту скважин (капитальному, подземному) - Контроль качества выполнения работ по ремонту скважин |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация работ по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  | Задача 1: Обеспечение технологического режима работы | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Соблюдать заданную технологию с целью предотвращения возникновения аварий и осложнений - Осуществлять внедрение мероприятий по сокращению сроков ремонта, снижение их стоимости, повышение межремонтного периода работы скважин - Внедрять в бригаде передовую технологию, новую технику и приспособления, механизацию и автоматизацию трудоемких процессов и ручных работ, инструктивные карты и типовые проекты, способствующие повышению производительности труда - Проводить сложные, опасные работы и ликвидацию аварий и осложнений - Проводить работы по спусканию глубоких обсадных колонн - Проверять техническое состояние вышек и инструмента на исправность - Проверять исправность технологического оборудования и электрооборудования, инструмента, техники, предназначенной для спуска в скважину - Подготовить задания по капитальному ремонту скважин, ликвидации аварий и осложнений, изучению и анализу причин их возникновения - Проводить работы по ликвидации выбросов и открытых фонтанов - Разрабатывать нестандартный ловильный инструмент и устройства - Разрабатывать инструкции и меры по предупреждению аварий и осложнений - Выполнять работы по ликвидации аварий и осложнений, вести профилактики по предупреждению аварий при строительстве и эксплуатации скважин и составлять профилактические карты - Обеспечивать правильное хранение и эксплуатацию ловильного инструмента и приспособлений, отработку грузоподъемных механизмов, параметров растворов - Устранять причины нарушений технологии и качества ремонта |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Технические характеристики, конструктивные особенности и режим работы бурового оборудования, инструмента и приспособлений; правила их технической эксплуатации - Технология производственного процесса и ведения сложных буровых работ - Методы борьбы с выбросами, открытым фонтанированием и другими осложнениями - Причины возникновения и методы ликвидации аварий и осложнений - Методы борьбы с поглощением - Состав и способ применения смесей для изоляции зон поглощения - Методы проведения технических расчетов и основы конструирования |  |  |
|  |  | Задача 2: Организационно-техническое обеспечение работ по ремонту скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Оформлять документацию на списание ловильного инструмента и устройств, которые стали непригодными, и на получение новых - Обучать рабочих бригад безаварийному проведению скважин с предотвращением нефтегазопроявления - Вести необходимую техническую документацию - Применять действующие нормативные документы, касающиеся организационно-технического обеспечения работ по ремонту скважин - Выполнять требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдать нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ - Вести учет затрат, материальных ценностей, принимать меры по их сохранности - Обеспечивать своевременное оформление первичных документов и вести установленную документацию |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, методические и нормативно-технические материалы по вопросам подземного (капитального) ремонта скважин - Технологию ведения ремонтных работ - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Основы трудового законодательства - Основы законодательства по охране недр и окружающей среды |  |  |
| Трудовая функция 2: Контроль качества выполнения работ по ремонту скважин |  | Задача 1: Анализ производственных ситуаций при проведении работ | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Выявлять и оценивать производственные риски в различных обстоятельствах - Определять критерии оценки качества работ на основании технической документации - Оценивать качество работ вахты по выработанным критериям - Принимать решение о корректировке работ при их неудовлетворительном качестве - Минимизировать (устранять) производственные риски при проведении работ - Корректировать ход работ по результатам контроля |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Причины возникновения геологических и технических осложнений, способы их предупреждения и ликвидации - Физико-химические свойства пластовой нефти, растворов глушения и промывочных жидкостей - Способы анализа и оценки вероятных рисков производственных ситуаций по различным основаниям - Технологии устранения выявленных рисков - Способы минимизации рисков - Критерии и способы оценки качества работ - Периодичность мероприятий контроля качества - Функции и обязанности каждого члена бригады |  |  |
|  |  | Задача 2: Осуществление мероприятий для обеспечения безопасной рабочей среды | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Контролировать за уровнем жидкости в скважине в процессе спуско-подъемных операций - Осуществлять меры по предотвращению аварий и осложнений в скважине - Герметизировать устье скважин при обнаружении прямых газонефтеводопроявлений, оперативность и правильность действий членов вахты по тревоге «Выброс» и ликвидации газонефтеводопроявлений - Поддерживать в постоянной готовности противовыбросовое оборудование и приспособления |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Условия возникновения технических неполадок, аварий, осложнений на нефтегазопромысловых объектах, способы предупреждения и их ликвидации - Способы и методы борьбы с нефтегазовыми выбросами и осложнениями в скважинах - Способы приготовления многокомпонентных растворов блокирующих и деблокирующих составов для освоения скважин - Технология ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны и межколонных перетоков, принцип действия оборудования, применяемого при этом - Конструкция эксплуатационных пакеров, их типы и методы извлечения, методы использования оборудования при ликвидации водопритоков и выноса механических примесей |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин. |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин. |  |  |
|  |  | 7 | Главный технолог |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер. |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217. | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат), (5 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  | Квалификация: Специалист среднего звена и прикладной бакалавр |
|  |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) и практический опыт | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  | Квалификация: Техник-технолог |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: БУРИЛЬЩИК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-7-001 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-7 |  |  |  |
| Профессия: |  | Бурильщик капитального ремонта скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 4 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обслуживание и эксплуатация технологического и вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов при проведении капитального ремонта скважин. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Осуществление контроля, обслуживания и эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования при проведении капитального ремонта скважин - Подготовка скважин к проведению обработки призабойной зоны, геофизических и ремонтно-изоляционных работ |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Осуществление контроля, обслуживания и эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования при проведении капитального ремонта скважин |  | Задача 1: Осуществление подготовительных и заключительных работ капитального ремонта скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 4). При работе на скважинах I категории сложности и глубиной до 1500 метров включительно Разряд 6 (ОРК 4). При работе на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 метров до 4000 метров включительно Разряд 7 (ОРК 4). При работе на скважинах глубиной от 4000 метров до 6000 метров включительно, а также наклонно-направленных скважинах глубиной свыше 1500 метров и горизонтальных скважинах Разряд 8 (ОРК 4). При работе на скважинах свыше 6000 метров Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Проверять техническое состояние подъемного агрегата, оборудования, приспособлений, инструмента и подготовка их к работе - Производить подъем и центровку мачты, испытание якорей - Производить оснастку и разоснастку талевой системы и переоснастку ее в процессе ремонта скважины - Производить сборку и разборку устьевого оборудования скважины при различных способах эксплуатации - Спускать и поднимать обсадные, бурильные и насосно-компрессорные трубы и штанги - Производить сборку и разборку бурильного и ловильного инструментов - При отсутствии подготовленных бригад выполнять все работы, связанные с установкой подъемных сооружений и подготовкой скважин к ремонту (подсобно-вспомогательные работы, глушение) - Подготовить ствол скважины и установить оборудование устья для производства геофизических работ |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Конструкции скважин, характер и особенности производимых ремонтных работ и технологический порядок их выполнения - Технологии производства работ по капитальному ремонту скважин, основы технологии процессов бурения и освоения скважин, добычи нефти и газа - Типы основного и вспомогательного бурового оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов, элементов малой механизации, противовыбросового оборудования (превенторов) |  |  |
|  |  | Задача 2: Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Обследовать скважины торцовыми и конусовыми печатями или шаблонами - Производить установку и намыв фильтров газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин, использовать технологии проведения ремонтных работ с использованием установок типа «койл тюбинг», ликвидировать скважины, вскрывшие и эксплуатирующие агрессивные и кислотные газы (сероводород, углекислый газ и иные), восстанавливать «старые скважины» двумя стволами - Производить установку и разбуривание цементных мостов - Бурить шурфы под установку электроцентробежного насоса и вдоль кондукторов, отворот и заворот эксплуатационных колонн в нужном интервале - Выполнять сложные изоляционные и ловильные работ в нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах - Производить промывку и разбуривание песчаных пробок, отложений солей - Вести технологические процессы по: зарезке нового ствола в колонне скважины, наклонно-направленному бурению и расширению нового ствола скважины, спуску эксплуатационных колонн, кислотной и термической обработке забоя скважины, углублению скважин, вырезанию участков эксплуатации колонны, водоизоляционным работам, установке и подъему пакеров и упорных якорей, фрезерованию оставленных в скважине предметов и извлечению их, приготовлению и поддержанию необходимых параметров различных многокомпонентных растворов и жидкостей глушения, блокирующих составов для закачки в призабойный пласт, подготовке и проведению тампонажных работ в скважине, подготовке скважины к опрессовке колонн, выкидных и нагнетательных линий, испытанию нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, монтажу и демонтажу малогабаритного противовыбросового оборудования (превентора), вертлюгов, рабочих труб, промывочных насосов - Производить текущий ремонт оборудования и инструмента непосредственно на скважине, отключение и подключение осветительной аппаратуры, механизмов, свинчивание и развинчивание труб при наличии штепсельных разъемов - Вести процесс гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации, ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны различными методами, ликвидации межколонных перетоков, ревизии и замены устьевых пакеров, оборудования скважин гравийными забойными фильтрами - Проверять герметичность эксплуатационной колонны опрессовкой, снижением уровня и с помощью гидравлического паркера - Деблокировать призабойные пласты методом обработки щелочами, кислотами - Осваивать скважины, в том числе с использованием азотно-бустерных комплексов - Проводить работы по определению приемистости пласта методом пробной закачки - Устанавливать картограммы и наблюдать за показаниями регистрирующего электронного расходомера и манометра - Обслуживать и ремонтировать арматуры обвязки устья скважин - Проводить исследовательские работы при освоении скважин различными методами эксплуатации, в проведении канатных методов ремонта скважин |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Методы интенсификации добычи нефти, правила ведения изоляционных и ловильных работ, типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда, конструкцию, устройство, принцип работы, техническую характеристику и правила эксплуатации подъемных сооружений и механизмов - Способы приготовления глинистых растворов, тампонирующих смесей и химических реагентов, чистки и разбуривания песчаных и солевых пробок в скважине - Методы определения плотности и водоотдачи буровых растворов, подбор параметров задавочной жидкости при глушении скважин, типы конструкции штанговых и электроцентробежных насосов, основные размеры, допустимый износ и коэффициент прочности применяемых при капитальном ремонте скважин, труб, оборудования, технологию зарезки нового ствола скважин, наклонно-направленного бурения и визированного спуска бурового инструмента и отклонителей - Метод определения посадки инструмента и отклонителей на забой, правила производства кислотной и термической обработки забоя скважин, стандарты применяемых резьбовых соединений - Способы определения по оттиску печати состояния колонны и других предметов, находящихся в скважине, схему обвязки оборудования и устья скважины при различных технологических схемах гидроразрыва и гидропескоструйной перфорации, состав и способы приготовления закачиваемых жидкостей и песконосителей, расчет необходимого количества жидкостей и песка, техническую характеристику оборудования и контрольно-измерительных приборов, применяемых при гидроразрывах, методы освоения скважин, схемы обвязки бурового оборудования |  |  |
|  |  | Задача 3: Ликвидация осложнений и аварий в процессе ремонта скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Определять начало газонефтеводопроявления - Герметизировать устье скважины с помощью противовыбросового оборудования - Освобождать прихваченный инструмент путем расхаживания, не превышая допустимой нагрузки на насосно-компрессорные трубы - Применять химические и технологические жидкости при ликвидации прихватов - Производить монтаж и применять гидравлические и механические роторы, универсальные машинные ключи |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Причины и виды осложнений при капитальном ремонте скважин - Причины и признаки газонефтеводопроявлений - Инструкция по неотложным действиям бригады капитального ремонта скважины при возникновении газонефтеводопроявлений - Способы ликвидации флюидопроявлений - Способы и технические средства ликвидации прихватов технологического и фондового оборудования - Технологии установки необходимого оборудования при разливе жидкости на устье скважины и его применение |  |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка скважин к проведению обработки призабойной зоны, геофизических и ремонтно-изоляционных работ |  | Задача 1: Выполнение отдельных операций с учетом производственных условий | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Производить гидравлические испытания нагнетательной линии - Производить пошаговую опрессовку эксплуатационной колонны - Использовать приемы безопасного приготовления химических композиций - Подготовить оборудование, инструмент к проведению обработки призабойной зоны - Осуществлять сборки и спуска компоновки низа колонны труб при обработке призабойной зоны - Приготовить растворы для обработки призабойной зоны на скважине - Осуществлять отбор проб в соответствии с регламентом - Произвести расстановку оборудования на устье скважины - Подготовить тампонажные материалы - Осуществлять процесс приготовления и поддержания необходимых параметров жидкостей глушения, глинистых и цементных растворов - Производить работы по определению качества установки цементного моста - Подготовить оборудование, инструмент к освоению, произвести демонтаж (монтаж) направляющего ролика и лубрикатора при свабировании - Производить контроль параметров скважины и технологических жидкостей при освоении - Производить подготовительные работы к проведению компрессирования скважины азотно-бустерной установкой - Производить подготовительные работы к проведению гидроразрыва пласта |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 4). - Правила и регламенты пошаговой опрессовки эксплуатационной колонны - Технологический регламент на проведение геофизических и взрывных работ - Основы гидродинамических и геофизических исследований скважин - Виды обработок призабойной зоны пласта - Схемы расстановки оборудования на устье скважины - Правила хранения и последовательность приготовления химреагентов - Инструкции по проведению обработок призабойной зоны пласта - План проведения ремонтно-изоляционных работ - Технологический регламент на проведение ремонтно-изоляционных работ - Виды и свойства тампонажных материалов и добавок - Требования к цементировочной головке и запорной арматуре - Виды освоения скважин - Технологический регламент по освоению скважины - Технические характеристики насосных агрегатов, газо-бустерных установок, свабирущих установок - Инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Устойчивость - Выносливость |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному). |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин. |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин. |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер. |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер. |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Бурильщик капитального ремонта скважин. |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) и практический опыт | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-7-004 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-7 |  |  |  |
| Профессия: |  | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин (КРС). |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Осуществление работ по проведению капитального ремонта скважин. |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Осуществление работ по проведению капитального ремонта скважин. |  | Задача 1: Выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | При работе на приемных мостках для укладки насосно-компрессорных труб и бурильных труб: Разряд 3 (ОРК 3) при ремонте скважин I категории сложности Разряд 4 (ОРК 3) при ремонте скважин II категории сложности Разряд 5 (ОРК 3) при ремонте скважин глубиной свыше 4000 метров. При работе на рабочей площадке для подачи насосно-компрессорных труб и бурильных труб: Разряд 4 (ОРК 3) при ремонте скважин I категории сложности Разряд 5 (ОРК 3) при ремонте скважин II категории сложности Разряд 6 (ОРК 3) при ремонте скважин глубиной свыше 4000 метров - Производить монтаж и демонтаж подъемных установок при работе на приемных мостках для укладки насосно-компрессорных труб и бурильных труб - Наблюдать за циркуляционной системой и очищать ее от шлама - Проверять и проводить смазку оборудования и инструмента - Проводить замер длины и подсчёт количества труб и насосных штанг - Производить текущий ремонт оборудования и инструмента непосредственно на скважинах - Подключать и отключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на скважине при наличии штепсельных разъемов |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3-6 (ОРК 3). - Технология капитального ремонта скважин - Назначение и правила эксплуатации оборудования, механизмов и контрольно-измерительных приборов, применяемых при капитальном ремонте скважин - Схемы обвязки оборудования - Принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов - Устройство подъемных сооружений и механизмов - Последовательность операций при спуске и подъеме труб и штанг и при наращивании инструмента - Применяемые инструменты и правила пользования ими |  |  |
|  |  | Задача 2: Проведение верхолазных работ | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3-6 (ОРК 3). - Выполнять верховые работы по установке насосно-компрессорных и бурильных труб - Укладывать и подавать трубы и насосные штанги с мостков и на мостки при спуско-подъемных операциях - Сортировать трубы и насосные штанги на мостках - Производить отворачивание и наворачивание предохранительного колпачка с нижнего резьбового конца труб и насосных штанг - Производить наложение на резьбовую часть труб и насосных штанг защитной смазки - Осуществлять монтаж и демонтаж, обвязку и опрессовку линий высоких и низких давлений при работе на рабочей площадке для подачи насосно-компрессорных труб и бурильных труб - Регулировать параметры работы промывочных насосов, подвеска машинных и установка автоматических ключей - Выполнять работы по установке труб за палец или укладывать их на мостки при спуске и подъеме бурильных и насосно-компрессорных труб - Обеспечивать исправность талевой системы - Подготовить ключи, элеваторы, автоматы свинчивания и развинчивания труб и штанг к спускоподъемным операциям - Обеспечивать исправность маршевых лестниц и полатей - Обеспечивать исправность состояния ротора с приводом, параметров заправочных жидкостей, тампонирующих смесей и химреагентов |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3-6 (ОРК 3). - Устройство маршевых лестниц, полатей, подкроноблочных площадок и пальцев для установки свечей - Типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда - Порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию и технологию ремонта - Сведения о применяемых тампонирующих смесях, жидкостях глушения, многокомпонентных растворах, блокирующих водоизолирующих составах, химических реагентах, глинистых растворах и способах их приготовления - Правила работы с кислотами и щелочами, методы освоения скважин, методы исследования скважин приборами («Надым», «Дикт» и иные) - Типы и размеры элеваторов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и канатов - Правила управления противовыбросовым оборудованием |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Дисциплинированность - Выносливость - Устойчивость |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 4 | Бурильщик КРС |  |  |
|  |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 3, 4 и 5 |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разряда 6 |  | Уровень образования: Среднее техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ (или другие специальности, приравненные к данной) |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: БУРИЛЬЩИК ПЛАВУЧЕГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТА В МОРЕ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-001 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обустройство буровой платформы в море. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Технологический контроль и управление процессами бурения в море. |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Технологический контроль и управление процессами бурения в море |  | Задача 1: Сопровождение процесса бурения скважин в море | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3). - Производить бурение шурфов под сваи оснований морских буровых установок - Осуществлять спуск, подъем бурильного инструмента, заливочных труб и арматуры - Заливать шурфы и сваи цементным раствором - Проверять бурильный инструмент и определить степень износа долот - Определить свойства проходимых пород по работе долота - Подбирать рациональный режим бурения в зависимости от грунтовой характеристики дна моря - Производить ловильные работы. - Приготовить цементный раствор - Проводить мелкий ремонт оборудования бурильного агрегата и бурильного инструмента - Руководить работой буровой вахты и вести учета выполненных работ |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3). - Технологический процесс и правила бурения роторным способом вертикальных шурфов в море - Метод подбора рационального режима бурения в зависимости от геологической характеристики и характера пород фунта - Правила нахождения точки бурения по заданным ориентирам и параметрам, сортамент труб, применяемых для изготовления арматуры. - Конструкция, технические характеристики передвижного плавучего бурильного агрегата, крупноблочных оснований для морской буровой установки - Типы применяемых стальных тросов, пеньковых канатов и правила их эксплуатации, методы безопасного стропления применяемого оборудования, инструмента, конструкций - Правила стропальных работ - Организация оперативного учета производства - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Основы трудового законодательства |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Выносливость - Умение работать в команде - Стрессоустойчивость |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА ПЛАВУЧЕГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТА В МОРЕ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-015 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Оказание содействия бурению скважин в море. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Проведение комплекса мероприятий по установке и обеспечению процесса бурения бурильным плавучим агрегатом в море. |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение комплекса мероприятий по установке и обеспечению процесса бурения бурильным плавучим агрегатом в море |  | Задача 1: Ведение производственных операций на плавучем бурильном агрегате | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Выполнять работы по установке бурильного плавучего агрегата на точке бурения в море - Осуществлять подготовку агрегата к работе, спускать и поднимать бурильный инструмент - Проверить и подготовить инструмент, лебедку и насос - Проводить смазку и крепление отдельных узлов Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 3: - Вести процесс бурения в море под руководством бурильщика плавучего бурильного агрегата в море более высокой квалификации - Установить опоры всех типов, полотен, секций и их крепление - Наблюдать за работой насосного агрегата и управлять им - Приготовить цементный раствор - Заливать шурфы и сваи - Обеспечить исправность применяемого инструмента - Оформить техническую документацию |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3) - Технологический процесс и последовательность операций бурения вертикальных шурфов в море - Требования к спуску и подъему инструмента и арматуры - Требования к заливке шурфов и свай цементным раствором - Устройство применяемого инструмента, способы завязывание простых морских узлов Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разряда 3: - Технологический процесс бурения в море, причины аварий и методы их предупреждения и ликвидации - Устройство и принцип работы бурового оборудования и инструмента - Типы и размеры блоков, секций и полотен оснований морских буров - Конструкции и назначение талевой системы, кронблока, крюка и вертлюга - Виды применяемых стальных и пеньковых тросов, канатов, назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, установленными на бурильном плавучем агрегате |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Высокая работоспособность - Умение работать в команде - Наблюдательность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 3 | Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море |  |  |
|  |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТОВ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-5-001 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-5 |  |  |  |
| Профессия: |  | Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Ведение процесса, контроль мероприятий по гидравлическому разрыву пластов. |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Интенсификация притока жидкости и газа к скважинам за счет ГРП. |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Интенсификация притока жидкости и газа к скважинам за счет ГРП |  | Задача 1: Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3) - Подготовить оборудование к проведению гидроразрыва при давлении до 70 мегапаскаль (до 700 килограмм-сила на сантиметр квадратный) - Производить сборку, разборку линий высокого давления - Производить замер количества закачиваемой жидкости - Регулировать подачу жидкости и песка на приемы насоса агрегата - Установить приборы у устья скважины, соединить их с устьевой арматурой - Наблюдать за работой приборов в процессе гидроразрыва пласта - Обслуживать и производить профилактический ремонт приборов и оборудования - Подготовить оборудование к проведению гидропескоструйной перфорации Разряд 6 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 5: - Вести процесс гидроразрыва пласта при давлении свыше 70 мегапаскаль (свыше 700 килограмм-сила на сантиметр квадратный) и гидропескоструйной перфорации - Установить картограмму и наблюдать за показаниями регистрирующего электронного расходомера и манометра - Обслуживать и ремонтировать арматуру обвязки устья скважин |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3) - Устройство и правила эксплуатации устьевого оборудования скважин, работающих при высоком давлении, применяемых механизмов, инструмента и контрольно-измерительных приборов - Конструкция скважин, технологический процесс гидроразрыва пласта - Физические свойства пласта, основные сведения о движении нефти и газа к забоям скважин - Режим нефтяных и газовых месторождений, методы воздействия на пласт, обвязку устья скважин, приготовление жидкостей для гидроразрыва Разряд 6 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разряда 5: - Схема обвязки оборудования и устья скважины при различных технологических схемах гидроразрыва и гидропескоструйной перфорации - Состав и способы приготовления закачиваемых жидкостей и песконосителей - Расчет необходимого количества жидкости и песка, технические характеристики оборудования и контрольно-измерительных приборов, применяемых при гидроразрывах |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Осторожность - Наблюдательность - Осмотрительность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Оператор по гидравлическому разрыву пластов |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-9-007 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-9 |  |  |  |
| Профессия: |  | Оператор по химической обработке скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение притока добываемого флюида к забою скважины за счет химической обработки скважин |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Интенсификация притока жидкости и газа к скважинам за счет химической обработки скважин |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Интенсификация притока жидкости и газа к скважинам за счет химической обработки скважин |  | Задача 1: Ведение технологического процесса химической обработки скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 2 (ОРК 3). Умения в соответствии с разрядом 3 при работе под руководством оператора по химической обработке скважин более высокой квалификации. Разряд 3 (ОРК 3). - Подготовить химические реагенты и оборудование - Производить сборку и разборку жестких линий высокого и низкого давления, гибких шлангов при установке агрегатов у скважины - Замерять количество прокачиваемого раствора - Определить концентрацию соляной кислоты и произвести дозировку химических реагентов - Проводить работы по термообработке скважин - Производить мелкий ремонт применяемого оборудования Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 3: - Установить картограммы и наблюдение за показаниями регистрирующих контрольно-измерительных приборов - Осуществлять работы по дозировке химических реагентов - Осуществлять монтаж, демонтаж нагнетательной линии, закачку химреагентов при давлении до 100 атмосфер - Деблокировать призабойный пласт и освоение скважины - Регулировать процесс термообработки - Регистрировать параметры Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 3 и 4: - Координировать работы по химической обработке скважин - Производить расчет параметров закачиваемой жидкости - Опрессовать линии на герметичность, определить приемистость скважин - Закачивать химреагенты при давлении свыше 100 атмосфер - Регулировать подачу жидкости на приемы насосов агрегата - Установить приборы у устья скважин, соединить их с устьевой арматурой - Производить динамометрирование скважин - Проводить ремонт средств автоматики и телемеханики, наладку первичных элементов - Оформлять вахтовую документацию |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 2 и 3 (ОРК 3) - Основные сведения по технологии добычи нефти и газа - Месторождения нефти и газа и методы интенсификации добычи нефти - Назначение химической и термической обработки скважин - Устройство и принцип работы применяемого оборудования - Способы подготовки химических реагентов и правила их хранения, правила погрузки и выгрузки химических реагентов Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разряда 3: - Технология химической и термической обработки скважин - Технические характеристики, назначение и принципы работы обслуживаемого оборудования, приборов для определения концентрации кислоты, химической и термической обработки скважин и применяемых контрольно-измерительных приборов Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разряда 4: - Технология добычи нефти и газа - Технология химической обработки скважин - Технические характеристики, конструкции и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов для определения концентрации химреагентов, химической обработки скважин и контрольно-измерительных приборов - Рецептура и технология приготовления растворов - Способы подготовки, перевозки и хранения химреагентов, схемы обслуживаемой аппаратуры, автоматики, диспетчеризации, правила работы на низковольтных и электротехнических установках |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Выносливость - Высокая работоспособность - Исключительная осторожность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Оператор по химической обработке скважин |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |