| Приложение № 45 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Обслуживание и ремонт спецтехники и промыслового оборудования» |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Горная порода – природная совокупность минералов, имеющая постоянный минералогический состав, образующая самостоятельное тело в земной коре. Депарафинизация – удаление парафиновых отложений с внутренних стенок труб НКТ, установленных в скважинах, по которым поднимается добываемая нефть из пласта, а также удаление парафинов с нефтепромыслового оборудования. Забой скважины– поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена. Залежь углеводородов – часть недр, содержащая изолированное природное скопление углеводородов в ловушке, образованной породой-коллектором и покрышкой из непроницаемых пород. Колтюбинговая установка – это установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой (ГНКТ) для проведения работ по освоению и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. Месторождение– залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр. Нефть - сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков. Нефтепромысловое оборудование – совокупность агрегатов и систем, необходимых для разработки нефтяных месторождений, добычи нефти и ее транспортировки. НКТ – насосно-компрессорные трубы, которые служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин. Свабирование – процесс интервального понижении уровня жидкости в скважине с целью снижения гидростатического давления для вызова притока из пласта, применяется для вызова и интенсификации притока флюидов при освоении новых добывающих скважин и скважин, выводимых из консервации или ликвидации, а также при увеличении дебита существующих. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Спецтехника – комплекс механизмов, которые применяются в определенной отрасли для решения специфических задач. Строительство скважины – полный цикл работ, включающий в себя всю совокупность мероприятий от проектирования скважины в соответствии с геологическими условиями района и проведения подготовительных работ до процесса испытания на приток нефти и освоения скважины. Углеводородные полезные ископаемые (углеводороды) – нефть, сырой газ и природный битум. |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Обслуживание и ремонт спецтехники и промыслового оборудования |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности. 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа. 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа. |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Данный профессиональный стандарт описывает комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности спецтехники и промыслового оборудования. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", необходимо знать следующее: требования промышленной, экологической и противопожарной безопасности, правила и нормы по охране труда, производственной санитарии правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |  |  |
| 2. Карточки профессий |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер-механик |  |  | 6-й уровень ОРК |
|  | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист паровой передвижной депарарафинизационной установки |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист передвижного компрессора |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист колтюбинговой установки |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист свабирующего агрегата |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Машинист промывочного агрегата |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Слесарь-ремонтник |  |  | 3-й уровень ОРК |
|  | Дизелист плавучего агрегата в море |  |  | 3-й уровень ОРК |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК |  |  |  |  |
| Код: |  | 2144-1-004 |  |  |
| Код группы: |  | 2144-1 |  |  |
| Профессия: |  | Инженер-механик |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | 2144-2-009 Инженер-механик по оборудованию |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 6 |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Инженер-механик» находится в профессиональном стандарте «Вышкомонтажные работы» |  |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ АГРЕГАТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-1-001 |  |  |
| Код группы: |  | 8112-1 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы агрегата по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  | Задача 1: Подготовка агрегата к работе на объекте и ведение технологического процесса | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3): Обслуживание агрегата, смонтированного на шасси автомобиля грузоподъёмностью до 5 т. включительно или на базе трактора с мощностью двигателя 73,5 кВт (100 л.с.) включительно. Разряд 6 (ОРК 3): Обслуживание агрегата, смонтированного на шасси автомобиля грузоподъёмностью более 5 т. включительно или на базе трактора с мощностью двигателя 73,5 кВт (100 л.с.) включительно. Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам. - Проводить внешний осмотр агрегата для определения работоспособности (осмотр агрегата на комплектность, отсутствие повреждений и утечек охлаждающей жидкости, топлива и масла) - Осуществлять монтаж, демонтаж нагнетательных и заправочных линий, пистолета высокого давления, переводников и присоединений их к выкиду насоса, солидолонагнетателя - Проверять надежность крепления муфтовых соединений - Подключать и отключать электрооборудование агрегата от промысловой электросети - Проверять надежность контактов и заземления электрооборудования агрегата - Осуществлять контроль параметров работы двигателя, контрольно-измерительных приборов и всех вспомогательных механизмов обслуживаемого агрегата - Проверять техническое состояние и прием автомобиля (установки) перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении на базу - Заправлять автомобили топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью - Контролировать наличие и проводить оценку готовности площадки, подъездных путей - Оформлять путевую документацию - Устранять возникшие во время работы на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов - Оценивать обстановку и осуществлять незамедлительные действия при возникновении аварийных ситуаций - Вести журнал учета работы установки |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 5-6 (ОРК 3). - Конструкция и правила эксплуатации автомобиля, трактора, грузоподъемных механизмов, механизированного оборудования для жидкой и консистентной смазки - Схемы обвязки устьев скважин, промысловых технологических установок - Технические требования к площадке, подъездным путям - Технологический режим и процесс работы по обслуживанию нефтепромысловых оборудований - Электрооборудование и оборудование для газовой резки и сварки, смонтированного на агрегате по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования - Способы эксплуатации нефтяных скважин - Технологический процесс добычи нефти и газа - Основы электротехники - Действующие нормативные документы, касающиеся деятельности агрегатов - Назначение, порядок оформления и применения технической документации |  |
|  |  | Задача 2: Техническое обслуживание механизмов и оборудования | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5-6 (ОРК 3). - Обслуживать оборудование по механизированному освобождению редуктора от отработанного масла - Промывать картер редуктора, заполнять редуктор свежим машинным маслом и заполнять подшипниковые узлы контактной смазкой - Наблюдать за работой оборудования - Содержать все узлы и механизмы агрегата в работоспособном состоянии - Управлять автомобилем, на котором смонтирован агрегат - Ликвидировать технические неполадки, аварии, осложнения - Производить текущий ремонт автомобиля, трактора и механизмов агрегата - Вести учетную документацию по обслуживанию и ремонту агрегата |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 5-6 (ОРК 3). - Технологический процесс промывки, применяемые смазочные материалы - Правила технической эксплуатации автомобилей, тракторов - Признаки, причины и способы обнаружения и устранения неисправностей автомобиля, трактора и установленного на них специального оборудования и механизмов - Перечень материалов, инструментов и контрольно-измерительных приборов, средств механизации, применяемых при выполнении работ - Порядок передачи агрегата в ремонт, приема из ремонта - Правила выполнения профилактического и текущего ремонта оборудования - Требования нормативной и технической документации к техническому обслуживанию и ремонту агрегатов - Слесарное дело в объеме выполняемых работ - Требования производственной санитарии, правила оказания первой помощи при несчастных случаях - Первоочередные действия при ликвидации аварий, по предупреждению их размеров и осложнений - Назначение, порядок оформления и применения технической документации |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Стрессоустойчивость - Умение работать в команде - Выносливость |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ПАРОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЕПАРАФИНИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-4-002 |  |  |
| Код группы: |  | 8112-4 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ) |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования ППДУ |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Эксплуатация ППДУ |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Эксплуатация ППДУ |  | Задача 1: Подготовка ППДУ к работе и ведение технологического процесса | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3): при обслуживании под руководством машиниста ППДУ более высокой квалификации Разряд 5 (ОРК 3): при обслуживании ППДУ, смонтированных на шасси автомобиля, с рабочим давлением пара до 10 мегапаскаль (до 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный) включительно Разряд 6 (ОРК 3): При обслуживании ППДУ с рабочим давлением пара свыше 10 мегапаскаль (свыше 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный) Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Проводить внешний осмотр ППДУ для определения работоспособности - Обвязывать ППДУ со скважинами, промысловыми технологическими установками (установка агрегата в соответствии со схемой расстановки машин и оборудования для проведения работ) - Осуществлять прокладку линий для депарафинизации или прогрева паром или горячей нефтью (сборка линий высоких и низких давлений агрегата, обвязка нагнетательных линий с агрегатом и устьевой трубопроводной арматурой) - Выводить ППДУ на рабочий режим - Промывать (депарафинизацию) паром или горячей нефтью нефтяных скважин, отходящих, выкидных линий, нефтесборных установок - Промывать и очищать паром трубопроводы, технологические объекты линейной части и резервуарного парка - Осуществлять контроль параметров работы двигателя, контрольно-измерительных приборов и всех вспомогательных механизмов обслуживаемой ППДУ - Управлять транспортным средством, на шасси которого смонтирована ППДУ - Проверять техническое состояние и прием автомобиля (установки) перед выездом на линию, сдавать его и ставить на отведенное место по возвращении на базу - Заправлять автомобили топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью - Осуществлять контроль наличия и оценки готовности площадки, подъездных путей - Оформлять путевую документацию - Устранять возникшие во время работы на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов - Наблюдать за параметрами работы котла или нагревателя нефти, двигателя, контрольно-измерительных приборов и всех вспомогательных механизмов обслуживаемого агрегата, ППДУ - Оценивать обстановку и осуществлять незамедлительные действия при возникновении аварийных ситуаций - Вести журнал учета работы установки |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Устройство и правила эксплуатации ППДУ, основного и вспомогательного оборудования, всех узлов и систем управления, приборов безопасности, аппаратуры, применяемых контрольно-измерительных приборов установки, автомобиля - Схемы обвязки устьев скважин, промысловых технологических установок - Технические требования к площадке, подъездным путям - Технологический режим и процесс работы по депарафинизации нефтяных скважин паром или горячей нефтью, отходящих, выкидных линий и нефтесборных установок - Технологический процесс по очищению паром трубопроводов, технологических объектов линейной части и резервуарного парка - Устройство и правила эксплуатации нефтепровода, топливной системы, питательного трубопровода, блока химводоочистки - Порядок подсоединения нефтепровода к топливной системе и питательного трубопровода к блоку химводоочистки - Порядок безопасной прокладки линии для депарафинизации или прогрева паром или горячей нефтью - Физико-химические свойства нефти, пара и парафина - Физические и химические свойства воды - Способы эксплуатации нефтяных скважин - Технологический процесс добычи нефти и газа - Основы электротехники - Методы борьбы с отложениями парафина - Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности - Действующие нормативные документы, касающиеся деятельности ППДУ - Назначение, порядок оформления и применения технической документации |  |
|  |  | Задача 2: Техническое обслуживание и ремонт ППДУ | Умения: |  |
|  |  |  | Разряды 3, 5-6 (ОРК 3). - Осуществлять внешний осмотр всех узлов и систем управления ППДУ на предмет утечек и повреждений - Выполнять регламентные (предусмотренные организацией-изготовителем) работы по текущему обслуживанию и ремонту оборудования ППДУ - Контролировать исправность и работоспособность всех узлов и систем управления, исправность приборов безопасности, контрольно-измерительных приборов и автоматизации ППДУ - Производить монтаж и демонтаж оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов ППДУ - Выполнять подготовку ППДУ к передаче в ремонт, принимать из ремонта - Осуществлять незамедлительные действия при возникновении опасности - Устранять возникшие во время работы на линии мелкие неисправности автомобиля, не требующие разборки механизмов - Вести учетную документацию по обслуживанию и ремонту ППДУ |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряды 3, 5-6 (ОРК 3). - Устройство и правила эксплуатации ППДУ, обслуживаемых агрегатов, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, применяемых контрольно-измерительных приборов, автомобиля - Перечень материалов, инструментов и контрольно-измерительных приборов, средств механизации, применяемых при выполнении работ - Порядок передачи ППДУ в ремонт, приема из ремонта - Правила выполнения профилактического и текущего ремонта оборудования - Требования нормативной и технической документации к техническому обслуживанию и ремонту ППДУ - Слесарное дело в объеме выполняемых работ - Правила подготовки деталей и оборудования под сварку - Требования производственной санитарии, правила оказания первой помощи при несчастных случаях - Первоочередные действия при ликвидации аварий, по предупреждению их размеров и осложнений - Назначение, порядок оформления и применения технической документации |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Наблюдательность - Ответственность - Самостоятельность - Дисциплинированность |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ) |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ПЕРЕДВИЖНОГО КОМПРЕССОРА |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-4-004 |  |  |
| Код группы: |  | 8112-4 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист передвижного компрессора |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования передвижной компрессорной установки |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы компрессорной установки и дизеля |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы компрессорной установки и дизеля |  | Задача 1: Обслуживание передвижной компрессорной установки | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3): При работе в исключительных случаях (на скважинах, выделяющих свободный сероводород, скважинах с высоким устьевым давлением и др.) на прицепных или самоходных передвижных компрессорах под руководством машиниста передвижного компрессора более высокой квалификации Разряд 4 (ОРК 3): При работе на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/кв. см) включительно Разряд 5 (ОРК 3): При работе на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 до 20 МПа (100 - 200 кгс/кв. см) включительно или на самоходном передвижном компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/кв. см) включительно Разряд 6 (ОРК 3): При работе на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 20 МПа (200 кгс/кв. см) или на самоходном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв. см) Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Осуществлять пуск и остановку компрессора, дизеля - Проводить прокладку коммуникаций, подключение их к компрессорной установке и устью скважины - Проводить работы по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, наблюдать за притоком жидкости (нефти) - Регулировать подачу воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины - Проводить работы по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по ликвидации осложнений в бурении - Регулировать режимы работы компрессорной установки и дизеля по показаниям контрольно-измерительных приборов - Наблюдать за работой всех механизмов и систем передвижной компрессорной установки, устанавливать основные параметры установки в соответствии с технологическим регламентом на бурение и испытание (освоение) скважин - Определять и устранять дефекты в работе дизеля, компрессора и выполнять текущие ремонты всех систем компрессорной установки, включая системы аварийной защиты - Управлять автомобилем - Принимать и сдавать смену по утвержденному регламенту - Оформлять документацию на производство работ и вести журнал учета работы установки |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3-6 (ОРК 3): - Способы эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин - Назначение, устройство и правила эксплуатации различных систем компрессоров, силового оборудования, автомобиля, контрольно- измерительных приборов и автоматической защиты компрессорной установки - Виды топлива, смазок и охлаждения, способы обнаружения и устранения неисправностей в работе передвижной компрессорной установки - Схемы подключения коммуникаций от компрессорной установки к скважине, нормы расхода эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха - Основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин - Слесарное дело в объеме выполняемых работ |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Ответственность - Точность и внимательность к деталям - Стремление к обучению - Навыки принятия решений в критических ситуациях - Аккуратность |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Машинист передвижного компрессора |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ КОЛТЮБИНГОВОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-7-002 |  |  |
| Код группы: |  | 8112-7 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист колтюбинговой установки |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования колтюбинговой установки |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы колтюбинговой установки |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы колтюбинговой установки |  | Задача 1: Обслуживание передвижной колтюбинговой установки | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3): При подземном и капитальном ремонтах на скважинах I категории сложности скважин глубиной до 1500 метров включительно Разряд 6 (ОРК 3): При подземном и капитальном ремонтах на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 метров, наклонно-направленных скважин независимо от их глубины и скважин с осложненными геологическими условиями Разряд 7 (ОРК 3): При подземном и капитальном ремонтах, на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 3000 метров и выше Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Подготовить установку к работе - Контролировать и управлять режимами работы автомобиля, энергетического блока и других систем функционирования установки - Наблюдать за исправностью работы регистратора и механизмов установки - Обслуживать электрооборудование установки - Вести журнал учета работы установки - Управлять автомобилем или трактором, заправлять их горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью - Проверять техническое состояние и принимать установку в начале рабочей смены - Управлять гидравлическим манипулятором установки для проведения вспомогательных, монтажных и демонтажных работ - Вести подготовительно-заключительные работы, монтаж, демонтаж и обслуживание вспомогательных механизмов установки - Наблюдать за исправностью работы регистратора и механизмов установки - Производить текущий ремонт механизмов установки, автомобиля, трактора - Устранять возникшие во время работы установки мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемой установки - Правила дорожного движения - Техническая характеристика и правила эксплуатации колтюбинговой установки, применяемых механизмов, приспособлений - Особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобиля в полевых условиях - Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов - Технологический процесс добычи нефти, газа и других полезных ископаемых - Конструкция скважин - Технологический процесс и виды капитального, текущего ремонтов - Марки и сорта горюче-смазочных материалов - Основы электротехники и слесарное дело в объеме выполняемых работ - Способы ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части подъемных механизмов |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Стрессоустойчивость - Выносливость - Сосредоточенность. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Машинист колтюбинговой установки |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта (или другие специальности, приравненные к данной). |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ СВАБИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-012 |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист свабирующего агрегата |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования свабирующего агрегата |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы свабирующего агрегата |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы свабирующего агрегата |  | Задача 1: Обслуживание свабирующего агрегата | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3): при свабировании скважин глубиной до 1500 метров включительно Разряд 6 (ОРК 3): при свабировании скважин свыше 1500 метров наклонно-направленных скважин независимо от их глубины и скважин с осложненными геологическими условиями Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Подготовить свабирующий агрегат к работе - Выполнять подготовительно-заключительные работы, работы по монтажу и демонтажу свабирующего агрегата, оснастке талевой системы, монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов - Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях - Управлять силовым электрогенератором, установленным на свабирующем агрегате, вести контроль и управление режимами работы автомобиля, энергетического блока и других систем функционирования свабирующего агрегата - Выполнять работы по оборудованию устья скважин - Наблюдать за исправностью работы механизмов свабирующего агрегата - Вести журнал учета работы свабирующего агрегата - Управлять автомобилем или трактором, их заправка горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью - Проверять техническое состояние и прием установки в начале рабочей смены - Производить текущий ремонт механизмов установки, автомобиля, трактора - Устранять возникшие во время работы установки мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Для всех разрядов: - Технологический процесс добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых - Конструкция скважин - Технологический процесс и виды работ по освоению скважин - Техническая характеристика и правила эксплуатации трактора-подъемника, передвижного агрегата, применяемых механизмов, приспособлений, талевых систем - Марки и сорта горюче смазочных материалов - Основы электротехники и слесарное дело в объеме выполняемых работ - Способы ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части подъемных лебедок - Правила дорожного движения - Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов. |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Наблюдательность - Осторожность - Хорошая память и развитый глазомер. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 6 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Машинист свабирующего агрегата. |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта (или другие специальности, приравненные к данной). |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ПРОМЫВОЧНОГО АГРЕГАТА |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-4-006 |  |  |
| Код группы: |  | 8112-4 |  |  |
| Профессия: |  | Машинист промывочного агрегата |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования промывочного агрегата |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение бесперебойной работы промывочного агрегата |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы промывочного агрегата |  | Задача 1: Обслуживание промывочного агрегата | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3): при работе на промывочных и кислотных агрегатах с рабочим давлением до 10 мегапаскаль (до 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный) включительно Разряд 5 (ОРК 3): при работе на промывочных и кислотных агрегатах с рабочим давлением свыше 10 до 35 мегапаскаль (свыше 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный до 350 килограмм-сила на сантиметр квадратный) включительно Разряд 6 (ОРК 3): при работе на промывочных и кислотных агрегатах с рабочим давлением свыше 35 мегапаскаль (свыше 350 килограмм-сила на сантиметр квадратный) Категории сложности распространяются на все функции и задачи. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам - Осуществлять подготовку промывочного агрегата к работе на объекте - Проводить проверку готовности оборудования и вспомогательных приборов к работе - Проводить поиск дефектов и неисправностей - Осуществлять обвязку (присоединение) агрегата с устьем скважины по технологической схеме - Осуществлять монтаж и демонтаж, обвязка и опрессовка линий высоких и низких давлений - Проводить обслуживание механизмов по промывке, опрессовке и дренированию забоя скважин - Проводить закачку химических реагентов, кислот и щелочей, применяемых для обработки скважин - Выполнять работы по технологическому процессу по химической обработке призабойной зоны скважины и проведение тампонажных работ - Вести журнал учета работы агрегата - Управлять автомобилем или трактором - Проводить заправку автомобиля или трактора - Производить текущий ремонт механизмов промывочного агрегата, автомобиля или трактора - Осуществлять прием и сдачу смены по утвержденному регламенту |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3). - Конструкция и правила эксплуатации автомобиля, трактора, грузоподъемных механизмов, механизированного оборудования для жидкой и консистентной смазки - Электрооборудование и оборудование для газовой резки и сварки, смонтированного на агрегате по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования - Технологический процесс промывки - Применяемые смазочные материалы - Правила технической эксплуатации автомобилей, тракторов - Признаки, причины и способы обнаружения и устранения неисправностей автомобиля, трактора и установленного на них специального оборудования и механизмов - Слесарное дело в объеме выполняемых работ |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Усидчивость - Выносливость - Готовность к монотонной работе |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Машинист промывочного агрегата |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК |  |  |  |  |
| Код: |  | 7239-2-063 |  |  |
| Код группы: |  | 7239-2 |  |  |
| Профессия: |  | Слесарь-ремонтник |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение надежной работы нефтепромыслового оборудования |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Ремонт нефтепромыслового оборудования |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Ремонт нефтепромыслового оборудования |  | Задача 1: Выполнение текущего, среднего, капитального ремонта и слесарных работ нефтепромыслового оборудования | Умения: |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3): - Проводить слесарную обработку и шабрение деталей и узлов по 3-4 классу точности - Вырубать прокладки сложной конфигурации - Производить текущий, средний, капитальный ремонт, монтаж, регулировку и испытание средней сложности нефтепромыслового оборудования - Очищать поверхности переносным наждачным кругом на гибком валу - Сверлить отверстия диаметром до 25 мм электродрелью, пневматическим сверлом и трещоткой - Нарезать резьбу метчиком и плашками - Обрабатывать детали зубилом - Производить ремонт и монтаж крупногабаритного оборудования под руководством слесаря-ремонтника высокой квалификации Разряд 4 (ОРК 3). В дополнение к умениям разряда 3: - Выполнять слесарную обработку и шабрение деталей и узлов по 2-3 классу точности - Вырубать прокладки сложной конфигурации - Производить текущий, средний, капитальный ремонт, монтаж, регулировку и испытание средней сложности нефтепромыслового оборудования - Очищать поверхности переносным наждачным кругом на гибком валу - Сверлить отверстия диаметром до 25 мм электродрелью, пневматическим сверлом и трещоткой - Нарезать резьбу метчиком и плашками - Обрабатывать детали зубилом - Производить ремонт и монтаж крупногабаритного оборудования под руководством слесаря-ремонтника высокой квалификации Разряд 5 (ОРК 3). В дополнение к умениям разряда 4: - Проводить капитальный ремонт сложного нефтепромыслового оборудования - Проверять размеры и зазоры микрометром, штихмассом, штангенциркулем, рейсмусом и щупом с предельной точностью мерительного инструмента - Устанавливать режим работы оборудования при испытании, регулировать и обкатывать вхолостую или под нагрузкой - Обрабатывать детали и узлы по 1-2-му классу точности - Производить постановку контрольных шпилек - Производить балансировку шкивов, рабочих колес центробежных насосов - Производить полировку шеек вала - Выявлять все неисправности машины и принимать меры к их устранению - Соблюдать правила безопасности, противопожарные мероприятия, оказывать первую помощь при несчастных случаях - Оформлять документацию на производство работ |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 3): - Назначение, конструкцию и принцип действия ремонтируемого нефтепромыслового оборудования - Заправка применяемого инструмента - Инструкции по правилам безопасности при производстве ремонтных работ - Физические свойства нефти, газа и конденсата - Допуски, посадки, классы точности и чистоты обработки - Основные свойства обрабатываемых материалов - Регулировка и прием оборудования после ремонта - Основы трудового законодательства - Основы экономики труда и производства Разряд 4 (ОРК 3). В дополнение к знаниям разряда 3: - Технологическая характеристика, назначение и устройство ремонтируемого нефтепромыслового оборудования - Причины нарушения технологического режима работы нефтепромыслового оборудования - Правила сдачи и получения из капитального ремонта нефтепромыслового оборудования - Правила пуска и остановки нефтепромыслового оборудования - Выявление и устранение неполадок нефтепромыслового оборудования - Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования - Допуски, посадки, классы точности и чистоты обработки - Назначение и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента - Основные свойства и характеристики смазочных материалов, применяемых при эксплуатации нефтепромыслового оборудования - Правила эксплуатации и ремонта грузоподъемного оборудования и механизмов - Правила эксплуатации и ремонта сосудов, работающих под давлением - Правила безопасности при эксплуатации и ремонте нефтепромыслового оборудования - Основы трудового законодательства - Основы экономики труда и производства Разряд 5 (ОРК 3). В дополнение к знаниям разряда 4: - Конструктивное устройство и назначение ремонтируемого нефтепромыслового оборудования - Технические условия на ремонт нефтепромыслового оборудования - Технологическая последовательность ремонта, сборки и монтажа оборудования - Правила испытания оборудования на прочность - Статическая и динамическая балансировка узлов деталей машин - Геометрические построения при сложной разметке - Способы определения причин аварий и преждевременного износа деталей - Способы восстановления и упрочнения наношенных деталей - Технические характеристики горюче-смазочных материалов - Система допусков и посадок - Основы трудового законодательства - Основы экономики труда и производства |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Дисциплинированность - Трудолюбие - Уравновешенность - Высокая ответственность - Скрупулезность, кропотливость |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 3 | Машинист промывочного агрегата |  |
|  |  | 3 | Машинист колтюбинговой установки |  |
|  |  | 3 | Машинист свабирующего агрегата |  |
|  |  | 3 | Машинист передвижного компрессора |  |
|  |  | 3 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ) |  |
|  |  | 3 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования |  |
|  |  | 6 | Инженер-механик |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Отсутствует | - |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ДИЗЕЛИСТ ПЛАВУЧЕГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТА В МОРЕ |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-006 |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |
| Профессия: |  | Дизелист плавучего бурильного агрегата в море |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | Дизелист |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Дизелист плавучего бурильного агрегата в море» находится в профессиональном стандарте «Вышкомонтажные работы» |  |  |  |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |