| Приложение № 46 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Подготовка и перекачка нефти» |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Деэмульгаторы – специализированные реагенты, необходимые для устойчивого разрушения эмульсий, сформированные водой и нефтью. Месторождение– залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр. Нефть - сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков. Углеводородные полезные ископаемые (углеводородное сырье) – нефть, сырой газ и природный битум. |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Подготовка и перекачка нефти и газа |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 06 Добыча сырой нефти и природного газа 06.1 Добыча сырой нефти 06.10 Добыча сырой нефти 06.10.0 Добыча сырой нефти и попутного газа |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Данный профессиональный стандарт описывает процесс подготовки и перекачки нефти и газа, который включает в себя отстой от механических примесей, обезвоживание (деэмульсация), обессоливание (в основном от хлористых солей кальция, магния, натрия) и стабилизацию, а также подготовку нефти к переработке, хранению, учету и сдаче. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: требования экологической, промышленной и противопожарной безопасности, правила и нормы по охране труда, производственной санитарии, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, правила внутреннего трудового распорядка, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию |  |  |  |  |
| 2. Карточки професcий |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Инженер по подготовке и транспортировке нефти | 6-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Мастер по подготовке и стабилизации нефти | 5-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Мастер по подготовке газа | 5-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Мастер по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа | 5-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Оператор по обезвоживающей и обессоливающей установке | 3-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Оператор по сбору газа | 3-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Оператор по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа | 3-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Оператор товарный. | 3-й уровень ОРК |  |  |  |
|  | Машинист технологических насосов | 3-й уровень ОРК |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Инженер по подготовке и транспортировке нефти |  |  |  |  |  |
| Код: | 2147-4-005 |  |  |  |  |
| Код группы: | 2147-4 |  |  |  |  |
| Профессия: | Инженер по подготовке и транспортировке нефти |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 6 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Подготовка нефти для дальнейшей транспортировки |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение качественной подготовки и транспортировки нефти в соответствии с техническими условиями - Руководство персоналом подразделения по подготовке и перекачке нефти |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение качественной подготовки и транспортировки нефти в соответствии с техническими условиями | Задача 1: Контроль за подготовкой и транспортировкой нефти | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Координировать работу по сбору данных - Выявлять отклонения от нормальной работы оборудования по подготовке и перекачке нефти - Производить оценку остаточного ресурса оборудования по подготовке и перекачке нефти - Анализировать технологические потери углеводородного сырья при подготовке и перекачке нефти - Составлять заказы на капитальный ремонт оборудования - Разрабатывать мероприятия по подготовке организации к осенне-зимнему периоду - Проводить анализ применяемых норм расхода химических реагентов, материалов, топлива, электроэнергии на подготовку и перекачку нефти - Организовывать хранение химических реагентов - Проводить работу по повышению культуры производства и принимать меры по охране окружающей среды |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Организация и технология подготовки и транспортировки нефти - Технологические режимы и правила технической эксплуатации установок по подготовке и транспортировке нефти - Технические требования, предъявляемые к готовой продукции, физико-химические свойства нефти и газа - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Основы трудового законодательства |  |  |  |
|  | Задача 2: Проведение работ по развитию направления | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Разрабатывать инструкции по эксплуатации оборудования по добыче углеводородного сырья - Определять пути повышения эффективности работы объектов подготовки и транспортировки нефти - Разрабатывать и внедрять мероприятия по сокращению потерь и повышению качества сдаваемой нефти - Разрабатывать перспективные, текущие и оперативные задания по подготовке и транспортировке нефти - Разрабатывать внедрение передового опыта по совершенствованию технологии подготовки и транспортировки нефти |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся организации и технологии подготовки нефти и газа - Технологические процессы добычи углеводородного сырья - Перспективы развития организации, основные требования организации труда при проектировании технологических процессов - Отраслевые стандарты, технический регламент, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования по добыче углеводородного сырья - Передовой опыт организаций в области технологии подготовки и транспортировки нефти |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Руководство персоналом подразделения по подготовке и перекачке нефти | Задача 1: Контроль соблюдения подчиненным персоналом исполнительской и трудовой дисциплины | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Составлять планы работ подчиненного персонала - Оценивать качество выполненных подчиненным персоналом работ - Разрабатывать положение о подразделении, должностные и производственные (рабочие) инструкции - Оформлять заявки на обучение персонала - Организовывать обучение, проведение инструктажей, проверок знаний по охране труда, промышленной, пожарной безопасности - Контролировать соблюдение в подразделении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Отраслевые документы с характеристиками работ по должностям служащих, профессиям рабочих - Порядок проведения и состав вводных, первичных, периодических, целевых и внеплановых инструктажей - Основы работы по подбору персонала - Основы менеджмента, организации труда и управления |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Лидерские качества - Системное и аналитическое мышление - Стрессоустойчивость - Ответственность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217. | Инженер по подготовке и транспортировке нефти |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Высшее образование (6 уровень МСКО). | Специальность: Нефтегазовое дело (или другие специальности, приравненные к данной). |  |  | Квалификация: Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |  |  |
| Код: | 1322-0-033 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1322-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение работ по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Руководство бригадой по подготовке и стабилизации нефти - Организационно-техническое сопровождение работ |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Руководство бригадой по подготовке и стабилизации нефти | Задача 1: Проведение производственных процессов по подготовке и стабилизации нефти | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Организовывать прием нефти и подготовку нефти на установках по подготовке и стабилизации нефти и сдачу потребителям - Ранжировать эксплуатационные задачи с точки зрения приоритетности их выполнения - Обеспечивать расстановку рабочих по рабочим местам и их равномерную загрузку - Контролировать работу и безопасную эксплуатацию технологического оборудования и аппаратов (механизмов, инструментов, средств защиты, технологических трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, резервуаров, емкостей, насосов, печей, пункта слива-налива нефти, факельного хозяйства, реагентного хозяйства, вентиляционных систем и систем парового водоснабжения, канализации, водостоков, объектов систем газового распределения и газового потребления, контрольно-измерительных приборов) - Реализовывать меры по обеспечению соответствия подготавливаемой нефти требованиям технических условий и сдачи нефти через коммерческий узел учета - Реализовывать меры по повышению производительности труда, качества подготавливаемой нефти, рациональное расходование сырья, материалов, топлива, энергии - Внедрять мероприятия по снижению потерь нефти при ее подготовке - Проверять все основные узлы системы подготовки и перекачки нефти: резервуары, трубопроводы и насосное оборудование |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, методические и нормативно-технические материалы по вопросам подготовки и перекачки нефти - Технологические схемы трубопроводов, оборудования и методы их эксплуатации - Системы измерения количества и показателей качества нефти - Приборы и системы, технологию подготовки, перекачки нефти и ее стабилизации - Стандарты и технические условия на подготовку и сдачу нефти - Технологию добычи нефти и газа, систему промыслового сбора нефти, газа и воды |  |  |  |
|  | Задача 2: Руководство работами по подготовке и проведению ремонта технологического оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Составлять графики проведения ремонта оборудования - Обеспечивать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устранять нарушения - Проводить сложные и опасные работы по заранее разработанному плану, проекту организации работ или инструкции по проведению видов работ - Выполнять работы по внедрению в бригаде новой техники, технологии, механизации, автоматизации трудоемких процессов и ручных работ - Выявлять неисправности в работе оборудования и их причины вынужденных и аварийных остановок |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Технические характеристики оборудования, инструмента, приспособлений, правила их эксплуатации и ремонта - Технологию ликвидации аварий по разливу нефти и нефтепродуктов - Физико-химические свойства подготавливаемой нефти - Правила организации ремонтных работ - Виды дефектов основного оборудования - Основы технической диагностики оборудования |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Организационно-техническое сопровождение работ по подготовке и стабилизации нефти | Задача 1: Ведение документации и формирование отчетности | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Своевременно составлять и подавать заявки на необходимую технику, материалы, инструмент - Составлять суточный рапорт - Осуществлять производственный инструктаж рабочих на рабочем месте - Вносить предложения о пересмотре нормативов численности и расценок - Качественно и своевременно оформлять первичные документы по учету рабочего времени, заработной платы - Проводить постоянный мониторинг по соблюдению рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - Вносить предложения о премировании в установленном порядке передовиков производства, предложения о поощрении отличившихся рабочих, а также привлечении работников к дисциплинарной ответственности за нарушение производственной и трудовой дисциплины |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Основы экономики, организации производства, труда и управления - Технико-экономическое и оперативно-производственное планирование |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Организаторские способности - Стрессоустойчивость - Ответственность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 |  | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |
|  | 6 |  | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |
|  | 6 |  | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |
|  | 6 |  | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |
|  | 6 |  | Инженер центральной инженерно-технологической службы |  |  |
|  | 7 |  | Главный технолог |  |  |
|  | 7 |  | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий | Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217. |  | Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат) (5 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  | Квалификация: Специалист среднего звена и прикладной бакалавр |  |
|  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  | Квалификация: Техник-технолог |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мастер по ПОДГОТОВКЕ ГАЗА |  |  |  |  |  |
| Код: | 1322-0-032 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1322-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по подготовке газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение подготовки добытого газа |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Руководство бригадой по подготовке газа - Организационно-техническое сопровождение работ по подготовке газа |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Руководство бригадой по подготовке газа | Задача 1: Координация производственных процессов по подготовке газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Выполнять работу по обеспечению эффективного использования производственных мощностей, экономии затрат сырья, материалов - Поддерживать заданные параметры режима работы установки по подготовке газа в соответствии с технологическим регламентом - Предотвращать и устранять возможные неполадки в работе оборудования - Выявлять нарушения в ведении технологической документации персоналом, анализировать причины их возникновения и принимать меры по их устранению - Выявлять причины нарушений качества газа и оперативно принимать меры к восстановлению качества - Анализировать результаты производственной деятельности |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, методические и нормативно-технические материалы по вопросам подготовки газа - Технологическую схему сбора и транспортировки газа и газового конденсата - Методы определения газового фактора, работы регуляторов давления и уровня, отсекателей нефти, контрольно-измерительных приборов, приборов контроля изоляции газопроводов - Порядок ведения огнеопасных и газоопасных работ на пунктах сепарации и газопроводах |  |  |  |
| Трудовая функция 2: Организационно-техническое сопровождение работ по подготовке газа | Задача 1: Обеспечение выполнения мероприятий для безопасного проведения работ по подготовке газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Контролировать стоки в промышленную канализацию и выбросы в атмосферу - Осуществлять подготовку аппаратов к техническому осмотру и проведению ремонтных работ на установке - Осуществлять проверку проведенных работ, связанных с повышенной опасностью - Выполнять разработку инструкций и технологического регламента установки - Осуществлять формирование бригад - Устанавливать производственные задания к отдельным рабочим, звеньям согласно утвержденных графиков производства - Своевременно оформлять первичные документы |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Характеристика разрабатываемого месторождения - Назначение и устройство наземного оборудования, скважин, пунктов сепарации нефти и газа - Основы законодательства по охране окружающей среды - Правила и нормы безопасности и охраны труда на производстве, требования экологической и пожарной безопасности |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Организаторские способности - Стрессоустойчивость - Ответственность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Отсутствует | - |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат) (5 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  | Квалификация: Специалист среднего звена и прикладной бакалавр |  |
|  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной) |  | Квалификация: Техник-технолог |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мастер по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа |  |  |  |  |  |
| Код: | 1322-0-037 |  |  |  |  |
| Код группы: | 1322-0 |  |  |  |  |
| Профессия: | Мастер по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 5 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение функционирования вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Организация безаварийной, бесперебойной и надежной работы вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Организация безаварийной, бесперебойной и надежной работы вспомогательного оборудования | Задача 1: Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Контролировать процесс эксплуатации вспомогательного оборудования в соответствии с технологическим регламентом - Проводить оценку и систематически анализировать состояние вспомогательного оборудования - Снимать и передавать параметры работы установок, контролировать работу средств автоматики и телемеханики - Вести учет переработанных и образовавшихся отходов - Осуществлять надзор за работой подрядных организаций на закрепленной территории - Выявлять неисправности в работе оборудования и их причин вынужденных и аварийных остановок - Проводить профилактические работы по предотвращению эксплуатационных проблем для безопасного проведения работ - Выполнять работы по техническому обслуживанию теплообменников - Выполнять работы по ремонту технологического оборудования, включая монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования и коммуникаций. - Разрабатывать соответствующие меры устранения в случае возникновения эксплуатационных проблем - Осуществлять прием объектов из ремонта, с проведением пусконаладочных работ после ремонта |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Виды, технические характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа - Технологические процессы и режим производства - Технология ликвидации аварий. - Способы и приемы безопасного выполнения работ - Виды дефектов основного оборудования - Основы технической диагностики оборудования - Правила организации ремонтных работ |  |  |  |
|  | Задача 2: Организационно-техническое сопровождение вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Составлять и подавать заявки на необходимую технику, материалы, инструмент - Осуществлять производственный инструктаж рабочих на рабочем месте - Качественно и своевременно оформлять первичные документы по учету рабочего времени, заработной платы - Проводить постоянный мониторинг по соблюдению рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - Обеспечивать правильность и своевременность оформления установленной документации - Вести вахтовую документацию по обслуживанию участка - Определять операторам вспомогательного оборудования фронт работы и оценивать качество его выполнения |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Нормативные правовые акты, действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению техдокументации - Правила и порядок ведения производственной и отчетной документации - Технические характеристики оборудования, инструмента, приспособлений, правила их эксплуатации и ремонта - Основы экономики и организации труда, производства и управления |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Организаторские способности - Стрессоустойчивость - Ответственность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 6 | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Отсутствует | - |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Послесреднее образование, (прикладной бакалавриат) (5 уровень МСКО). | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  | Квалификация: Специалист среднего звена и прикладной бакалавр |  |
|  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (или другие специальности, приравненные к данной). |  | Квалификация: Техник-технолог. |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки |  |  |  |  |  |
| Код: | 8112-9-006 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8112-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обезвоживание, обессоливание и стабилизация нефти |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание технологических установок обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание технологических установок обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти. | Задача 1: Ведение технологического процесса обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3 (ОРК 3): при работе на обезвоживающих и обессоливающих установках под руководством оператора обезвоживающей и обессоливающей установки более высокой квалификации Разряд 4 (ОРК 3): при работе на обезвоживающих и обессоливающих установках или на электрообессоливающих и стабилизационных установках под руководством оператора обезвоживающей и обессоливающей установки более высокой квалификации Разряд 5 (ОРК 3): при работе на электрообессоливающих и стабилизационных установках - Регулировать и контролировать технологические параметры: температуру, давление, расход, межфазныйх уровень в технологических аппаратах - Подготавливать растворы деэмульгаторов и щелочи, осуществлять дозировку пресной воды - Проводить работы по защелачиванию нестабильного бензина и сдавать его потребителю - Вести учет количества подготовленной нефти, нестабильного бензина и расхода химических реагентов - Обслуживать насосы и технологическое оборудование, проверять работы предохранительных устройств, обслуживать печи-подогреватели нефти - Выполнять работы по подготовке технологических аппаратов к ремонту - Выполнять работы по ремонту и приемке аппаратов из ремонта |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 3-5 (ОРК 3): - Физико-химические свойства нефти, газов, химических реагентов, бензина - Назначение, техническая характеристика и правила эксплуатации обезвоживающей и обессоливающей установки, аппаратуры - Оборудования и применяемые контрольно-измерительные приборы - Влияние воды и солей на дальнейшую переработку нефти - Методы лабораторного контроля, основные методы разрушения эмульсии - Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением - Правила ликвидации возможных аварий на установке, слесарное дело в объеме выполняемых работ |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 | Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Оператор по сбору газа |  |  |  |  |  |
| Код: | 8112-2-006 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8112-2 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор по сбору газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение бесперебойного технологического процесса по сбору газа |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение работ по сбору газа |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ по сбору газа | Задача 1: Обслуживание оборудования на технологических установках по сбору газа | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3): Обслуживание сепараторов, газопроводов, газораспределительных устройств и других объектов газового хозяйства под руководством оператора по сбору газа более высокой квалификации - Обходить объекты газового хозяйства и проверка их состояния, ликвидация неполадок в работе оборудования - Продувать сепараторы и газопроводы - Регулировать уровень жидкости в сепараторах - Осуществлять текущий ремонт оборудования и аппаратуры, смена неисправных задвижек, заменять прокладки, набивки сальников - Устранять технические неисправности газовых колодцев - Выполнять несложные слесарные работы Разряд 3 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 2: - Проводить профилактические мероприятия по предупреждению попадания нефти в газосборные сети, образования гидратных и жидкостных пробок в газопроводах, повышения перепада давления на участках газопроводов, по снижению технологических потерь газа, технологическое переключение потоков газа - Отбирать пробы газа для определения содержания в нем сероводорода - Определять толщину и качество изоляции стенок аппаратов и газопроводов - Содержать в работоспособном состоянии воздушные и кабельные линии системы телемеханики - Выполнять работы по противокоррозионной защите металла - Осуществлять шурфовку газопроводов - Выполнять текущий ремонт обслуживаемого оборудования, аппаратуры - Вести журналов учета работы оборудования и газопроводов, добычи и использования газа, технологических потерь газа |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | Разряд 2 (ОРК 3): - Основные сведения по технологии добычи, сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата - Основные взрывоопасные свойства смесей, их токсичность - Назначение, устройство и правила обслуживания сепараторов, напорных газопроводов, газораспределительных устройств, запорных устройств, предохранительных, обратных и регулирующих клапанов, регуляторов давления и уровня и иных применяемых контрольно-измерительных приборов Разряд 3 (ОРК 3): В дополнение к знаниям разряда 2: - Технологические процессы добычи нефти и газа, сепарации нефти и газа, схемы коммуникаций газосборных узлов, свойства газов, применяемых ингибиторов, особенности сбора и транспортировки сероводородосодержащего газа - Методы определения газового фактора, технологических потерь газа, причины гидратообразования в газосборных сетях и напорных газопроводах и методы борьбы с ними - Техническая характеристика, правила обслуживания и поддержания нормального технологического режима работы газовых объектов - Оборудование и аппараты, технические характеристики и устройство применяемых контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики |  |  |  |
|  | Задача 2: Обслуживание групповых установок, дожимных насосных станций, концевых ступеней сепарации, сборных пунктов и товарных парков | Умения: |  |  |  |
|  |  | Разряд 4 (ОРК 3): В дополнение к умениям разряда 3: - Выводить на заданный технологический режим работы автоматизированного оборудования - Контролировать работу и наладку основных средств автоматизации - Выполнять работы по ремонту наземного и подземного оборудования и коммуникаций, запорной, отсекающей, предохранительной и регулирующей арматуры - Осуществлять технические и технологические мероприятия по сокращению потерь газа и конденсата, совершенствованию технологических процессов сбора, подготовки и транспортировки газа - Отбирать пробы воздуха и их анализ на загазованность с применением газоанализаторов |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | В дополнение к знаниям разряда 3 (ОРК 3): - Характеристика разрабатываемого месторождения, назначение и устройство наземного оборудования, скважин, пунктов сепарации нефти и газа - Технологическая схема сбора и транспортировки газа и газового конденсата - Методы определения газового фактора, работы регуляторов давления и уровня, отсекателей нефти, контрольно-измерительных приборов, приборов контроля изоляции газопроводов - Порядок ведения огнеопасных и газоопасных работ на пунктах сепарации и газопроводах - Принцип работы центробежных и винтовых насосов, особенности сбора и использования газа высокосернистой нефти, свойства метанола, ингибиторов и газов |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 | Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Оператор по сбору газа |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Оператор по ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ и газа |  |  |  |  |  |
| Код: | 8112-1-002 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8112-1 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Ведение технологического процесса по эксплуатации вспомогательного оборудования для добычи нефти и газа |  |  |  |  |
| Трудовые функции: | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение безаварийной и надежной работы вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение безаварийной и надежной работы вспомогательного оборудования. | Задача 1: Осуществление работ по эксплуатации вспомоготаельного оборудования | Умения: |  |  |  |
|  |  | - Поддерживать заданный режим эксплуатации вспомогательного оборудования согласно технологическому регламенту и санитарным нормам - Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение за работой вспомогательного оборудования на установках в соответствии с рабочими инструкциями - Обслуживать вспомогательное оборудование на технологических установках - Выполнять переключение с работающего оборудования на резервное |  |  |  |
|  |  | Знания: |  |  |  |
|  |  | - Характеристика технологических установок вспомогательного оборудования - Схемы теплофикационных установок, системы водоснабжения и утилизации, а также всех видов вспомогательного оборудования - Устройства и принцип работы установленного оборудования - Графики работы и тепловых режимов - Места установок, назначений и принципов работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов - Основы теплотехники и гидравлики - Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, грузоподъёмных механизмов, газового хозяйства, резервуаров хранения воды |  |  |  |
| Требования к личностным компетенциям | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Дисциплинированность - Целеустремленность |  |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 5 | Мастер по подготовке и стабилизации нефти |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по подготовке и транспортировке нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по технологии добычи нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по добыче нефти и газа |  |  |  |
|  | 6 | Инженер по производственным операциям (нефть) |  |  |  |
|  | 7 | Главный технолог |  |  |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии | ЕТКС, Выпуск 6. | Оператор по сбору газа |  |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Оператор ТОВАРНЫЙ |  |  |  |  |  |
| Код: | 8131-9-171 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8131-9 |  |  |  |  |
| Профессия: | Оператор товарный |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Оператор товарный» находится в профессиональном стандарте «Товарное производство, хранение нефти, нефтепродуктов и газа» |  |  |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ. |  |  |  |  |  |
| Код: | 8185-3-006 |  |  |  |  |
| Код группы: | 8185-3 |  |  |  |  |
| Профессия: | Машинист технологических насосов |  |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: | 3 |  |  |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Машинист технологических насосов» находится в профессиональном стандарте «Переработка нефти и газа» |  |  |  |  |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |