| Приложение № 48 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Подземный ремонт скважин» |  |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Выброс – кратковременное интенсивное и периодическое вытеснение бурового раствора из скважины, обусловленное энергией расширяющего газа, который поступает из пласта в скважину при понижении гидростатического давления раствора на забой ниже пластового. Забой скважины– поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена. Капитальный ремонт скважин (КРС) – это комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке, а также с ликвидацией скважин. Месторождение – залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр. НКТ – насосно-компрессорные трубы, которые служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин. Нефть - сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Талевая система – набор функциональных элементов, предназначенных для проведения операций по спуску и подъему бурового инструмента, доставки к забою породоразрушающего инструмента, спуска в скважину обсадных труб, а также реализации мер по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с проведением ловильных операций. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Подземный ремонт скважин |  |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа |  |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Данный профессиональный стандарт описывает процесс подземного ремонта скважин, который включает комплекс работ по восстановлению работоспособности скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке скважинного оборудования, стенок скважины и забоя от различных отложений (парафина, гидратных пробок, солей, продуктов коррозии). Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию. |  |  |  |  |  |
| 2. КАРТОЧКИ ПРОФЕССИЙ |  |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: |  | Инженер по обслуживанию скважин |  |  | 6-й уровень ОРК |  |
|  |  | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  | 5-й уровень ОРК |  |
|  |  | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  |  | Оператор по подземному ремонту скважин |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  |  | Машинист подъемника |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  |  | 2146-1-007 |  |  |  |
| Код группы: |  |  | 2146-1 |  |  |  |
| Профессия: |  |  | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  |  | 6 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  |  | Реализация технологических программ по обслуживанию скважин |  |  |  |
| Трудовые функции: |  |  | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание скважин |  |  |
|  |  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание скважин. |  |  | Задача 1: Подготовка технологических программ по текущим работам по обслуживанию скважин и капитального ремонта скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | - Разрабатывать программы, планы и процедуры по обслуживанию скважин и КРС и обеспечивать соответствие программам, планам и процедурам этих работ на промысле - Оказывать методическую и практическую помощь при реализации программ по обслуживанию скважин и КРС - Осуществлять координацию действий по своевременному и качественному выполнению работ на станках промысла и подрядных организации - Внедрять новые процедуры и технологим для улучшения работ - Подготовить необходимые обзоры, отзывы, заключения по вопросам выполняемой работы - Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | - Перспективы технического развития предприятия - Технические требования, предъявляемые к выполняемым работам, технологию бурения и КРС - Порядок и методы технико-экономического и текущего производственного планирования - Передовой отечественный и зарубежный опыт в области выполнения аналогичных работ, выполняемых службой |  |  |
|  |  |  | Задача 2: Организация производственного процесса | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | - Координировать работу подрядных организаций, сервисных компаний - Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, карты, схемы, другую техническую документацию - Изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты - Проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, документами, материалами, оборудованием и т.п. - Проверять документацию, ведущуюся на рабочих местах, её полноту и соответствие требованиям организации и правилам по технике безопасности - Анализировать и обобщать проделанные работы, вскрывать причины имеющихся недостатков и предлагать меры к их устранению |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, методические и нормативно-технические материалы по вопросам подземного (капитального) ремонта скважин - Технология ведения ремонтных работ - Методы борьбы с выбросами, открытым фонтанированием и другими осложнениями - Организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности службы - Оборудование предприятия и правила его технической эксплуатации - Администрирование и управление. - Принцип ведения технической документации |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  |  | - Лидерские качества - Системное и аналитическое мышление - Стрессоустойчивость - Ответственность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  |  | 7 | Главный технолог |  |  |
|  |  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  |  | Отсутствует | - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  |  | Уровень образования: Высшее образование (6 уровень МСКО) | Специальность: Нефтегазовое дело (или другие специальности, приравненные к данной). |  | Квалификация: Бакалавр нефтегазового дела. Инженер. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН (КАПИТАЛЬНОМУ, ПОДЗЕМНОМУ) |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  |  | 8100-0-054 |  |  |  |
| Код группы: |  |  | 8100-0 |  |  |  |
| Профессия: |  |  | Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  |  | 5 |  |  |  |
| Описание профессиональной карточки «Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)» находится в профессиональном стандарте «Капитальный ремонт скважин» |  |  |  |  |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИН К КАПИТАЛЬНОМУ И ПОДЗЕМНОМУ РЕМОНТАМ |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  |  | 8112-7-003 |  |  |  |
| Код группы: |  |  | 8112-7 |  |  |  |
| Профессия: |  |  | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  |  | Проведение подготовительных мероприятий к подземному ремонту скважин |  |  |  |
| Трудовые функции: |  |  | Обязательные трудовые функции: | - Выполнение работ по подготовке скважин к ремонтам |  |  |
|  |  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ по подготовке скважин к ремонтам |  |  | Задача 1: Проведение предварительных работ по подготовке скважин к ремонтам | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряды 2 и 3 (ОРК 3) - Выполнять работы по оснастке и разоснастке талевой системы, подвеска и снятие талевого блока, крюка - Проводить смену оттяжных роликов, роликов кронблока, оттяжек - Проводить промывку и очистку труб от грязи и парафина, производство подготовительных работ к процессу обработки призабойной зоны - Проводить ремонт полов, мостков и маршевых лестниц - Проводить сортировку труб и штанг, навинчивание и отвинчивание муфт, колец и ниппелей - Проводить укладку труб и штанг - Выполнять работы по заготовке необходимых реагентов, растворов, жидкостей - Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке скважин к ремонтам - Выполнять работы по перемещению, установке передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов, проверке и центровке на скважине, глушению скважин перед производством капитального и подземного ремонтов скважин |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряды 2 и 3 (ОРК 3) - Назначение и виды оборудования, агрегатов, материалов, инструмента и реагентов, применяемых при капитальном и подземном ремонтах скважин - Виды оснастки талевой системы, подъемные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления - Основные виды слесарных, плотничных и такелажных работ - Основные приспособления, применяемые при погрузочно-разгрузочных работах, виды капитального и подземного ремонтов скважин |  |  |
|  |  |  | Задача 2: Проведение основных работ по подготовке скважин к ремонтам | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 2 и 3: - Выполнять установку, проверку и центровку передвижных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов - Осуществлять проверку и монтаж оборудования для подвески штанг и установки труб за палец, приспособления для отвода в сторону головки балансира и устранение неполадок - Выполнять приготовление различных растворов для глушения скважин - Осуществлять процессы глушения и разрядки скважин перед капитальным и подземным ремонтами, проведить заключительные работы после производства ремонтов Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 2-4: - Перемещать передвижные подъемные сооружения (вышки, мачты) и агрегаты и контролировать за установкой и центровкой их на скважине - Производить глушение, разрядку скважин перед производством подземного и капитального ремонтов и промывку после ремонта - Определять расположение и установку силовых и ветровых оттяжек - Осуществлять расстановку и монтаж оборудования, передвижных подъемных сооружений и агрегатов под заданный технологический процесс ремонта скважины |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разрядов 2 и 3: - Технология капитального и подземного ремонтов скважин - Назначение, виды и технические характеристики оборудования, агрегатов, применяемых при капитальном и подземном ремонтах - Правила установки и центрирования подъемных сооружений на устье скважины - Правила проведения вышкомонтажных работ Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разрядов 2-4: - Правила перемещения подъемных сооружений - Способы устранения смещений в соединениях и частях вышки - Способы и методы глушения скважин различными растворами - Схема маршрута перемещения подъемных сооружений (вышки, мачты) - Способы приготовления растворов и методы их применения |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  |  | - Внимательность - Ответственность - Выносливость - Отсутствие страха высоты - Хорошая координация движений |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  |  | 5 | Мастер по ремонту скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПЕРАТОР ПО ПОДЗЕМНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  |  | 8112-6-002 |  |  |  |
| Код группы: |  |  | 8112-6 |  |  |  |
| Профессия: |  |  | Оператор по подземному ремонту скважин |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  |  | Подземный ремонт скважин по добыче нефти и газа в объеме текущего ремонта |  |  |  |
| Трудовые функции: |  |  | Обязательные трудовые функции: | - Проведение подземного ремонта скважин |  |  |
|  |  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение подземного ремонта скважин |  |  | Задача 1: Очистка скважинного оборудования, стенок скважины и забоя от различных отложений (парафина, гидратных пробок, солей, продуктов коррозии) | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3). При подземном ремонте скважин I категории сложности под руководством оператора по подземному ремонту скважин более высокой квалификации Разряд 5 (ОРК 3). При подземном ремонте скважин I категории или скважин II категории сложности под руководством оператора по подземному ремонту скважин более высокой квалификации Разряд 6 (ОРК 3). При подземном ремонте скважин II категории сложности Разряд 7 (ОРК 3). При подземном ремонте скважин глубиной свыше 3000 метров, горизонтальных скважин глубиной до 2000 метров или эксплуатируемых газлифтным способом - Проводить промывку нижнего клапана глубинного насоса и плунжера - Проводить разборку и чистку газовых и песочных якорей - Проводить промывку, чистку скважин от песчаных пробок, глинистого раствора, промывка скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами - Ликвидировать гидратные пробки в стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны и НКТ от парафина, отложений солей и смол - Проводить смену однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов - Выполнять шаблонирование скважин с отбивкой забоя |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4-7 (ОРК 3) - Назначение, устройство и правила эксплуатации подъемных сооружений (вышки, мачты), талевой системы и ее элементов - Устройство и принцип действия автоматов для механического свинчивания и развинчивания НКТ и штанг, кабеленаматывателя, индикатора веса - Назначение и устройство средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций, основные сведения о гидро- и пневмосистемах и их устройстве - Способы эксплуатации и расчет оснастки талевой системы в зависимости от поднимаемого груза, допустимые нагрузки и скорости при выполнении канатных работ - Допустимые скорости спускоподъема труб и штанг при различной оснастке и различном скважинном оборудовании - Расчет процесса промывки песчаной пробки, действующие инструктивные карты рациональной организации труда |  |  |
|  |  |  | Задача 2: Восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования и изменение режима эксплуатации скважины | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4-7 (ОРК 3) - Подготовить скважины к прострелочным работам и геофизическим исследованиям - Установить и извлекать приемные клапаны и отсекатели - Закрывать и открывать клапаны циркуляционных механических, осуществлять опрессовку подземного оборудования скважин - Производить сборку и разборку устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации - Осуществлять профилактическийо уход за оборудованием и инструментом, индикатором веса - Перевести скважины с одного способа эксплуатации на другой - Осуществлять изменение погружения глубинных насосов, ликвидацию обрывов, отворотов штанг, ловильные работы по извлечению инструмента и проволоки - Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4-7 (ОРК 3) - Способы эксплуатации скважин, конструкции газовых, нефтяных и нагнетательных скважин - Глубинные насосы, газлифтные клапаны, канатная техника, применяемые при подземном ремонте скважин - Устройства и правила установки противовыбросового оборудования (малогабаритных превенторов) - Устройство, обслуживание гидравлической глубинной лебедки и тюбинговой установки - Типы газопесочных якорей и их применение, виды и правила использования инструментов, применяемых при подземном ремонте скважин |  |  |
|  |  |  | Задача 3: Проведение подсобно-вспомогательных работ | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4-7 (ОРК 3) - Проводить установку и крепление передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники - На промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады, выполнять все работы, связанные с установкой подъемных сооружений и подготовкой скважин к ремонту, глушение скважин - Выполнять подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами - Владеть навыками управления канатной техникой |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 4-7 (ОРК 3). - Правила подключения станка-качалки, осветительной аппаратуры - Технология производства подземного ремонта, освоения и глушения скважин при всех способах эксплуатации |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  |  | - Стрессоустойчивость - Ответственность - Исполнительность - Умение действовать во время внештатных ситуаций - Выносливость |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  |  | 5 | Мастер по ремонту скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Оператор по подземному ремонту скважин |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 4 и 5 |  |  | Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 6 и 7 |  |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА |  |  |  |  |  |  |
| Код: |  |  | 8112-6-001 |  |  |  |
| Код группы: |  |  | 8112-6 |  |  |  |
| Профессия: |  |  | Машинист подъемника |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  |  | Обеспечение надежного и эффективного функционирования подъемника |  |  |  |
| Трудовые функции: |  |  | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание подъемника |  |  |
|  |  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание подъемника |  |  | Задача 1: Подготовка подъемника к работе и ведение технологического процесса по капитальному, текущему ремонту и опробованию (испытанию) скважин | Умения: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 5 (ОРК 3). При работе на скважинах I категории сложности и глубиной до 1500 метров включительно Разряд 6 (ОРК 3). При работе на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 метров до 4000 метров включительно Разряд 7 (ОРК 3). При работе на скважинах глубиной от 4000 метров до 6000 метров включительно, а также наклонно-направленных скважинах глубиной свыше 1500 метров Разряд 8 (ОРК 3). При работе на скважинах свыше 6000 метров - Осуществлять внешний осмотр подъемника для определения работоспособности - Осуществлять монтаж и демонтаж подъемника, оснастка талевой системы - Осуществлять монтаж и обслуживание вспомогательных механизмов, применяемых при капитальном ремонте скважин (насосного блока, машинных и гидравлических ключей, гидропроводов превентора и другого оборудования от гидросистемы установки) - Управлять лебедкой при всех спускоподъемных операциях - Управлять силовым электрогенератором, установленным на подъемнике (агрегате) - Осуществлять работы по капитальному и подземному ремонту скважин, в работах по опробованию и оборудованию устья скважин - Наблюдать за исправностью работы регистратора и механизмов подъемника (агрегата) - Вести журнал учета работы подъемника (агрегата) - Управлять автомобилем или трактором, проводить их заправку - Производить текущий ремонт механизмов подъемника (агрегата), автомобиля, трактора - Обслуживать передвижные электростанции мощностью до 100 киловатт |  |  |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  |  | Разряд 5-8 (ОРК 3) - Технологический процесс добычи нефти, газа и других полезных ископаемых - Конструкция скважин, технологический процесс и виды работ по опробованию скважин - Техническая характеристика и правила эксплуатации трактора-подъемника, передвижного агрегата, применяемых механизмов, приспособлений, талевых систем - Технологический процесс и виды капитального, текущего ремонтов, методы опробования скважины, марки и сорта горюче-смазочных материалов - Основы электротехники и слесарное дело в объеме выполняемых работ, способы ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части подъемных лебедок - Слесарное дело в объеме выполняемых работ |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  |  | - Внимательность - Ответственность - Наблюдательность - Осторожность - Выносливость |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  |  | 5 | Мастер по ремонту скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ремонте) скважин |  |  |
|  |  |  | 6 | Инженер по обслуживанию скважин |  |  |
|  |  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Машинист подъемника |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |  |  |
| 3. Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Разработано: | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2019 год |  |  |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: | 31.12.2022 год |  |  |  |  |  |