| Приложение № 50 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.12.2019г. №266 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт: «Пусконаладочные и ремонтные работы» |  |  |  |  |  |
| Глоссарий В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения: Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения. Бурильный замок (замок для бурильных труб) – соединительный элемент бурильных труб для свинчивания их в колонну. Бурильный замок состоит из двух деталей: замкового ниппеля с наружной резьбой и замковой муфты с внутренней резьбой. С помощью такой резьбы указанные детали соединяются между собой для соединения с бурильными трубами на замковых деталях нарезается мелкая трубная резьба. Буровая установка – полный комплект оборудования для бурения скважин. Буровое долото – инструмент, используемый в бурении скважин для механического разрушения породы и постепенного проникновения в подземные слои, образуя горную выработку круглого сечения. Обсадная колонна – система стальных труб, используемых для укрепления поверхности ствола скважины. Закрепляется цементированием кольцевого пространства между обсадной колонной и стенкой ствола скважины. При установке каждой очередной секции обсадной колонны диаметр скважины уменьшается. Противовыбросовое оборудование – устройства, предназначенные для герметизации устья скважины, которые позволяют быстро перекрывать устья скважины в ходе бурения во избежание открытых фонтанов. Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Талевая система – набор функциональных элементов, предназначенных для проведения операций по спуску и подъему бурового инструмента, доставки к забою породоразрушающего инструмента, спуска в скважину обсадных труб, а также реализации мер по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с проведением ловильных операций. Цементирование – процесс закачивания цементного раствора в кольцевое пространство между обсадной колонной и стенкой скважины для крепления обсадной колонны, укрепления стенок скважины и изоляции пластов. Шурф – неглубокая скважина, сооружаемая рядом со скважиной и предназначенная для спуска ведущей трубы при наращивании бурильных труб. |  |  |  |  |  |
| 1. Паспорт Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Название Профессионального стандарта: | Пусконаладочные и ремонтные работы |  |  |  |  |
| Номер Профессионального стандарта: |  |  |  |  |  |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД: | В. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 09. Технические услуги в области горнодобывающей промышленности 09.1. Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 09.10. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 09.10.0. Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа |  |  |  |  |
| Краткое описание Профессионального стандарта: | Проведение комплекса работ, включающий пусконаладочные и ремонтные работы на буровых установках. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», необходимо знать следующее: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию |  |  |  |  |
| 2. Карточки професcий |  |  |  |  |  |
| Перечень карточек профессий: | Механик по ремонту оборудования. |  |  | 5-й уровень ОРК |  |
|  | Электромонтер по обслуживанию буровых. |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Установщик бурильных замков. |  |  | 2-й уровень ОРК |  |
|  | Опрессовщик труб. |  |  | 2-й уровень ОРК |  |
|  | Слесарь по обслуживанию буровых. |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
|  | Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад. |  |  | 3-й уровень ОРК |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 3115-3-008 |  |  |  |
| Код группы: |  | 3115-3 |  |  |  |
| Профессия: |  | Механик по ремонту оборудования |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | 3115-1-016 Техник-механик |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 5 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Контроль за техническим состоянием и ремонтом оборудования на производственном предприятии |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение эксплуатации и надежной работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования - Разработка мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление эксплуатационных свойств технологического оборудования и устройств в целом и (или) отдельных единиц - Ведение отчетной документации |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение эксплуатации и надежной работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования |  | Задача 1: Контроль и поддержка в исправном техническом состоянии бурового, нефтегазопромыслового оборудования | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Осуществлять своевременный и качественный профилактический осмотр, ремонт бурового, нефтегазопромыслового оборудования - Реализовыватья меры по соблюдению правил технической эксплуатации бурового и нефтегазопромыслового оборудования - Изучать условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их преждевременного износа - Проводить своевременную замену изношенного и морально устаревшего оборудования - Выполненять работы по обеспечению качества монтажа оборудования, комплектности нового поступившего оборудования и инструмента |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования, правила его технической эксплуатации - Организация и технология ремонтных работ - Основы технологии бурения нефтяных и газовых скважин - Технология добычи нефти и газа |  |  |
|  |  | Задача 2: Проведение испытаний, технических осмотров, ревизий и расследований причин аварий | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Выполнять работы по испытанию новых образцов бурового и нефтегазопромыслового оборудования - Выполнять работы по проведению предусмотренных правилами испытаний, технических осмотров и ревизий грузоподъемных механизмов, грузозахватных и чалковых устройств, аппаратов и сосудов, работающих под давлением, электрогазосварочной аппаратуры, ацетиленовых, кислородных и компрессорных установок - Выполнять работы по проведению дефектоскопии оборудования, инструмента и приспособлений - Проводить работы по расследованию причин аварий бурового, нефтегазопромыслового оборудования и разработке средств по ихпредотвращению |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся поставок и обслуживания оборудования, инструмента, механизмов и так далее - Требования организации труда при эксплуатации, ремонту, модернизации бурового, нефтегазопромыслового оборудования |  |  |
| Трудовая функция 2: Разработка мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление эксплуатационных свойств технологического оборудования и устройств в целом и (или) отдельных единиц |  | Задача 1: Организация планово-предупредительного ремонта | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Чтение нормативно-технической документации, чертежей и схем - Проверка соблюдения правил эксплуатации и оценка состояния оборудований - Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки технического состояния технологического оборудования - Выполнять расчет потребности материалов и запасных деталей для проведения плановых ремонтов оборудования, зданий и сооружений - Составлять графики ремонта технологического оборудования установки - Осуществлять ремонт технологического оборудования установки согласно планово-предупредительным работам - Выполнять работы по контролю качества монтажных и ремонтных работ - Вести записи о проведенных ремонтах, освидетельствованиях и испытаниях |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Система планово-предупредительного ремонта оборудования - Устройство и принцип работы бурового, нефтегазопромыслового оборудования - Эксплуатационные данные бурового, нефтегазопромыслового оборудования - Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ - Виды, назначение, устройство и правила применения инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения работ |  |  |
| Трудовая функция 3: Ведение отчетной документации |  | Задача 1: Составление и оформление отчетной документации | Умения: |  |  |
|  |  |  | - Чтение и понимание технической документации, информации и идеи, представленные в письменной форме - Вести первичный учет работы оборудования, расход запасных частей и материалов - Отслеживать своевременность поставок запасных частей, материалов и наличие паспортов на оборудование - Подготовка технических отчетов о наличии и техническом состоянии оборудования - Принятие мер по соблюдению норм расхода топлива и смазочных материалов - Вести установленный учет производственных операций и отчетности - Прием и сдача смены по утвержденному регламенту |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | - Основы экономики, организация производства, труда и управления - Основы трудового законодательства - Правила составления технической документации по ремонту оборудования - Администрирование и управление |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | 1.Лидерские качества 2. Системное и аналитическое мышление 3. Стрессоустойчивость 4. Ответственность |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 6 | Инженер-механик |  |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  | # Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов; Эксплуатация машин и оборудования промышленности; Слесарное дело. |  | Квалификация: Техник-механик. |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 7413-2-015 |  |  |  |
| Код группы: |  | 7413-2 |  |  |  |
| Профессия: |  | Электромонтер по обслуживанию буровых |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Выполнение операций по обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования буровых установок |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение безаварийной работы электрооборудования буровых установок - Производство работ по ремонту электрооборудования буровых установок |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение безаварийной работы электрооборудования буровых установок |  | Задача 1: Проведение мероприятий по поддержанию работ электрооборудования | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3) - Выполнять работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования при бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются асинхронные электродвигатели мощностью до 320 киловатт (включительно) - Проводить обслуживание распределительных устройств электродвигателей напряжением до 6 киловольт, станций управления напряжением, приводов насосов, лебедки и другого оборудования, станций управления регулятора подачи долота, электропорошкового тормоза автомата спускоподъемных операций - Проводить обслуживание схем вторичной коммутации и релейной защиты: токовой, дифференциальной и иные - Проводить обслуживание электрооборудования и приводов напряжением до 6 киловольт с автоматическим регулированием - Приемка всего электрооборудования и заземляющих устройств буровых установок после монтажа, пробный пуск электродвигателей под наблюдением инженерно-технического персонала - Проводить обслуживание электрооборудования агрегатов с системами электромашинного управления с обратными связями по току и напряжению - Проводить обслуживание и ремонт электрокотлов - Вести первичный учет работы оборудования, расхода запасных частей и материалов - Отслеживатьсвоевременность поставок запасных частей, материалов и наличие паспортов на оборудование - Подготовка технических отчетов о наличии и техническом состоянии оборудования Разряд 5 (ОРК 3) В дополнении к умениям разряда 4: при бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются электродвигатели постоянного тока, синхронные высоковольтные двигатели или синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью свыше 320 киловатт до 500 киловатт Разряд 6 (ОРК 3) В дополнении к умениям разряда 4 и 5: при бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются электродвигатели постоянного и переменного тока мощностью свыше 500 киловатт |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Технологический процесс бурения скважин на нефть, газ, на обнаружение термальных, йодобромных вод и других полезных ископаемых - Основы электротехники, телемеханики и электроники - Устройство и электрические схемы электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и телемеханики - Правила составления технической документации по ремонту оборудования; - Требования к ведению и оформлению установленной документации |  |  |
|  |  | Задача 2: Проверка технического состояния отдельных узлов, блоков и механизмов и приборов технологического оборудования | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Проводить внешний осмотр отдельных узлов, блоков и механизмов, приборов технологического оборудования, а также обслуживаемых электрических сетей и импульсных линий - Проводить очистку обслуживаемых отдельных узлов, блоков и механизмов, и приборов технологического оборудования от пыли и грязи - Выполнять проверку состояния и подтяжки кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании - Выполнять проверку действительности поверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения - Выполнять проверку целостности заземляющих проводников, правильности и надежности их присоединения к заземлителям - Устранять неплотности в местах подключения импульсных линий к датчикам и приборам технологического оборудования - Выполнять подтяжку резьбовых соединений на обслуживаемом оборудовании |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Технологические схемы объектов транспорта и распределения углеводородного сырья - Устройство отдельных узлов, блоков и механизмов, и приборов технологического оборудования - Область применения и правила эксплуатации оборудования и приборов технологического оборудования - Методы безопасного ведения работ по обслуживанию приборов технологического оборудования - Требования нормативно-технической документации в области техобслуживания и ремонта приборов технологического оборудования - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - Правила устройства электроустановок |  |  |
| Трудовая функция 2: Проведение комплекса работ по восстановлению исправности и работоспособности электрооборудования буровых установок |  | Задача 1: Ремонт электрооборудования буровых установок | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования - Осуществлять проверку и устранение неисправностей в сложных схемах управления электродвигателями, выполненных на бесконтактных элементах (с тиристорными схемами) - Выполнять регулировку и настройку ячеек тиристорных преобразователей электроприводов - Ремонт распределительных устройств электрооборудования буровой установки в процессе бурения скважин и обеспечение его бесперебойной работы - Проводить диагностику и тестирование работоспособности обслуживаемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Проводить наладку средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Разборка ремонтируемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Проводить замену неисправных элементов средств автоматизации и приборов технологического оборудования на исправные - Проверка работоспособности и наладка отремонтированных средств автоматизации и приборов технологического оборудования |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Методы проведения испытания электрооборудования, кабельных и воздушных сетей, полную электрическую схему обслуживаемого объекта и каждого участка буровой установки - Правила наладки и ремонта сложных электроприборов, измерительных, сварочных и силовых трансформаторов, выпрямителей, приборов автоматического регулирования, включая тиристорные схемы управления двигателями насосов, лебедок, роторов и автоматов подачи долота - Принцип работы преобразователей и различного типа генераторов, способы замены отдельных частей электрических машин и аппаратов в условиях буровой, расчет потребности в статических конденсаторах для повышения коэффициента мощности, правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных приборов - Методы диагностирования и способы тестирования работоспособности средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники - Основы микроэлектротехники - Нормативно-технические документации в области техобслуживания и ремонта средств автоматизации и приборов технологического оборудования |  |  |
|  |  | Задача 2: Монтаж (демонтаж) отдельных узлов, блоков и механизмов и приборов технологического оборудования | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Пользование имеющимися слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдение правил работы с ними - Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий - Выполнять электромонтажные работы, пайки медных и алюминиевых проводников - Разделка многожильных бронированных кабелей, их укладка, крепление на щитах и пультах системы автоматики - Выполнять прозвонки, маркировки многожильных кабелей, расключения по клеммным соединителям - Выполнять монтаж (демонтаж) разделительных и уравнительных сосудов, заполнение импульсных линий антифризом - Выполнять монтаж (демонтаж) и настройку систем вычислительной техники блоков электронного управления средств автоматизации и приборов технологического оборудования |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4-6 (ОРК 3) - Способы монтажа (демонтажа) обслуживаемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Способы монтажа (демонтажа) и прозвонки схем соединений средств автоматизации и приборов технологического оборудования - Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий - Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и алюминиевых проводников на объектах нефтегазовой отрасли - Технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых средств автоматизации и приборов технологического оборудования средней сложности - Основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники - Основы микроэлектротехники |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
|  |  | 6 | Инженер-механик |  |  |
|  |  | 7 | Главный механик |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессий |  | # Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Электромонтер по обслуживанию буровых |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Среднее техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО). | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: УСТАНОВЩИК БУРИЛЬНЫХ ЗАМКОВ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8111-1-021 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8111-1 |  |  |  |
| Профессия: |  | Установщик бурильных замков |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 2 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Техническая поддержка спуско-подъемных операций при бурении скважин |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обеспечение быстрого соединения и разъединения секций бурильных труб при производстве спускоподъемных операций |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение быстрого соединения и разъединения секций бурильных труб при производстве спуско-подъемных операций |  | Задача 1: Установка деталей на бурильные трубы | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК-2) - Осуществлять проверку элементов резьб труб, замков, муфт и отбраковка их в процессе калибровки - Проводить селективный подбор замковых деталей по натягу к трубе - Проводить замер резьб калибрами всех систем - Проводить контроль за состоянием калибров, контрольно-измерительных приборов и инструмента - Осуществлять проверку соответствия обработанных работ спецификациям, используя измерительные приборы, такие как штангенциркули, микрометры или датчики - Проводить нагрев замковых деталей в различных нагревательных печах - Выполнять сборку с помощью гаек, болтов или винтов, используя электроинструменты или ручные инструменты - Контролировать температуру нагрева замковых деталей и качество их крепления |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК-2) - Назначение, типы и размеры труб, замков, муфт, применяемых калибров, измерительных инструментов - Виды резьб и установленные на них допуски, значение клейм на трубах - Правила и величины моментов крепления замковых деталей в горячем состоянии - Конструкции нагревательных печей - Устройство контрольно-измерительных приборов для определения температуры нагрева замковых деталей, состав и назначение пасты для смазки резьбы всех видов труб - Устройство механического ключа и правила управления им - Механизмы и инструменты, включая их конструкцию, использование, ремонт и техническое обслуживание |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | 1.Внимательность 2. Ответственность 3. Самостоятельность 4. Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по бурению |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Установщик бурильных замков |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Основное среднее образование (2-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ОПРЕССОВЩИК ТРУБ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 8112-9-010 |  |  |  |
| Код группы: |  | 8112-9 |  |  |  |
| Профессия: |  | Опрессовщик труб |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 2 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Определение целосности труб |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Проведение опрессовки труб |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Проведение опрессовки труб |  | Задача 1: Проверка готовности труб к эксплуатации путем подачи повышенного давления | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3 (ОРК 2): - Проводить опрессовку всех видов и размеров труб давлением до 10 мегапаскаль включительно (до 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный), применяемых при бурении скважин - Подача труб на опрессовку с помощью грузоподъемных механизмов - Подкатка труб к месту опрессовки, отвертывание предохранительных колец и ниппелей перед опрессовкой, смазка резьб, навертывание колец после опрессовки, шаблонирование и укладка труб после опрессовки - Выполнять работы по сборке, разборке опрессовочного оборудования, подготовка оборудования к проведению опрессовки, профилактическому и текущему ремонтам оборудования и приспособлений - Вести первичную документацию Разряд 4 (ОРК 2) В дополнение к умениям разряда 3: при опрессовке труб давлением свыше 10 мегапаскаль (свыше 100 килограмм-сила на сантиметр квадратный) до 15 мегапаскаль (до 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный) включительно Разряд 5 (ОРК 2) В дополнение к умениям разряда 3 и 4: при опрессовке труб давлением свыше 15 мегапаскаль (свыше 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный) |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 3-5 (ОРК 2) - Технология и правила опрессовки труб - Назначение, устройство и технические характеристики опрессовочного оборудования, грузоподъемных механизмов и элементов малой механизации - Назначение, типы и размеры труб, опрессовочной арматуры, калибров, шаблонов, щупов - Назначение и принцип действия применяемых контрольно-измерительных приборов - Основы электротехники и слесарное дело в объеме выполняемых работ |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по бурению |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | # Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Опрессовщик |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Основное среднее образование (2-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 7239-2-039 |  |  |  |
| Код группы: |  | 7239-2 |  |  |  |
| Профессия: |  | Слесарь по обслуживанию буровых |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Техническая поддержка буровых установок |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание буровых установок |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание буровых установок |  | Задача 1: Выполнение слесарных работ | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3): - Проводить разборку, ремонт, сборку, испытание и обслуживание отдельных агрегатов, систем и установок под руководством слесаря по обслуживанию буровых более высокой квалификации - Проводить замену изношенных частей буровых насосов - Проверять состояние вышки, талевой системы, маршевых лестниц - Выполнять работы по сборке устьевой и фонтанной арматуры, демонтажу оборудования буровых установок Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 4: - Проводить разборку, ремонт, сборку, испытание и обслуживание различных агрегатов и буровых установок, а также системы пневмоуправления и ее блокировочных устройств, комплекса механизмов для автоматического спуска и подъема инструмента, противовыбросового оборудования и установки для его управления, автоматических буровых ключей, контрольно-измерительных приборов, блоков приготовления бурового раствора, лебедки и грузоподъемных кранов - Выполнять работы по спуску обсадных колонн и оборудования устья скважин, по сборке и установке устьевой и фонтанной арматуры, в монтаже, демонтаже и сдаче в эксплуатацию оборудования буровых установок Разряд 6 (ОРК 3). В дополнение к умениям разрядов 4 и 5: Проводить обслуживание буровых установок эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и газ |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 4 (ОРК 3) - Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования - Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, методы оснастки талевой системы - Правила и карту смазки бурового оборудования - Схемы установки противовыбросового оборудования, назначение применяемых приспособлений малой механизации и контрольно- измерительных приборов Разряды 5 и 6 (ОРК 3) - Конструктивные особенности оборудования буровой установки и применяемых приборов - Технологическая последовательность и организация труда при ремонте, сборке, монтаже буровой установки и ее оборудования - Правила эксплуатации оборудования буровых установок, все виды применяемых при их ремонте материалов - Способы определения преждевременного износа деталей, статическую и динамическую балансировку машин и агрегатов - Способы восстановления изношенных деталей, основные сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные воды и иные полезные ископаемые, систему смазки узлов и механизмов |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по бурению |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. | Слесарь по обслуживанию буровых |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разряда 4 |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка. | Специальность: - |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации для разрядов 5 и 6 |  | Уровень образования: Общее среднее образование и техническое и профессиональное образование (4 уровень МСКО) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов; Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ; Эксплуатация машин и оборудования промышленности; Слесарное дело. |  |  |
| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: СЛЕСАРЬ ПО МОНТАЖУ И РЕМОНТУ ОСНОВАНИЙ МОРСКИХ БУРОВЫХ И ЭСТАКАД |  |  |  |  |  |
| Код: |  | 7239-2-038 |  |  |  |
| Код группы: |  | 7239-2 |  |  |  |
| Профессия: |  | Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: |  | - |  |  |  |
| Квалификационный уровень по ОРК: |  | 3 |  |  |  |
| Основная цель деятельности: |  | Обеспечение бесперебойного функционирования морских буровых и эстакад |  |  |  |
| Трудовые функции: |  | Обязательные трудовые функции: | - Обслуживание морских буровых и эстакад |  |  |
|  |  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |  |
| Трудовая функция 1: Обслуживание морских буровых и эстакад |  | Задача 1: Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте оснований морских буровых и эстакад | Умения: |  |  |
|  |  |  | Разряд 2 (ОРК 3): - Выполнять простейшие демонтажные, монтажные и плотничные работы, связанные с ремонтом отдельных узлов морских нефтепромысловых сооружений под руководством слесаря по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад более высокой квалификации - Подготовка рабочего места для производства ремонтных работ - Проводить текущий ремонт узкоколейных путей на морских эстакадах, тротуаров, колесоотбойных брусьев и ограждений - Проводить частичную разборку и устройство рабочего и защитного настила эстакады и морских оснований - Выполненять работы по сборке, разборке, оснастке и подготовке к работе сваебойного агрегата - Оказывать помощь «Электрогазосварщику» в выполнении ремонтных работ на морских буровых сооружениях Разряд 3 (ОРК 3) В дополнение к умениям разряда 2: - Выполнять монтажные, демонтажные, сваебойные, бурозаливные и плотничные работы средней сложности, связанные с ремонтом морских нефтепромысловых сооружений - Проводить ремонт деревянных конструкций оснований морских буровых и эстакад - Выполнять завязку простых морских узлов - Проводить строповку и расстроповку металлоконструкций - Проводить замер глубины моря и длины свай - Выполнять работы по сборке, разборке, оснастке и подготовке к работе бурильного агрегата - Проводить сборку и пуск на воду понтонно-подвесных площадок и других приспособлений - Выполнять работы по укладке узкоколейных путей на эстакаде - Проводить ремонт и установку анодных устройств катодной и протекторной защиты, подводной части металлоконструкций оснований морских буровых и эстакад - Выполнять газорезочные работы Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 2 и 3: - Выполнение монтажных, демонтажных, сваебойных, бурозаливных и плотничных сложных работ, связанных с ремонтом морских нефтепромысловых сооружений - Центрирование и установка блоков секций, посадочных площадок, пешеходных мостков - Разметка, подготовка по месту надводных и подводных трубных сетей, и уголков жесткости - Настил полов и производство ремонтных работ - Обслуживание сварочного агрегата Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 2-4: - Выполнение и координация работы бригады при ремонте оснований морских буровых и эстакад - Выполнение работ по заготовке и забивке свай, бурению шурфа на дне моря, в спуске и подъеме бурильного инструмента, заливочных труб, трубной арматуры, в заливке шурфа цементным раствором - Разметка для резки по шаблонам - Выполнение работ по цементированию секций, ферм, посадочных площадок, пешеходных мостков, по установке и креплению надводных и подводных связей, блоков и секций, ферм и ригелей оснований морских буровых и эстакад - Выполнение работ по укладке, наращиванию и креплению брусьев и настила пола - Изготовление сложных шаблонов - Ведение вахтенного журнала |  |  |
|  |  |  | Знания: |  |  |
|  |  |  | Разряд 2 (ОРК 3): - Технологическая последовательность операций при ремонте морских нефтепромысловых сооружений - Простейшие плотничные и слесарные работы, применяемый плотничный и слесарный инструмент - Основные приемы сваебойных работ - Правила стропления и перемещения конструкций и грузов Разряд 3 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разряда 2: - Технологическая последовательность операций по монтажу, демонтажу и ремонту морских буровых и эстакад, бурению шурфов на дне моря, забивке свай и креплению ремонтируемых узлов и деревянных конструкций - Строительства механизмов по бурению и забивке свай, инструмента, применяемого при монтаже, ремонте и демонтаже оснований морских буровых и эстакад - Правила стропальных работ - Основные приемы выполнения сваебойных, бурозаливных, слесарных и плотничных работ, способы строповки и перемещения грузов и материалов, используемых при ремонте морских оснований и эстакад Разряд 4 (ОРК 3) В дополнение к знаниям разрядов 2 и 3: - Конструкция оснований, типы и размеры блоков, секций, надводных и подводных связей и их технические характеристики - Устройство и технические характеристики сваебойного и бурозаливного агрегатов, сущность сваебойных и бурозаливных процессов, сортамент труб - Типы и характеристики стальных и пеньковых тросов и канатов, основные приемы выполнения простых слесарных и плотничных работ, весовое и объемное соотношение воды и цемента для приготовления цементного раствора - Способы производства верховых работ при бурозаливных и сваебойных работах, принцип работы и правила эксплуатации сварочных агрегатов Разряд 5 (ОРК 3) В дополнение к умениям разрядов 2-4: - Конструкция и технические характеристики строительных механизмов и оборудования, используемых при ремонтных работах - Правила их эксплуатации, возможные неполадки в работе и способы их устранения - Схемы расположения трубных соединений для крепления оснований, фундаментных брусьев |  |  |
| Требования к личностным компетенциям |  | - Внимательность - Ответственность - Самостоятельность - Умение работать в команде |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК |  | 5 | Механик по ремонту оборудования |  |  |
|  |  | 6 | Инженер по бурению |  |  |
|  |  | 7 | Главный инженер |  |  |
| Связь с ЕТКС или КС или другими справочниками профессии |  | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6 | Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад |  |  |
| Связь с системой образования и квалификации |  | Уровень образования: Общее среднее образование (3-уровень МСКО) и практический опыт и/или профессиональная подготовка | Специальность: - |  |  |
| Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Разработано: |  | АО «Казахский институт нефти и газа» Исполнитель/руководитель проекта: Баймаганбетова Г.К. Разработчик: Ертлиев А.М. Контактные данные исполнителя: Almaty.info@king.kz 8-7172-550 979 |  |  |  |
| Экспертиза предоставлена: |  | ТОО «Тенгизшевройл» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» АО «Мангистаумунайгаз» ТОО «Казахойл Актобе» Ассоциация «KAZENERGY» |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: |  | Версия 1, 2019 год |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра: |  | 31.12.2022 год |  |  |  |